Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта

Автотранспорт является мощным источником загрязнения природной среды. Из 35 млн.т вредных выбросов 89% приходится на выбросы предприятий автомобильного транспорта и дорожно-строительного комплекса, 8% - на железнодорожный транспорт, около 2% - на авиатранспорт и около 1% - на водный транспорт.

Расчет проводится для следующих загрязняющих веществ: оксида углерода (СО), углеводородов (СН), оксидов азота (в пересчете на NO2) и соединений свинца. Для дизельных двигателей дополнительно рассчитываются выбросы сажи (С).

Выброс загрязняющих веществ определяется в момент “выезда-въезда” транспорта с территории гаража (автостоянки, автотранспортного предприятия и т.д.) за территорию предприятия.

Выброс i-го вещества одним автомобилем k-той группы в день при выезде с территории предприятия M’ik и возврате M’’ik рассчитывали по формуле:

M’ik = mпрik *tпр+mLik *L1+ mxxik *txx1;

M’’ik= mLik *L2 +mxxik *txx2,

где mпрik - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин;

mLik - пробеговый выброс i-го вещества при движении автомобиля по территории с относительно постоянной скоростью, г/км;

mxxik - удельный выброс i-го компонента при работе двигателя на холостом ходу, г/мин;

tпр - время прогрева двигателя, мин;

L1, L2 - пробег по территории предприятия автомобилей в день при въезде (выезде), км;

txx1 , txx2 - время работы двигателя на холостом  ходу  при выезде (возврате) на территорию, мин.

Скорость движения автомобилей по территории предприятия составляет 10-20 км/ч, нагрузка практически отсутствует. Значения mпрik , mLik , mxxik для различных групп автомобилей представлены в табл. 3.1 — 3.5. Эти значения отражают не только типы автомобилей, их грузоподъемность, но и период года.

Периоды года (холодный, переходный, теплый) условно определяются по величине среднемесячной температуры. Месяцы, в которых среднемесячная температура ниже -5 С, относятся к холодному периоду, выше +5 С - к теплому, с температурой от -5 С до +5 С - к переходному. Влияние периода года учитывается только для выезжающих автомобилей.

Пробег автомобиля  по территории предприятия при въезде и выезде в данном случае L1=L2, км.

Время прогрева (tпр ) — 4 мин (для закрытой стоянки), а на открытой стоянке - 12 мин в холодный период, 6 мин. в переходный и 4 мин. - в теплый.

Валовой (суммарный) выброс каждого (i-го) вещества расчитывается отдельно для каждого периода года по формуле:

k

Mi j =  В (M’ik +M’’ik )*Nk *Djp *10-3, кг ,

k=1

где В - коэффициент выпуска в смену;

Nk - количество автомобилей k-й группы на предприятии;

Djp  - количество рабочих дней в расчетном периоде года;

j - период года (теплый (т), холодный (х), переходный (п)).

Количество рабочих дней в расчетном периоде зависит от режима работы предприятия и длительности периодов со средней температурой ниже -5 С, от -5 С до +5 С, выше +5 С.

Для определения годового суммарного выброса массы одноименных веществ по периодам суммируются:

М i = Mтi + Mхi + Mпi , кг.

Максимальный разовый выброс i-го вещества (Gi) расчитывается по формуле:

k

Gi =          ((mпрik *tпр +mLik *L+mxxik *txx)aВNk ) / 60tp , г/сек,

k=1

где tp - время разъезда автомобилей,  принятое равным  120 мин.

Максимальный разовый выброс расчитывали для месяца с наиболее низкой среднемесячной температурой.

Приведем пример расчета выбросов загрязняющих веществ для грузовых автомобилей грузоподъемностью 3-6 т.

Количество автомашин - 4.(№ 4 не брать)

Выброс оксида углерода.

Холодный период.

M’CO = 26,1*4+59,3*1+18,1*1=181,8г

M’’CO = 59,3*1+18,1*1=77,4г

Переходный период.

M’CO = 26,1*0,9*4+59,3*0,9*1+18,1*1=165,43г

M’’CO = 59,3*0,9*1+18,1*1=71,47г

Теплый период.

M’CO = 18,1*4+47,4*1+18,1*1=137,9г

M’’CO = 47,4*1+18,1*1=65,5г

Валовой выброс.

MхCO = 0,8(181,8+77,4)4*65*10-3=53,9136кг

MпCO = 0,8(165,43+71,47)4*86*10-3=65,1949кг

MтCO = 0,8(137,9+65,5)4*114*10-3=74,2003кг

Общий валовой выброс.

MoCO = 53,9136+65,1949+74,2003=193,3088кг=0,19331т/год

Максимальный разовый выброс.

G’co = 0,8*181,8*4 / 60*120=0,08082г/сек

Выброс углеводородов (СН).

Холодный период.

М’СН = 5,4*4+10,3*1+2,9*1=34,8г

М’’СН = 10,3*1+2,9*1=13,2г

Переходный период.

М’СН = 4,86*4+9,27*1+2,9*1=31,61г

М’’СН = 9,27*1+2,9*1=12,17г

Теплый период.

М’СН = 2,9*4+8,5*1+2,9*1=23,0г

М’’СН = 8,5*1+2,9*1=11,4г

Валовой выброс.

МхСН  = 0,8*48,0*4*65*10-3=9,9840кг

МпСН = 0,8*43,78*4*86*10-3=12,0483кг

МтСН = 0,8*34,4*4*114*10-3=12,5491кг

Общий валовой выброс.

МoСН = 9,984+12,0483+12,5491=34,5814кг=0,03458т/год

Максимальный разовый выброс.

G’CH = 0,8*34,8*4 / 60*120=0,01547г/сек

Выброс диоксида азота (NO2).

Холодный период.

М’NO = 0,2*+0,8*1+0.2*1=1,8г

М’’NO = 0,8*1+0,2*1=1,0г

Переходный период.

М’NO = 0,18*4+0,72*1+0,2*1=1,64г

М’’NO = 0,72*1+0,2*1=0,92г

Теплый период.

М’NO = 0,2*4+1,0*1+0,2*1=2,0г

М’’NO = 1,0*1+0,2*1=1,3г

Валовой выброс.

МхNO = 0,8*2,8*4*65*10-3=0,5824кг

МпNO = 0,8*2,56*4*86*10-3=0,7045кг

МтNO = 0,8*3,3*4*114*10-3=1,2038кг

Общий валовой выброс.

MoNO = 0,5824+0,7045+1,2038=2,4907кг=0,00249т/год

Максимальный разовый выброс.

G’NO = 0,8*2*4 / 7200 = 0,00089 г/сек

Выброс ангидрида сернистого (диоксида серы).

Холодный период.

М’SO = 0,03*4+0,22*1+0,029*1=0,369г

М’SO = 0,22*1+0,029*1=0,249г

Переходный период.

М’SO = 0,0288*4+0,198*1+0,029*1=0,3422г

М’SO = 0,198*1+0,029*1=0,227г

Теплый период.

М’SO = 0,029*4+0,18*1+0,029*1=0,325г

М’SO = 0,18*1+0,029*1=0,209г

Валовой выброс.

МхSO = 0,8*0,618*4*65*10-3=0,12854кг

МпSO = 0,8*0,5692*4*86*10-3=0,15664кг

МтSO = 0,8*0,534*4*114*10-3=0,19480кг

Общий валовой выброс.

МoSO = 0,12854+0,15664+0,19480=0,47998кг=0,00048т/год

Максимальный разовый выброс.

G’SO = 0,8*0,369*4 / 7200 = 0,000181 г/сек

Аналогично проводятся расчеты выбросов загрязняющих веществ и по другим группам автомашин. Результаты представляются в таблице 2.

Исходные данные для расчета:

время прогрева - 4 мин.,

количество автомобилей к-той группы –	1-я группа: топливо- бензиновые — №№шт;

2-я группа: дизельное топливо — №№№шт.

количество рабочих дней в расчетном периоде: холодный -65+№ дн, переходный - 86+№ дн, теплый – 114+№ дн;

коэффициент выпуска - 0,8;

пробег автомобиля по территории - 1 км + 0,1*№ км;

время холостого хода - № мин;

время разъезда автомобилей - 90мин+10*№мин.

Виды автомобилей: стоянка открытая, средств подогрева нет;

при номерах 1, 2:	1-я гр. — грузовые, грузоподъемностью более 6000кг;

2-я гр. — грузовые, грузоподъемностью от 1000 до 3000кг.

при номерах 3, 4:	1-я гр. — легковые;

2-я гр. — грузовые, грузоподъемностью более 6000кг;

при номерах 5, 6:	1-я гр. —  грузовые, грузоподъемностью до 1000кг;

2-я гр. — грузовые, грузоподъемностью более 6000кг

при номерах 7, 8:	1-я гр. — грузовые, грузоподъемностью от 1000 до 3000кг,

2-я гр. — грузовые, грузоподъемностью от 3000 до 6000кг;

при номерах 9, 0:	1-я гр. — грузовые, грузоподъемностью от 3000 до 6000кг,

2-я гр. — грузовые, грузоподъемностью от 1000 до 3000кг;

Примечание: №, №№, №№№ — последняя, две последних, три последних цифры зачетной книжки соответственно.

Таблица 1

Перечень автотранспортных средств

| Наименование, тип | Кол-во, шт. | Грузоподъемность, т | Тип двигателя |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 2

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от транспортных средств

| Группы машин | Грузо-подъем-ность, т | Кол-во машин в группе | Углерода оксид |  | Углеводороды |  | Азота диоксид |  | Свинец |  | Сажа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | валовой выброс, т/год | макс.разо-вый выброс, г/сек | валовой выброс, т/год | макс.разо-вый выброс, г/сек | валовой выброс, т/год | макс.разо-вый выброс, г/сек | валовой выброс, т/год | макс.разо-вый выброс, г/сек | валовой выброс, т/год | макс.разо-вый выброс, г/сек |
| Легковые карбюраторные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х (холодный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П(переходный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т (теплый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за год, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые карбюраторные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за год, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего от автотранспорта за год, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего от транспорта, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.1

Удельные выбросы загрязняющих веществ легковыми автомобилями

при хранении на закрытых стоянках

| Вид выброса | Обозначение выбросов | Загрязняющее вещество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | СН | NO2 |
| Удельный выброс при прогреве ДВС, г/мин | mпрik | 5,0 | 0,7 | 0,05 |
| Удельный выброс при работе ДВС на холостом ходу, г/мин | mxxik | 4,5 | 0,4 | 0,05 |
| Пробеговый выброс при движении со скоростью 10-20 км/ч, г/км | mLik | 17,0 | 1,7 | 0,4 |
| Пробеговый выброс при движении по пандусу, г/км: спуск | mnik | 4,5 | 0,4 | 0,05 |
| подъем |  | 20,0 | 1,5 | 3,0 |

Примечание: Для газобаллонных автомобилей выбросы СО и СН умножаются на коэффициенты 0,51 и 0,59 соответственно (сжатый газ).

Таблица 3.2

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя на холостом ходу

| Категория автомобилей | Тип ДВС | Удельный выброс загрязняющих веществ, г/мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | СН | NO2 | C |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью: |  |  |  |  |  |
| до 1000 кг | карбюраторный | 4,5 | 0,4 | 0,05 |  |
| от 1000 до 3000 кг | карбюраторный | 8,1 | 1,6 | 0,1 |  |
|  | дизельный | 1,54 | 0,2 | 0,45 | 0,01 |
| от 3000 до 6000 кг | карбюраторный | 18,1 | 2,9 | 0,2 |  |
|  | дизельный | 2,8 | 0,3 | 0,62 | 0,03 |
| свыше 6000 кг | карбюраторный | 23,4 | 3,3 | 0,2 |  |
|  | дизельный | 2,9 | 0,3 | 1,0 | 0,04 |

Таблица 3.3

Удельные выбросы загрязняющих веществ легковыми автомобилями при хранении на открытых стоянках

| Вид выброса | Обозначение выбросов | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО |  | СН |  | NO2 |  |
|  |  | теплый период | холодный период | теплый период | холодный период | теплый период | холодный период |
| Удельный выброс при прогреве ДВС, г/мин | mпрik | 5,0 | 9,1 | 0,4 | 1,0 | 0,05 | 0,1 |
| Удельный выброс при работе ДВС на холостом ходу, г/мин | mxxik | 4,5 | 4,5 | 0,4 | 0,4 | 0,05 | 0,05 |
| Пробеговый выброс при движении со скоростью 10-20 км/ч, г/км | mLik | 17,0 | 21,3 | 1,7 | 2,5 | 0,4 | 0,3 |

Примечание: 1. Для газобаллонных автомобилей выбросы СО и СН умножаются на коэффициенты 0,51 и 0,59 соответственно (сжатый газ).

2. В переходный период выбросы СО и СН и С должны умножаться на коэффициент 0,9 от значений холодного периода. Выбросы NO2 равны выбросам в холодный период.

Таблица 3.4

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ грузовыми автомобилями

| Грузоподъемность, кг | Тип двигателя | Пробеговый выброс загрязняющего вещества, г/км (mLik) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО |  | СН |  | NO2 |  | C |  |
|  |  | теплый период | холодный период | теплый период | холодный период | теплый период | холодный период | теплый период | холодный период |
| q < 1000 | карбюраторный | 19,6 | 24,3 | 3,5 | 4,2 | 0,4 | 0,3 |  |  |
| 1000 < q < 3000 | карбюраторный | 27,6 | 34,4 | 4,9 | 6,0 | 0,6 | 0,5 |  |  |
|  | дизельный | 3,2 | 3,9 | 0,6 | 0,7 | 2,5 | 2,3 | 0,2 | 0,3 |
| 3000 < q < 6000 | карбюраторный | 47,4 | 59,3 | 8,5 | 10,3 | 1,0 | 0,8 |  |  |
|  | дизельный | 4,1 | 5,0 | 0,7 | 0,9 | 3,0 | 2,4 | 0,2 | 0,3 |
| q > 6000 | карбюраторный | 55,3 | 68,8 | 9,9 | 11,9 | 1,2 | 0,9 |  |  |
|  | дизельный | 5,1 | 6,2 | 0,9 | 1,1 | 3,5 | 2,7 | 0,2 | 0,3 |

Примечания те же, что и к таблице 3.3.

Таблица 3.5

Удельные выбросы загрязняющих веществ грузовыми автомобилями в процессе прогрева двигателя

| Грузоподъемность, кг | Тип двигателя | Удельный выброс загрязняющих веществ, г/мин (mпрik ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО |  | СН |  | NO2 |  | C |  |
|  |  | теплый период | холодный период | теплый период | холодный период | теплый период | холодный период | теплый период | холодный период |
| q < 1000 | карбюраторный | 4,5 | 9,1 6,2 | 0,4 | 1,0 0,65 | 0,05 | 0,1 0,05 |  |  |
| 1000 < q < 3000 | карбюраторный | 8,1 | 21,8 14,2 | 1,6 | 3,6 2,4 | 0,1 | 0,2 0,1 |  |  |
|  | дизельный | 1,54 | 2,36 1,92 | 0,2 | 0,5 0,32 | 0,45 | 0,65 0,45 | 0,01 | 0,08 0,05 |
| 3000 < q < 6000 | карбюраторный | 18,1 | 44,5 26,1 | 2,9 | 8,7 5,4 | 0,2 | 0,3 0,2 |  |  |
|  | дизельный | 2,8 | 4,37 3,6 | 0,3 | 0,8 0,54 | 0,62 | 0,84 0,62 | 0,03 | 0,21 0,12 |
| q > 6000 | карбюраторный | 23,4 | 57,2 33,8 | 3,3 | 9,1 6,3 | 0,2 | 0,3 0,2 |  |  |
|  | дизельный | 2,9 | 8,18 5,3 | 0,4 | 1,1 0,7 | 1,0 | 2,0 1,0 | 0,04 | 0,35 0,18 |

Примечание: 1. Для холодного периода года в числителе приведены данные для автомобилей, хранящихся на открытых площадках без средств подогрева, в знаменателе – при наличии средств подогрева. В переходный период значения выбросов СО, СН и С должны умножаться на коэффициент 0,9 от значений холодного периода. Выбросы NO2 принимают равными выбросам в холодный период.

2. Для газобаллонных автомобилей значения выбросов СО и СН должны умножаться на коэффициенты 0,51 и 0,59 соответственно (сжатый газ).