МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННой организации

(Учебное пособие)

Москва 2017

ББК 65.9(2)32-51

УДК 332.3(07)

В 60

Рекомендовано к печати кафедрой землеустройства Государственного университета по     землеустройству (Протокол № 1 от 19.09.2016 г.)

Утверждено к изданию ученым советом факультета землеустройства Государственного    университета по землеустройству (Протокол № 2 от 26.09.2016 г.)

Рецензент: Директор научно-образовательного центра «Управление проектами развития территорий», профессор кафедры «Управление проектами и программами» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», доктор экономических наук С.И. Носов

Авторский коллектив: академик РАН, д.э.н., проф. С. Н. Волков, к.э.н., проф. М.П. Шубич, д.э.н. Е. В. Черкашина, к.э.н. Пименов В.В., к.э.н. Е.А. Дуплицкая, ст. преп. М.Р. Мячина.

| В 60 | Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственной организации: Учебное пособие / Под ред. С.Н. Волкова.  М., 2017.  194 с. |
| --- | --- |

Предназначено для студентов в качестве учебного пособия для изучения дисциплины «Землеустроительное проектирование» и разработки курсового проекта.

ББК 65.9(2)32-51

УДК 332.3(07)

©Государственный университет по землеустройству, 2017

© Волков С.Н., редакция, 2017

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

ЗАДАНИЕ 1  РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ, объектов инженерного оборудования территории	3

1.1 Размещение производственных подразделений и            хозяйственных центров	3

1.1.1 Содержание задания	3

1.1.2 Анализ существующего размещения производственных подразделений и хозяйственных центров	3

1.1.3 Обоснование организационно-производственной структуры хозяйства, формы, количества и размеров             производственных подразделений	3

1.1.5 Размещение производственных центров	3

1.2 Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог, водохозяйственных и других инженерных сооружений, объектов общехозяйственного назначения	3

1.2.1 Содержание задания	3

1.2.2 Изучение существующих сооружений и	3

объектов инженерного оборудования территории	3

сельскохозяйственных организаций	3

1.2.3 Определение местоположения противоэрозионных объектов, направления и трасс линейных сооружений	3

1.2.4 Установление категории дорог, типа покрытия и	3

размещение других инженерных сооружений	3

1.2.5 Обоснование размещения объектов инженерного обоснования и определения экономической эффективности	3

2.3 Программа пояснительной записки	3

ЗАДАНИЕ 2 ОРГАНИЗАЦИЯ УГОДИЙ И СЕВООБОРОТОВ	3

2.1 Содержание задания	3

2.2. Установление состава и площадей угодий,	3

трансформация и улучшение угодий	3

2.3 Проектирование системы севооборотов	3

2.4 Обоснование проекта организации угодий и	3

севооборотов	3

2.5 Программа пояснительной записки	3

Задание 3  Устройство территории севооборотов	3

3.1 Содержание задания	3

3.2 Составление проекта устройства территории севооборотов	3

3.4 Обоснование и оценка проекта устройства территории севооборотов	3

3.4 Написание пояснительной записки	3

Задание 4  Устройство территории садов, виноградников и ягодников	3

4.1 Содержание задания	3

4.2 Общие положения проекта устройства территории садов и виноградников	3

4.2.1 Устройство территории садов	3

4.3 Обоснование проекта	3

4.4 Написание пояснительной записки	3

Задание 5.  УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПАСТБИЩ	3

5.1 Содержание задания	3

5.2 Изучение современного состояния и использования пастбищ	3

5.3 Составление проекта устройства территории пастбищ	3

5.4	Обоснование проекта устройства территории	3

пастбищ	3

5.5 Написание пояснительной записки	3

Задание 6 УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕНОКОСОВ	3

6.1 Содержание задания	3

6.2 Изучение современного состояния и использования сенокосов	3

6.3 Составление проекта устройства территории сенокосов и его обоснование	3

6.4 Обоснование проекта	3

6.5 Написание пояснительной записки	3

Задание 7 СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА	3

7.1 Содержание   задания	3

7.2 Составление плана осуществления проекта внутрихозяйственного землеустройства	3

7.3 Написание пояснительной записки	3

ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	3

1. Оформление проектного чертежа	3

2. Оформление пояснительной записки	3

ПРИЛОЖЕНИЯ	3

Приложение 1 - Коэффициенты перевода сельскохозяйственных угодий в условную пашню	3

Приложение 2 - Примерные рекомендации научно-исследовательских учреждений по рациональным размерам животноводческих ферм	3

Приложение 3 - Укрупненные нормы потребной площади под производственные центры	3

Приложение 4 - Санитарно-защитные зоны для сельскохозяйственных организациий и объектов сельскохозяйственного назначения	3

Приложение 5 - Коэффициенты перевода различных видов животных в условные головы	3

Приложение 6 - Основные технические нормативы проектирования сельскохозяйственных дорог	3

Приложение 7 - Примерные объемы инвестиций, связанных с трансформацией и улучшением земель по группам, видам затрат, руб. на 1 га	3

Приложение 8 - Поступление земельных кормов по месяцам на различных типах пастбищ % к валовому урожаю (составлено по различным источникам)	3

Приложение 9 - Средняя продолжительность пастбищного периода	3

Приложение 10 - Примерные размеры севооборотов при закреплении их за бригадами	3

Приложение 12- Нормативная сменная норма выработки зерноуборочных комбайнов (Wн) в среднем при прямом комбайнировании, га	3

Приложение 13 - Число механизированных работ для разных культур	3

Приложение 14 -  Динамика содержания гумуса под посевами сельскохозяйственных культур, тонн с гектара	3

Приложение 15 - Ширина лесных полос в зависимости от количества рядов и ширины междурядий (ширина закрайки принята равной ширине половины междурядий)	3

Приложение 16 - Данные прибавок урожая важнейших сельскохозяйственных культур на полях, защищенных лесными полосами	3

Приложение 17 - Потери на холостых поворотах при выполнении механизированных работ, % (по данным А.П. Маслова)	3

Приложение 18 -Агробиологические требования садовых растений к климатическим условиям	3

Приложение 19 -Рекомендуемые схемы размещения плодовых деревьев	3

Приложение 20 - Примерные размеры выпасных групп животных (гуртов, отар и т.д.)	3

Приложение 21 - Допустимые расстояния перегона животных	3

Приложение 22 - Примерные схемы пастбищеоборотов	3

Приложение 23 – Условные обозначения для оформления проекта внутрихозяйственного землеустройства	3

Приложение 24 - Форма экспликации угодий	3

СПИСОК использованных источников	3

- ВВЕДЕНИЕ

Основными задачами внутрихозяйственного землеустройства является организация рационального и эффективного использования и охраны земель, повышение культуры земледелия. При этом главное внимание должно быть уделено повышению эффективности сельскохозяйственного производства за счет взаимосвязи организации территории и системы ведения хозяйства с передовыми формами организации производства и труда.

В учебном пособии предлагается решение вопросов всех составных частей проекта внутрихозяйственного землеустройства. Каждая составная часть проекта представлена в виде задания.

В первом задании — «Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров, объектов инженерного оборудования территории» — решаются вопросы организации труда и управления организацией.

Второе задание — «Организация угодий и севооборотов сельскохозяйственной организации» направлено на решение задачи рационального использования земли в увязке с организацией производства.

Последующие задания — «Устройство территории севооборотов», «Устройство территории многолетних насаждений», «Устройство территории сенокосов» и «Устройство территории пастбищ» являются продолжением проекта, где решаются вопросы внутреннего устройства территории севооборотов, кормовых угодий и многолетних насаждений, составляется проектная экспликация и план осуществления проекта.

Для составления курсового проекта необходимо тщательное изучение природных и экономических условий хозяйства, перспектив его развития, состояния и использования земельных угодий, возможности их улучшения. Эти вопросы решались при изучении дисциплины «Эколого-хозяйственная оценка территории», которая является подготовительными работами перед составлением проекта, в задачу которых входит сбор и изучение материалов, комплексное обследование землевладения, (землепользования) разработка задания на проектирование.

При разработке курсового проекта используются: задание к разработке проекта организации производства и территории сельскохозяйственной организации, план землепользования с рельефом, почвенная карта.

В процессе работы над курсовым проектом изучается землеустроительная и другая специальная литература, нормативная правовая документация, инструкции, указания и другие инструктивно-методические документы по землеустройству сельскохозяйственных организаций.

Каждое задание включает расчетную часть, обоснование проектных решений и размещение их на плане, написание пояснительной записки.

Решение проектных вопросов и расчетная часть, в основном выполняются на лабораторных занятиях. Завершение расчетов, окончательная разработка проекта, написание пояснительной записки и оформление графической части проекта выполняются студентами во внеурочное время, с использованием методической и другой землеустроительной литературы, нормативных данных, приведенных в приложениях.

Пояснительная записка пишется в соответствии с программой, приведенной в каждом задании. При этом изложение должно быть четким и обосновывающим проектные решения. По ходу изложения необходимо выделять абзацы, результаты вычислений в таблицах следует увязывать с текстом, давая ссылки на них, и соответствующие выводы. Каждая таблица должна иметь порядковый номер и название.

Текст записки составляется с учётом требований нормоконтроля, избегая плагиата.

Текст пишется на одной стороне листа писчей бумаги формата А4. Слева оставляется чистое поле шириной 3 см, справа 1см, сверху и снизу по 2 см.

В результате выполнения курсового проекта к защите представляются следующие материалы.

1. Чертеж проекта внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственной организации, оформленный в соответствии с требованиями кафедры по имеющимся образцам, условным знакам и обозначениям.

2. Чертеж землеустроительного обследования.

3. Пояснительная записка к проекту с расчетными таблицами и рисунками.

После проверки всех материалов, внесения исправлений и дополнений, руководитель курсового проектирования допускает студента к защите и подписывает чертежи и пояснительную записку.

Защита курсового проекта проводится публично, на заседании комиссии, назначенной кафедрой землеустройства с участием руководителя курсового проекта. На защите курсового проекта в докладе излагается содержание и обоснование проектных решений. В ответах на вопросы членов комиссии студент должен показать теоретическую подготовленность и способность обосновать проектные решения.

Комиссией оцениваются обоснованность проектных решений и качество оформления чертежа и пояснительной записки, содержание доклада и ответы на вопросы.

# ЗАДАНИЕ 1  РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ, объектов инженерного оборудования территории

# 1.1 Размещение производственных подразделений и            хозяйственных центров

# 1.1.1 Содержание задания

Основу экономической эффективности любой сельскохозяйственной организации составляет правильная организация производства, предусматривающая установление её организационно-производственной структуры, внутрихозяйственной специализации, состава и структуры отраслей, размещения их по территории, определение рационального использования основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов и в соответствии с ней организация территории землепользования.

Основная цель данной составной части проекта заключается в увязке вопросов организации территории, производства и расселения, создании и размещении таких внутрихозяйственных подразделений, которые обеспечат максимальную эффективность использования всех ресурсов хозяйства (земельных, денежно-материальных, трудовых), рациональную организацию производства, труда и управления.

В ходе выполнения задания студентами решаются следующие вопросы:

1) анализ существующего размещения производственных подразделений и хозяйственных центров;

2) обоснование организационно-производственной структуры хозяйства, состава, числа и размеров производственных подразделений;

3) установление местоположения центральной усадьбы и центров производственных подразделений хозяйства;

4) размещение производственных центров (животноводческих комплексов и ферм, бригадных дворов и др.);

5) размещение земельных массивов производственных подразделений;

6) обоснование проекта размещения производственных подразделений и хозяйственных центров;

7) написание пояснительной записки.

# 1.1.2 Анализ существующего размещения производственных подразделений и хозяйственных центров

Для составления курсового проекта (выпускной квалификационной работы) необходимо иметь исходные данные, которые характеризуют современное состояние организации производства и территории хозяйства. Поэтому применяют следующий порядок работы.

1. Систематизируют собранные материалы подготовительных работ, характеризующие существующее состояние и размещение производственных подразделений и хозяйственных центров (число, размеры и размещение населенных пунктов, производственных центров, животноводческих ферм, построек и сооружений, организационно-производственную структуру хозяйства, виды, размеры, специализацию и размещение производственных подразделений).

2. Изучают перспективы развития хозяйства и материалы задания на проектирование, анализируют планируемую специализацию хозяйства, его структуру, пожелания трудовых коллективов и граждан в части объединения земельных долей и имущественных паев, выявляют пространственные особенности расселения, землевладения (землепользования), изучают земельно-оценочные данные.

3. Изучают рекомендации научных учреждений по оптимальным размерам производственных подразделений, животноводческих ферм для хозяйств данного социального и производственного типа, а также передовой опыт организации производства, труда и управления.

4. Анализируют материалы схемы землеустройства муниципального образования по перспективам развития населенных пунктов, строительству новых и реконструкции существующих, возрождению селений, других предпроектных работ, данные по установлению черты и инвентаризации земель сельских населенных пунктов, сведения о передаче земель в ведение сельской (поселковой) администрации и их использовании.

5. Уточняют организационно-производственную структуру хозяйства, число, размеры производственных подразделений и определяют их специализацию.

Характеризуя населенные пункты, устанавливают их хозяйственное назначение: центральная усадьба или основной центр хозяйства, центр производственного подразделения, вспомогательный хозяйственный центр (имеющий жилые и производственные постройки) и населенный пункт без производственной зоны, используемый в качестве места жительства населения.

Определяют размер населенных пунктов по числу дворов, населения, в т. ч. трудоспособного, степень его благоустройства и социально-культурного обеспечения (наличия газо-, электрификации и водоснабжения, обеспеченность культурно-бытовыми постройками: столовыми, детскими дошкольными учреждениями, школами, клубами и др.), а также местоположение селений по отношению к сельскохозяйственным угодьям и центральной усадьбе хозяйства.

Расстояния до населенных пунктов вычисляют от центров тяжести земельных угодий по дорогам в километрах как средневзвешенную величину в зависимости от площади угодий.

Характеристика существующих населенных пунктов даётся в таблице 1. На основе данных таблицы делается вывод о степени соответствия населенных пунктов задачам развития хозяйства, необходимости жилого и социально-культурного строительства, инженерного обеспечения, даются предварительные соображения о дальнейшем назначении и использовании хозяйственных центров.

Анализируется существующая организационно-производственная структура хозяйства (территориальная, отраслевая, комбинированная), формы производственных подразделений (производственные участки, комплексные или специализированные бригады, цеха). Выявляется специализация, число и размеры подразделений по закрепляемой за ними земельной площади, составу угодий, поголовью скота, средствам производства и количеству работающих. Характеристика существующего распределения угодий и производственных центров даётся в таблицах 2, 3.

Оценивая существующее размещение земельных массивов производственных подразделений, необходимо обратить внимание на конфигурацию, расположение их границ в отношении элементов рельефа и различных видов угодий, соответствие состава угодий специализации подразделений. В результате этого устанавливаются положительные и отрицательные стороны сложившегося размещения земельных массивов производственных подразделений, которые должны быть учтены при составлении проекта.

Таблица 1- Характеристика существующих населенных пунктов

| № п. п. | Наименование населенных пунктов и их хозяйственное назначение | Количество |  |  | Перечень основных культурно-бытовых построек | Благоустройство | Расстояние, км |  | Предложения о дальнейшем назначении и развитии населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дворов | населения чел. | в т.ч. трудоспособных |  |  | от центра хозяйства | до сельскохозяйственных угодий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с. Глебово, центр хоз-ва 1 комплексной бригады | 102 | 430 | 145 | Школа, магазин, столовая, ясли, детсад, медпункт | Радио, водопровод, электричество, газ, телефон | - | 4,5 | Центральная усадьба, хоз-ва и центр комплексной бригады № 1 развиваемый |
| 2 | с. Дугна, центр 2 комплексной бригады | 54 | 207 | 93 | Клуб, магазин, начальная школа | Радио, водопровод, электричество | 5,3 | 3,4 | Центр комплексной бригады № 2 развиваемый |
| 3 | с. Бронцы, центр 3 комплексной бригады | 65 | 187 | 101 | Магазин, начальная школа, детсад | Водопровод, электричество | 3,8 | 3,8 | Сохраняемый |
|  | ИТОГО | 221 | 824 | 339 |  |  | 4,6 | 3,9 |  |

Таблица 2 - Характеристика существующего распределения угодий по производственным              подразделениям хозяйства

| № производственного подразделения | Название хоз. центра | Закреплено земель, га |  |  |  |  |  |  | Закреплено в переводе на условную пашню*, га |  | имеется тракторов, шт. | количество трудоспособных, чел. | с.-х. освоенность территорий, % | распаханность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с.-х. угодий | из них |  |  |  |  | Всего | в т.ч. на одного трудоспобного |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пашни | залежь | садов | сенокосов | пастбищ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| І | с. Глебово | 2712,0 | 2467,0 | 2021,0 | 30,0 | 22,0 | 147,0 | 247,0 | 2272,8 | 73,3 | 9 | 31 | 91,0 | 81,9 |
| ІІ | с. Дугна | 2057,9 | 1909,0 | 1101,0 | - | 100, 0 | 67,3 | 640,7 | 1892,6 | 65,3 | 14 | 29 | 92,8 | 57,7 |
| ІІІ | с. Бронцы | 369,8 | 357,7 | 343,2 |  | - | - | 14,5 | 346,1 | 19,2 | 7 | 18 | 96,7 | 96,0 |
|  | ВСЕГО | 5139,7 | 4733,7 | 3465,2 | 30,0 | 122,0 | 214,3 | 902,2 | 4511,5 | 52,6 | 30 | 78 | 93,5 | 78,5 |

* Коэффициенты перевода в условную пашню приведены в приложении 1

Таблица 3 - Характеристика существующих производственных центров хозяйства

| №№ производственного подразделения | Название хозяйственного центра | Производственные центры |  | Поголовье скота |  |  |  |  | Наименование построек и сооружений | Вместимость | % хозяйственной годности | Предложения о дальнейшем использовании | Площадь под производственным центром |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №№ центра | вид | виды | кол-во голов | условных голов | на 100 га с.-х. угодий | на 1 трудоспособного |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| І. | с. Глебово | 1 | Общехозяйственный двор: |  |  |  |  |  | Дом прав. Контора бригады | 100м2 50 м2 | 70 55 | Использовать по назначению | 6,00 |
|  |  |  | машино- тракторный двор |  |  |  |  |  | Гараж Рем. мастерская Тр. двор | 10 маш. 20 тр. 20 тр. | 60 80 60 |  |  |
|  |  |  | складская группа зданий |  |  |  |  |  | Склады | 200 м2 | 80 |  |  |
|  |  | 2 | Бригадный двор | Лошади взрослые | 20 | 22 |  |  | Конюшня | 30 гол | 50 |  |  |
|  |  |  | Ферма КРС | коровы, молодняк ст.1 г. Телята до 6 мес. | 400 300 200 | 400 150 50 |  |  | Коровник Коровник Ск. двор Телятник | 200 г. 200 г. 200 г. 200 г. | 80 90 80 70 |  |  |
|  |  |  | ПФ | птица | 1000 | 20 |  |  | Птичник | 1100 г. | 20 | под снос | 1,50 |
| ИТОГО по 1 бригаде |  |  |  |  |  | 622 | 25,8 | 20,1 |  |  |  |  | 7,50 |

окончание таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ІІ | с. Дугна | 3 | Бригадный двор | лошади взр. | 15 | 16,5 |  |  | Контора бригады Конюшня | 40м2 25г. | 60 40 | Использовать по назначению | 1,80 |
|  |  | 4 | СФ | свиньи | 500 | 250 |  |  | Свинарник | 500г | 80 |  | 2,50 |
|  |  | 5 | ОФ | овцы | 1200 | 120 |  |  | Овчарни | 1200 | 90 |  | 3,10 |
| ИТОГО по 2 бригаде |  |  |  |  |  | 386,5 | 20,2 | 13.3 |  |  |  |  | 7,40 |
| ................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Ш бригаде |  |  |  |  |  |  | 60,8 | 5,5 |  |  |  |  | 3,50 |
| ИТОГО по хозяйству |  |  |  |  |  |  | 35,9 | 4,7 |  |  |  |  | 18,40 |

# 1.1.3 Обоснование организационно-производственной структуры хозяйства, формы, количества и размеров             производственных подразделений

При размещении производственных подразделений и хозяйственных центров в сельскохозяйственной организации проектирование начинается с обоснования организационно-производственной структуры хозяйства и ее взаимоувязки с особенностями землепользования, расселения, организацией производства и территории.

Отраслевая (цеховая) форма организации и управления производством сочетает в себе центральное управление сельскохозяйственной организацией с функционированием специализированных производственных подразделений (цехов, бригад, звеньев, ферм, организуемых по отраслям: полеводству, кормопроизводству, овощеводству, садоводству, животноводству и др.).

Такую организационно-производственную структуру целесообразно предусматривать в хозяйствах, имеющих небольшое по площади, компактное землевладение (землепользование), один основной населенный пункт, развитую дорожную связь со всеми земельными массивами и высокий уровень специализации и концентрации производства.

Отраслевая структура основывается на взаимоувязке административного и технического руководства и дает наибольший эффект в хозяйствах, обеспеченных квалифицированных кадрами с высоким уровнем механизации и автоматизации производства.

Территориальная организационно-производственная структура основывается на сочетании центрального управления с комплексными производственными подразделениями (отделениями, производственными участками, комплексными бригадами). Она, как правило, бывает двух- и трехступенчатая, например, центральное управление – отделение (производственный участок) - комплексная бригада.

Территориальную организационно-производственную структуру необходимо предусматривать в хозяйствах, крупных по объемам производства и площади, имеющих несколько населенных пунктов, некомпактное землевладение (землепользование) или большие обособленные массивы обрабатываемых земель.

Как привило, такие хозяйства на год землеустройства имеют сложившуюся территориальную организационно-производственную структуру, а отраслевой принцип управления, ввиду больших размеров, многообразия и рассредоточенности отраслей в чистом виде не пригоден.

Комбинированная организационно-производственная структура сочетает в себе принципы территориальной и отраслевой структуры управления производством. Она предусматривает прямое подчинение центральному управлению одновременно комплексных производственных подразделений и специализированных бригад (цехов). Такую организационно - производственную структуру рекомендуется вводить в сельскохозяйственных предприятиях, развивающих быстрыми темпами основные отрасли, которые в целях концентрации и улучшения технологии производства выделяются в самостоятельные на уровне всего хозяйства в целом, имеющих несколько крупных селений, осуществляющих производство продукции на несколько разобщенных массивах земли. Наиболее эффективна в хозяйствах, развивающих специализированные отрасли под непосредственным контролем центрального руководства.

Обосновав организационно-производственную структуру, решают вопрос о формах, количестве и размерах производственных подразделений хозяйства.

По своей форме в зависимости от территориальной общности, занимаемого иерархического уровня и способов закрепления земли, производственные подразделения делятся на отделения, производственные участки, цеха, производственные бригады, отряды и звенья.

Отделения (производственные участки) — это крупные многоотраслевые самостоятельные внутрихозяйственные подразделения, состоящие из нескольких производственных бригад различной специализации в растениеводстве и животноводстве, объединенных единой территорией, имеющие общие для бригад вспомогательные службы и подразделения по обслуживанию основного производства и управлению им, а также общую производственную и социальную инфраструктуру (производственный центр, системы электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, детские сады, столовые и др.).

К данной форме относятся также многоотраслевые и отраслевые подразделения, получившие в производстве названия комплексных, или тракторно-полеводческих бригад, имеющих сложную структуру производства.

Производственные бригады — это постоянные коллективы работников, за которыми на длительные сроки закреплены земля и другие средства производства, выполняющие, как правило, своими силами весь цикл работ по производству одного или нескольких продуктов на основе кооперации и разделения труда под единым управлением. Они подразделяются на полеводческие, тракторно-полеводческие, овощеводческие, садоводческие, кормопроизводящие, животноводческие бригады (фермы) и т.д.

В отличие от производственных участков, бригады имеют меньший размер по числу трудоспособных, земельной площади, менее сложную структуру, состоящую, как правило, из звеньев, и более узкую специализацию.

Звенья — это первичные объединения работников, совместно выполняющих одну или несколько технологически взаимосвязанных работ. Формируются, как правило, в составе бригад или отрядов на периоды работ и носят, в основном, временный характер.

Возникающие в хозяйстве недостатки в размещении земельных массивов производственных подразделений и хозяйственных центров, являющихся следствием изъятия части земель, передачи их в фонд перераспределения, в ведение сельской администрации, крестьянским хозяйствам, необходимо устранять путем формирования внутрихозяйственных производственных подразделений рациональных размеров, правильного установления их границ и новых производственных внутрихозяйственных отношений.

В крупных сельскохозяйственных организациях с высоким уровнем концентрации и специализации производства, хорошо налаженными внутрихозяйственными связями, мощной инфраструктурой особенностью проектирования должно быть максимальное сохранение существующих производственных подразделений и хозяйственных центров.

Третий тип внутрихозяйственных экономических отношений характерен для сельскохозяйственных ассоциаций и акционерных обществ.

В таких сельскохозяйственных организациях в качестве экономически и юридически самостоятельных производственных подразделений выступают отдельные крестьянские хозяйства, их объединения, малые сельскохозяйственные предприятия, кооперативы и другие.

Поэтому при проектировании необходимо соблюдать следующие основные требования:

 максимальное сохранение (использование) существующей хозяйственной инфраструктуры;

 сохранение и учет при проектировании существующих элементов внутрихозяйственной организации территории, природоохранных и противоэрозионных элементов устройства территории, оросительной и осушительной сети;

 максимальное использование и сохранение имеющихся в хозяйстве производственных мощностей;

 учет сложившегося расселения.

При этом решение вопросов размещения производственных подразделений и хозяйственных центров может осуществляться по двум направлениям.

Первое - земельный массив производственного подразделения уже сформирован путем самостоятельного объединения определенного числа крестьянских долей для совместного ведения хозяйства; второе - когда такого земельного массива нет, но есть желание землевладельцев его создать.

В первом случае задача проектирования сводится к корректировке границ земельного массива производственного подразделения, уточнению специализации, установлению оптимального соотношения видов сельскохозяйственных угодий и др.

Во втором случае, когда земельные массивы производственных подразделений формируются заново, их параметры устанавливаются либо, исходя из заданной (планируемой) специализации и объема производства, либо, исходя из желания конкретного числа лиц, имеющих право на земельный и имущественный пай, осуществлять совместное производство в составе единого производственного подразделения.

В проекте внутрихозяйственного землеустройства устанавливают число, размеры и размещение производственных подразделений (участков, бригад, цехов), за которыми закрепляется земля.

При установлении размеров земельной площади производственных подразделений учитывают:

— формы собственности на землю землевладения (землепользования);

— специализацию производственных подразделений;

— плодородие земель хозяйства, их местоположение, конфигурацию и другие особенности;

— наличие трудовых ресурсов, их место проживания, уровень фондооснащенности и организации труда;

— размеры и размещение животноводческих ферм;

— систему расселения в хозяйстве и другие факторы.

Дополнительно учитывают рекомендации о рациональных размерах производственных подразделений, особенности территории хозяйства, природные и экономические условия.

Количество производственных подразделений в хозяйстве зависит от проектируемой площади сельскохозяйственных угодий, принятой организационно-производственной структуры, размера землевладения (землепользования) сельскохозяйственной организации плодородия и местоположения земель, рекомендуемых оптимальных размеров подразделений в зависимости от зоны расположения хозяйства. При установлении числа производственных подразделений в сельскохозяйственных организациях необходимо стремиться к сохранению организационно-производственной структуры, сложившихся внутрихозяйственных связей, целостности земельных массивов, эффективно действующих подразделений.

Число и размещение производственных подразделений увязывают с хозяйственным назначением и размещением населенных пунктов, расположенных на территории хозяйства.

Характеристика проектируемого распределения угодий по производственным подразделениям хозяйства дана в таблице 4. Анализ приведенных данных, помимо количественной оценки состава и площадей земельных угодий, закрепляемых за подразделениями, указывает и на загрузку механизаторов в бригадах. Более равномерная нагрузка земель в переводе на условную пашню, приходящаяся на механизатора в бригаде, соответствует и лучшему проектному решению.

Таблица 4 - Характеристика проектируемого распределения   угодий по производственным подразделениям хозяйства

| № производственного участка | Название хозяйственного центра | Закреплено земель, га |  |  |  |  | закреплено тракторов, шт. | закреплено механизаторов, чел. | Закреплено земель в переводе на условную пашню |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | сельскохозяйственных угодий | пашни | многолетних насаждений | кормовых угодий |  |  | всего | в т. ч. на одного механизатора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | с. Глебово | 2712,0 | 2468,0 | 2085,0 | 50,0 | 333,0 | 11 | 22 | 2487,8 | 113,1 |
| II | с. Дугна | 2427,7 | 2266,7 | 1444,2 | 100,0 | 722,05 | 8 | 16 | 2291,0 | 143,2 |
|  | ВСЕГО | 5139,7 | 4734,7 | 3529,2 | 150,0 | 1055,5 | 19 | 38 | 4778,8 | 128,2 |

1.1.4 Установление местоположения центральной          усадьбы и усадеб производственных подразделений хозяйства

Установление хозяйственного назначения населённых пунктов в сельскохозяйственной организации производится одновременно с обоснованием организационно-производственной структуры хозяйства, числа, размеров и размещения его производственных подразделений.

Вне зависимости от того, что земли населённых пунктов находятся в ведении сельского муниципального образования, они прочно связаны с производственной деятельностью сельскохозяйственных организаций. Поэтому по своей роли в общей деятельности хозяйства они подразделяются на основные и дополнительные (вспомогательные).

К основным населённым пунктам относятся главный хозяйственный центр (центральная усадьба хозяйства) и центры (усадьбы) производственных подразделений.

В центральной усадьбе размещаются административно-управленческий аппарат и общественные организации хозяйства, основное количество населения и культурно-бытовые учреждения общехозяйственного назначения (больница, гостиница, универсам, клуб, стадион и др.).

Каждое производственное подразделение имеет свою усадьбу, в которой сосредоточены руководящий персонал производственного подразделения, жилые, служебные и производственные постройки и здания культурно-бытового назначения (столовая, магазин, школа, клуб, баня и др.).

К числу дополнительных населённых пунктов хозяйства относятся селения, являющиеся местом жительства работников, в которых могут размещаться отдельные производственные постройки и другие здания и сооружения, также селения без производственной зоны. По числу жителей, в особенности трудоспособного населения, наличию основных производственных фондов, такие селения являются небольшими.

При составлении проекта необходимо установить местоположение центральной усадьбы и усадеб производственных подразделений хозяйства, а также хозяйственное назначение других населённых пунктов. При этом учитываются результаты существующего размещения населённых пунктов и их хозяйственное назначение.

Центральной усадьбой, как правило, является наиболее крупный населённый пункт, расположенный по возможности в центре землевладения (землепользования) хозяйства, имеющий хороший жилой фонд и благоустройство, культурно-бытовые постройки, хорошую дорожную связь с центром муниципального района и другими хозяйственными центрами, пунктами реализации сельскохозяйственной продукции. А также на месте существующей. В целях экономии инвестиций на производственное, жилое и культурно-бытовое строительство, он может одновременно быть хозяйственным центром одного или нескольких производственных подразделений.

Усадьбами производственных подразделений выбираются крупные населённые пункты хозяйства, удобно расположенные по отношению к основным массивам сельскохозяйственных угодий, закрепленных за подразделениями, а также имеющий производственные, жилые и культурно-бытовые здания и сооружения, хорошую дорожную связь с центральной усадьбой и другими населёнными пунктами хозяйства. При разработке проекта устанавливается также хозяйственное назначение и перспективы развития всех остальных населённых пунктов. При наличии в населённых пунктах благоустроенного жилого фонда, производственных построек при них намечается размещение животноводческих ферм, которые могут закрепляться за внутрихозяйственными подразделениями или за отдельными коллективами арендаторов или собственников.

В случае если в хозяйстве имеются небольшие населённые пункты или хутора с ветхим жилым фондом, не подлежащим ремонту, при желании проживающих в них людей, они могут быть переселены в крупные селения. При этом под сселяемым населенным пунктом после проведения соответствующих работ (сноса ветхих строений, планировки земельных участков и др.) может включаться в состав рядом расположенных сельскохозяйственных угодий. Эти строения и прилегающие земли могут быть переданы также для организации крестьянских хозяйств и землепользований арендаторов. Сселению могут подвергаться населённые пункты, подверженные также селям, подтоплению, оползневым явлениям, радиоактивному загрязнению и т.д.

В других случаях решается вопрос о возрождении малых деревень. На их месте могут образовываться хозяйственные подворья крестьянских хозяйств, хозцентры бригад или других коллективов, выделяющихся со своими земельными долями и образующих самостоятельные подразделения, центры подразделений, сформированных из беженцев, вынужденных переселенцев и их семей.

В тех случаях, когда система расселения хозяйства нуждается в дальнейшем развитии, проектом необходимо предусмотреть строительство новых, реконструкцию или расширение существующих населенных пунктов. При этом на плане землепользования хозяйства выделяют участок под строительство нового или расширение существующего населенного пункта. Данный участок должен отвечать строительно-планировочным, санитарно-гигиеническим и экономическим требованиям, что обусловливает выбор сухого участка со спокойным рельефом, плотными грунтами, удобно расположенного по отношению к дорогам, источникам водоснабжения.

- 1.1.5 Размещение производственных центров

После обоснования организационно-производственной структуры хозяйства, определения числа и размеров производственных подразделений, размещение хозяйственных центров уточняют специализацию внутрихозяйственных производственных подразделений и размещают производственные центры.

Производственный центр — это комплекс производственных зданий и сооружений, объединенных общей компактной территорией, единым технологическим процессом, общими транспортными и энергетическими устройствами и системами жизнеобеспечения (водоснабжения, электрообеспечения, теплоснабжения и др.).

В соответствии с назначением и хозяйственно-технологическими взаимосвязями производственные центры (комплексы) подразделяются на:

 комплексы общехозяйственного назначения (общехозяйственные дворы), включающие группу производственных зданий и сооружений по ремонту и хранению сельскохозяйственных машин и орудий (ремонтно-механические дворы); по изготовлению строительных материалов, обработке лесоматериалов, производству строительных деталей и конструкций (строительные дворы); по складированию и хранению сельскохозяйственной продукции и материалов (складской комплекс); гаражи, бригадные рабочие дворы (если некоторые из них совмещаются с общехозяйственным двором);

— бригадные рабочие дворы;

— животноводческие, птицеводческие и звероводческие фермы и комплексы;

— теплично-парниковые комплексы, по изготовлению комбинированных кормов и др.;

— предприятия по первичной переработке сельскохозяйственной продукции.

Общехозяйственный двор является основным производственным центром сельскохозяйственного предприятия. Он размещается при основном населенном пункте хозяйства (центральной усадьбе).

В состав бригадных рабочих дворов входят конюшни для размещения лошадей, гаражи, другие здания, открытые площадки для стоянки и ремонта сельскохозяйственной техники и автомобилей и др. Их размещают при населенных пунктах, где проживает основное число работников производственного подразделения, как правило, на территории существующих производственных центров.

При установлении видов, числа, размеров и размещения животноводческих ферм учитывают следующие факторы:

— планируемое поголовье скота;

— рекомендуемые (оптимальные) размеры ферм;

— наличие существующих животноводческих построек и сооружений, их вместимость, состояние и возможность реконструкции;

— проектируемый состав и площади угодий, возможность создания прочной кормовой базы, в первую очередь за счет использования естественных и улучшенных кормовых угодий;

— наличие рабочей силы, квалифицированных и опытных кадров животноводов;

— обеспеченность водой, электроэнергией, теплом и др.

При размещении животноводческих комплексов и ферм необходимо изучить рекомендации научно-исследовательских учреждений по их рациональным размерам с учетом специализации и зоны расположения хозяйства (приложение 2), а также обязательно учитывают наличие пригодных существующих построек и сооружений, возможность их ремонта или переоборудования в целях максимального использования существующих площадей и зданий.

Затем принимают во внимание состав, площади и размещение кормовых угодий, что определяет схему зеленого конвейера, тип кормопроизводства и систему содержания скота.

В подразделениях с большими площадями:

— естественных пастбищ размещают овец, откормочные и молочные фермы крупного рогатого скота на пастбищном содержании;

— пашни размещают свиноводческие и птицеводческие фермы, молочный скот на стойловом содержании.

Число животноводческих ферм определяют исходя из их наличия и принимаемой в хозяйстве организации производства и труда. Прежде всего, размещаются крупные фермы, определяющие специализацию хозяйства или его производственного подразделения.

Вместе с тем, что крупные фермы и животноводческие комплексы имеют, как правило, высокий уровень механизации производственных процессов (механизированное удаление навоза, машинное доение коров, механизированное приготовление и раздача кормов и др.), а также другие вспомогательные здания и сооружения, обеспечивающие технологические процессы производства и переработки продукции (кормоприготовительные цеха, навозохранилища, молочные блоки, родильные отделения и др.).

Поэтому при их размещении изучают наличие существующих построек, намечают строительство новых и выбирают участки для нового строительства или расширения производственных зон животноводческих ферм.

Затем решается вопрос о целесообразности концентрации различных видов скота в этих же подразделениях с учетом технологических взаимосвязей ферм и организации кормопроизводства. Так, размещение молочных ферм должно взаимосогласовываться с расположением свиноводческих репродукторных ферм, имея в виду наиболее удобную доставку молока на фермы маточного поголовья для выпойки поросят.

Имеющиеся при небольших населенных пунктах, удаленных от центральных усадеб, животноводческие постройки следует по возможности сохранять, и использовать после ремонта или переоборудования под фермы с наименее трудоемкими процессами (откормочные фермы молодняка КРС, овцеводческие, откормочные птицеводческие). Так, для размещения молодняка крупного рогатого скота могут использоваться различные производственные постройки (коровники, телятники, скотные дворы). При переоборудовании этих же построек, а также в овчарнях, кошарах могут содержаться овцы и козы.

Во всех случаях при концентрации скота на фермах необходимо, чтобы животные обеспечивались кормами, выращиваемыми в производственном подразделении, т. к. сосредоточение скота в одном производственном центре может привести к значительному росту затрат на транспортировку кормов, навоза, неритмичности поставок кормов на фермы, а также к увеличению расстояний до мест пастбищного содержания животных.

При размещении животноводческих ферм учитывают также наличие и навыки трудоспособного населения, а также зоотехнические, ветеринарные, санитарно-гигиенические, строительно-планировочные, экономические и организационно-хозяйственные условия.

Характеристика проектируемого размещения производственных центров хозяйства приводится в таблице 5.

В данной таблице оценивается проектное решение по числу, размерам и размещению производственных центров хозяйства, степени использования существующих производственных построек, стоимости производственного строительства и капитального ремонта зданий и сооружений.

В соответствии с проектируемым размещением производственных центров хозяйства производится расчет площади, занимаемой ими, и дается характеристика местоположения хозяйственных дворов и животноводческих ферм по отношению к жилой зоне населенных пунктов. При увеличении площади производственного центра изменения отображаются в трансформации угодий. Площади производственных центров рассчитывают по укрупнённым нормативным данным, исходя из количества расчётных единиц и нормы площади на расчётную единицу

Укрупненные нормы потребной площади под производственные центры, используемые для расчета, приведены в приложении 3.

Участки, выделяемые под производственные центры, с целью предотвращения распространения нежелательных запахов, стоков и других антисанитарных факторов необходимо располагать с подветренной стороны и ниже по рельефу по отношению к жилой зоне населенного пункта на землях, непригодных или

Таблица 5 - Характеристика проектируемого размещения производственных центров хозяйства

| №№ бригады | Название и назначение хозяйственного центра | Произв. центры |  | Виды и группы скота по проекту | Виды построек и сооружений по проекту | Количество голов по проекту | Имеет скотомест |  |  |  |  |  | Условных голов* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | вид |  |  |  | всего | в т. ч. |  |  |  |  | всего | на 100 га с.-х. угодий |
|  |  |  |  |  |  |  |  | существ | переоборудование |  |  | новое строительство |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | вид сооружения до переоборудования | кол-во скотомест до переоборудования | кол-во скотомест после переоборудования |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| І | с. Глебово, центр с.-х. предприятия, центр 1 комплексной бригады | 1 | Общехозяйственный и бригадный дворы | Лошади взрослые | Конюшня | 30 | 30 | 3 | - | - | - | - | 33,0 | - |
|  |  | 2 | МФ | Коровы | Коровники | 500 | 500 | 400 | Скотный двор | 200 | 100 | - | 500,0 | - |
|  |  |  |  | Телята до 6 м | Телятники | 226 | 230 | 230 | - | - | - | - | 56,5 |  |
| Итого по 1 бригаде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589,5 | 23,9 |
| ІІ | с. Дугна центр 2 комплексной бригады | 3 | Бриг. двор | Лошади взрослые | Конюшня | 25 | - | - | - | - | - | - | 27,5 | - |
|  |  | 4 | Свиноводческая ферма | Свиноматки основные | Свинарник маточник | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 50,0 | - |
|  |  |  |  | Откормочное поголовье | Свинарник откормочник | 1000 | 1000 | 500 | - | - | - | 500 | 250,0 | - |

продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ІІ | с. Дугна центр 2 комплексной бригады | 5 | Овцеводческая ферма | Овцы | Овчарня | 2800 | 2800 | 1200 | - | - | - | 1600 | 280,0 | - |
|  |  | 6 | Птицеводческая ферма | Птица | Птичник | 10000 | 10000 | 10000 | - | - | - | - | 200,0 | - |
|  | с. Огарково | 7 | Ферма КРС | Молодняк ст. 1 г. | Скотный двор | 300 | 300 | - | коровник | 150 | 300 | - | 150,0 |  |
| Итого по II бригаде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957,5 | 42,2 |
| Всего по хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1547,0 | 32,7 |

*Коэффициенты перевода в условную голову показаны в приложении 5.

малопригодных для ведения сельскохозяйственного производства. Место, выбранное под производственный центр, должно быть сухим, по возможности ровным, располагаться удобно по отношению к дорогам, по которым проходит основное движение и осуществляется связь с сельскохозяйственными угодьями и погрузочными пунктами, а также иметь удобную связь с пастбищами, кормовыми севооборотами, водными источниками, дорогами, по которым подвозятся корма и вывозится навоз.

Животноводческие фермы и комплексы размещаются на определенном расстоянии от жилой зоны населенных пунктов выдерживая соответствующие санитарно-защитные разрывы и учитывая перспективы развития селений (приложение 4).

Расширение площади производственного центра следует проводить за счёт существующих рядом преимущественно малопродуктивных земель, создавая удобный по конфигурации участок. Сокращение площади производственного центра осуществляется только после изучения местоположения производственных построек, зданий и сооружений на местности. Окончательные площади участков под производственные центры устанавливаются проектами планировки и застройки сельских населённых мест.

Расчёт площади под производственные центры и характеристика их размещения по отношению к жилой зоне дана в таблице 6.

1.1.6 Размещение земельных массивов

производственных подразделений

Земельные массивы производственных подразделений по площади, составу земельных угодий и качеству земель должны наилучшим образом соответствовать внутрихозяйственной специализации, обеспечивать равномерную занятость трудоспособного населения, эффективное использование земли и производственных фондов хозяйства.

По конфигурации и местоположению земельные массивы производственных подразделений должны быть компактными, по возможности правильной конфигурации с прямолинейными границами и располагаться в одном массиве, наиболее близко

Таблица 6 -  Расчет площади под производственные центры и характеристика их размещения по        отношению к жилой зоне

| № № производ. подразделений | Наименование населенного пункта | Номер и виды производственных центров | Расчетная единица | Количество расчетных единиц | Площадь на 1 расч. ед. кв. м | Расчетная площадь, га | Имеющаяся площадь, га | Проектируемая площадь произ. центра, га | Характеристика участка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направление и крутизна склона в градусах | По рельефу относительно жилой зоны | Направление господств. ветра | Расстояние до жилой зоны, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | с. Глебово | 1. Общехозяйственный двор Машинотракторный двор | к-во тракт. | 30 | - | 2,20 |  |  | СЗ, 1,3о | ниже | подветр. | 0,3 |
|  |  | Складская группа зданий | 1 га пашни | 2085,0 | 5 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бригадный двор | 1раб. лошадь | 30 | 300 | 0,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гараж с открытой стоянкой | 1автомобиль | 10 | - | 0,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 5,00 | 4,00 | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Молочная ферма | 1 корова | 500 | 90 | 4,50 | 4,50 |  | СЗ, 1,3о | ниже | подветр. | 0,4 |
|  |  | Итого |  |  |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по бригаде |  |  |  | 9,50 | 8,50 | 9,50 |  |  |  |  |
| II | с.Дугна | 3. Бригадный двор | 1раб. лошадь | 25 | 300 | 0,75 |  |  | ЮВ, 0,9о | на уровне | подветр. | 0,35 |
|  |  | Складская группа зданий | 1 га пашни | 1444,2 | 5 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машинотракторный двор | к-во тракт. | 12 | - | 0,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 2,43 | 1,80 | 2,43 |  |  |  |  |
|  |  | 4. Свиноводческая ферма | 1осн.свиноматка 1откорм.свинья | 100 1000 | 150 5 | 1,5 0,5 |  |  | СЗ, 0,7о | выше | подветр. | 0,3 |
|  |  | Итого |  |  |  | 2,0 | 2,50 | 2,50 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по бригаде |  |  |  | 4,43 | 4,30 | 4,93 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по хозяйству |  |  |  | 13,93 | 12,8 | 14,43 |  |  |  |  |

расположенном к хозяйственному центру. Это обеспечит значительное снижение транспортных затрат на перевозку грузов, людей и непроизводительные холостые переезды сельскохозяйственной техники.

По площади земельные массивы производственных подразделений должны также удовлетворять рациональным размерам, обеспечивающим наибольшую эффективность ведения хозяйства.

Формировать земельный массив производственного подразделения нужно таким образом, чтобы хозяйственный центр располагался по возможности в центральной его части землепользования. Это позволит приблизить основные угодья к населенному пункту, значительно снизить средние расстояния перевозок и переездов и за счет этого повысить эффективность производства.

При размещении земельных массивов производственных подразделений необходимо соблюдать следующие требования.

1. За каждым производственным подразделением закрепляют земли, наиболее близко расположенные к его хозяйственному центру. При наличии на территории производственного подразделения нескольких селений и производственных центров стремятся так закрепить за ними земли, чтобы ликвидировать встречные переходы людей и холостые переезды техники.

2. Границы земельных массивов производственных подразделений следует по возможности совмещать с живыми урочищами (речками, балками и другими угодьями), магистральными дорогами, лесополосами и другими существующими искусственными сооружениями; по сельскохозяйственным угодьям их следует проектировать прямолинейно.

Земельные массивы должны быть компактны, правильной конфигурации, не должны разобщаться трудно преодолеваемыми естественными и искусственными преградами (оврагами, болотами, железными дорогами и др.). В открытой местности границы подразделений проектируют прямыми линиями, без излишних изломов, параллельно друг другу, с прямоугольными пересечениями.

В равнинной местности границы производственных подразделений размещают так, чтобы проектируемые параллельно им основные лесополосы, полосное размещение культур с чередованием посевов и паров, кулисы были перпендикулярны направлению вредоносных ветров с целью предотвращения ветровой эрозии.

Для прекращения и предотвращения водной эрозии границы располагают так, чтобы направление основной обработки почв и размещение водорегулирующих лесополос было обеспечено поперек склона.

3. При проектировании нельзя допускать недостатков землевладения и землепользования (чересполосицы, вклиниваний, вкрапливаний). В состав земель подразделения включают целые севообороты, массивы осушенных или орошаемых земель, не дробя их. Сохраняют устойчивые элементы организации территории (лесополосы, дороги).

Характеристика проектируемого размещения земельных массивов производственных подразделений хозяйства дана в таблице 7, в которой даётся оценка удалённости, протяженности и количеству обособленных земельных массивов, которые закрепляются за бригадами. При этом среднее расстояние определяется от центра тяжести массива угодий по дорогам до производственного центра.

Средневзвешенное расстояние (Rсрв) вычисляется по формуле:

R 1 P1 + R 2 P 2 +... + R і P і

R срв = , (2)

P 1 + P 2 +... +P і

где Р і — площадь i-го массива, га; R і — среднее расстояние до 1-го массива, км.

Проектируемое размещение границ производственных подразделений, размещение их земельных массивов, хозяйственное назначение и размещение населенных пунктов и производственных центров показывается соответствующими условными знаками на проектном плане.

1.1.7 Обоснование проекта размещения                      производственных подразделений и хозяйственных центров

При обосновании данной составной части проекта внутрихозяйственного землеустройства показатели проекта сопоставляются с соответствующими данными на год землеустройства.

Таблица 7 - Характеристика проектируемого размещения земельных массивов производственных подразделений

| Вид угодий | Общая площадь | 1 подразделение |  |  |  | 2 подразделение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | Кол-во обособленных участков | Средневзвешенное расстояние от хозцентра, км | Протяженность массивов, км | Площадь, га | Кол-во обособленных участков | Средневзвешенное расстояние от хозцентра, км | Протяженность массивов, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего земель из них: | 5139,7 | 2712,0 |  | 4,8 | 9,8 | 2427,7 |  | 3,1 | 9,2 |
| с.-х. угодий | 4734,7 | 2468,0 | 15 | 3,8 | 5,8 | 2266,7 | 11 | 2,6 | 5,4 |
| в т.ч.: пашни | 3529,2 | 2085,0 | 5 | 4,5 | 5,1 | 1444,2 | 2 | 2,7 | 4,8 |
| сады | 150,0 | 50,0 | 1 | 0,3 | 0.5 | 100,0 | 1 | 0,5 | 1,0 |
| сенокосов | 169,3 | 102,0 | 6 | 4,7 | 3,0 | 67,3 | 3 | 3,5 | 2,3 |
| пастбищ | 886,2 | 231,0 | 4 | 1,9 | 3,1 | 655,2 | 5 | 2,3 | 3,8 |
| из них орошаемых культурных | 50,0 |  | - | - | - | 50,0 | 1 | 0,5 | 0,8 |
| улучшенных | 75,0 | 75,0 | 1 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - |
| естественных | 761,2 | 156,0 | 3 | 2,4 | 4,6 | 605,2 | 4 | 2,9 | 3,7 |

При этом дается характеристика организационно-производственной структуре хозяйства, обосновываются форма, специализация, число и размеры производственных подразделений, размещение населенных пунктов, производственных центров, земельных массивов, закрепляемых за отдельными трудовыми коллективами.

Оцениваются также условия организации производства и управления им, а при необходимости рассчитываются экономические показатели эффективности использования капиталовложений, связанных с производственным строительством и расселением.

Показатели обоснования проекта размещения производственных подразделений и хозяйственных центров даны в таблице 8.

Различные варианты размещения производственных подразделений и хозяйственных центров, разрабатываемые в процессе проектирования, также оцениваются по системе экономических показателей.

- 1.2 Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог, водохозяйственных и других инженерных сооружений, объектов общехозяйственного назначения

- 1.2.1 Содержание задания

Основной целью части данного задания является размещение инженерных объектов и сооружений производственной и социальной инфраструктуры для обеспечения производственных технологических процессов, транспортировки и переработки продукции. Инженерное обустройство территории призвано обеспечить снижение ежегодных затрат на производство сельскохозяйственной продукции.

При проектировании размещаются:

— внутрихозяйственные магистральные дороги и дорожные сооружения;

— объекты мелиоративного строительства (осушения и орошения), трассы магистральных каналов, водозаборы, коллекторы;

— объекты водоснабжения и обводнения, линий электропередач, связи, газопроводов и другие линейные инженерные сооружения;

— лесомелиоративные и гидротехнические противоэрозионные объекты общехозяйственного назначения.

Таблица 8 - Показатели размещения производственных подразделений и хозяйственных центров

| Показатели | На год землеустройства | По проекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Организация производства и управления |  |  |
| - Организационно- производственная структура хозяйства | Территориальная | Территориальная |
| - Формы производственных подразделений в растениеводстве | Комплексные бригады | Комплексные бригады |
| - Количество производственных подразделений | 3 | 3 |
| - Размеры подразделений по площади пашни, га | 1121,0; 1442,0; 813,0 | 080,0; 1101,3; 343,2 |
| - Расстояние от земельных массивов до хозцентра производственных подразделений, км | 1,9; 3,9; 2,4 | 3,1; 4,8; 1,3 |
| 2. Размеры животноводческих ферм |  |  |
| - Число животноводческих ферм | 4 | 5 |
| - Размеры молочных ферм, голов коров | - | 500 |
| - Размеры ферм молодняка КРС, голов | - | 300 |
| - Плотность поголовья скота на 100 га сельхозугодий, условных голов | 24,4 | 37,6 |

Проект инженерного оборудования территории должен учитывать размещение основных внутрихозяйственных объектов, которые оказывают непосредственное влияние на последующую организацию и устройство территории, способствуют сохранению и повышению почвенного плодородия, создают условия совершенствования технологий содержания животных, производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, снижению затрат на строительство и эксплуатацию инженерных сооружений, улучшению и охране ландшафтов.

При размещении инженерных сооружений и объектов должны учитываться следующие требования:

1) обеспечение полного, рационального и эффективного использования земель их охраны, создание условий для правильной организации территории;

2) обеспечение минимально необходимых инвестиций на строительство объектов инженерного оборудования при обязательном соблюдении технических требований строительства;

3) обеспечение минимальных ежегодных расходов на эксплуатацию инженерных сооружений;

4) создание условий для внедрения новых и совершенствования существующих технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, содержания животных;

5) снижение затрат труда и материально-денежных средств на производство продукции.

В зависимости от характера размещения объекты инженерного оборудования территории подразделяются на три группы: территориальные или площадные (массивы орошения и осушения, водохранилища, пруды, водоемы, водоприемники и др.); линейные (магистральные осушительные и оросительные каналы, коллекторы, водоводы, водопроводы, линии электропередач и связи, дороги и др.); гидротехнические инженерные и противоэрозионные объекты (плотины, запруды, водозаборы, артезианские скважины и шахтные колодцы, террасы, водозадерживающие валы, запруды, сооружения на линейных элементах и др.).

Размещение этих объектов оказывает существенное влияние на внутрихозяйственную организацию территории, способствуют задачам интенсивного использования земель, улучшению водно-воздушного режима почв, водообеспеченности территории, охраны почв от эрозии, сохранению природных ландшафтов.

При выполнении задания решаются следующие вопросы:

1) изучение существующих сооружений и объектов инженерного оборудования территории;

2) определение местоположения территориальных и противоэрозионных объектов, направления и трасс линейных сооружений;

3) установление категории дорог, типа покрытия, мест строительства и размещения сооружений инженерного оборудования территории с разработкой проектных вариантов;

4) обоснование размещения объектов инженерного оборудования и определение экономической эффективности;

5) написание пояснительной записки.

- 1.2.2 Изучение существующих сооружений и

- объектов инженерного оборудования территории

- сельскохозяйственных организаций

Составлению проекта размещения инженерных объектов и сооружений предшествует детальное изучение схем и проектов по мелиорации, водохозяйственному и дорожному строительству, размещению сетей энергоснабжения и связи. Следует отметить, что в современных условиях сеть инженерного обеспечения сельскохозяйственного производства уже сложилась. Поэтому особое внимание следует обратить на изучение и анализ эффективности работы существующих объектов, наличие недостатков и аварийности в использовании, рекомендаций по улучшению эксплуатации.

Проектирование объектов инженерного оборудования территории сельскохозяйственных организаций предполагает, как правило, реконструкцию или ремонт существующих инженерных сетей и коммуникаций, проектирование качественно новых, размещение которых должно быть увязано с постоянно действующими, в том числе и реконструируемыми объектами.

Особое внимание при внутрихозяйственном землеустройстве должно быть уделено вопросам размещения внутрихозяйственной дорожной сети, так как другие инженерные сооружения размещаются в полосе отвода, либо вблизи дорог общего пользования.

При изучении дорожной сети устанавливаются технические характеристики дорог и дорожных сооружений (категория и группа дорог, ширина полосы отвода, земляного полотна и проезжей части, протяженность, наличие и тип дорожной сооружений), качественное их состояние, возможность реконструкции, перечень необходимых мероприятий, наличие местных строительных материалов.

Изучение существующих территориальных, противоэрозионных и других линейных сооружений проводится по конкретным объектам осушения, орошения, водохозяйственного и противоэрозионного строительства.

Объектами водохозяйственного обеспечения являются: открытые водные источники (водохранилища, пруды), сооружения для добычи подземных вод (артезианские скважины, шахтные и трубчатые колодцы, коптажные сооружения); сооружения водоподъема (насосные станции и водоподъемные устройства); водозаборные и водораспределительные сооружения (водонапорные башни, водорегулирующие резервуары, водопроводы, водоводы, водонапорные площадки); устройства для улучшения и контроля качества воды (очистные сооружения, опреснительные станции и установки смягчения воды). Данные изучения объектов инженерного оборудования территории отражаются в таблице 9.

Таблица 9 - Ведомость инвентаризации существующих объектов

инженерного оборудования территории

| № п/п | Местоположение объектов, направление линейных сооружений | Параметры |  |  | Тип покрытия, материал | Сооружения |  | Намечаемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая площадь, га | протяженность, км | ширина полосы отвода проезжей части, км |  | вид | количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Магистральные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | ЦУ-У. Пр. подр. ….. | 2,4 ….. | 2,4 ….. | 10 …. | грунтов. ….. | мост …. | 2 …. | профилирование, строительство дорожного полотна ……. |

окончание таблицы 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты водохозяйственного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| Мелиоративные и противоэрозионные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| Прочие инженерные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

На основе материалов изучения существующих объектов инженерного оборудования территории решается вопрос о целесообразности их использования с учетом намечаемой реконструкции.

- 1.2.3 Определение местоположения противоэрозионных объектов, направления и трасс линейных сооружений

Установление границ массивов осушения и орошения проводят на основе изучения схем и проектов мелиорации по объектам с учетом требований правильной организации как выделяемой, так и прилегающей территории. Размещение массивов мелиорируемых земель должно быть увязано с рекомендованными способами осушения и орошения, параметрами систем осушения и техники полива, включая тип дождевальных машин и установок, техническими требованиями оросительных и осушительных систем.

Оросительные системы должны отвечать следующим требованиям:

- обеспечение оптимального водного режима почв за счет своевременной подачи расчетного количества воды на участки орошения.

- соответствие организации территории орошаемых угодий требованиями эффективного использования земли, сельскохозяйственных машин и агрегатов, рабочей силы.

- обеспечение рационального использования территории орошаемых массивов.

- создание условий для улучшения природной среды, предотвращения ирригационной эрозии, засоления почв.

- обеспечение минимума затрат на строительство систем, их эксплуатацию.

Размещение орошаемого массива, его конфигурация, границы и размеры должны быть увязаны с особенностями прилегающих угодий и их инженерным оборудованием. Проектирование магистральной оросительной сети (каналов, лотков, трубопроводов должно соответствовать техническим нормам и правилам). Размещение их должно быть согласовано с границами севооборотов, полей, садов, культурных пастбищ, магистральными дорогами, основными лесополосами, а их площади должны соответствовать минимально необходимым нормам.

В качестве источников орошения, обводнения и водоснабжения используются подземные воды (скважины, шахтные колодцы), естественная гидрографическая сеть (реки, ручьи, озера), искусственные сооружения (водохранилища, пруды, каналы). В качестве основных внутрихозяйственных водоисточников для орошения служат воды местного поверхностного стока, путем его регулирования в водохранилищах, прудах и др.

Направление и трассы магистральной дорожной сети определяют размещение грузооборотных пунктов, между которыми осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. В задании необходимо определить грузообразующие (из которых вывозят грузы) и грузопотребляющие (в которые ввозят грузы пункты. Чаще всего один и тот же пункт выступает в обоих качествах.

В качестве исходных данных для определения местоположения грузооборотных пунктов на перспективу используют схемы землеустройства района, перспективные планы развития сельскохозяйственных организаций и перевозок.

Грузооборотные пункты по их значимости делятся на группы. К первой группе относятся административно-культурные центры, железнодорожные станции, аэропорты и пристани, межхозяйственные предприятия, комплексы и базы. Ко второй группе относятся местные промышленные, сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и организации, осуществляющие транспортные связи с пунктами первой группы. Третья группа — это хозяйственные центры, селения, животноводческие фермы и комплексы, другие крупные производственные объекты, а также массивы севооборотов, многолетних насаждений и кормовых угодий в хозяйстве.

При установлении направления движения грузов в каждой конкретной сельскохозяйственной организации определяется вид грузов, их объем, распределение продукции на товарные и внутрихозяйственные нужды, объемы завозимых в хозяйства материалов и оборудования, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и другой продукции. Учитываются также пассажирские перевозки, как в пределах хозяйства, так и на пункты первой и второй групп.

Для обоснования местоположения, категорий и групп дорог необходимо определить грузонапряженность дорог.

Определение грузонапряженности дорог. Под среднегодовой грузонапряженностью дороги понимается суммарное количество грузов, перевозимых по дороге за год. Расчеты необходимо производить, исходя из перспектив развития сельскохозяйственных организаций в среднем на 510 лет.

При проектировании дорог общего пользования учитывается объем грузооборота валовой и товарной продукции всех отраслей сельскохозяйственной организации, количество продуктов потребления, удобрений, промышленных и строительных материалов. Учитываются также транзитные и пассажирские перевозки.

Для определения объема валовой и товарной продукции хозяйства можно использовать показатели курсового проекта организационно-хозяйственного устройства.

Объем перевозок удобрений, ГСМ, промышленных, строительных и т.д. материалов, грузов торговой сети определяется по укрупненным показателям и нормативам в расчете на единицу площади, или техники на 1 жителя.

Пассажирские перевозки определяется, используя показатель подвижности населения, выражаемый количеством поездок в год в расчете на одного жителя. Этот показатель определяют по данным автотранспортных предприятий.

Для учета незапланированных перевозок, учета транзитного движения, выявленный суммарный грузооборот увеличивают на 2040%.

Во всех случаях при установлении трасс дорог необходимо использовать существующие дороги, учитывать сеть межхозяйственных дорог (сохраняя выезд), использовать имеющиеся перекрестки и объезды, места примыкания к дорогам общего пользования. При этом следует сокращать протяженность дорог не только за счет проектирования по кратчайшему расстоянию, но и проектируя удобные подъезды к существующим дорогам.

- 1.2.4 Установление категории дорог, типа покрытия и

- размещение других инженерных сооружений

Категория дорог устанавливается, в основном, исходя из назначения дорог с учетом грузонапряженности.

В соответствии с нормами (СНиП83) местные дороги при интенсивности движения менее 200 автомобилей в сутки, по которым перевозят в основном сельскохозяйственные грузы, в зависимости от их назначения подразделяют на две группы.

К первой группе относят внехозяйственные дороги общего пользования, которые соединяют хозяйственные центры сельскохозяйственных организаций с административными центрами, автомобильными дорогами федерального значения, железнодорожными станциями и пристанями. В эту же группу включают дороги, соединяющие центры сельских администраций, центральные усадьбы сельскохозяйственных предприятий между собой, а также последние с предприятиями по доработке и переработке сельскохозяйственной продукции. Эти дороги являются дорогами муниципального значения.

Ко второй группе относят внутрихозяйственные дороги, которые служат для обеспечения транспортных связей внутри сельскохозяйственной организации. Они находятся в ведении тех хозяйств, на землях которых они расположены.

Внутрихозяйственные дороги подразделяются на магистральные дороги и полевую дорожную сеть. Они являются одним из элементов внутрихозяйственной организации территории. Магистральные внутрихозяйственные дороги, в зависимости от расчетных объёмов грузовых перевозок подразделяются на группы: I-с, II-с.

Дороги I-с группы соединяют центральную усадьбу сельскохозяйственной организации с усадьбами производственных подразделений, дорогами общего пользования, пунктами заготовки, хранения и переработки продукции и другими сельскохозяйственными объектами и имеют расчетный объем перевозок в месяц «пик» более 10 тысяч тонн.

Дороги II-с группы соединяют усадьбы производственных подразделений сельскохозяйственной организации и другие сельскохозяйственные объекты с дорогами общего пользования, между собой, животноводческими комплексами и фермами, другими внутрихозяйственными объектами, за исключением полевых и вспомогательных дорог и имеют расчетный объем грузоперевозок до 10 тысяч тонн.

Полевые дороги необходимы для обслуживания производственных процессов в  пределах севооборотных массивов, полей, многолетних насаждений, сенокосов и пастбищ. Полевая дорожная сеть является естественным продолжением и разветвлением магистральных дорог.

В зависимости от транспортно-эксплуатационных требований, группы проектируемой дороги, климатических условий, обеспеченности местными строительными материалами устанавливаются технические параметры внутрихозяйственных дорог (приложение 6).

Типы покрытий проезжей части принимаются в соответствии с установленными поперечными профилями земляного полотна, условиями эксплуатации дорог, наличием местных строительных материалов и других условий.

На дорогах сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств и других предприятий рекомендуется применять дорожные покрытия следующих типов:

I-с — капитальные или облегченные с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, монолитные или сборные, железобетонные сборные, асфальтобетонные одно- или двухслойные, из щебеночного или гравийного материала, обработанные вязким битумом и др.);

II-с — капитальные или облегченные с усовершенствованным покрытием, а также переходные из фракционного щебня, укладываемого по способу заклинки, из щебеночного, гравийного, местных строительных материалов и песка: обработанных органическими и минеральными вяжущими материалами;

При установлении технических параметров магистральных дорог их нормативы могут изменяться в зависимости от состава транспортных средств, ценности сельскохозяйственных угодий, интенсивности их использования, природных особенностей территории.

Так, ширину земляного полотна дорог, проектируемых на ценных сельскохозяйственных угодьях, включая осушенные и орошаемые земли, многолетние насаждения, угодья с высоким почвенным плодородием рекомендуется уменьшить до 8 м для дорог I-с, 7м - II-с.

В случаях, когда магистральные дороги в значительной степени используются для транзитных перевозок другими сельскохозяйственными организациями, они могут быть отнесены к дорогам более высокой категории.

При проектировании дорог учитывают размещение существующих дорог, рельеф местности, гидрографию, грунты и другие природные особенности территории.

Трассу дороги необходимо намечать по кратчайшему направлению, т.е. по прямой линии. Высотные и контурные препятствия отрицательно влияют на прямолинейное направление дороги. Расположение дороги не всегда следует строго подчинять учету всех естественных преград (небольших оврагов, ручьев и т.д.), так как это вызывает искривление и удлинение дороги. Водотоки и тальвеги дороги должны пересекать в наиболее узких местах. Продольные уклоны дороги не должны превышать 9%, а при условии движения автотранспорта с прицепом — 7%. Наиболее желательны уклоны до 4%.

Трассу дороги по возможности следует совмещать с водоразделами, границами земельных массивов производственных подразделений, полей и хозяйственных участков, с существующими дорогами они должны пересекаться под прямым или близким к нему углом.

При проектировании трассы предусматривается рекультивация участков придорожной полосы путем возвращения снятого плодородного пахотного слоя в сельскохозяйственный оборот.

Дорожные сооружения: мосты, трубы, броды, лотки, придорожные пруды, проектируются одновременно с размещением трассы дорог.

Мосты и трубы капитального типа (железобетонные, каменные, бетонные) должны гарантировать пропуск автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин.

Трубы устанавливаются для пропуска небольших расходов воды (до 610 м3/с), преимущественно на периодически действующих водотоках и тальвегах. Размеры труб принимаются стандартных диаметров (0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5 и 2 м), в зависимости от пропускаемого расхода воды. Устройство труб дешевле и удобнее в эксплуатации, чем строительство малых мостов.

Мосты проектируются различных размеров: малые — длиной до 25 м, средние — 25100 м и большие — длиннее 100 м. Малые мосты, пролетом 23 м, могут проектироваться и строиться без расчетов. Для магистральных дороги габаритов мостов (ширины проезжей части) должны быть 67 м, а для малых мостов, когда по ним не намечается проезд широко габаритных сельскохозяйственных машин — 4,5 м.

Расчётная нагрузка мостов для магистральных дорог устанавливается следующая: для автомобилей  8…10 т, гусеничной техники 30…60 т.

При размещении трасс дорог и дорожных сооружений решается вопрос об их местоположении, а более детальные расчеты производятся в процессе разработки рабочего проекта строительства дороги.

Проектирование водохозяйственных объектов производят во взаимосвязи с размещением производственных объектов и элементами организации и устройства территории. Проектом предусматривается комплексное использование открытых и закрытых водоисточников для питьевых целей, полевого и пастбищного водоснабжения, обеспечения водой производственных центров, полевых станов, летних лагерей, а также для орошения угодий.

При определении целевого назначения водного источника производят расчеты по установлению дебита и расхода воды, ее потребности, учитывают качество воды, удобство использования для конкретных целей.

При размещении прудов и водохранилищ в процессе проектных работ необходимо также проведение топографо-геодезических работ на площади будущего пруда, водосборной площади и орошаемом участке, дополнительных гидрологических и гидрогеологических изысканий, проведение расчетов по поверхностному стоку воды и определение потребности в воде для различных целей в хозяйстве.

В проекте внутрихозяйственного землеустройства производится размещение других элементов инженерной инфраструктуры хозяйственного назначения: линий электропередач к насосным станциям, полевым станам, летним лагерям, пунктам переработки продукции (мехтока) и др.; магистральных водопроводов; лесонасаждений; гидротехнических противоэрозионных сооружений и др. Устанавливается их влияние на организацию и устройство территории, разрабатываются мероприятия по рациональному использованию угодий в зоне расположения инженерных объектов и сетей.

Проектируемое размещение магистральных дорог и объектов инженерного оборудования территории дано в таблице 10.

Размещение объектов инженерного оборудования территории в данной составной части проекта производят на уровне схемы, однако с учетом технических норм и правил. Детальное размещение их осуществляют в процессе разработки рабочих проектов с выполнением более точных сметно-финансовых расчётов и проведением специальных обследований и изысканий.

# 1.2.5 Обоснование размещения объектов инженерного обоснования и определения экономической эффективности

Проектное решение должно быть обосновано по системе показателей: эксплуатационно-технических и экономических.

По эксплуатационно-техническим показателям устанавливается соответствие проектного решения строительным нормам и

Таблица 10 – Проектируемое размещение магистральных дорог и объектов инженерного оборудования  территории

| № п/п | Направление трассы дороги (начальные и конечные пункты) | Группа дорог | Протяженность дороги, км | Ширина полосы отвода земляного полотна, м | Ширина проезжей части, м | Дорожные покрытия |  | Протяженность дороги, требующая реконструкции, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | существующие | проектируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Дорога районного назначения - с. Глебово - юг землепользования | 1-с | 4,60 | 35/10 | 10 | облегчённые с усовершенствованным покрытием | Капитальные | 0,6 |
| 2 | с. Дугна - дорога районного назначения | 1-c | 0,52 | -/6 | 10 | грунт. | Капитальные | 0,52 |
| 4 | с. Бронцы - запад землепользования | 1-c | 0,30 | -/6 | 10 | грунт. | Капитальные | 0,3 |
| 5 | с. Глебово – с. Дугна | 1-c | 1,85 | -/6 | 10 | грунт. | Капитальные | 1,85 |
| 6 | с. Дугна – юго-восток землепользования | 1-c | 3,85 | -/6 | 10 | грунт. | Капитальные | 3,85 |

правилам, они же служат основой для определения экономической эффективности проекта.

К эксплуатационно-техническим показателям относятся: общая площадь, протяженность, число углов поворота и их величина, продольные углы, число пересечений с гидрографической сетью, водотоками и тальвегами, число и размеры инженерных и дорожных сооружений, тип покрытия и параметры проезжей части дорог, типы и гранулометрический состав почвогрунтов, протяженность неблагоприятных для транспорта участков (снегозаносимые, с подпором грунтовых вод, обвалами и др.), площадь ценных угодий, занимаемая дорогами и в особенности пашни.

Экономические показатели включают: стоимость строительства и реконструкции дорог и инженерных сооружений (размер инвестиций), ежегодные эксплуатационные и амортизационные расходы, ежегодные потери от бездорожья, годовую экономию от улучшения дорожной сети, срок окупаемости инвестиций, приведенные затраты.

Проектные решения оцениваются также по площади сохраняемых ценных сельскохозяйственных земель, условиям для последующей организации угодий, прилегающих к дорогам и инженерным сооружениям.

Проект размещения дорог, в котором выдержаны основные технические требования, доказана высокая эффективность инвестиций при условии минимальной площади изъятия сельскохозяйственных угодий, является лучшим.

Инвестиции на строительство и реконструкцию инженерных объектов, а также дорог и дорожных сооружений определяют путем составления сметы расходов по видам затрат. При реконструкции дорог стоимость рассчитывается с учетом поправочных коэффициентов. Расчет стоимости строительства проводится по каждому инженерному объекту в отдельности.

- 2.3 Программа пояснительной записки

Глава 1 Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров, объектов инженерного оборудования территории

1.1 Анализ существующего размещения производственных подразделений и хозяйственных центров.

Форма существующего расселения и характеристика населенных пунктов по числу дворов, жителей, трудоспособного населения и степени благоустройства. Фактическое хозяйственное назначение селений, размещение их по отношению к земельным массивам и центральному населенному пункту (таблица 1).

Организационно-производственная структура сельскохозяйственной организации. Формы производственных подразделений, их количество и размеры по числу трудоспособных и площади земельных угодий (таблица 2). Наличие специализированных и смешанных животноводческих ферм, их размеры и размещение по производственным подразделениям. Плотность поголовья скота на 100 га сельскохозяйственных угодий. Характеристика размещения производственных центров. Анализ производственных построек и сооружений (таблица 3). Недостатки существующего размещения производственных подразделений и хозяйственных центров.

1.2 Обоснование организационно – производственной

структуры хозяйства, формы, числа и размеров

производственных подразделений

Установление и обоснование проектируемой организационно-производственной структуры хозяйства, формы и количества проектируемых производственных подразделений. Специализация производственных подразделений, их размеры по площади сельскохозяйственных угодий, пашни, числу трудоспособных, загрузка механизаторов (таблица 4).

1.3 Размещение центральной усадьбы и усадеб

производственных подразделений хозяйства

Обоснование размещения центральной усадьбы и хозяйственных центров производственных подразделений с учетом существующего расселения, планируемого размещения производства, намечаемого использования основных производственных зданий и сооружений, состава угодий и возможности их трансформации и улучшения.

1.4 Размещение производственных центров

и животноводческих ферм

Размещение общехозяйственного и бригадных дворов. Установление числа, размеров и размещения животноводческих комплексов и ферм в соответствии с требованиями специализации и концентрации производства, с учетом размещения кормовых угодий, производственных построек, наличия трудоспособных.

Определение площади под производственные центры и характеристика их размещения (таблица 5). Необходимость в расширении существующей площади участков производственных центров (таблица 6).

1.5 Размещение земельных массивов производственных

подразделений

Установление площади сельскохозяйственных угодий производственных подразделений в соответствии с их специализацией. Размещение земельных массивов производственных подразделений по отношению к хозяйственным центрам по удаленности, протяженности массивов и т. п. (таблица 7).

Анализ размещения границ производственных подразделений с учетом природных особенностей, инженерного оборудования и последующей организации территории.

1.6 Обоснование проекта размещения производственных

подразделений и хозяйственных центров

Обоснование проектных решений в сравнении с данными на год составления проекта по технико-экономическим показателям (таблица 8), имеющимися рекомендациями по размерам производственных подразделений, животноводческих ферм, использованию основных средств производства.

1.7 Характеристика существующих сооружений и объектов

общехозяйственного оборудования территории

Содержание инженерного оборудования территории хозяйства, перечень объектов. Состояние и технические параметры инженерных объектов, наличие дорог, дорожных сооружений, водохозяйственных объектов, их соответствие техническим требованиям (таблица 9). Необходимость и рекомендации по улучшению существующих объектов, изменению их размещения и реконструкции.

1.8 Определение местоположения территориальных

и противоэрозионных объектов, изменение их размещения
и реконструкция

Общая характеристика размещаемых объектов инженерного оборудования, соответствие требованиям к их размещению. Грузооборотные пункты, грузонапряженность участков дорог. Обоснование выбора направления и трасс дорог, коллекторов и местоположения других линейных сооружений.

1.9 Установление групп дорог и размещение сооружений

инженерного оборудования

Установление групп дорог, их параметры и характеристики. Размещение дорожных сооружений, расчеты по их обоснованию. Размещение водохозяйственных объектов, осушаемых и орошаемых массивов, противоэрозионных сооружений, прудов, водохранилищ и др. объектов (таблица 10).

1.10 Обоснование размещения объектов инженерного оборудования и определение экономической эффективности

Эксплуатационно-технические показатели проекта. Экономические показатели проекта: инвестиции, ежегодные издержки, потери от бездорожья, сроки окупаемости инвестиций, приведенные затраты, дополнительный доход за счет сохранения плодородия почв и ландшафтов.

## ЗАДАНИЕ 2 ОРГАНИЗАЦИЯ УГОДИЙ И СЕВООБОРОТОВ

# 2.1 Содержание задания

Организация угодий и севооборотов является одним из основных вопросов внутрихозяйственного землеустройства, где устанавливается хозяйственное назначение и характер дальнейшего использования земель, улучшение угодий, повышение их производительных свойств. Решение всех вопросов должно быть направлено на повышение продуктивности каждого гектара сельскохозяйственных угодий, рост производительности труда и снижение себестоимости продукции с одновременным повышением плодородия почв, защиты их от эрозии.

Организация угодий и севооборотов, необходимо, тесно увязать с системой земледелия для условий зоны расположения сельскохозяйственной организации, проектируемой организацией труда, создавая условия для внедрения ее прогрессивных форм.

Особое внимание следует уделять организации использования пашни в системе севооборотов, которые способствуют восстановлению и повышению плодородия почв, росту урожайности сельскохозяйственных культур и объемов производства растениеводческой продукции на основе системы агротехнических мероприятий, внедрения индустриальной технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

Все это требует взаимоувязанного и согласованного решения следующих вопросов:

- установление состава и площадей угодий, их трансформация и улучшение;

- проектирование системы севооборотов;

- размещение угодий и севооборотов;

- обоснование проекта организации угодий и севооборотов;

- написание пояснительной записки.

# 2.2. Установление состава и площадей угодий,

# трансформация и улучшение угодий

Основной задачей установления состава и площадей угодий является: повышение уровня интенсивности использования земель, увеличение площадей наиболее ценных сельскохозяйственных угодий, повышение плодородия почвы, создание территориальных условий для высокопроизводительного использования сельскохозяйственной техники, рациональной организации труда.

При установлении состава и площадей угодий используются материалы ранее проведенного комплексного обследования землепользования, при котором выявлены возможности и отобраны участки для освоения и улучшения, участки для организации орошения, намечены другие мероприятия по вовлечению в сельскохозяйственное использование новых земель, защите почв от эрозии и т. д.

В данном задании уточняются площади угодий в соответствии с установленной организационно-производственной структурой сельскохозяйственной организации, числом, размещением и специализацией производственных подразделений, размещением животноводческих комплексов и ферм, наличием трудоспособных и форм организации труда.

При установлении состава и площадей угодий учитывают перспективный план развития хозяйства, его специализацию, качество земли (рельеф, почвы), тип организации кормопроизводства, существующий состав и площади угодий.

Установление состава и площадей начинают с тех угодий, которые отражают экономические интересы хозяйства, требуют учета особых природных условий (сады, виноградники, ягодники) или обусловлены природоохранными требованиям (залужение, сплошное облесение, лесополосы).

В данном задании решается вопрос установления их площадей по производственным подразделениям, при этом в основу должны быть положены формы организации производства, рациональное их размещение и формирование специализированных бригад с закреплением площадей оптимальных размеров.

Многолетние насаждения следует размещать при основных населенных пунктах с учётом требований развития садоводства и виноградарства. При этом учитывают крутизну и экспозицию склонов, физических и химический состав почвы, подстилающие породы, глубину залегания грунтовых вод, которая должна быть не менее 23 м, наличие трудоспособных.

В основу установления площади пашни должно быть положено требование наиболее интенсивного использования земель, учета специализации сельскохозяйственной организации и его подразделений, материалов, разработанных при подготовительных работах, задания на проектирование.

При разработке данного задания уточняются площади кормовых угодий с учетом специализации и размещения производственных подразделений и животноводческих ферм. Например, в подразделениях, где размещаются свиноводческие фермы, площадь пашни устанавливается с учетом максимального использования пахотнопригодных земель и наоборот, эффективно пастбищное содержание скота, сохраняются продуктивные и естественные пастбища.

Основное внимание при установлении площади пашни должно быть уделено созданию крупных компактных массивов. При этом надо стремиться к ликвидации изломанности границ угодий, вклиниваний, вкрапливаний.

При проектировании необходимо учитывать, что сады и ягодники большей частью размещаются на пашне, и эту площадь надо стремиться компенсировать за счет освоения других угодий.

Площадь пастбищ устанавливается с учетом их наличия и потребности в зеленом корме в период максимального отрастания травостоя.

Одновременно решается вопрос о создании высокопродуктивных пастбищ, под которые выделяются, как правило, естественные кормовые угодья, расположенные вблизи (не далее 2 км) животноводческих комплексов и ферм, источников орошения и имеющих спокойный рельеф. В случаях, когда вблизи мест размещения животных естественных кормовых угодий недостаточно, возможно включение под орошаемые культурные пастбища участков прилегающей пашни.

Площадь сенокосов устанавливается, исходя, из наличия пригодных для сенокошения земель, потребности в сене с учетом целесообразности включения трав на сено в севообороты, с целью соблюдения рационального чередования культур. Площадь трав на пашне определяется планируемой структурой посевных площадей. Одновременно учитывается возможность получения сена с пастбищ в порядке пастбищеоборота (1520% от площади пастбищ).

Под сенокосы выделяются, наиболее, продуктивные заливные, низинные и лиманные луга, расположенные крупными участками, на которых возможна механизированная уборка сена, а также отдельные контуры, не пригодные к освоению в пашню, расположенные среди пахотных массивов. Установление оптимального состава и соотношения угодий с учетом природных особенностей территории достигается на основе их трансформации, которая реализуется путем проведения осушительных, культуртехнических и других мероприятий.

Трансформация угодий имеет многоцелевое значение: увеличение площади интенсивно используемых угодий, приведение их состава в соответствие со специализацией хозяйств, требований бизнес-плана его развития, укрупнение массивов угодий и охрану природных ландшафтов. При этом необходимо учитывать перспективы развития отраслей и планируемый объем капитальных вложений.

Трансформации в сельскохозяйственные угодья подлежит: часть низинных и близких к ним по плодородию переходных болот, не имеющих природоохранного назначения; закустаренные и заболоченные угодья на почвах высокого плодородия, прилегающие или вкрапленные в существующие сельскохозяйственные угодья; участки вторичных лесов и кустарников, не имеющие природоохранного значения; участки, вкрапленные или прилегающие к сельскохозяйственным угодьям, обуславливающие их мелкоконтурность и раздробленность; полевые дороги, потерявшие свое хозяйственное значение; земли, на которых намечено проведение работ по рекультивации.

При трансформации под кормовые угодья необходим дифференцированный подход, заключающийся в организации высокопродуктивных пастбищ вблизи животноводческих комплексов и ферм. Более удаленные и неудобно расположенные участки отводятся, как правило, под сенокосы. Возможен перевод в сенокосы высокопродуктивных участков переувлажненных пастбищ, пригодных для механизированной уборки сена и наоборот, участки сенокосов, расположенные вблизи животноводческих ферм, отводятся под орошаемые культурные пастбища.

С целью охраны и улучшения природных ландшафтов необходимо предусмотреть создание искусственных прудов и копаней для аккумуляции поверхностного стока воды, стремиться сохранить фруктовые и декоративные насаждения, лесные защитные полосы, небольшие участки и колки внутри пахотных земель и кормовых угодий. Уменьшение площади лесной и кустарниковой растительности в малолесных районах необходимо компенсировать проектированием лесных насаждений на непригодных для сельскохозяйственного использования земель. По берегам малых рек, ручьев, озер, прудов необходимо оставить все насаждения, а на открытых участках запроектировать лесопосадки для укрепления берегов и защиты русел от наносов, а тальвегов от заиления.

Одновременно с трансформацией угодий разрабатываются мероприятия по их улучшению. При этом решаются вопросы наиболее интенсивного использования сельскохозяйственных угодий.

Улучшение пашни заключается в проведении мероприятий по: орошению, осушению переувлажненных участков, снижению кислотности почв путем известкования, гипсованию солончаков, удалению камней и др. Орошение пашни возможно при наличии водного источника (на расстоянии 0,5–1,0 км), полностью обеспечивающего поливной водой отобранный участок при равнинном рельефе (до 10) и почвах, пригодных для организации полива. По конфигурации участок должен быть удобным для принятого типа поливного оборудования. Осушение переувлажненной пашни проводится агромелиоративными (обычная и глубокая вспашка, прокладка борозд вдоль склона, устройство кротового дренажа и т. д.) и гидромелиоративными (горизонтальный и вертикальный дренаж с одновременной планировкой поверхности) мероприятиями.

Используя материалы комплексного обследования территории хозяйства, уточняется площадь кормовых угодий, где необходимо и целесообразно проведение мероприятий по коренному и поверхностному улучшению. Поверхностное улучшение необходимо предусматривать на кормовых угодьях, расположенных компактными массивами, удобными для использования техники, в основном, на пойменных и заливных сенокосах.

Коренному улучшению подлежат участки кормовых угодий, где необходимо возобновление травостоя, а по рельефу, конфигурации и почвам возможна их распашка. Коренное улучшение заболоченных, закустаренных и переувлажненных угодий производится после проведения мероприятий по регулированию водного режима.

Результаты трансформации и улучшения угодий в разрезе производственных подразделений, границы которых определены в задании 1, отображаются в таблице 11.

Размеры потребной площади под производственные центры и под магистральные дороги берутся из задания 1.

В таблице показывается, под какие угодья будут использоваться те или иные площади и проводится их увязка по строкам и столбцам таблицы.

Экономическая эффективность мероприятий по трансформации и улучшению угодий определяется расчетным увеличением выхода валовой продукции, ростом чистого дохода и сроком окупаемости инвестиций. Примерные объемы инвестиций, связанных с трансформацией и улучшением земель по группам, видам затрат показаны в приложении 7.

# 2.3 Проектирование системы севооборотов

Система севооборотов - это совокупность типов и видов севооборотов, различающихся по хозяйственному назначению, технологии возделывания культур и требовательности к условиям их произрастания.

Типы и виды севооборотов определяются научно обоснованной системой земледелия для данных условий, специализацией хозяйства, планируемой структурой посевных площадей, размещением животноводческих ферм и комплексов, природными особенностями территории (плодородием почв, удаленностью земель, степенью их эродированности, увлажненности, рельефом местности и др.).

Таблица 11 - Трансформация угодий

| № п.п. | Виды угодий | Общая площадь на год землеустройства | Пашня | Сады | Сенокосы |  |  |  |  |  | Пастбища |  |  |  |  |  |  | Всего с.-х. угодий | Леса |  |  |  |  | кустарники |  |  | Болота |  |  | Под водой |  |  | Под дорогами, прогонами |  | Под хозяйств. центрами |  |  | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. лесополосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | улучшенные |  |  | естественные |  |  |  | ОКП | улучшенные |  | естественные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  |  | 21 |
| Бригада 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пашня | 2021 | 1941 | 28 | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | 1969 | 42 | 42 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 10 |  |  | - |  | - |  |  |
| 2 | Залежь | 30 | 24 | - | 6 |  |  | - |  | 6 |  | - | - |  | - | - |  | 30 | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 3 | Сады | 22 | - | 22 | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | 22 | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 4 | Сенокосы | 147 | 105 | - | 42 |  |  | - |  | 42 |  | - | - |  | - | - |  | 147 | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 5 | Пастбища | 247 | 13 | - | 24 |  |  | - |  | 24 |  | 189 | - |  | 53 | 136 |  | 226 | 21 | 21 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 6 | Леса всего, | 32 | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | 32 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  | в т.ч. лесополосы | 15 | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | 15 | 15 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 7 | Кустарники | 64 | - | - | 18 |  |  | - |  | 18 |  | 31 | - |  | 17 | 14 |  | 49 | - | - |  | 15 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 8 | Болота | 35 | - | - | 12 |  |  | - |  | 12 |  | 5 | - |  | 5 | - |  | 17 | - | - |  | - |  |  | 18 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 9 | Под водой | 54 | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | 54 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 10 | Под дорогами и прогонами | 24.0 | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 24 |  |  | - |  | - |  |  |
| 11 | Под хоз. центрами | 12 | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 12 |  |  | - |  |
| 12 | Прочие земли | 24 | 2 | - | - |  |  | - |  | - |  | 6 | - |  | - | 6 |  | 8 | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 16 |  |
| Итого земель по 1 бригаде |  | 2712 | 2085 | 50 | 102 |  |  | - |  | 102 |  | 231 | - |  | 75 | 156 |  | 2468 | 95 | 78 |  | 15 |  |  | 18 |  |  | 54 |  |  | 34 |  |  | 12 |  |  | 16 |  |
| Бригада II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … | … | … | … |  | … |  |  | … |  | … | … |  | … |  | … | … | … | … |  |  | … |  |  | … |  |  | … |  |  | … |  | … |  |  | … |  |
| Итого земель по 2 бригаде |  | 2427,7 | 1444,2 | 100 | 67,3 |  | 67,3 |  |  | - |  | 655,2 | 100 |  | 181 |  | 374,2 | 2266,7 | 29 | 29 |  |  | 5,5 |  |  | 18 |  |  | 30 |  |  | 14,5 |  | 18 |  |  | 64 |  |
| Всего земель по хозяйству |  | 5139,7 | 3529,2 | 150 | 169,3 |  | 67,3 |  |  | 102,0 |  | 886,2 | 100 |  | 256 |  | 530,2 | 4734,7 | 124 | 107 |  |  | 20,5 |  |  | 18 |  |  | 84 |  |  | 48,5 |  | 30 |  |  | 80 |  |

Количество размеры севооборотов зависят от числа и размеров внутрихозяйственных подразделений, правового положения

земель, числа и размещения населенных пунктов, животноводческих комплексов и ферм, намечаемой организации труда и формирования арендных отношений, природных особенностей массивов пашни.

В первую очередь проектируются те севообороты, размеры и размещение которых определено специализацией хозяйства или природными особенностями территории (специальные).

Специальные севообороты проектируются исходя из планируемых площадей соответствующих культур, требующих особых условий для возделывания, системы машин и агротехники, требований их чередования в севообороте. При установлении их размеров учитываются площади соответствующих культур и культур, необходимых в качестве предшественников, наличие пригодных для их размещения земель. Площади специальных севооборотов и полей в них следует увязать с оптимальной загрузкой соответствующих бригад, звеньев, за которыми закрепляются севообороты. Например, за овощеводческой бригадой закрепляют 100200 га земель, занятых овощами, а размер севооборота устанавливается исходя из рационального чередования культур.

Под специальные севообороты отводят земельные участки, наиболее полно отвечающие по своим природным свойствам (почвам, рельефу, водному и воздушному режиму и другим условиям) культурам, входящим в этот севооборот. Овощные севообороты размещают на пойменных землях, недалеко от хозяйственных центров и источников орошения. Наиболее пригодны для овощных культур пойменные аллювиальные почвы, а также осушенные низинные болота с торфяными почвами. По рельефу наиболее желательны массивы с небольшими уклонами южной, юго-западной и западной экспозиций. Не пригодны для размещения овощных севооборотов переувлажненные участки с близким уровнем залегания грунтовых вод, а также легкие песчаные почвы. В хозяйствах с незначительными площадями овощных культур можно вводить овощекормовые севообороты или участки вне севооборота. Аналогично решается вопрос о проектировании табачных, конопляных и других специальных севооборотов.

Местоположение и площади почвозащитных севооборотов определяются наличием и размещением эродированных земель. Состав культур в них устанавливается исходя из требований защиты почв от эрозий.

В каждом хозяйстве или производственном подразделении решается вопрос, в каком севообороте целесообразнее размещать кормовые культуры. Площади под кормовые культуры на пашне определяются исходя из потребности в кормах, рассчитанной по каждому производственному подразделению и отдельно расположенным фермам (таблица 12).

Кормовые севообороты вводят для снижения транспортных расходов. В кормовые севообороты следует включать расчётные площади малотранспортабельных культур, прежде всего идущих на зеленый корм, трудоёмких (корнеплоды) и предшественники для них.

Далее, в соответствии с потребностью видов и групп скота в зеленых кормах и их выходом с естественных, улучшенных и орошаемых пастбищ по месяцам пастбищного периода составляется зеленый конвейер (таблица 13). Данные для расчётов берутся из задания на составление проект, а также поступление земельных кормов по месяцам на различных типах пастбищ в процентах к валовому урожаю приведены в приложении 8, средняя продолжительность пастбищного периода в различных регионах страны показаны в приложении 9. В результате расчетов устанавливается необходимая площадь сеяных культур на зеленый корм с целью равномерного обеспечения скота кормами по месяцам пастбищного периода.

Расчет площадей кормовых культур, возделываемых на пашне, производится исходя из потребности в кормах, источников их покрытия и планируемой урожайности (таблица 14).

Число кормовых севооборотов зависит от размещения крупных животноводческих ферм и пастбищных массивов. Для снижения затрат на транспортировку кормов прифермский кормовой севооборот размещают вблизи животноводческих комплексов и ферм. Учитывая большую отзывчивость кормовых культур на орошение, а также необходимость гарантированного производства кормов, по возможности их размещают вблизи водных

Таблица 12 - Потребность скота в кормах по производственным подразделениям, центрам и фермам

| № произ. подразделения | № произ. центра | Виды и группы скота | Кол-во голов среднегодовое | концентраты |  | сено |  | сенаж |  | силос |  | солома кормовая |  | корнеплоды |  | зелёный корм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на голову | всего | на голову | всего | на голову | всего | на голову | всего | на голову | всего | на голову | всего | на голову | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I | 1 | Бригадный двор, лошади взрослые | 30 | 9 | 270 | 10 | 300 | - | - | - | - | 15 | 450 | - | - | 75 | 2250 |
|  | 2 | Молочная ферма: коровы | 500 | 12,6 | 6300 | 6,4 | 3200 | 6,7 | 3350 | 40 | 20000 | 5 | 2500 | 13 | 6500 | 50 | 25000 |
|  |  | телята до 6 мес. | 226 | 3,5 | 791 | 3 | 678 | - | - | 7 | 1582 | - | - | - |  | 8 | 1808 |
|  |  | Итого ферме |  |  | 7361 |  | 4178 |  | 3350 |  | 21582 | - | 2950 |  | 6500 |  | 29058 |
|  |  | Итого по 1бригаде |  |  | 7361 |  | 4178 |  | 3350 |  | 21582 | - | 2950 |  | 6500 |  | 29058 |
|  |  | Страховой фонд, % |  | 10 | 736 | 20 | 836 | 15 | 502 | 20 | 4316 | 20 | 590 | 10 | 650 | - | - |
|  |  | Итого по 1 бригаде |  |  | 8097 |  | 5014 |  | 3852 |  | 25898 |  | 3540 |  | 7150 |  | 29058 |
| II |  | .................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по 2 бригаде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13 - Расчёт зелёного конвейера по производственным подразделениям или отдельно             расположенным фермам

| Потребность в зеленой массе и источники покрытия, ц | Площадь, га | Урожайность, ц/га | Валовой выход, ц | Распределение по месяцам пастбищного периода* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V с 11 | VІ | VІІ |  | VІІІ | ІX | X** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Бригада І |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется |  |  | 29058 | 3824 | 5732 |  | 5928 | 5928 | 5732 | 1914 |
| Источники покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пастбища улучшенные | 64(11) | 80 | 5120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Пастбища естественные | 133(23) | 40 | 5320 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за счет пастбищ |  |  | 10440 | 2088 | 3132 |  | 2088 | 1566 | 1044 | 522 |
| Недостаток |  |  |  | 1736 | 2600 |  | 3840 | 4362 | 4688 | 1392 |
| 3. Озимая рожь | 18 | 100 | 1800 | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Многолетние травы | 26 | 100 | 2600 |  | 2600 |  |  |  |  |  |
| 5. Однолетние травы | 50 | 120 | 6000 |  |  |  | 3850 | 2150 |  |  |
| 6. Кукуруза | 9 | 250 | 4320 |  |  |  |  | 2250 |  |  |
| 7. Кукуруза (повторный посев) | (18) | 240 | 2250 |  |  |  |  |  | 4320 |  |
| 8. Ботва корнеплодов | (18) | 100 | 1800 |  |  |  |  |  | 400 | 1400 |
| Итого обеспеченности по 1 бригаде |  |  | 29210 | 3888 | 5732 |  | 5938 | 5966 | 5764 | 1922 |
| Итого обеспеченности (%) |  |  | 100,5 | 101,7 | 100,0 |  | 100,2 | 100,6 | 100,6 | 100,4 |
| Бригада ІІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого обеспеченности по 11 бригаде | .... | .... | .... | .... | .... |  | .... | .... | .... | .... |
| Итого обеспеченности по хозяйству | .... | .... | .... | .... | .... |  | .... | .... | .... | .... |

* Поступление земельных кормов по месяцам пастбищного периода в % к валовому урожаю приведены в производственном описании объекта землеустройства.

**Средняя продолжительность пастбищного периода в субъектах РФ приведена в приложении 9.

*** В скобках дана площадь пастбищ, которая в порядке пастбищеоборота (15%) используется на отдых или сенокошение.

Таблица 14 - Расчёт посевных площадей под кормовые культуры

| Виды кормов | Потребность и обеспеченность, ц |  |  |  | Источники покрытия | Планируемая урожайность ц/га | Расчетная площадь, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по подразделениям |  |  | Всего |  |  | по подразделениям |  |  | Всего |
|  | І | ІІ | ІІІ |  |  |  | І | ІІ | ІІІ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сено требуется Покрывается | 5014 | ... | .... | ... |  |  |  | ... | ... | ... |
|  | 5024 | ... | ... | ... |  |  |  | ... | ... | ... |
|  | 1224 | ... | ... | ... | естественные сенокосы | 12 | 102 | ... | ... | ... |
|  | 3800 | ... | ... | ... | многолетние травы | 25 | 152 | ... | ... | ... |
| Сенаж требуется покрывается | 3852 3900 | ... | ... | ... | многолетние травы | 50 | 78 | ... | ... | ... |
| Силос требуется покрывается | 26007 26250 | ... | ... | ... | кукуруза | 250 | 105 | ... | ... | ... |
| Корнеплоды требуется покрываются | 7150 7200 | ... | ... | ... | кормовые корнеплоды | 300 | 24 | ... | ... | ... |
| Концентраты требуется покрываются | 8097 8100 | ... | ... | ... | ячмень | 22 | 368 | ... | ... | ... |

источников. На удаленных землях вблизи летних лагерей организуют сенокосопастбищные севообороты.

В таких севооборотах размещаются культуры на зеленый корм с целью равномерного обеспечения поголовья скота зеленым кормом по месяцам пастбищного периода.

Размер кормовых севооборотов устанавливается на основании рекомендуемых схем чередования культур, потребных площадей под трудоемкими и малотранспортабельными кормовыми культурами (корнеплодами, зелеными кормами).

В целях обеспечения высокопроизводительной работы сельскохозяйственной техники, концентрации посевов однородных культур, предотвращения пестрополья в полевых севооборотах, в ротацию кормовых севооборотов допускается включение товарных пропашных (сахарной свеклы, картофеля), побочная продукция которых используется на нужды кормопроизводства.

Кормовые и почвозащитные севообороты вместе с кормовыми угодьями целесообразно закреплять за кормодобывающими бригадами. Размеры севооборотов устанавливаются, из расчета 80130 га на механизатора.

Полевые севообороты занимают основную площадь пашни и в них размещаются зерновые, технические культуры, картофель и частично кормовые, необходимые как предшественники (травы на сено, сенаж, кукуруза на силос и др.).

Число полевых севооборотов зависит от организационно-производственной структуры хозяйства. При территориальной форме организации производства в каждом производственном подразделении, как правило, проектируется один полевой севооборот. Если пахотные земли различаются по плодородию и агротехническим свойствам, а также по удаленности от хозяйственного центра производственного подразделения, то при достаточной площади возможно проектирование двух полевых севооборотов разного вида, отличающихся составом и соотношением культур. Основное условие при этом — размещение более требовательных к почвенному плодородию культур на лучших землях. При проектировании разных по удаленности севооборотов на ближнем пахотном массиве проектируются более трудоемкие и малотранспортабельные культуры.

С целью проектирования крупных полей такие севооборота должны специализироваться на производстве определенного вида продукции и закрепляться за самостоятельными специализированными бригадами.

При отраслевой форме организации производства число полевых севооборотов необходимо увязать с размещением населенных пунктов, наличием различных по плодородию, эродированности и увлажненности почв, размерами механизированных бригад и звеньев.

Следует стремиться также, чтобы механизированные, тракторно-полеводческие бригады были по возможности сформированы на базе одного населенного пункта и за каждой из них закреплялся один севооборот. Примерные размеры севооборотов при закреплении их за бригадами приведены в приложении 10.

Во всех случаях состав культур в полевых севооборотах и их размещение необходимо увязать с плодородием почв, рельефом местности и местоположением на территории землепользования. Размеры севооборотов должны соответствовать требованиям правильной организации труда и высокопроизводительного использования техники.

Число полей в севооборотах зависит от планируемой структуры посевных площадей, требований размещения культур по хорошим предшественникам и наиболее целесообразного размещения полей с учётом особенностей территории. При нескольких производственных подразделениях сахарная свекла, картофель и другие трудоемкие культуры размещаются с учётом наличия трудовых ресурсов и природных особенностей территории. Примеры схем севооборотов показаны в приложении 11.

При установлении состава культур в севооборотах необходимо стремиться, чтобы каждое поле было занято одной культурой или двумя одинаковыми, как предшественники. Проектируемые севообороты приводятся в таблице 15.

Намечаемая по проекту система севооборотов в хозяйстве должна соответствовать планируемой структуре посевных площадей с целью обеспечения выполнения договорных обязательств и удовлетворения потребности животных в кормах.

При проектировании севооборотов возможна разработка вариантов, которая проводится в случае, если проектное решение является неоднозначным и в процессе простого логического анализа не может быть окончательным. Поэтому для выбора лучшего проектного решения проводится сравнительный анализ вариантов по системе экономических показателей.

Таблица 15 - Проектируемые севообороты

| N производственного подразделения | Севооборот | Общая площадь, (га) | Средний размер поля, (га) | Чередование культур |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І | Полевой | 1885,0 | 209,4 | - Пар - Озимая пшеница; - Яровая пшеница; - Кукуруза (силос 78 + зерно 131,4) - Просо; - Горох; - Озимая рожь; - Ячмень с подсевом многолетних трав; - Многолетние травы (сенаж 54 + сено 155) (выводное поле) |
|  | Кормовой | 200,0 | 50,0 | - Однолетние травы (з/корм); - Корнеплоды 24 + кукуруза (з/к 9 +силос 27); - Озимая рожь (з/корм 18 + зерно 32) с подсевом многолетних трав; - Многолетние травы (з/корм 26 + сенаж 24) (выводное поле). |
| ІІ | ... | ... | ... | ... |

К числу основных показателей сравнительной оценки и экономического обоснования проектируемой системы севооборотов относятся следующие:

- Стоимость валовой продукции полеводства в зависимости от предшественников, различного размещения культур в севооборотах с учетом качества почв.

- Стоимость дополнительной продукции за счет сокращения сроков полевых работ при лучшей организации труда по одному из вариантов.

- Транспортные расходы на перевозку грузов и рабочих.

- Затраты на холостые переезды сельскохозяйственной техники.

- Затраты на поддержание бездефицитного баланса гумуса.

В зависимости от характера проектных решений могут применяться и другие показатели.

Стоимость валовой продукции полеводства в зависимости от качества почв определяется при проектировании различных видов полевых севооборотов и их размещении на различных по плодородию, эродированности и увлажненности почвах. Затраты на транспортировку грузов рассчитывают, когда севообороты различаются по грузоемкости и трудоемкости возделываемых культур, удаленности от животноводческих комплексов и ферм.

Стоимость дополнительной продукции за счет сокращения сроков полевых работ, как правило, определяется при обосновании числа полевых севооборотов.

Затраты на переезды сельскохозяйственной техники зависят от числа и размещения севооборотов, а также количества полей и состава культур в них, поэтому они определяются при анализе различных вариантов. Затраты на поддержание бездефицитного баланса гумуса рассчитываются во всех случаях в целях контроля за условиями воспроизводства плодородия почв.

При обосновании проектирования двух или более полевых севооборотов разного вида или кормового севооборота, на отличающихся по плодородию почвах, основным показателем является стоимость валовой продукции полеводства в зависимости от различного размещения культур с учетом почв. Расчет стоимости валовой продукции полеводства заносится в таблицу 16.

В случае если по вариантам проектируемой системы севооборотов созданы неодинаковые условия для концентрации посевов сельскохозяйственных культур, то производят расчет стоимости дополнительной продукции за счет сокращения сроков выполнения полевых работ по лучшему варианту.

Таблица 16 - Расчет стоимости валовой продукции полеводства

| Культуры | Площадь культуры в севообороте, га | Урожайность, ц/га | Реализационная цена, руб. | Стоимость продукции, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Полевой севооборот |  |  |  |  |  |
| Оз. пшеница | 209,4 | 40,0 | 974,0 |  | 8158,2 |
| Яр. пшеница | 209,4 | 37,0 | 974,0 |  | 7546,4 |
| Кукуруза на силос | 88,0 | 250,0 | 120,0 |  | 2640,0 |
| Кукуруза на зерно | 121,4 | 20,0 | 790,0 |  | 1918,1 |
| Просо | 209,4 | 18,0 | 750,0 |  | 2826,9 |
| Горох | 209,4 | 22,0 | 1400,0 |  | 6449,5 |
| Озимая рожь | 209,4 | 40,0 | 740,0 |  | 6198,2 |
| Ячмень | 209,4 | 22,0 | 800,0 |  | 3685,4 |
| Мн. травы на сенаж | 54,0 | 50,0 | 240,0 |  | 648,0 |
| Мн. травы на сено | 155,0 | 25,0 | 300,0 |  | 1162,5 |
| Итого | 1674,8 |  |  |  | 41233,2 |
| Кормовой севооборот |  |  |  |  |  |
| Од. травы на зел. корм | 50,0 | 120,0 | 100,0 |  | 600,0 |
| Корнеплоды | 24,0 | 300,0 | 380,0 |  | 2736,0 |
| Кукуруза на зел. корм | 9,0 | 250,0 | 100,0 |  | 225,0 |
| Кукуруза на силос | 17,0 | 250,0 | 120,0 |  | 510,0 |
| Оз. рожь на зел. корм | 18,0 | 100,0 | 100,0 |  | 180,0 |
| Оз. рожь на зерно | 32,0 | 40,0 | 740,0 |  | 947,2 |
| Мн. травы на зел. корм | 26.0 | 100,0 | 100,0 |  | 260.0 |
| Мн. травы на сенаж | 24,0 | 50.0 | 240,0 |  | 288,0 |
| Итого | 200,0 |  |  |  | 5746,2 |
| Всего |  |  |  |  | 46979,4 |

Расчет проводят на примере уборки по зерновым колосовым культурам. Сроки уборки зерновых (Д) рассчитываются по формуле:

P3               d·Smax

Д=   +   (12),

n ·W·Kсм          V·Пр

где:  Р3 - площадь зерновых колосовых, га; n - количество зерноуборочных комбайнов в бригаде (определяется из плана организационно- хозяйственного устройства хозяйства пропорционально площади зерновых в бригадах); Ксм - коэффициент сменности (К=1, 5-1, 8); W - сменная норма выработки комбайна, га; Smax - максимальное расстояние между наиболее удаленными полями, км; d - число полей, занятых зерновыми колосовыми; V - транспортная скорость движения комбайнов, км/ч (У=8); Пр - продолжительность рабочего дня, час (Пр=10ч).

Значение (W) рассчитывается в зависимости от площади поля (Р) по формуле:

3543,11

W= 0,01·Wн ·Км· (98,78   ) (13),

Р

где: Wн - нормативная сменная выработка, га (из данных приложения 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                в зависимости от планируемой урожайности зерновых и длины поля), при этом 50<Р<1000; Р - площадь поля, га, Км - обобщающий коэффициент поправки  на местные условия.

Увеличение сроков полевых работ (ΔД) приводит к недобору продукции. Так, опоздание на один день с уборкой зерновых влечет за собой потери продукции в размере 2%. Однако на всей площади, убранной в неоптимальные сроки, потери урожая будут неравномерными. Например, если задержка с уборкой составляет 3 дня, то на массиве, убранном во второй день, - 4%, а на третьем массиве - уже 6%. Средний процент потерь (П) на всей площади, убранной в неоптимальные сроки, составит:

П1(1+ΔД)

П=      (14),

2

где: П1 – потери урожайности при нарушении агротехнических сроков выполнения полевых работ, % в день; Δ Д – отклонение сроков проведения полевых работ от оптимальных, дней.

Размер площади, убранной в неоптимальные сроки (Рн), рассчитывается по формуле:

Рн = W· Kсм· ΔД· n    (15).

Потери продукции в денежном выражении (Пу) вычисляются по формуле:

У·3·П·Рн

Пу = ———————— (12),

100

где: У — планируемая урожайность зерновых, ц/га; 3 — закупочная цена зерновых, тыс. руб./ц.

Расчеты стоимости дополнительной продукции, полученной по лучшему варианту за счет сокращения полевых работ, отражаются в таблице 17.

Таблица 17 - Расчет стоимости дополнительной продукции за счет сокращения сроков уборки зерновых

| Показатели | Варианты |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| Исходные данные 1. Площадь зерновых | 1079 | 1079 |
| 2. Число севооборотов | 2 | 1 |
| 3. Число полей, занятых зерновыми | 7 | 6 |
| 4. Средняя площадь поля, Р, га | 154 | 180 |
| 5. Число комбайнов в бригаде | 8 | 8 |
| 6. Максимальное расстояние между наиболее удаленными полями, км | 8,0 | 8,0 |
| 7. К=1,5; V=8 км/ч; Пр=10 ч |  |  |
| Расчетные показатели 1. Сменная норма выработки комбайна, га | 9,2 | 10,6 |
| 2. Сроки уборки зерновых, Д, дней | 10,5 | 9,1 |
| 3. Увеличение сроков уборки. ^Д, дней | 1,4 |  |
| 4. Площадь, убранная с опозданием, Рн, га | 150,2 |  |
| 5. Потери урожая с площади, убранной с опозданием, в процентах, П | 2,4 |  |
| 6. Стоимость дополнительной продукции за счет сокращения сроков уборки зерновых, тыс. руб. (У=30 ц/га, З=850 руб.) 150,2 ·30· 850· 2,4/100 |  | 91,9 |

Затраты на транспорт рассчитываются, когда севообороты различаются по грузоемкости (кормовые, с пропашными культурами) и удаленности от животноводческих ферм и комплексов по формуле:

W

Зт = —— ·2R ·C    (13),

q·K

где Зт – транспортные расходы на перевозку грузов, руб.; W – объём перевозимого груза, т; q – коэффициент загрузки автомашины; K – грузоподъемность автомашины,т; R – расстояние перевозки, км; С – стоимость 1 км пробега автомашины, руб.

По формулам определяют стоимость перевозки грузов (таблице 18).

Если в полевых севооборотах размещаются различные по грузоемкости культуры, то возникает необходимость расчетов затрат на перевозку людей по формуле:

А = Д·n·S · 2 ·C (14),

Е

где: А — затраты на перевозку рабочей силы, руб.; Д — затраты человеко-дней на все работы в полеводстве; n — число переездов, совершаемых в среднем одним человеком в день; S — среднее расстояние (км); Е — число людей, перевозимых на одной машине (20 человек); С — стоимость пробега автомашиной одного километра, руб.

Затраты человекодней рассчитываются, среднее расстояние — это средневзвешенное расстояние от населенного пункта до севооборотных массивов. Стоимость одного км пробега определяется преподавателем в соответствии с существующими ценами и показывается в таблице 19.

Таблица 19 - Расчет транспортных затрат на перевозку рабочих

| Показатели | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |
| Затраты человеко-дней на все работы (Д) Число переездов, совершаемых одним человеком в день (n) Среднее расстояние, S км Число людей, перевозимых на одной машине, Е Пробег автомашины А, км Стоимость одного км пробега машин, руб. Стоимость перевозки рабочих, тыс. руб. Всего по варианту | 1320 2 2,2 20 581,0 25,0 14,5 | 2120 2 8,0 20 3392,0 25,0 84,8 | 3440 2 7,0 20 4816,0 25,0 120,4 |
|  | 99,30 |  |  |

Таблица 18 - Расчет транспортных затрат на перевозку грузов

| Наименование показателей, | Единицы измерения |  | Виды грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зерно | сено | силос | сенаж | … | семена |  | навоз |  | Расчетные формулы |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| ВАРИАНТ 1 ПОЛЕВОЙ СЕВООБОРОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Вес груза, т | Wo | 3990 |  | 387 | 2200 | 270 |  |  | 276,4 |  | 16750 |  |  |
| 2. Среднее расстояние, км | R | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Грузоподъемность автотранспортных средств, т. | G | 14 |  | 3,5 | 12 | 12 |  |  | 3,5 |  | 6 |  |  |
| 4. Время погрузочных- разгрузочных работ, час | t n-p | 0,8 |  | 1,15 | 1,5 | 1,5 |  |  | 0,8 |  | 0,7 |  |  |
| 5. Скорость, км/ч | V | 50 |  | 35 | 25 | 25 |  |  | 40 |  | 20 |  |  |
| 6. Общая продолжительность рабочего дня, час | T раб | 12 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 8 |  |  |
| 7. Коэффициент загрузки, доли | K | 1 |  | 0,4 | 0,7 | 0,7 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 8. Количество автотранспортных средств, шт. | n | 4 |  | 5 | 3 | 3 |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Продолжительность времени в пути, час | t путь | 0,32 |  | 0,45 | 0,64 | 0,64 |  |  | 0,4 |  | 0,8 |  | tпуть = 2 * R/V |
| 10. Количество рейсов, выполняемых одной машиной, раз | r | 11 |  | 6 | 5 | 5 |  |  | 8 |  | 5 |  | r = Tраб / tпуть + tп-р |
| 11. Объем грузов, перевозимых в сутки, т | W сут | 616,0 |  | 42,0 | 126,0 | 126,0 |  |  | 56,0 |  | 120,0 |  | WСУТ = G* K*r*n |
| 12. Количество машино-дней | T машино-дней | 7 |  | 9 | 18 | 2 |  |  | 5 |  | 140 |  | Tмаш.дн = W0 /Wсут |
| 13. Общий пробег автотранспортных средств, км | S км | 1232 |  | 864 | 1440 | 160 |  |  | 640 |  | 11200 |  | SКМ = 2RСР *r * T |
| 14. Стоимость пробега 1 км в рублях | С | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
| Итого транспортных завтра, тыс. руб. |  | 30,8 |  | 21,6 | 36,0 | 4,0 |  |  | 16,0 |  | 280,0 |  | А = SКМ * C |
| ВСЕГО ПО ПОЛЕВОМУ СЕВООБОРОТУ: |  | 388,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО КОРМОВОМУ СЕВООБОРОТУ: |  | 54,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО 1 ВАРИАНТУ |  | 443,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При проектировании кормового и полевого севооборотов, или двух полевых севооборотов на территории, закрепленной за тракторно-полеводческой бригадой, увеличивается число полей, а, следовательно, увеличиваются затраты на холостые переезды тракторных агрегатов. Однако при закреплении их за различными бригадами (севооборотбригада), сокращается расстояние между наиболее удаленными полями.

Поэтому при сравнении вариантов необходимо определять затраты на холостые переезды тракторных агрегатов Тр/км с одного поля на другое с учетом перевода их из рабочего положения в транспортное и обратно по формуле:

Smax

Тр/км = (п·а ·  ·С) ·1,5 (14),

2

где n - суммарное количество видов механизированных работ по всем полям; а - среднее количество совместно работающих агрегатов; Smax - максимальное расстояние между наиболее удаленными полями в пределах бригадного массива, км; С - стоимость переезда одного Тр/км, тыс. руб.

Количество видов механизированных работ устанавливается по технологическим картам и, как ориентировочные, могут быть использованы данные приложения 13. Количество совместно работающих агрегатов зависит от размеров полей и зоны расположения хозяйства (25). Стоимость 1 тр/км зависит от видов и марки тракторов и выдается преподавателем в соответствии с существующими ценами.

Максимальное расстояние определяется между наиболее удаленными полями в пределах севооборота, если каждый из них обслуживается самостоятельной бригадой. При закреплении двух севооборотов за одной бригадой — определяется в пределах общего массива.  Результаты анализа показываются в таблице 20.

При сравнении вариантов производят также оценку условий воспроизводства плодородия почв на основе расчета баланса гумуса (таблица 21). Стоимость образования 1 т гумуса определяет преподаватель в соответствии с существующими ценами. Значения составляющих баланса гумуса под культурами выбирают из приложения 14 в зависимости от уровня планируемой урожайности.

Таблица 20 - Затраты на холостые переезды тракторных агрегатов

| Показатели | Вариант 1 |  | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полевой | Кормовой | Полевой |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Количество севооборотов | 1 | 1 | 1 |
| - Площади севооборотов, га | 1674,8 | 200,0 | 2085 |
| - Количество полей в них | 9 | 4 | 10 |
| - Суммарное количество видов механизированных работ (n) | 91 | 80 | 158 |
| - Среднее количество совместно работающих агрегатов (а) | 3 | 2 | 3 |
| - Расстояние между наиболее удаленными полями, км | 4,2 | 2,5 | 6,0 |
| - Стоимость одного Тр/км (в зависимости от видов тракторов), руб. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| - Затраты на холостые переезды тракторных агрегатов, тыс. руб. | 17,2 | 6,0 | 42,7 |
| - Всего по варианту, тыс. руб. | 23,2 |  | 42,7 |

Таблица 21 - Расчет баланса гумуса по вариантам проектируемых севооборотов

| № варианта | Культуры | Планируемая ур-ть, ц/га | Площадь, га (Р) | Баланс гумуса под культурой т/га (Бк) | Р. Бк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кормовой севооборот Корнеплоды | 400,00 | 26,00 | - 2,77 | -72,02 |
|  | Кукуруза на силос | 300,00 | 17,00 | - 0,68 | -11,56 |
|  | Кукуруза на з/к | 260,00 | 9,00 | - 0,67 | - 6,03 |
|  | Одн. травы на з/к | 100,00 | 50,00 | + 0,30 | +15,00 |
|  | Мн. травы на з/к | 106,40 | 26,00 | + 0,52 | +13,52 |
|  | Оз. рожь на з/к | 140,00 | 18,00 | - 0,26 | - 4,68 |
|  | Зерновые | 40,00 | 34,00 | - 0,97 | - 32,98 |
|  | Горох | 30,00 | 2,00 | - 0,28 | - 0,56 |
|  | ВСЕГО |  | 182,00 |  | - 99,31 |
|  | Тонн/га 99,31:182=0,54 |  |  |  | - 0,54 |
|  | руб./га 0,54 * 1200=648,0 |  |  |  | 648,0 |
|  | на всю площадь, тыс. руб. |  |  |  | 117,94 |
|  | 648.0 * 182,0 = 117,94 |  |  |  |  |

окончание таблицы 21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полевой севооборот Зерновые | 40,00 | 1189,00 | - 0,97 | - 1153,33 |
|  | Мн. травы на сено | 50,90 | 152,00 | + 0,81 | +123,12 |
|  | Мн. травы на сенаж | 100,00 | 78,00 | + 0,52 | + 40,56 |
|  | Мн. травы на семена | 2,00 | 7,80 | + 0,81 | +6,32 |
|  | Картофель | 215,00 | 67,00 | - 1,17 | - 78,39 |
|  | Сахарная свёкла | 325,10 | 170,80 | - 2,08 | - 355,26 |
|  | Кукуруза на силос | 300,00 | 87,00 | - 0,69 | - 60,03 |
|  | ВСЕГО |  | 1751,60 |  | - 1477,01 |
|  | Тонн/га 1477,01: 1751,6=0,84 |  |  |  | - 0,84 |
|  | руб./га 0,84 * 1200=1008,0 |  |  |  | 1008,00 |
|  | на всю площадь, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | 1008,0 * 1751,6 = 1765,61 |  |  |  | 1765,61 |
|  | Всего затрат по 1 варианту, тыс. руб. |  |  |  | 1765,61 |
|  | ……. |  |  |  |  |
|  | Всего затрат по 2 варианту, тыс. руб. |  |  |  | 1823,35 |
|  | Дополнительные затраты, тыс.руб. |  |  |  | 57,74 |

Анализ вариантов и выбор лучшего из них производится по результатам, полученным в таблице 22.

Таблица 22- Свободная таблица оценка вариантов, руб.

| Показатели | Вариант 1 (2 севооборота) | Вариант 2 (1 севооборот) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Стоимость дополнительной продукции за счет сокращения сроков уборки зерновых | - | 91,90 |
| Итого дополнительной продукции | - | 91,90 |
| - Транспортные расходы: на перевозку грузов | 443,30 | 604,60 |
| на перевозку рабочих | 99,30 | 120,40 |
| - Затраты на холостые переезды агрегатов | 23,20 | 42,70 |
| - Затраты на поддержание бездефицитного баланса гумуса | 1765,61 | 1823,35 |
| Итого затрат (2+3+4) | 2331,41 | 2591,05 |
| Экономический эффект в лучшем варианте | 167,74 | - |

# 2.4 Обоснование проекта организации угодий и

# севооборотов

Основным показателем обоснования проекта организации угодий и севооборотов является уровень интенсивности использования земель, который должен обеспечить получение максимального количества продукции при оправданных затратах средств и труда, с одновременным повышением плодородия почв.

С этой целью проводится сравнение, оценка состава и площадей земельных угодий на год землеустройства и по проекту (таблица 23).

Одним из важнейших показателей является соответствие проектируемой в севооборотах структуры посевных площадей планируемой. С этой целью составляется таблица 24.

Таблица 23 - Сравнение состава и соотношения угодий

| № п/п | Вид угодий | На год землеустройства |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Пашни – всего, | 3465,0 | 67,4 | 3529,2 | 68,7 |
| 2 | в т.ч. орошаемая | - |  | 50,0 | 1,0 |
|  | Залежь | 34,2 | 0,6 | - |  |
| 3 | Сады | 64,8 | 1,3 | 150,0 | 2,9 |
| 4 | Сенокосы – всего, | 219,2 | 4,3 | 169,3 | 3,3 |
|  | в т.ч. улучшенные | - |  | 25,0 | 0,5 |
| 5 | Пастбища – всего, | 891,8 | 17,4 | 886,2 | 17,2 |
|  | в т.ч. улучшенные | - |  | 256,0 | 5,0 |
|  | орошаемые | - |  | 100,0 | 1,9 |
| 6 | Итого с.-х. угодий | 4675,0 | 91,0 | 4734,7 | 92,1 |
| 7 | Леса – всего, | 32,0 | 0,6 | 124,0 | 2,4 |
|  | в т.ч. лесные полосы | 15,0 | 0,3 | 107,0 | 2,1 |
| 8 | Кустарники | 84,0 | 1,6 | 20,5 | 0,4 |
| 9 | Болота | 35,0 | 0,7 | 18,0 | 0,4 |
| 10 | Под водой | 84,0 | 1,6 | 84,0 | 1,6 |
| 11 | Под дорогами и прогонами | 30,9 | 0,6 | 48,5 | 0.9 |
| 12 | Под хоз. центрами | 30,0 | 0,6 | 30,0 | 0,6 |
| 13 | Прочие земли | 168,8 | 3,3 | 80,0 | 1,6 |
|  | Всего земель | 5139,7 | 100,0 | 5139,7 | 100,0 |

Таблица 24 - Сравнение структуры посевных площадей

| № п/п | Культуры | На год землеустройства |  | По бизнес- плану |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % | га | % |
| 1 | Зерновые – всего, | 1960 | 56,5 | 2099 | 59,5 | 2100 | 59,5 |
|  | в т.ч. озимые | --- | --- | 875 | 25,0 | 874 | 24,8 |
| 2 | ………….. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Технические – всего, | 250 | 7,2 | 280 | 8,0 | 2050 | 8,0 |
|  | в т.ч. сахарная свекла | 250 | 7,2 | 280 | 8,0 | 280 | 8,0 |
| 4 | Картофель и овощи | 30 | 0,9 | 40 | 1,1 | 40 | 1,1 |
| 5 | Кормовые – всего, | 1025 | 29,6 | 930 | 26,2 | 924 | 26,2 |
|  | в т.ч……… |  |  |  |  |  |  |
|  | Пары | 250 | 5,8 | 220 | 6,2 | 220 | 6,2 |
|  | Итого | 3465 | 100,0 | 3529 | 100,0 | 3529 | 100,0 |

Получение наибольшего количества продукции в значительной степени зависит от соответствия природной среды и возделываемых культур или угодий. Поэтому в таблице 25 дается анализ проектируемого размещения сельскохозяйственных угодий и севооборотов. Особое внимание уделяется оценке - удаленности от хозяйственных центров, компактности массивов; размещению с учетом почв и рельефа в соответствии с предъявляемыми требованиями различных угодий и севооборотов. За счет размещения различных севооборотов с учетом плодородия почв создаются территориальные условия для увеличения выхода продукции. При определении дополнительного выхода продукции используются материалы экономической оценки земель. Основные технико-экономические показатели проекта приводятся в таблице 26.

Таблица 25 - Характеристика проектируемого размещения угодий и севооборотов

| № п/п бригады | Угодья и севообороты | Площадь, га | Компактность |  | Удаленность от хозцентра (км) |  | Почвы (название и площадь), га |  |  |  |  | Расположение по рельефу (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество обособленных массивов | Наибольшая протяженность, км | Средняя | Максимальная | Типичные черноземы | Выщелочные черноземы | Луговые черноземы | Почвы склонов, балок | Лугово-болотные | До 3 ° | 3-5 ° | Свыше 5 ° |
| I | Сад | 50,0 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | --- | 50,0 | --- | --- | --- | 26,0 | 24,0 | --- |
|  | Кормовой севооборот | 200,0 | 2 | 2,2 | 2,0 | 2,5 | --- | 447,0 | 63,0 | --- | --- | 375,0 | 166,0 | --- |
|  | Полевой севооборот | 1885,0 | 3 | 6,5 | 5,5 | 5,8 | 335,0 | 1150,0 | 42,0 | 13,0 | --- | 1418,0 | 122,0 | --- |
|  | Сенокосы | 102,0 | 6 | 6,0 | 4,7 | 5,6 | --- | --- | 85,0 | 5,0 | 12,0 | 97,0 | 5,0 | --- |
|  | Пастбища, всего | 231,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч.: естественные | 156,0 | 3 | 4,5 | 2,4 | 3,5 | --- | --- | --- | 156,0 | --- | --- | 115,0 | 41,0 |
|  | улучшенные | 75,0 | 1 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | --- | 15,0 | 17,0 | 38,0 | 5,0 | --- | 75,0 | --- |
|  | ИТОГО с.-х. угодий по бригаде I | 2468,0 |  |  |  |  | 335,0 | 1692,0 | 207,0 | 217,0 | 17,0 | 1916,0 | 511,0 | 41,0 |
| II | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с.-х. угодий по бригаде II | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
|  | ВСЕГО по хозяйству | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |

Таблица 26 - Технико-экономические показатели проекта организации угодий и севооборотов

| № п/п | Показатели | Ед. изм | На год зем-ва | По проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь сельскохозяйственных угодий – всего, | га | 4733,7 | 4734,7 |
|  | в т.ч. 1. Пашня | га | 3465,2 | 3529,2 |
|  | 2. Залежь | га | 30,0 | --- |
|  | 3. Сады | га | 122,0 | 150,0 |
|  | 4. Сенокосы | га | 214,3 | 169,3 |
|  | 5. Пастбища – всего из них | га | 902,2 | 886,2 |
|  | орошаемые | га | --- | 100,0 |
| 2 | Севообороты: 1.Количество | шт. | 2 | 4 |
|  | 2. Средний размер полевых севооборотов | га |  |  |
|  | 3. Средний размер кормовых севооборотов | га | 1732,0 | 1600,0 |
|  | 4. Средний размер поля: полевого севооборота | га | - | 200,0 |
|  | кормового севооборота | га |  | 175,0 |
| 3 | Дополнительный чистый доход с учетом качества почв |  |  | 50,0 |
|  | 1. Защиты лесными полосами | руб. |  | 6063,9 |
|  | 2. Размещение севооборотов с учетом качества почв | руб. |  | 4030,0 |
|  | 3. Сокращение сроков уборки зерновых | руб. |  | 1670,0 |
|  | Сокращение затрат на транспорт при введении севооборотов | руб. |  | 162,0 |
| 4 | 1. На переводку грузов | руб. | --- | 201,9 |
|  | 2. На перевозку людей | руб. | --- | 161,3 |
|  | Сокращение затрат по использованию техники | руб. |  | 21,1 |

# 2.5 Программа пояснительной записки

Глава 2. Организация угодий и севооборотов

- Установление состава, площадей угодий,

их трансформация и улучшение

Основные условия, оказывающие влияние на установление состава и площадей угодий в данном хозяйстве. Анализ существующего состава угодий и его соответствие специализации, принятой системе земледелия, повышению уровня интенсивности использования земли. Установление площади под сады, виноградники, ягодники. Установление площади пашни, расширение ее за счет освоения новых земель, трансформации угодий и их рационального размещения. Организация орошения, осушения. Установление площадей улучшенных пастбищ и сенокосов, мероприятия по их улучшению. Создание орошаемых участков по производству кормов. Установление площадей под лесные полосы и массивные насаждения. Размеры трансформации и улучшения угодий, проектируемые площади угодий по производственным подразделениям (таблица 11).

- Проектирование системы севооборотов

и их размещение

Установление типов севооборотов на основе специализации сельскохозяйственной организации и его производственных подразделений, размещения комплексов и ферм, принятой системы земледелия. Обоснование проектирования специальных и кормовых севооборотов. Состав культур в севооборотах с целью создания прочной кормовой базы (таблицы 12 и 13) и планируемой структуры посевных площадей (таблица 14). Обоснование видов и числа севооборотов с учетом рационального размещения по территории (почвы, рельеф, удаленность и т. д.) (таблица 15). Обоснование числа полей в севооборотах с учетом планируемой структуры посевных площадей и рационального их размещения.

- Варианты проектирования и обоснование

их составления

Анализ вариантов по выходу продукции с учетом качества почв, (таблицы 16) за счет сокращения сроков полевых работ (таблица 17), транспортных расходов (таблицы 18 и 19), использования сельскохозяйственной техники (таблица 20), поддержания бездефицитного баланса гумуса (таблица 21). Выбор лучшего проектного решения (таблица 22).

- Обоснование проекта организации угодий и

севооборотов

Повышение интенсивности использования земли (таблица 23). Обоснование севооборотов по соответствию структуры посевных площадей, планируемой на перспективу (таблица 24). Обоснование размещения угодий и севооборотов с учетом природных особенностей территории, правового положения земель (таблица 25).

Технико-экономические показатели проекта (таблица 26). Общий вывод об эффективности проектных решений.

## Задание 3  Устройство территории севооборотов

# 3.1 Содержание задания

В состав задания входит.

1. Составление проекта устройства территории севооборотов, заключающегося во взаимно согласованном размещении необходимых в данных условиях элементов: полей севооборотов и рабочих участков, полевых дорог, полезащитных лесных полос, полевых станов, источников полевого водоснабжения и других объектов инфраструктуры, обслуживающих производственные процессы в полеводстве.

2. Обоснование и оценка проекта.

3. Написание 3 главы пояснительной записки.

# 3.2 Составление проекта устройства территории
севооборотов

Составление проекта заключается в размещении на территории севооборотов всех необходимых в условиях данного хозяйства элементов; определении их площадей; выполнении расчетов и составлении таблиц, в которых фиксируются результаты проектных решений.

Правильное и взаимно согласованное размещение элементов устройства территории севооборотов возможно только при комплексной разработке проекта на основе учета наиболее важных в данных условиях конкретных требований. При составлении проекта важно выявить эти требования и правильно определить их хозяйственное значение в каждом конкретном случае, чтобы подчинить проектное решение наиболее важным из них, обеспечить условия для получения наибольшего суммарного эффекта. Основными условиями и факторами, влияющими на размещение элементов устройства территории севооборотов, являются: рельеф, почвы, их гранулометрический состав, степень переувлажненности и эродированности; направление вредоносных ветров; размер и конфигурация участков пашни; расположение существующих лесных полос, магистральных дорог, хозяйственных центров, осушительных и оросительных каналов, гидрогеологические условия. При этом учитываются основные производственные требования, возможности механизации производственных процессов, рациональной организации труда, внедрения системы земледелия, удобной транспортной связи, обеспечения защиты полей от неблагоприятных природных условий и др. Кроме того, необходимо установить, какие элементы существующего устройства территории севооборотов могут быть сохранены. Основное внимание при изучении всех условий и факторов должно быть уделено выявлению главных факторов для конкретных условий хозяйства, севооборотных массивов и отдельных их частей.

На равнинной территории основное предпочтение отдается созданию условий для высокопроизводительного использования сельскохозяйственной техники и защиты от вредоносных ветров (метелевых, суховейных).

При выраженном рельефе и развитой водной эрозии почв размещение всех элементов устройства территории севооборотов следует осуществлять с учетом рельефа.

В условиях мелиорации земель решение всех вопросов должно быть увязано с мелиоративной сетью, водно-воздушным и тепловым режимом почв.

Проект устройства территории севооборотов разрабатывается от общего к частному путем последовательного приближения от общей схемы решения основных вопросов к точному окончательному взаимному размещению всех элементов. Проектирование начинают с общих эскизных решений: определяют направление основных лесных полос и дорог, а затем устанавливают количество полей, размещаемых на отдельных массивах или на обособленных участках пашни (с учетом того, что часть площади будет занята проектируемыми дорогами и защитными лесным полосами), намечают согласованное расположение границ полей, лесных полос, дорог, полевых станов. При этом необходимо добиваться наименьшего дробления участков пашни и не допускать раздробленности полей. С этой целью могут быть изменены намеченные при организации угодий и севооборотов границы территории отдельных севооборотов, размеры и число полей в севообороте.

Затем на каждом массиве пашни устанавливают с учетом рельефа, почв, вредоносных ветров, магистральных дорог и других определяющих факторов общую схему размещения полей, наивыгоднейшее направление их сторон, полезащитных лесных полос, полевых дорог.

С учетом всех требований проектируют размещение отдельных элементов устройства территории севооборотов, добиваясь путем последовательного уточнения и взаимной увязки их, правильности и согласованности общего устройства территории севооборотов.

Для установления условий и факторов, подлежащих обязательному учету при разработке проекта, составляется таблица 27, выполняющая роль задания на проектирование. В таблице по каждому отдельному и имеющему свои особенности массиву, входящему в севооборотную территорию, определяется проектная площадь, основные условия, подлежащие учету при проектировании, и характер этого учета. Здесь же указываются задачи по размещению проектируемых элементов.

размещение полей севооборотов заключается в правильном проектировании их площади; конфигурации и компактности; направления длинных сторон в соответствии с производственными требованиями, с учетом рельефа, вредоносных ветров и других природных факторов, а также существующего устройства территории.

Поля севооборота - это равные по площади участки пашни, на которые она разбивается согласно схеме при проектировании севооборота, поочередно используемые для возделывания всех культур, включенных в севооборот, и являющиеся местом выполнения производственных процессов и проведения агротехнических мероприятий.

Поля необходимо проектировать (по возможности) в одном массиве, правильной и удобной для механизированной обработки конфигурации, с рациональными размерами сторон, правильно ориентированными длинной стороной относительно направления вредоносных ветров, рельефа, сторон света.

Ориентировать (размещать) поля длинной стороной на склонах крутизной 2°4° необходимо поперек склона, а свыше 4° - вдоль горизонталей, т. е. предусматривать полосно-криволинейное размещение рабочих участков.

Таблица 27 - Условия, влияющие на устройство территории севооборотов и учет их при                  проектировании

| №, местоположение массива, № контура | Площадь пашни в массиве по проекту, га |  |  | Основные условия и особенности массива, подлежащие учету: рельеф (уклоны); существующие лесополосы, магистральные дороги, вредоносные ветры(направление) и др. | Размещение полей севооборотов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в. т.ч. |  |  | Число размещаемых полей, тип севооборота | Направление длинных сторон и форма полей |
|  |  | пашни | трансформируемых угодий |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бригада I |  |  |  |  |  |  |
| 1. Север (1,5,7) | 450 | 400 | 50 | Рельеф – крутизна склона 1-3 %, почвы среднесмытые | 4 поля кормового севооборота и 1полевого севооборота | Поперек склона, прямоугольная |
| 2. Центр (8,10-15,20,21) | 590 | 535 | 55 | Восточное направление суховейных ветров | 3 поля полевого севооборота | Север-юг, прямоугольная и трапецевидная |
| 4. Юг (22-30,34,39) | 525 | 501 | 24 | Восточное направление суховейных ветров | 3 поля полевого севооборота | Север-юг, прямоугольная |
| 5. Запад (40,43,48) | 520 | 505 | 15 | Рельеф – крутизна склона 3 %, почвы среднесмытые | 2 поля полевого севооборота | Поперек склона, прямоугольная |
| ИТОГО | 2085 | 1941 | 144 | ---//--- | ---//--- | ---//--- |
| Бригада II |  |  |  |  |  |  |
| ---//--- |  |  |  | ---//--- |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |

Поля севооборота могут состоять из одного или нескольких рабочих участков. Рабочий участок территориальная производственная единица, однородная по рельефу, почвам, в пределах которой проводятся различные производственные процессы и агротехнические приемы.

В условиях сложного рельефа и почвенного покрова первоначально проектируют рабочие участки, а затем из них формируют поля. При небольшой выраженности рельефа (до 2°) и однородности почв вначале следует проектировать поля севооборотов, а затем в них агротехнически однородные рабочие участки.

При равнинном рельефе (до 2°) длинные стороны полей, рабочих участков необходимо ориентировать перпендикулярно к направлению вредоносных ветров (в южных степных районах это будут преимущественно суховеи и пыльные бури, в северных лесостепных районах - метелевые ветры), допуская отклонения не более 30°.

В районах развитой ветровой эрозии почв в полях севооборотов следует проектировать полосное размещение паров и сельскохозяйственных культур, ширина которых на средних суглинистых почвах до 50 м, тяжелых – 100 м и глинистых - 150 м.

Поля, рабочие участки должны быть однородные по почвенным условиям, режиму увлажнения и равнокачественными, что достигается при размещении их на склонах одной экспозиции и по возможности одинаковой крутизны с однородными почвами, что особенно важное значение имеет в условиях внедрения системы земледелия.

Расположение полей должно обеспечить удобную их связь и наименьшее расстояние от населенных пунктов и производственных центров.

Длина полей, рабочих участков должна быть такой, чтобы в конкретных условиях обеспечить наиболее производительное использование сельскохозяйственной техники, уменьшить относительную величину потерь на холостые заезды и повороты. При использовании среднемощных тракторов длина полей может достигать 8001500 м и мощных - 20002500 м.

Ширина рабочих участков на склонах должна быть такой, чтобы длина линии стока была допустимой в зависимости от крутизны склона и почв.

Поля должны быть равновеликими по площади. Вопрос о равновеликости полей следует увязывать с плодородием почв, допуская уменьшение среднего размера поля при относительно лучшем плодородии почв и увеличение - при более низком их плодородии. При проектировании полей необходимо обеспечить минимальное дробление пахотных участков. С этой целью допускается обоснованное отклонение площади отдельных полей от среднего размера в пределах до 10%, а в сложных условиях - до 15%.

Границы полей следует совмещать, где это возможно, с магистральными дорогами, лесными полосами, осушительными и оросительными каналами и т.п.

Размещение полезащитных лесных полос взаимно согласовывается с размещением полей севооборотов, рабочих участков. Лесные полосы проектируются для защиты полей от вредоносных ветров (суховеев, метелевых), задержания и регулирования поверхностного стока, предотвращения смыва и размыва почв.

В условиях равнинной местности полезащитные лесные полосы проектируют по границам полей и внутри их, если ширина полей превышает допустимое защищенное пространство продольными лесными полосами. Продольные (основные) лесные полосы, размещаемые вдоль длинных сторон поля, проектируют поперек направления наиболее вредоносных ветров, а поперечные (вспомогательные), как правило, перпендикулярно к продольным, по коротким сторонам полей.

Расстояние между продольными лесными полосами в равнинной местности должно обеспечить защиту полей от ветров. Дальность защитного влияния лесной полосы равна приблизительно 2530-кратной высоте деревьев в полосах. На высоту деревьев, следовательно, на расстояние между полезащитными лесными полосами оказывают влияние почвы. Поэтому расстояния между продольными (основными) лесными полосами при предельно возможной их высоте не должны превышать:

а) на серых лесных почвах, оподзоленных и выщелоченных черноземах - 600 м;

б) на типичных и обыкновенных черноземах - 500 м;

в) на южных черноземах - 400 м;

г) на темно-каштановых и каштановых почвах - 350 м;

д) на песчаных почвах лесостепи - 400 м;

е) на песчаных почвах степи - 300 м;

ж) на песчаных почвах полупустыни - 200 м.

Расстояние между поперечными (вспомогательными) полосами принимается до 3000 м, на песчаных почвах - 1000 м.

Для лесостепных районов рекомендуется создавать двух- и трехрядные полезащитные лесные полосы шириной 69 м, а в степных районах - трех- и четырехрядные шириной 912 м (приложение 15).

На склонах более 2°, при проявлении водной эрозии почв, могут проектироваться водорегулирующие, приводораздельные, полезащитные, прибалочные и приовражные лесные полосы.

Расстояние между водорегулирующими лесными полосами на склонах в 3°4° не должны превышать:

а) на серых лесных почвах и оподзоленных черноземах - 350 м.

б) на выщелоченных, типичных, обыкновенных и южных черноземах - 400м;

в) на темно-каштановых почвах - 300 м.

На более крутых склонах расстояние между лесными полосами должно быть уменьшено.

Ширина водорегулирующих лесных полос на пашне устанавливается 912 м и максимум 15 м, то есть проектируются трех-, четырех- и пятирядные лесные полосы.

Прибалочные лесные полосы проектируют у бровок эродируемых балок, по возможности за счет кормовых угодий.
При ширине балок более 200 м их размещают с двух сторон, а менее 200 м - с одной, южной экспозиции склона.

Приовражные лесные полосы размещают вдоль крупных оврагов на расстоянии ожидаемого осыпания откоса, но не ближе 35 м от бровки оврага.

Прибалочные и приовражные лесные полосы проектируют шириной 12,521 м. Данные прибавок урожая важнейших сельскохозяйственных культур на полях, защищенных лесными полосами показана в приложении 16.

Размещение полевых дорог осуществляют в увязке с расположением границ полей, рабочих участков и лесных полос. Наилучшее размещение полевой магистрали (основной дороги) такое, когда она проходит по середине обслуживаемого массива, по водоразделу или поперек верхней части склонов. Вспомогательные полевые дороги: линии обслуживания размещают по коротким (поперечным) и транспортные - по длинным сторонам полей.

Возле лесных полос полевые дороги целесообразно размещать с южной их стороны, на склонах - выше по рельефу, при меридиональном направлении - с наветренной стороны лесных полос. При размещении полевых дорог надо избегать естественных препятствий и участков со слабым грунтом - солонцами и глиной. На склонах крутизной более 2° полевые дороги следует размещать перпендикулярно горизонталям или согласуясь с ними. Нельзя их размещать в направлении, пересекающим горизонтали под углом, приближающимся к 45°. Размещать дороги следует так, чтобы меньше осуществлять перевозки грузов по мягкой пашне или стерне.

Расстояния между полевыми дорогами, идущими вдоль длинных сторон полей, не превышающие 8001000 м, а по коротким – 2000 2500 м, можно считать благоприятными для выполнения транспортных работ на территории севооборотов.

Ширина полевых дорог проектируется в зависимости от их назначения. Она принимается 68 м для основных и для вспомогательных: поперечных (линий обслуживания) - 45, продольных (транспортных) – 34 м.

Размещение полевых станов производится на удаленных от хозяйственных центров севооборотных массивах. Это позволяет свести к минимуму непроизводительные затраты времени и средств на переезды людей, сельскохозяйственной техники и грузов, более полно использовать рабочее время для полевых работ.

Для каждого производственного подразделения может создаваться один полевой стан. При смежном расположении бригадных массивов и небольшой их протяженности один полевой стан следует создавать для двух бригад.

Участок, отводимый под полевой стан, должен быть в центре обслуживаемого массива и отвечать санитарно-гигиеническим, строительно-планировочным требованиям и другим условиям. Площадка должна быть пригодна для возведения построек, защищена от господствующих ветров, не затапливаться паводковыми и талыми водами.

Размер площадки под полевой стан принимается 11,5 га.

Размещение источников полевого водоснабжения осуществляется в целях обеспечения водой участвующих в полевых работах людей, а также тракторов, комбайнов, автомашин и рабочего скота.

При проектировании водных сооружений решается вопрос о количестве и типе водных источников и их территориальном расположении.

Размещение водных сооружений для полевого водоснабжения должно быть увязано с организацией прудов и водоемов в хозяйстве, а также с организацией водоснабжения на пастбищах и сенокосах. Суточный дебит водного источника должен обеспечить максимальную потребность в воде в наиболее напряженные периоды сельскохозяйственных работ. Целесообразность их размещения должна быть обоснована экономическими расчетами.

Нахождение лучшего проектного решения (варианта) устройства территории севооборотов производится в тех случаях, когда наиболее целесообразное решение не является очевидным и единственным, когда отдельные условия и факторы оказывают противоречивое влияние и возможные проектные решения существенно различаются между собой. В этих условиях разрабатывают проектные варианты, наиболее целесообразные по условиям использования земли и эффективности производства. Разрабатываемые варианты должны быть сопоставимыми.

Путем анализа и сравнительной оценки преимуществ и недостатков намеченных вариантов проекта делается обоснованный выбор лучшего решения.

Вычисление площадей запроектированных элементов устройства территории севооборотов (таблица 28) производится после того, как взаимосогласованное размещение их закончено. Оно требуется для уточнения правильности их размещения и предшествует обоснованию и оценке проекта устройства территории севооборотов.

Таблица 28 – Расчет площадей проектируемых хозяйственных участков

| № контура | Виды существующих угодий | Площадь контура в участке, га | проектируется из контура, га |  |  |  |  |  |  | Проектная площадь, га (графа 3 - графы 6,9,10) | № рабочих участков | Площадь рабочих участков, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дорог |  |  | лесных полос |  |  | водных источников, га |  |  |  |
|  |  |  | ширина, м | длина, м | площадь, га | ширина, м | длина, м | площадь, га |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Бригада I Полевой севооборот Поле I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | пашня | 209,17 | 4,00 | 725,00 | 0,29 | 9,00 | 480,00 | 0,43 | --- | 208,45 | 1 | 104,00 |
| 15 | дорога | 0,23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,23 | 2 | 104,68 |
|  | ИТОГО | 209,40 |  |  | 0,29 |  |  | 0,43 |  |  |  | 208,68 |
| Поле II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по полевому севообороту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кормовой севооборот Поле I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по 1 бригаде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бригада II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |

# 3.4 Обоснование и оценка проекта устройства
территории севооборотов

Проектировщик должен, прежде всего, сам убедиться в технической правильности и экономической обоснованности, и эффективности составленного проекта. При обосновании проекта устройства территории севооборотов дается оценка его соответствия требованиям повышения эффективности производства и использования земли, сохранения и повышения плодородия почвы, прекращения процессов эрозии, производительного использования техники, рациональной организации труда.

По результатам оценки размещения полей севооборотов, полезащитных лесных полос, полевых дорог и других элементов в случае необходимости могут и должны вноситься улучшающие изменения в проект.

Обоснование и оценка размещения полей севооборотов выполняется для того, чтобы доказать правильность их размещения и выбрать лучшее проектное решение. Оценка размещения полей, рабочих участков производится по конфигурации, рельефу, почвам, удалённости и равновеликости по площади.

1. Для оценки размещения полей, рабочих участков по условиям конфигурации составляется таблица 29.

Размеры сторон (длина и ширина) и форма поля в совокупности составляют понятие конфигурации.

Конфигурация полей характеризуется длиной гона, скошенностью коротких сторон и площадями остаточных треугольников, выступающих в роли технических показателей.

Экономическими показателями оценки полей, рабочих участков в отношении конфигурации являются размеры потерь на холостые повороты и заезды, снижение стоимости продукции полеводства на поворотных полосах и клиньях.

Для полей, рабочих участков правильной конфигурации (в виде прямоугольника и квадрата) длина гона определяется непосредственно с проектного чертежа.

Для полей и отдельно обрабатываемых участков в форме трапеции, треугольника, параллелограмма, неправильной формы условную рабочую длину (Lp) поля (участка) определяют по формуле:

Таблица 29 - Оценка размещения полей, рабочих участков по условиям конфигурации

| № полей | Площадь полей (Р), га | Отдельно обрабатываемые и межполосные участки |  | Форма полей и участков | наибольшее расстояние между обособленными частями поля | Площади остаточных треуг. и клиньев при работе: |  | Расчетная условная ширина поля (В), м | Условная рабочая длина поля (L), м | Ежегодные потери на холостые повороты и заезды |  | Площадь поворотных полос и клиньев, га | Снижение стоимости продукции на поворотных полосах и клиньях, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | площадь (Р), га |  |  | вдоль поля, га | поперек поля, га |  |  | Рублей (Х) | Средневзвешенный процент потерь (П) |  |  |
| 1 | 208,70 | 1 | 104,00 | Прямоугольник | 0,80 |  |  | 650,00 | 1600,00 | 15288,00 | 4,9 | 0,65 | 5064,00 |
|  |  | 2 | 104,70 | Прямоугольник |  |  |  | 650,00 | 1610,00 | 15390,90 | 4,90 | 0,65 | 5064,00 |
| 2 | 217,00 | 1 | 129,00 | Прямоуг. трапеция |  |  | 2,00 | 645,00 | 2000,00 | 15480,00 | 4,00 | 0,64 | 4986,90 |
|  |  | 2 | 88,00 | Прямоуг. трапеция | 1,00 |  | 1,00 | 450,00 | 1956,00 | 10824,00 | 4,10 | 0,45 | 3506,40 |
| 3 | 205,90 | 1 | 120,80 | Прямоугольник | 0,00 |  | --- | 675,00 | 1790,00 | 16308,00 | 4,50 | 0,68 | 5298,60 |
|  |  | 2 | 85,10 | Прямоуг. трапеция |  |  | 3,00 | 495,00 | 1719,00 | 11743,80 | 4,60 | 0,50 | 3896,00 |
| 4 | 209,20 | 1 | 105,00 | Прямоуг. трапеция | 1,00 |  | 2,00 | 640,00 | 1640,00 | 15120,00 | 4,80 | 0,64 | 4986,90 |
|  |  | 2 | 104,20 | Прямоуг. трапеция |  |  | 2,00 | 620,00 | 1680,00 | 14692,20 | 4,70 | 0,62 | 4831,00 |
| 5 | 197,50 | 1 | 105,00 | Прямоуг. трапеция | 3,00 |  | 3,00 | 670,00 | 1567,00 | 15435,00 | 4,90 | 0,67 | 5220,60 |
|  |  | 2 | 92,50 | Прямоуг. трапеция |  |  | 3,00 | 520,00 | 1779,00 | 12487,50 | 4,50 | 0,52 | 4051,80 |
| 6 | 212,80 | 1 | 128,90 | Прямоуг. трапеция | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 690,00 | 1868,00 | 16628,10 | 4,30 | 0,69 | 5376,50 |
|  |  | 2 | 83,90 | Параллелограмм | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 425,00 | 1974,00 | 10319,70 | 4,10 | 0,42 | 3272,60 |
| 7 | 188,60 | 1 | 100,60 | Прямоуг. трапеция |  |  | 2,00 | 645,00 | 1559,00 | 15090,00 | 5,00 | 0,64 | 4986,90 |
|  |  | 2 | 88,00 | Прямоуг. трапеция | 1,00 |  | 1,00 | 550,00 | 1600,00 | 12936,00 | 4,90 | 0,55 | 4285,60 |
| 8 | 192,90 | 1 | 104,00 | Прямоугольник | 0,50 |  |  | 650,00 | 1600,00 | 15288,00 | 4,90 | 0,65 | 5064,00 |
|  |  | 2 | 88,90 | Прямоугольник |  |  |  | 500,00 | 1778,00 | 12001,50 | 4,50 | 0,50 | 3896,00 |
| 9 | 205,40 | 1 | 117,30 | Прямоугольник |  |  |  | 685,00 | 1712,00 | 16187,40 | 4,60 | 0,68 | 5298,60 |
|  |  | 2 | 88,10 | Прямоугольник | 1,00 |  |  | 450,00 | 1958,00 | 10836,30 | 4,10 | 0,45 | 3506,40 |
| Итого | 1838,0 |  | 1838,00 |  |  | 2,00 | 25,00 | 10610,00 | 1732,00 | 252056,40 | --- | 10,6 | 82592,80 |

Lср=18380000,00 / 10610,00 = 1732,00 (м), Пп= 5,00 (м) · 2 · 650,00 (м) = 0,65 (га) · 0,20 · 40,00 (ц/га) · 974,00 (руб.) = 5064,00 (руб.)

Lср=РВ(м),

где: Р - площадь поля (участка) м2; 	В - расчетная ширина поля (участка) м, которая определяется по формуле:

В=3H+c+d5,

где: H - высота трапеции, треугольника (м), то есть перпендикуляр к направлению обработки в самом широком месте; с, d длина скошенных боковых сторон трапеции (м), то есть сторон непараллельных направлению обработки;

Для определения условной ширины (В) сначала определяют направление вспашки и высоту трапеции (Н) - перпендикуляр к ней в наиболее широком месте, затем вычисляют длину границ поля (участка), не совпадающих с направлением вспашки (c+d).

По всем полям севооборота среднюю условную рабочую длину (Lср) определяют по формуле:

Lср=РВ,

где: Р - площадь севооборота (м2); В - суммарная расчетная ширина по всем полям севооборота (м);

Остаточные треугольники и клинья представляют собой участки длиной гона менее 150 м, образующиеся при обработке вдоль или поперек поля (участка).

Стоимость ежегодных потерь на холостые повороты и заезды можно определить по формуле:

Х=OSPП100,

где: Х - стоимость ежегодных потерь на холостые повороты и заезды (руб.); О - коэффициент перевода в мягкую пахоту, который можно принять для Западно-Сибирского, Центрального и Поволжского районов приблизительно равным 5; для Центрального Черноземного - 6; для Северо-Кавказского - 7; 	S - нормативная стоимость 1 га условной пахоты, руб. (устанавливается преподавателем в соответствии с существующими ценами.); Р - площадь поля, рабочего участка (га); П - средневзвешенный процент потерь на холостые повороты и заезды в зависимости от длины гона (определяется из данных приложения 17).

Снижение стоимости продукции на поворотных полосах и клиньях (С руб.) можно определить по формуле:

С=КПУР,

где: К - коэффициент снижения стоимости продукции на поворотных полосах и клиньях, который в пересчете для зерновых культур можно принять 0,20; П - площадь разворотных полос и клиньев, га, которая равна ширине разворотов, умноженной на протяженность поворотных полос в метрах. Ширину разворота ориентировочно можно принять 5 м для каждого поля, рабочего участка, а протяженность поворотных полос - удвоенную их условную ширину (м); У - проектная урожайность зерна с 1 га, ц; Р -реализационная цена 1 ц зерна, руб.

2. Рельеф влияет на производительность труда и эффективность использования машинно-тракторных агрегатов, на величину стока поверхностных вод и связанные с ними увлажнения склонов, развитие процессов эрозии почв, а, следовательно, на урожайность сельскохозяйственных культур.

Для оценки и обоснования размещения полей, рабочих участков в отношении рельефа используют показатель среднего продольного уклона в рабочем направлении (рабочий уклон), который сопоставляют с уклоном местности, максимальным уклоном в рабочем направлении, являющимися техническими показателями оценки. К экономическим показателям следует отнести:

1) непроизводительные потери на преодоление рабочих уклонов;

2) стоимость дополнительной продукции за счет прибавки урожая в результате снижения рабочего уклона.

К экономическим показателям можно перейти только через технические показатели.

При однородности рельефа рабочий уклон можно определить по формуле:

iр=100hД%,

где: iР рабочий уклон (%); h превышение отметок концов линии гона (м); Д горизонтальное проложение линии гона (м).

Средние рабочие уклоны на участках (полях) со сложным рельефом удобно определять способом профессора Г. В. Чешихина. Палетка с параллельными линиями накладывается на поле или участок, изображенный на плане, так, чтобы эти линии совпадали с направлением границ, вдоль которых производится обработка, и располагались между границами участка (поля) симметрично. Подсчитывается число полных и неполных (десятых долей) заложений (отрезков линий палетки между противоположными горизонталями и их частями), имеющихся на всех параллельных линиях в границах полей или участка. Полученную сумму заложений (А) умножают на высоту сечения рельефа (h) в метрах.

Затем по плану определяют сумму длин всех вспомогательных параллельных линий палетки, размещаемых в границах поля или участка (Д) в метрах.

Средний рабочий уклон (в процентах) определяется по следующей формуле:

iр=100АhД%.

Средний уклон местности определяется по формуле:

iм=100СhP%,

где: iМ - средний уклон местности (%); С - длина всех горизонталей в границах поля, рабочего участка в метрах; h - высота сечения рельефа в метрах; Р - площадь поля (участка) в квадратных метрах.

По данным профессора Г. И. Горохова, стоимость тракторных работ в полевых севооборотах, выполняемых в продольном направлении, снижается в среднем примерно на 10 рублей на 1 га на каждый процент уменьшения рабочего уклона.

При экономической оценке вариантов определяют разницу в стоимости механизированных работ на 1 га, умножив ее на площадь, получают сумму годовой экономии при лучшем варианте размещения полей.

По разности рабочих уклонов в вариантах может быть приблизительно определена также разница в сборе урожая. Уменьшение величины рабочего уклона в поле (участке) сопровождается увеличением урожайности зерна на 1га в среднем для лесостепных районов на 0,120,15 ц, а для степных - на 0,080,1 ц на каждый процент снижения рабочего уклона. Общая прибавка урожая за счет снижения рабочего уклона в лучшем варианте определяется как произведение разности рабочих уклонов в вариантах на норму прибавки урожая и площадь. Учитывая реализационные цены, определяют стоимость дополнительной продукции за счет правильного размещения полей на склоне.

Максимальный уклон в рабочем направлении и его протяженность определяются для оценки допустимости проектирования длинных сторон поля в данном направлении. Оценка размещения полей, рабочих участков в отношении рельефа дана в таблице 30.

3. Для оценки и обоснования размещения полей и отдельно обрабатываемых участков в отношении почв необходимо по каждому полю и рабочему участку определить число и площадь каждой почвенной разности в гектарах и процентах, количество почвенных участков с разными сроками поспевания для предпосевной обработки, весеннего сева, уборки и т.д.

Результаты оценки фиксируются в таблице 31. Сопоставляя баллы оценки участков, полей, можно судить о равнокачественности их по почвам.

Оценка качества проектного решения зависит от состава и важности культур, включенных в севооборот, от числа севооборотов с этими культурами и т.д. Предпочтение следует отдавать такому варианту, проектному решению, в котором обеспечивается наибольшая сумма в денежном выражении.

4. Для характеристики удаленности полей от селений и производственных центров составляется таблица 32. Для этого в зависимости от назначения и взаимных связей каждого севооборота измеряют по дорогам расстояния от центров полей до населенных пунктов, ферм, хозяйственных дворов. Среднее расстояние до полей севооборота определяется как среднее арифметическое (сумма расстояний делится на их число), так как площади полей можно считать практически одинаковыми.

Таблица 30 - Оценка размещения полей, рабочих участков в отношении рельефа

| № полей | Площадь полей, га | Отдельно образуемые участки |  | Направление склона | Направление обработки относительно рельефа | Максимальный уклон в рабочем направлении |  | Средний уклон местности (I m) | Средний рабочий уклон, I р | Величина снижения уклона (Im-Ip) | Стоимости прибавки зерна за счет снижения рабочего уклона, руб. | Снижение стоимости тракторных работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | Площадь, га |  |  | величина склона, % | длина, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Полевой севооборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 208,7 | 1 | 104,0 | СЗ | Поперек склона | 2,0 | 250,0,0 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 24311,0 | 83200,0 |
|  |  | 2 | 104,7 | СЗ | Поперек склона | 2,0 | 250,0 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 24474,7 | 83760,0 |
| 2 | 217,0 | 1 | 129,0 | З | Вдоль склона | 2,5 | 250,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | --- | --- |
|  |  | 2 | 88,0 | З | Вдоль склона | 2,0 | 250,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | --- | --- |
| 3 | 205,9 | 1 | 120,8 | С | Вдоль склона | 2,5 | 250,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | --- | --- |
|  |  | 2 | 85,1 | С | Вдоль склона | 2,0 | 250,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | --- | --- |
| 4 | 209,2 | 1 | 105,0 | С | Вдоль склона | 2,0 | 250,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | --- | --- |
|  |  | 2 | 104,2 | С | Вдоль склона | 1,7 | 300,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | --- | --- |
| 5 | 197,5 | 1 | 105,0 | З | Поперек склона | 1,0 | 500,0 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 9817,9 | 33600,0 |
|  |  | 2 | 92,5 | С | Поперек склона | 1,5 | 300,0 | 1,5 | 0,3 | 1,2 | 12973,7 | 44400,0 |
| 6 | 212,8 | 1 | 128,9 | СВ | Поперек склона | 2,0 | 250,0 | 2,0 | 0,4 | 1,6 | 24104,6 | 82496,0 |
|  |  | 2 | 83,9 | С | Поперек склона | 2,5 | 200,0 | 2,5 | 0,3 | 2,2 | 21573,1 |  |
| 7 | 188,6 | 1 | 100,6 | С | Вдоль склона | 2,5 | 250,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | --- | --- |
|  |  | 2 | 88,0 | С | Вдоль склона | 2.5 | 300,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | --- | --- |
| 8 | 192,9 | 1 | 104,0 | С | Вдоль склона | 2,0 | 250,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | --- | --- |
|  |  | 2 | 88,9 | С | Вдоль склона | 2,0 | 250,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | --- | --- |
| 9 | 205,4 | 1 | 117,3 |  | Вдоль склона | 2,5 | 250,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | --- | --- |
|  |  | 2 | 88,1 |  | Вдоль склона | 2.5 | 300,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | --- | --- |
| Итого | 1838,0 | --- | 1838,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 117255,0 |  |

Таблица 31 - Оценка размещения полей по почвам

| № полей | Площадь полей, га | Отдельно обрабатываемые участки |  | Число почв | Название и площади почв |  |  |  | Число почвенных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | Площадь, га |  | а | б | в | г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 208,7 | 1 | 104,0 | 2 | 69,0 | --- | 35,0 | --- | 2 |
|  |  | 2 | 104,7 | 2 | 74,7 | --- | 30,0 | --- | 2 |
| 2 | 217,0 | 1 | 129,0 | 1 | 129,0 | --- | --- | --- | 1 |
|  |  | 2 | 88,0 | 2 | 88,0 | --- | --- | --- | 1 |
| 3 | 205,9 | 1 | 120,8 | 2 | 108,0 | --- | --- | 12,8 | 3 |
|  |  | 2 | 85,1 | 1 | 85,1 | --- | --- | --- | 1 |
| 4 | 209,2 | 1 | 105,0 | 3 | 50,0 | 45,0 | --- | 10,0 | 3 |
|  |  | 2 | 104,2 | 2 | --- | 89,7 | --- | 14,5 | 2 |
| 5 | 197,5 | 1 | 105,0 | 1 | --- | --- | 105,0 | --- | 1 |
|  |  | 2 | 92,5 | 2 | --- | --- | 71,6 | 20.9 | 2 |
| 6 | 212,8 | 1 | 128,9 | 2 | --- | 31,6 | 15,0 | 82,3 | 3 |
|  |  | 2 | 83,9 | 1 | --- | 83.9 | --- | --- | 1 |
| 7 | 188,6 | 1 | 100,6 | 1 | --- | 100,6 | --- | --- | 1 |
|  |  | 2 | 88,0 | 1 | --- | 88,0 | --- | --- | 1 |
| 8 | 192,9 | 1 | 104,0 | 2 | 64,0 | --- | 40,0 | --- | 2 |
|  |  | 2 | 88,9 | 2 | 76,6 | --- | --- | 12.3 | 2 |
| 9 | 205,4 | 1 | 117,3 | 2 | 104,0 | 13,3 | --- | --- | 2 |
|  |  | 2 | 88,1 | 1 | 88,1 | --- | --- | --- | 1 |
| Итого | 1838,0 | --- | 1838,0 | --- | 936,5 | 452,1 | 296,6 | 152,8 | 31 |
| % к итогу | 100,0 |  | 100,0 |  | 51,0 | 24,6 | 16,1 | 8,3 |  |

Примечание: а - чернозем выщелоченный среднесуглинистый; б – чернозем подзолистый среднесуглинистый; и т.д.

Данные таблицы 32 можно использовать для определения транспортных расходов на перевозку грузов, людей.

Таблица 32 - Удаленность полей севооборотов

| № полей | Площадь полей, га | Расстояния поля (км) от |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | селения | рабочий двор | животноводческие фермы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производственное подразделение № Полевой севооборот |  |  |  |  |
| I | 208,7 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
| II | 217,0 | 6,9 | 6,9 | 7,1 |
| III | 205,9 | 7,2 | 7,2 | 7,4 |
| IV | 209,2 | 7,7 | 7,7 | 7,9 |
| V | 197,5 | 10,0 | 10,0 | 10,2 |
| VI | 212,8 | 11,5 | 11,5 | 11,7 |
| VII | 188,6 | 12,3 | 12,3 | 12,5 |
| VIII | 192,9 | 13,5 | 13,5 | 13,7 |
| IX | 205,4 | 14,7 | 14,7 | 14,9 |
| Итого | 1838,0 | 86,8 | 86,8 | 88,6 |
| Среднее расстояние (R) |  | 9,6 | 9,6 | 9,8 |

5. Для оценки равновеликости полей каждого севооборота находится средний размер поля по каждому севообороту как частное от деления суммы площадей условных полей на их число. Площадь каждого поля сравнивается со средним условным размером поля и определяется величина отклонения площадей в гектарах с определенным знаком. Приняв за 100% средний условный размер поля, определяют величину отклонений от него по каждому полю в процентах. Для контроля вычислений суммируют положительные и отрицательные отклонения. Эти суммы должны быть одинаковыми (таблица 33).

Определив отклонения полей от среднего размера, оценивают возможные колебания посевных площадей по годам ротации севооборота, по группам основных культур, а также колебания валового выхода продукции.

Таблица 33 - Равновеликость полей (отклонения площадей полей от среднего размера)

| № полей | Запроектированная площадь поля, га | Полевой севооборот |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средняя площадь поля 204,2 га (Р ср) |  |  |  |  |
|  |  | отклонение |  |  |  |  |
|  |  | га |  | % |  |  |
|  |  | + | - | + | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | 208,7 | 4,5 | - | 2,2 | - | Допустимая |
| II | 217,0 | 12,8 | - | 6,2 | - | « |
| III | 205,9 | 1,7 | - | 0,8 | - | « |
| IV | 209,2 | 5,0 | - | 2,4 | - | « |
| V | 197,5 | - | 6,7 | - | 3,3 | « |
| VI | 212,8 | 8,6 | - | 4,2 | - | « |
| VII | 188,6 | - | 15.8 | - | 7,6 | « |
| VIII | 192,9 | - | 11,3 | - | 5,5 | « |
| IX | 205,4 | 1,2 | - | 0,6 | - | « |
| Итого | 1838,0 | 33,8 | 33,8 | 16,4 | 16.4 | « |

6. По данным, полученным в таблицах 2933, оценивается и обосновывается правильность размещения полей севооборотов, рабочих участков с учетом всех условий и требований. В тех случаях, когда эти данные свидетельствуют о недостаточно правильном или нежелательном проектном решении в какой-то части севооборотной территории, необходимо внести изменения в размещение полей, рабочих участков, наметить другой вариант размещения, устраняющий выявленный недостаток.

Оценка размещения защитных лесных полос проводится для выбора лучшего проектного решения и определения экономической эффективности проектируемого защитного облесения территории севооборотов.

В зависимости от особенностей рельефа климата меняются: содержание, показатели и приемы оценки.

Оценка может производиться по следующим показателям: площадь, занятая защитными лесными полосами (в га и %), площадь, защищенная лесными полосами от вредоносных ветров, капитальные вложения на создание лесных полос, чистый доход за счет прибавки урожая с защищенной площади и сокращения поверхностного стока, лучшего увлажнения склона, срок окупаемости капитальных вложений и т.д. (таблица 34).

Таблица 34 - Оценка размещения защитных лесных полос

| № п.п. | Показатели | Единица измерен. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производственное подразделение № Полевой севооборот Технические Длина защитных лесных полос: полезащитных: а) продольных (основных); | м | 72000,0 |
|  | б) поперечных (вспомогательных); | м | 19000,0 |
|  | в) водорегулирующих. | м | 9000,0 |
| 2 | Ширина лесных полос; а) полезащитных; | м | 9,0 |
|  | б) водорегулирующих. | м | 12,0 |
| 3 | Площадь защитных лесных полос. | га % | 92,7 2,0 |
| 4 | Высота лесных полос | м | 15,0 |
| 5 | Угол между лесными полосами и направлениями вредоносных ветров: а) продольных (основных); | градусы | 80 |
|  | б) поперечных (вспомогательных); | градусы | 10 |
|  | в) водорегулирующих. | градусы | 30 |
| 6 | Защищенная площадь | га % | 3500,0 95,0 |
| 7 | Прибавка урожая на 1 га защищенной площади | ц | 2,0 |
| 8 | Дополнительная продукция с защищенной площади | ц | 7000,0 |
| 9 | Недобор продукции с площади, занятой лесными полосами | ц | 2781,0 |
| 10 | Всего дополнительной продукции (8-9) | ц | 4219,0 |
| 11 | Наибольшие уклоны в направлении лесных полос | градусы | 3 |
| 1 | Экономические Инвестиции на создание 1 га лесополосы | тыс. руб. | 30,0 |
| 2 | Инвестиции на создание лесополос | тыс. руб. | 2781,0 |
| 3 | Реализационная цена 1 ц продукции | тыс. руб. | 0,850 |
| 4 | Стоимость дополнительной продукции | тыс. руб. | 3586,2 |
| 5 | Затраты на производство дополнительной продукции | тыс. руб. | 1434,5 |
| 6 | Дополнительный чистый доход | тыс. руб. | 2151,7 |
| 7 | Срок окупаемости инвестиций | лет | 10 |

Для определения защищенной площади необходимо использовать данные о повторяемости вредоносных ветров по направлениям и углы (а°) между полосами и направлением вредоносных ветров. По значениям этих углов подбираются коэффициенты (К) защитного влияния лесных полос, соответствующим данным угла подхода ветра к полосе. Величина их может быть принята следующей: для углов 90° - 1,0; 80° - 0,98; 70° -  0,94; 60° - 0,87; 50° - 0,77; 45° - 0,71; 40° - 0,64; 30° - 0,50; 20° - 0,35; 10° - 0,20; 0° - 0,05.

Ширина пространства, защищаемого полосой с учетом коэффициента (К) защитного влияния, С = 30НК, а защищенная площадь (Р) определяется по формуле:

P=C1L1+C2L2−C1L2n,

где: С1, С2 - ширина пространства, защищаемого продольными и поперечными лесными полосами (м); L1,L2 -	длина продольных и поперечных лесных полос (м); C1,C2 - излишняя площадь вследствие перекрытий, защищенных в углах межполосных участков; n - число перекрытий; Н -высота деревьев лесных полос (м), которая зависит от зоны и породы деревьев

Если некоторые из существующих лесных полос расположены неправильно (вдоль склона или направления вредоносных ветров), необходимо решать вопрос о ликвидации их, обосновав это соответствующими расчетами.

Обоснование и оценка размещения полевых дорог дается в результате составления таблицы 35. На территории каждого севооборота устанавливается значение каждой дороги и в соответствии с этим ее ширина.

Подсчитывается протяженность и площадь дорог в га и % к площадям севооборотов. Оценивается густота полевой дорожной сети путем определения площадей полей и участков, заключенных между дорогами, размещенными по длинным сторонам полей. Устанавливаются наибольшие уклоны на дорогах и их протяженность с такими уклонами. Указываются в необходимых случаях дорожные сооружения, которые понадобятся для пользования дорогами (мосты, насыпи и т.д.).

Таблица 35 - Оценка размещения полевых дорог

| № бригады | Типы севооборотов | Площадь севооборотов | Ширина дорог, м |  | Длина дорог, м |  | Площадь дорог, га |  | Общая площадь дорог, га |  | Площади полей и участков (га) с расстоянием между дорогами (м) |  |  | Максимальные уклоны, % | Необходимые дорожные сооружения | Недобор продукции с площади, занятой дорогами (ц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основных | вспомогательных | Основных | вспомогательных | Основных | вспомогательных | га | % к площади севооборота | До 500 | 500-1000 | Свыше 1000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I | Полевой | 1885,0 | 6,0 | 4,0 | 5800,0 | 15000,0 | 3,5 | 6,0 | 9,5 | 0,5 | 240,0 | 1400,0 | 245,0 | 3 | Нет | 285,0 |
|  | Кормовой | 200,0 | 6,0 | 4,0 | 800,0 | 1250,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | --- | 200,0 | --- | 2 | Нет | 30,0 |
|  | Итого по бригаде I | 2085 | 6,0 | 4,0 | 6600,0 | 16250,0 | 4,0 | 6,5 | 10,5 | --- | 240,0 | 1600,0 | 245,0 | --- | --- | 315,0 |
| II | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по бригаде II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для экономической оценки размещения дорог можно использовать затраты на перевозку грузов: а) по дорогам; б) по пахоте; в) стерне; г) потери продукции с площади, занятой полевыми дорогами. Затраты на перевозку грузов по мягкой пашне в 2,5...4 раза, а по стерне - в 1,5...2 раза больше, чем по удовлетворительным грунтовым дорогам.

Потери продукции с площади, занятой полевыми дорогами, определяют по ведущей культуре севооборота и хозяйства в целом, исходя из проектируемой урожайности и площади дорог.

# 3.4 Написание пояснительной записки

В результате выполнения задания составляется третья глава пояснительной записки к курсовому проекту, в которой излагается содержание и обоснование проекта устройства территории севооборотов. В тексте по мере изложения проекта должны быть приведены все расчетные таблицы, составленные при анализе, оценке и обосновании проектных решений. При этом необходимо давать ссылки на таблицы, необходимые пояснения и выводы из них. Некоторые расчеты могут быть даны в тексте без таблиц.

Текст главы иллюстрируется схематическим чертежом устройства территории севооборотов.

Пояснительная записка составляется по следующей примерной программе.

Глава III Устройство территории севооборотов

3.1 Условия, оказывающие влияние на устройство 
территории севооборотов

Основные условия и факторы, определившие проект устройства территории севооборотов в данном хозяйстве. Запроектированные элементы, обоснование их состава. Учет условий, требований производства и особенностей территории при разработке проекта (табл. 27).

3.2. Размещение полей севооборота, рабочих участков

Общая характеристика существа проекта.

Площади проектируемых хозяйственных участков (табл.28).

Содержание, оценка и обоснование проекта:

а) компактность, размеры сторон и конфигурация полей и отдельно обрабатываемых участков (табл. 29), ориентирование полей, расчет условной рабочей длины полей и ежегодных потерь на холостые заезды и повороты; расчет площади на разворотные полосы и клинья, снижение стоимости продукции на разворотных полосах и клиньях;

б) размещение полей в отношении рельефа (табл. 30), расчет уклонов, влияние рельефа на затраты и продуктивность земли;

в) размещение полей в отношении почв (табл. 31);

г) удаленность полей от селений и производственных центров (табл. 32), расчет средних расстояний;

д) расчет условной площади поля, равновеликость полей (табл.33), причины и допустимость наибольших отклонений от среднего размера полей;

е) особенности размещения полей различных севооборотов, оценка правильности проектируемого размещения полей с учетом всех условий и требований, согласованности с другими элементами. Возможные изменения в размещении полей, рабочих участков; варианты их размещения, устраняющие выявленные недостатки.

1.3. Размещение защитных полос

Основное назначение и виды проектируемых лесных полос.

Характеристика проектируемых лесных полос, их размещение, направление, ширина, протяженность, площадь, расстояние между лесными полосами, размещение лесных полос относительно вредоносных ветров и рельефа, согласованность с размещением полей. Расчет площади, защищенной лесополосами и расчет процента защищенности севооборотной территории. Капитальные вложения на создание лесных полос, срок окупаемости капитальных вложений (табл. 34).

1.4. Размещение полевых дорог

Характеристика проектируемых полевых дорог, их размещение, виды проектируемых дорог, их расположение и назначение, ширина, длина, площадь, обеспеченность территории полевыми дорогами, уклоны, необходимые дорожные сооружения, согласованность с размещением полей и лесных полос, недобор продукции с площади, занятой дорогами (табл.35).

1.5. Размещение полевых станов

Необходимость в полевых станах. Ее обоснование. Размещение и характеристика полевых станов. Экономическая эффективность их размещения.

1.6. Размещение источников полевого водоснабжения

Количество, типы и территориальное размещение водных источников. Обоснование и оценка проекта размещения водных источников.

# Задание 4  Устройство территории садов, виноградников и ягодников

# 4.1 Содержание задания

Основной задачей устройства территории садов, виноградников и ягодников является создание наилучших организационно-территориальных условий, обеспечивающих получение максимального количества плодово-ягодной продукции на единицу площади при оправданных затратах труда и средств.

В содержание задания входят:

1. Составление проекта устройства территории садов и виноградников, включающего размещение: пород и сортов, рядов, кварталов, в пальметтных садах и виноградниках клеток; бригадных участков; подсобных хозяйственных центров; защитных лесных насаждений, дорожной сети, водных сооружений, а при орошении оросительной сети; перерабатывающих заводов (цехов), фруктохранилищ, пунктов приготовления растворов, ядохимикатов; упаковочных площадок и т.д.

2. Обоснование проекта.

3. Написание 4 главы пояснительной записки.

# 4.2 Общие положения проекта устройства территории садов и виноградников

Составление проекта устройства территории садов и виноградников начинается с изучения природных, экологических и экономических особенностей хозяйства, рекомендуемого породно-сортового состава и соотношения плодово-ягодных культур и районированных сортов для данной зоны, биологических особенностей и ценности их, качественного состояния участков, выделенных под сады и виноградники. С этой целью изучается их расположение по рельефу (крутизна, экспозиция склонов, высота над уровнем моря), почвенному покрову (типы почв, их гранулометрический состав, солевой режим, мощность почвенного покрова), гидрогеологическим условиям (глубина залегания грунтовых вод, подстилающие породы, плотность почвогрунтов), наличие водных источников.

По материалам проведенных подготовительных и обследовательских работ анализируется состояние существующих садов и виноградников (возраст, породно-сортовой состав, продуктивность и др.). Если существующие сады представлены малопродуктивными, сильно изреженными и старыми деревьями, а виноградники — гибридами прямых производителей, заложенными без учета природных условий и возможностей механизированной уборки, то по проекту следует предусмотреть реконструкцию существующих насаждений. В этих случаях необходимо проводить устройство территории не только вновь создаваемых садов и виноградников, но и существующих.

Результаты обследования существующих садов, виноградников и проектируемые мероприятия по улучшению их использования отражаются в таблице 36.

На основе изучения качественного состояния участков земель, выделенных под многолетние насаждения, рекомендуемого породного состава и соотношения сортов, предусмотренных перспективным планом развития садоводства и виноградарства, выделяют участки под отдельные породы, сорта многолетних насаждений. При этом учитываются особенности пород, сортов и их требования к рельефу, почвам, микроклимату.

Устанавливается общий характер размещения рядов, кварталов и направление их границ с учетом рельефа, направления вредоносных ветров, удобства механизированных работ и транспортировки грузов. Одновременно устанавливается общий характер размещения бригадных участков, защитных лесных полос, дорожной сети, подсобных хозяйственных центров, источников водоснабжения, перерабатывающих организаций.

На основе таких общих решений производится конкретное проектирование всех необходимых элементов устройства территории садов и виноградников, причем с уточнением при последующих действиях предыдущих решений.

# 4.2.1 Устройство территории садов

1. Подбор породно-сортового состава насаждений следует производить с учетом установления целевого назначения продукции (местное потребление, вывоз, переработка), внутрихозяйственной специализации садоводства, районированности сортов, их биологических особенностей, соответствия природным и

Таблица 36 - Характеристика существующих садов, виноградников и проектируемые мероприятия по улучшению их использования

| № массива | Площадь, га |  | Кварталы |  | Породы и сорта | Площадь, га | Год посадки | Направление рядов | % изреженности | Урожайность, ц/га | Намечаемые мероприятия по улучшению существующих садов и виноградн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №№ | Площадь, га |  |  |  |  |  |  | Реконс-трукция | Ремонт | Установка шпалеры |
| 1 | 35 |  | САДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Яблоня: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I | 20 | Зимние сорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Валюта | 12 | 2006 | Поперек склона | 10 | 200 | − | 12 | − |
|  |  |  |  |  | Легенда | 8 | 2006 | Поперек склона | 5 | 300 | − | 8 | − |
|  |  |  | II | 15 | Осенние сорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Десертное | 8 | 2007 | Поперек склона | 3 | 200 | − | 8 | − |
|  |  |  |  |  | Челкаш | 7 | 2007 | Поперек склона | 7 | 150 | − | 7 | − |
| Итого |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИНОГРАДНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 20 | I | 9 | Рислинг | 9 | 1957 | Вдоль склона | 30 | 30 | 9 | − | − |
|  |  |  | II | 11 | Алиготе | 11 | 1964 | Поперек склона | 5 | 70 | − | 11 | − |
| Итого |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

экономическим условиям, обеспечения перекрестного опыления плодовых культур. При этом очень важно правильно установить оптимальную структуру насаждений с учетом экологических условий конкретной территории.

Для лучшего развития насаждений и выполнения производственных процессов каждой плодовой породе отводится отдельный компактный участок с учётом ее биологических особенностей и требований к почве, рельефу, микроклимату.

Породно-сортовой состав культивируемых многолетних насаждений подразделяется на: семечковые (яблоня, груша, айва, арония); косточковые (вишня, слива, черешня, абрикос и персик); орехоплодные (грецкий орех, фундук, миндаль, фисташка, арахис); ягодные (смородина, земляника, крыжовник, малина, облепиха,); виноградники; тутовники, а также по срокам созревания урожая на зимние, осенние, летние.

При размещении пород, сортов возможны два подхода:

1) соблюдение рекомендуемых научно-исследовательскими учреждениями соотношений пород, сортов в пределах садовых массивов хозяйства;

2) размещение пород, сортов с учетом морфологических и других особенностей ландшафтов конкретных участков и требований насаждений к условиям произрастания.

Применение первого подхода возможно в условиях равнинной местности.

При втором подходе необходимо, прежде всего, выделить экологически однородные территории и оценить пригодность каждого участка под плодовые культуры с учетом их требований к условиям произрастания. Для этого необходимо выявить комплекс требований, которые предъявляют плодовые и ягодные культуры к природным условиям, так как эти данные являются исходными для оценки садопригодности территории (приложение 18).

Для условий центральной зоны Российской Федерации семечковые породы (яблоня, груша) должны занимать от общей площади сада 70−85%, косточковые (вишня, слива) − 10−20%, ягодники (земляника, смородина, крыжовник, малина) − 5−20%. При этом в составе семечковых пород должно быть 65−80% яблонь зимних сортов, 15−25% осенних и 5−10% летних. В южных районах садоводства Российской Федерации удельный вес косточковых пород должен составлять от 20 до 30−40%. В районах Урала и Сибири увеличивается удельный вес ягодников до 30−50% и более.

В хозяйствах, на участках, где наблюдаются сильные морозы или зимой выпадает мало снега, необходимо предусматривать более зимостойкие породы, сорта, а с недостаточным количеством осадков – более засухоустойчивые.

Яблоня размещается на хорошо аэрируемых и достаточно влагоемких почвах, однако из-за опасности повреждения заморозками нельзя размещать ее в пониженных долинах, а также на участках, где близко к поверхности находится воздухо- и водонепроницаемая морена.

Грушу, как теплолюбивую породу, следует размещать на хорошо защищенных участках с проницаемыми почвами.

Айва — из семечковых — наиболее влаголюбивая культура и предпочитает почвы более тяжелого гранулометрического состава. Ее нельзя размещать на избыточно увлажненных и заболоченных почвах, но можно использовать участки с засоленными почвами.

Слива хорошо произрастает на пониженных участках, склонах балок и даже на участках с небольшим почвенным покровом.

Вишня, абрикосы размещаются в верхних частях защищенных склонов.

Черешню, персик лучше размещать на почвах легкого гранулометрического состава.

Размещение сортов производится с учётом создания условий для их взаимоопыления и выполнения механизированных работ. В квартале следует размещать чередующимися полосами сорта опыляемые и опылители, по 2...4 вида каждого сорта.

Подбирать сорта следует районированные, высокоурожайные, устойчивые против морозов, засухи, болезней и пригодные к лежке, транспортировке.

Проектируемый породно-сортовой состав сада дан в таблице 37.

2. Размещение рядов, кварталов, клеток. Выделив, таким образом, на плане массивы для различных пород, устанавливают направление рядов насаждений.

Таблица 37 - Проектируемый породно-сортовой состав

| № п/п | Породы и сорта | На год землеустройства |  |  | По проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь |  | В % к группе сортов | Площадь |  | В % к группе сортов |
|  |  | га | % |  | га | % |  |
| 1 | Семечковые-всего | 35,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Яблоня – всего | 35,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Из них |  |  |  |  |  |  |
|  | Зимние сорта: | 20.0 | 57,1 | 100,0 |  |  |  |
|  | Валюта | 12,0 | 34,3 | 60,0 |  |  |  |
|  | Легенда | 8,0 | 22,8 | 40,0 |  |  |  |
|  | Осенние сорта | 15,0 | 42,9 | 100,0 |  |  |  |
|  | Десертное | 8,0 | 22,9 | 53.3 |  |  |  |
|  | Челкаш | 7,0 | 20,0 | 46,7 |  |  |  |
|  | Груша – всего |  |  |  |  |  |  |
|  | Из них |  |  |  |  |  |  |
|  | Осенние сорта |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарядная Ефимова |  |  |  |  |  |  |
|  | Машук |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Косточковые - всего |  |  |  |  |  |  |
|  | Вишня –всего |  |  |  |  |  |  |
|  | Из них |  |  |  |  |  |  |
|  | Раннего срока |  |  |  |  |  |  |
|  | Наумовская |  |  |  |  |  |  |
|  | Память Вавилова |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднего срока |  |  |  |  |  |  |
|  | Обь |  |  |  |  |  |  |
|  | Октава |  |  |  |  |  |  |
|  | Слива - всего |  |  |  |  |  |  |
|  | Из них |  |  |  |  |  |  |
|  | Позднего срока |  |  |  |  |  |  |
|  | Память Тимирязева |  |  |  |  |  |  |
|  | Теньковская синяя |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 35,0 | 100,0 |  |  |  |  |

В садах на равнине ряды деревьев размещают с севера на юг для лучшего освещения их солнцем. В садах, расположенных на склонах, в целях уменьшения поверхностного стока воды и лучшей обработки ряды размещают поперёк склона, прямолинейно, а при крутом и сложном рельефе — вдоль горизонталей (контурно).

На склонах свыше 8° предусматриваются ступенчатые террасы, а свыше 15° — канавы-террасы.

В районах действия вредоносных ветров наиболее целесообразное направление рядов перпендикулярно направлению ветров. Размещение плодовых деревьев устанавливается с учетом особенностей пород и сортов, видов подвоев, условий произрастания и систем формирования крон деревьев.

На массивах отдельных пород проектируют кварталы, с размещением которых уточняются границы самих массивов.

Кварталы проектируют по возможности прямоугольной формы. При этом учитывается площадь сада, размеры посадок тех или иных пород, рельеф, удобства проведения механизированных работ и транспортировки грузов. Рекомендуемые схемы размещения плодовых деревьев приведены в приложении 19.

Для садов площадью больше 100 га на равнинных участках кварталы проектируют от 15...20 до 30 га, для садов менее 100 га — 10...22 га. В садах, расположенных на склонах крутизной 7–15°, площадь кварталов может быть уменьшена до 4...8 га. Уменьшается также площадь кварталов в садах, подверженных усиленному воздействию ветров — от 3...4 до 6 га.

Кварталы размещают длинной стороной вдоль рядов насаждений. В равнинных условиях длина кварталов проектируется от 400...500 до 800...1000 м, ширина — 300...500 до 700 м; на склонах крутизной более 15° длину предусматривают 250...300 м, ширину — 80...100 м. Ширину квартала следует устанавливать такой, чтобы скорость поверхностного стока ее превышала критическую, при которой проявляется эрозия почв. Ширину кварталов следует проектировать: на склонах от 30до 60 − 300–250 м; на склонах, от 60 до 100 – 250–150 м; на склонах свыше 100 − 150–80 м,

Размещать кварталы на склонах следует так, чтобы они были агротехнически однородными.

Наиболее интенсивными в настоящее время являются формирование крон типа пальметты. Кварталы в пальметтных садах следует проектировать прямоугольной формы, длиной 400...700 м и шириной — 200...400 м.

В кварталах пальметтных садов дополнительно проектируют клетки. Клетки размещают поперек рядов насаждений шириной 150 или 200 м, a длина клетки равна ширине квартала. В каждом квартале размещают 3...4 высокоурожайных сорта одной породы одного срока созревания и плодоношения, хорошо опыляющих друг друга.

3. Размещение бригадных массивов. Смежные, компактно расположенные кварталы, с насаждениями разных пород и сортов, разных сроков созревания закрепляются за бригадами.

Размеры бригад (по площади насаждений) необходимо устанавливать на основе нормы нагрузки на одного члена садоводческой бригады, которые рассчитываются по наиболее трудонапряженным работам (обрезка деревьев и уход за ними), требующим наличия постоянного состава высококвалифицированных работников.

Бригадные участки следует проектировать площадью от 80...100 до 150 га, в том числе 50...100 га плодоносящих. За бригадой закрепляется 25...30 до 50 постоянных работников.

За садоводческой бригадой на склонах, в целях осуществления противоэрозионных мероприятий, целесообразно закреплять участки от верхней до нижней части склона.

4. Размещение дополнительных хозяйственных центров. Для размещения бригадных домиков, инвентарных н упаковочных сараев, навесов, помещений для сторожей, складов и т.д. проектируют подсобные хозяйственные центры. Их размещают в центре бригадного массива, на пересечении основных дорог и вблизи водных источников. Для сокращения затрат на их создание может устраиваться один подсобный хозяйственный центр на две смежные бригады.

Под подсобный хозяйственный центр отводится 0.3...0.5га в зависимости от количества размещаемых построек и обслуживаемой площади насаждений. Если он предусматривается для двух бригад, то площадь его может быть доведена до 1 га.

5. Размещение защитных лесных полос. Одновременно с проектированием кварталов размещают защитные лесные полосы и дорожную сеть.  Для защиты насаждений от ветров и предотвращения эрозии почв по внешним границам сада проектируют 2–4-рядные опушечные лесные полосы шириной от 6...9 до 12 м.

По границам кварталов, иногда через квартал (в зависимости от размера кварталов и природных условий) размещают ветроломные 1–2-рядные лесные полосы из высокорослых деревьев шириной 3...6 м.

Лесополосы проектируют ажурной конструкции. Расстояние между защитной лесной полосой и ближайшим рядом плодовых деревьев, во избежание их затенения и для разворота машин при обработке сада, устанавливается 10–14 м.

В углах пересечения продольных и поперечных лесополос оставляют для проезда из квартала в квартал разрывы шириной 6...8 м.

В кварталах, расположенных на склонах более 7°, проектируют буферные полосы из кустарников шириной 2...3 м. Размещают их поперек склона, вдоль рядов насаждений, на расстоянии 50...100 м одна от другой.

6. Размещение дорожной сети. Проектируют магистральные, межквартальные и в пальметтных садах — межклеточные дороги.

Ширину магистральных дорог принимают 5...6 м с обочинами по 1...2 м с каждой стороны дороги. Магистральные дороги следует размещать с внутренней стороны садозащитных (приопушечных) полос.

Межквартальные (продольные и поперечные дороги) проектируют шириной проезжей части 4...5 м с обочинами по 1...2 м с каждой стороны дороги и размещают их с обеих сторон межквартальных лесных полос.

Межклеточные дороги проектируют шириной 3м и размещают по границам клеток поперек рядов деревьев, на расстоянии 150 или 200 м друг от друга.

7. Размещение водных источников. В садах при отсутствии или недостатке водных источников проектируют водные сооружения: пруды, колодцы, водоемы и др. Размеры и количество сооружений определяют, исходя из потребности в воде для орошения сада, опрыскивания, заправки сельскохозяйственных машин, питьевых и других нужд. Размещают водные сооружения по возможности в центре массива сада.

8. Размещение перерабатывающих пунктов (заводов, цехов), складских сооружений. В крупных садоводческих хозяйствах при населенных пунктах следует размещать перерабатывающие заводы (цеха), фруктохранилища емкостью 60–70% от валового сбора плодов зимнего и позднеосенних сортов.

Характеристика проектируемого размещения элементов устройства территории садов показана в таблице 38.

Устройство территории садов крестьянского садоводческого хозяйства заключается в подборе и размещении пород, сортов, клеток, дорожной сети, водных источников. Требования к их размещению предъявляются те же, что в садах других сельскохозяйственных организаций.

4.2.2 Устройство территории виноградников

Устройство территории виноградников заключается во взаимосогласованном размещении следующих элементов: подборе и размещении сортового состава; рядов, кварталов, клеток; бригадных массивов; объектов промышленной зоны; защитных лесных полос; дорожной сети; при орошении — оросительной сети.

1. Подбор и размещение сортов.

При размещении сортов учитывают экологические условия участка, требования сортов к почве, рельефу, высоту над уровнем моря, экспозицию склона, материнские породы, запросы винодельческой промышленности, равномерность загрузки трудоспособных, районированность сортов и их биологические особенности, целевое назначение.

2. Размещение рядов, кварталов, клеток.

Ряды в районах с сильными ветрами размещают по направлению господствующих ветров, чем обеспечивается хорошее продувание кустов. В остальных случаях направление рядов устанавливается так же, как и в садах.

На массивах виноградников проектируют кварталы, которые делятся на клетки. В виноградниках на равнинных участках размеры кварталов предусматривают площадью 20...30 га, на

Таблица 38 - Проектируемое размещение элементов устройства территории садов

| № квартала | Площадь квартала, га |  |  |  |  | Чистая площадь квартала | Породы и сорта |  | № бригады, за которой закреплен квартал | Форма квартала | Размеры сторон квартала, м |  | Характеристика рельефа |  | Почвы и их механический состав |  | Направление рядов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая | В том числе |  |  |  |  | Название | Площадь, га |  |  | длина | ширина | Крутизна, градусы | Экспозиция | Тип, гранулометрический состав | Площадь, га |  |
|  |  | Защитные лесополосы | Дороги | Подсобные хоз. центры | Водные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 23,89 | 0,40 | 0,44 | 0,50 | - | 22,55 | Яблоня зимние сорта: |  | 1 | трапеция | 600 | 375 | до 1 | СЗ | Чернозем среднемощный.малогумусный | 22,55 | Поперек склона |
|  |  |  |  |  |  |  | Маяк | 11,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Лукомор | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Поперек склона |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Поперек склона |
| и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бриг. 1 | 146,42 | 4,34 | 4,96 | 0,50 | - | 136,62 |  | 136,62 | 1 |  |  |  |  |  |  | 136,62 |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по саду | 414,64 | 16,25 | 16,27 | 1,50 | 1,3 | 380,62 |  | 380,62 |  |  |  |  |  |  |  | 380,62 |  |

склонах крутизной 3...12°–10...25 га, а на более сложных и крутых склонах — менее 10 га.

Кварталы по возможности проектируют прямоугольной формы. Размещают кварталы длинной стороной вдоль рядов насаждений.

Ширину кварталов, в зависимости от крутизны, протяженности склона, почвенного покрова устанавливают такой, чтобы скорость поверхностного стока не превышала критическую, при которой проявляется процесс эрозии почв и была хорошая защищенность их лесными полосами. На равнинных участках кварталы проектируют шириной 400...500 м, на склонах 3...6°–250...350 м, 6...8°–150...230 м, 8...10°–120...180 м и 10...12°–80...150 м.

Длина квартала обуславливает длину рабочего гона, от которого зависит производительное использование тракторных агрегатов. Наиболее производительно они используются при длине квартала от 600...800 до 1000 м.

В каждый квартал необходимо включать однородные почвы и склоны одной из близких экспозиций, что позволит применять дифференцированную агротехнику. В квартал обычно включают один сорт насаждений.

Клетки проектируют площадью до 5 га. Размещаются они длинной стороной вдоль склона, поперек рядов насаждений. Ширина клетки принимается 100...120 м, иногда 200 м, а длина — ширине квартала. Клетки отграничиваются друг от друга межклеточными дорогами.

3. Размещение массивов бригад.

При большой площади виноградников смежные кварталы нескольких сортов разных сроков созревания закрепляются за бригадами, размеры участков которых составляют 100...240 га. В бригадах организуются звенья, за которыми закрепляются кварталы и клетки разносортных насаждений площадью 15–25 га.

Бригадный участок должен размещаться компактно.

4. Размещение дополнительных хозяйственных центров.

В пределах каждого бригадного участка размещают бригадные станы, площадь которых принимают 0.3...0.5 га. Размещение бригадных станов в виноградниках аналогично их размещению в садах.

5. Проектирование защитных лесных полос .

По границам виноградников, а при большей площади их - по границам кварталов, проектируют 2–3-рядные защитные лесные полосы шириной 8...10 м, продуваемой конструкции. С обеих сторон лесных полос, чтобы не затенять виноградники, оставляют опушки шириной 8...10м. На крутых склонах (более 7...8°) проектируют буферные лесные полосы из кустарника через 50...100м одна от другой, размещаемые поперек склонов.

6. Проектирование дорожной сети.

В виноградниках проектируют магистральные, межквартальные дороги шириной 8...10м, включая обочины 1...2м с двух сторон дороги, и межклеточные шириной 3...5 м.

Характеристика устройства территории виноградников дается в таблице 39.

При орошении садов и виноградников элементы проекта увязываются с размещением оросительной сети.

7. Проектирование водных источников.

В виноградниках при нехватке воды проектируют водные сооружения: пруды, колодцы, водоемы и др. Размеры и количество их определяют, исходя из потребности в воде для орошения, опрыскивания, заправки сельскохозяйственных машин, питьевых и других нужд. Размещают водные сооружения по возможности в центре массива виноградника.

8. Размещение перерабатывающих пунктов (заводов, цехов).

При устройстве территории виноградников важно правильно размещать перерабатывающие заводы, цеха. Если перерабатывающие заводы, цеха уже размещены, то необходимо для них определить сырьевую зону. При этом следует исходить из того, чтобы мощности перерабатывающих заводов были увязаны с возможным производством сырья. Требуемую площадь виноградников можно определить по формуле:

ПВ=0,9⋅М⋅Д⋅100У1К2+У2К2+...+УnКn

Таблица 39 - Размещение элементов устройства территории виноградников

| № кварталов | Площадь кварталов, га | Размеры сторон квартала, м |  | Сорта |  | № бригады, за которой закр. квартал | Число клеток в квартале | Средняя площадь клетки, га | Направление рядов | Характеристика размещения кварталов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По рельефу |  | По почвам |  |
|  |  | длина | ширина | название | Площадь, га |  |  |  |  | экспозиция | Крутизна, град. | название | Площадь, га |
| 1 | 12,0 | 600 | 200 | Алиготе | 12,0 | 1 | 6 | 2 | Вдоль горизон. | ЮЗ | 6–8 | 1.Чернозем выщелоченный мощный 2.Чернозем типичный слабосмытый | 11,0 1,0 |
| 2 3 и т.д. Итого | 12,0 … 80,0 |  |  | Алиготе … … | 12,0 80,0 | 1 | 6 | 2 | Вдоль горизон. | ЮЗ | 6–8 | 1.Чернозем выщелоченный мощный 2.Чернозем типичный | 10,0 2,0 80,0 |

где: У1, У2, Уn - урожайность различных технических сортов по проекту, ц/га; К1,К2,Кn - удельный вес различных сортов виноградников в общей их площади, %;  М - мощность завода, цеха в сутки, ц; Д - продолжительность работы завода, цеха за сезон, сут.; 0,9 - нормативный коэффициент; Пв - площадь виноградников, га.

При наличии промышленных садов и виноградников и отсутствии перерабатывающих заводов, цехов предусматривается их размещение и строительство.

4.2.3 Устройство территории ягодников

Устройство территории ягодников заключается в размещении пород, сортов, рядов, кварталов, севооборотов и размещении полей севооборотов для земляники, защитных полос, дорог, водных источников, оросительной сети и введении ягодникооборотов.

- Подбор породно-сортового состава насаждений.

Вопрос о размещении пород, сортов решается одновременно с выбором участков под ягодные насаждения при размещении сельскохозяйственных угодий.

При этом необходимо исходить из биологических особенностей пород, сортов, их требований к условиям произрастания: рельефу, почвам, устойчивости к вредителям и болезням, морозостойкости. При выборе сортов важно также учитывать их урожайность, вкусовые качества и аромат ягод, пригодность для потребления в свежем виде и переработки; возможности механизированного ухода и уборки, сроки их созревания. Сорта размещают так, чтобы для самобесплодных сортов создать условия для перекрестного опыления.

Наиболее распространенными культивируемыми породами являются: смородина (черная и красная), малина, крыжовник и земляника.

- Размещение рядов, кварталов, клеток.

На равнинных участках ряды ягодных насаждений размещают с севера на юг, а при выраженном рельефе во избежание эрозионных процессов – поперек склона. При выраженных вредоносных ветрах ряды проектируют перпендикулярно направлению ветров. При орошении расположение рядов согласуется с размещением оросительной сети.

Расстояния между рядами ягодных кустарников должны составлять 2,5...3,0 м; между растениями в ряду — для крыжовника 1,0...1,5 м, смородины — 0,6...0,7 м, малины — 0,3...0,4 м. Земляника размещается по схеме 0,8...0,9 м х 0,15...0,2 м.

Кварталы в ягодниках размещают длиной стороной вдоль рядов насаждений. Лучшей формой кварталов является прямоугольная.

Кварталы в ягодниках проектируют площадью 4-12 га (длиной 200–600 м и шириной 150-300 м). Во избежание развития эрозионных процессов кварталы размещают длинной стороной поперек склона.

В каждом квартале размещают одну породу ягодников и 2-4 сорта одного срока созревания.

Чтобы сократить расстояние выноса урожая из рядов, в ягодниках проектируют клетки шириной 50-100 м и длиной, равной ширине квартала.

- Размещение бригадных массивов.

Смежные кварталы ягодников закрепляют за ягодниководческой бригадой. Размеры ягодниководческих бригад составляют 30-40 га. Для более равномерной загрузки рабочих бригады за ней необходимо закреплять кварталы ягодников разных пород с сортовым составом разных сроков созревания (ранних, средних и поздних).

- Размещение дополнительных хозяйственных центров (станов бригад).

В пределах массива бригады размещают бригадные станы, площадью 0.3...0.5 га. Размещение бригадных станов в ягодниках аналогично их размещению в садах.

- Проектирование защитных лесных полос.

Вокруг ягодников размещают защитные лесные полосы продуваемой конструкции из 2-х рядов высокорослых деревьев. Иногда между кварталами создают однорядные лесные полосы с размещением деревьев в створе рядов смежных кварталов, что позволяет вести обработку нескольких кварталов. В углах межквартальных защитных лесных полос предусматривают разрывы шириной 8...10 м для прохода агрегатов и транспортных средств.

- Проектирование дорожной сети.

В ягодниках проектируют магистральные дороги по периметру ягодника шириной 6–8 м и межквартальные 5–6 м. Межквартальные дороги размещают с обеих сторон защитных лесных полос.

Межклеточные дороги проектируют по границам клеток шириной 3 м, и размещают через каждые 50–100 м.

- Проектирование водных источников аналогично проектированию их в садах.

- Размещение перерабатывающих пунктов (заводов, цехов) аналогично проектированию их в садах.

- Устройство территории земляничных севооборотов.

Землянику культивируют на полях в системе севооборота. Земляничные севообороты проектируются 6–9-польными, исходя из того, что на одном месте земляника может находиться 3–4 года, а для улучшения свойств почвы, ее отдыха и борьбы с вредителями и болезнями в земляничный севооборот включают несколько полей с хорошими для земляники предшественниками (озимые или яровые зерновые, сидераты, многолетние травы, чистые пары). Принципы устройства территории земляничных севооборотов аналогичны принятым в землеустройстве для других севооборотов.

Для Нечерноземной зоны рекомендуются следующие земляничные севообороты:

| 1. Озимые (яровые); | 1. Озимые с подсевом многолетних трав; | 1. Озимые; |
| --- | --- | --- |
| 2. Сидеральные культуры; | 2. Мн. травы 1-го года; | 2. Чистый пар; |
| 3. Земляника -новосадка; | 3. Мн. травы 2-го года; | 3. Земляника-новосадка; |
| 4. Земляника 1-го года; | 4. Сидеральные культуры; | 4. Земляника 1-го года; |
| 5. Земляника 2-го года; | 5. Земляника-новосадка; | 5. Земляника 2-го года; |
| 6. Земляника 3-го года; | 6. Земляника 1-го года; | 6. Земляника 3-го года; |
|  | 7. Земляника 2-го года; |  |
|  | 8. Земляника 3-го года; |  |

10. Введение ягодникооборотов.

В хозяйствах промышленного возделывания ягодных культур необходимо вводить ягодникообороты: малинообороты, смородинообороты, крыжовникообороты и др.

Например, в хозяйствах, возделывающих черную смородину, предусматривают 10-летние смородинообороты и малинообороты а для красной смородины–12-летние.

Так в Московской области в смородинообороте (черная смородина) предусматривается 2 года предшественников и 8 лет использования участка под смородину со следующим чередованием:

1. Кукуруза на силос или картофель;

2. Пар чистый + смородина-новосадка;

3. Смородина, вступающая в плодоношение;

4. Смородина плодоносящая;

5. Смородина плодоносящая;

6. Смородина плодоносящая;

7. Смородина плодоносящая;

8. Смородина плодоносящая;

9. Смородина плодоносящая;

10. Смородина плодоносящая + раскорчевка.

# 4.3 Обоснование проекта

1. Экономическая эффективность возделывания разных пород и сортов существенно различается в зависимости от природных и экономических условий, формирования кроны, ценности сортов и устройства территории. Поэтому при подборе и размещении пород и сортов необходимо учитывать экономическую эффективность их возделывания в конкретных условиях.

При обосновании оценивается сложившийся и рекомендуемый по проекту сортовой состав, эффективность пород деревьев со свободной кроной и типа пальметты и т.д.

Для обоснования проекта и анализа вариантов используют как технические, так и экономические показатели. К экономическим показателям следует отнести: себестоимость продукции, стоимость валовой и товарной продукции на единицу площади, ежегодные издержки производства, размер инвестиций, срок окупаемости их, уровень рентабельности, а при подборе сортов винограда еще такой показатель, как выход сахара на единицу плодоносящей площади.

2. Оценивается соответствие размещения элементов в отношении рельефа, размеров сторон и конфигурации.

Определяют площадь, защищенную лесными полосами, а также удельный вес площадей, занятых дорогами, лесополосами.

3. Определяют размер инвестиций и их экономическую эффективность.

Инвестиции в многолетние насаждения складываются из расходов: на подготовку к посадке участков, отведенных под насаждения, на закладку насаждений и уход за ними в год посадки, по уходу за молодыми насаждениями до вступления их в полное плодоношение, на установку шпалер в виноградниках и интенсивных садах, при орошении — на оросительную сеть, строительство водных источников, бригадных станов, дорог, закладку защитных лесных полос и т. д.

Обоснование проекта размещения кварталов представлено в таблице 40.

Таблица 40 - Обоснование размещения кварталов в садах, виноградниках

| № кварталов | Площадь квартала, га | Форма квартала | Условная ширина, м (В=3H+c+d) 5 | Условная рабочая длина, м (L=P ) B | % потерь на холостые повороты | Крутизна склона, град |  |  | Площадь под меж-кварт. дороги и лесополосы |  | Защищенность квартала лесополосами, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средние местности | Вдоль рядов | Протяженность склона, м | га | % |  |
| 1 | 16,1 | Прямоуг. | 252 | 640 | 6 | 4 | 2 | 250 | 0,98 | 6,1 | 90 |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т. д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 97,5 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,3 | 97 |

Определив размер инвестиций на закладку и выращивание сада (виноградников), оборудование территории, рассчитывают их экономическую эффективность, используя при этом следующие показатели:

а) стоимость валовой продукции на 1 руб. инвестиций в насаждения;

б) чистый доход на 1 руб. инвестиций;

в) срок окупаемости инвестиций чистым доходом, лет;

г) урожайность плодоносящих насаждений;

д) стоимость валовой продукции в расчете на 1 га плодоносящих насаждений;

е) чистый доход с 1 га плодоносящих насаждений;

ж) рентабельность производства продукции многолетних насаждений.

Себестоимость продукции устанавливается по технологическим картам.

Ежегодные издержки производства включают транспортные расходы на перевозку грузов, людей; затраты на холостые повороты и заезды тракторных агрегатов; эксплуатационные расходы, амортизационные отчисления, зарплата обслуживающего персонала.

# 4.4 Написание пояснительной записки

Глава 4. Устройство территории садов, виноградников 
и ягодников

4.1 Устройство территории садов

Характеристика существующих садов: общая площадь, породно-сортовой состав, возраст насаждений, их качественная характеристика, необходимые мероприятия по улучшению (табл.36), недостатки существующего устройства их территории.

Характеристика проектируемого размещения пород и сортов (табл. 37). Состав и площади пород, сортов: характеристика участков, выделенных под различные породы и сорта по удаленности, конфигурации, рельефу, почвам, микроклимату, залеганию грунтовых вод.

Размещение кварталов. Основные условия, оказавшие влияние на размещение кварталов. Размеры кварталов. Характеристика кварталов в отношении рельефа, почв, направления господствующих ветров.

Размещение в кварталах пород и сортов. Размещение рядов плодовых деревьев, схемы посадки пород. Количество и размещение клеток в пальметном саду, площадь и размеры их сторон.

Закрепление кварталов за бригадами (табл. 38).

Размещение подсобных хозяйственных центров. Количество и площадь хозяйственных центров. Характеристика их размещения в отношении бригадных массивов, магистральных дорог, водных источников.

Размещение защитных лесных полос. Виды лесных полос, конструкция, площадь, ширина их, количество рядов, характеристика их размещения по отношению к вредоносным ветрам, рельефу, границам кварталов, рядам деревьев.

Размещение дорожной сети (виды проектируемых дорог, их ширина, характеристика размещения). Дорожные покрытия.

Размещение водных источников. Наличие существующих водных источников, их размеры и состояние, качество воды. Необходимые мероприятия по их ремонту. Виды, размеры, площади и расположение проектируемых водных источников.

Размещение перерабатывающих заводов (цехов), фруктохранилищ, мощности, площадь, отводимая под их расположение.

Обоснование устройства территории садов. Обоснование размещения кварталов в садах, виноградниках (табл.40).

Возможные варианты проекта, их оценка и выбор наилучшего из них. Экономическая эффективность инвестиций в многолетние насаждения.

4.2 Устройство территории виноградников и ягодников

Записка пишется по тому же плану, что при устройстве территории садов.

# Задание 5.  УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПАСТБИЩ

# 5.1 Содержание задания

Пастбища занимают огромные площади и являются основным источником зеленых кормов, решающим фактором в укреплении кормовой базы животноводства.

Несмотря на исключительно большие потенциальные возможности, естественные пастбища используются еще недостаточно эффективно. Значительные их площади находятся в неудовлетворительном состоянии и используются бессистемно, в результате чего их продуктивность низкая.

Это сдерживает развитие животноводства, увеличение животноводческой продукции и снижение ее себестоимости.

В целях резкого увеличения производства зеленых кормов необходимо провести улучшение пастбищ, внутренне устройство территории и организовать правильное их использование.

Задание по устройству территории пастбищ включает:

1. Изучение современного состояния и использования пастбищ.

2. Составление проекта устройства территории пастбищ.

3. Обоснование проекта устройства территории пастбищ.

4. Написание 5 главы пояснительной записки.

# 5.2 Изучение современного состояния и использования
пастбищ

Изучение современного состояния и использования пастбищ производится в целях определения характера дальнейшего использования каждого участка, разработки мероприятий по улучшению и устройству их территории. В процессе выполнения задания уточняется площадь массивов кормовых угодий и характер их дальнейшего использования.

Каждый обособленный участок пастбищ характеризуется по рельефу (расположение на склоне, экспозиция, крутизна склона), почвам (тип, гранулометрический состав, эродированность, увлажнение, засоленность, мощность гумусового горизонта), растительность (тип, кормовая ценность трав), культуртехническому состоянию (степень закочкаренности, закустаренности, заболоченности и т.д.). Одновременно изучается удаленность от животноводческих ферм, водных источников, глубина залегания грунтовых вод и условия водоснабжения.

Особое внимание обращается на природное состояние участков, предназначенных под культурные пастбища, с точки зрения пригодности для создания высокопродуктивного пастбищного травостоя и условия для рационального их использования.

Результаты изучения массивов пастбищ по видам (культурные, улучшенные, естественные) фиксируются в таблице 41.

Мероприятия по улучшению пастбищ, а также сведения о предполагаемом их использовании представляют собой проектные соображения, разработанные при организации угодий и севооборотов и уточненные с учетом характеристики пастбищного массива.

При изучении кормовых угодий используются материалы землеустроительного, почвенного, геоботанического, водохозяйственного обследований, рабочие проекты по коренному улучшению пастбищ.

# 5.3 Составление проекта устройства территории пастбищ

Для составления проекта используются материалы обследований. При разработке проекта решаются следующие вопросы:

— закрепление пастбищ за животноводческими фермами;

— размещение гуртовых и отарных участков;

— разработка пастбищеоборотов;

— размещение загонов очередного стравливания;

— размещение летних лагерей, водных источников и скотопрогонов;

— при орошении — размещение оросительной сети.

Закрепление пастбищ за животноводческими фермами. Закрепление пастбищ за животноводческими фермами, комплексами производится с учетом их пригодности для пастьбы различных видов животных, особенностей летнего содержания скота, качества травостоя.

Таблица 41 - Характеристика массивов пастбищ

| № массивов | Площадь, га | Урожайность ц/га | Валовый выход зеленой массы, ц | Рельеф |  |  | Почвы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Занимаемая часть склона | Крутизна склона, % | Экспозиция | Тип | Механический состав | Площадь, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Бригада I Культурные пастбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … | …. | …. | …. | …. | ….. | …… | …… | ……. |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшенные пастбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 75 | 80 | 6000 | нижняя | 6 | Всех экспозиций | почвы склонов балок | суглинистые | 75 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Естественные пастбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 156 | 40 | 6240 | нижняя | 8 | С | почвы склонов балок | суглинистые | 56 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | дерно-слабоподзолистая | среднесуглинистая | 100 |
| Всего по бригаде | 231 |  | 12240 |  |  |  |  |  | 156 |

окончание таблицы 41

| № массивов | Культуртехническое состояние |  | Растительность | Среднее расстояние, км от |  | Мероприятия по улучшению |  | Для какого вида целесообразно использовать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень | Площадь |  | Фермы | Вод. ист. | Вид | Площадь, га |  |
| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Бригада I Культурные пастбища |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ….. | ….. | ….. | …… | ….. | ….. | ….. | ….. |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшенные пастбища |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | закустарено | 20 | Злаково-разнотравная | 1,8 | 1,5 | Распашка, внесение удобрений, высев трав | 20 | Коровы, телята |
| ИТОГО |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |
| Естественные пастбища |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | закустарено | 50 | Злаково-разнотравная | 4,5 | 1,6 | Раскорчевка кустарника | 50 | Молодняк КРС |
| ИТОГО |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
| Всего по бригаде |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  |

При выполнении задания организации угодий и севооборотов, с учетом поголовья скота в производственных подразделениях, установлена площадь пастбищ, в том числе культурных и улучшенных. Однако при составлении проекта возможны некоторые уточнения, которые могут быть вызваны изменениями, внесенными при устройстве севооборотной территории.

При определении площади пастбищ (П га), закрепленных за фермой, необходимо исходить из потребности животных в зеленом корме (Н ц), проектной урожайности пастбищ (У ц/га), а также площади пастбищ, используемых ежегодно в порядке пастбищеоборота под сенокошение, отдых и восстановление травостоя и отводимой под скотопрогоны, летние лагеря, водные источники.

Указанный метод расчета может быть применим лишь к молочным, овцеводческим и откормочным фермам крупного рогатого скота в хозяйствах, хорошо обеспеченных пастбищами. Свиньи и птица получают зеленую массу с полей севооборотов и прифермерских участков.

В хозяйствах с недостаточной площадью пастбищ, что наблюдается в районах с высокой распаханностью угодий, решается вопрос о целесообразности их закрепления за различными видами животных.

Орошаемые культурные и улучшенные пастбища в первую очередь выделяются для молочной фермы. Ферме молодняка крупного рогатого скота и овцам могут выделиться естественные удаленные, но обязательно сухие пастбищные массивы.
Для рабочих лошадей отводятся пастбища с хорошим злаково-бобовым травостоем, недалеко от населенных пунктов и места работы.

Размещение гуртовых и отарных участков. Для пастбищного содержания животных производится формирование гуртов, отар, стад и табунов по полу, возрасту, породности и продуктивности. Количество животных в выпасной группе устанавливается дифференцированно, исходя из организации труда на фермах и содержания скота, фактического и планируемого поголовья, его размещения по отдельным животноводческим постройкам, площади обособленных массивов пастбищ. Такое проектирование позволит избежать внесения изменений в размеры гуртовых и отарных участков по мере увеличения поголовья животных, исключить обезличку при обслуживании скота в пастбищный и стойловый периоды, обеспечить на пастбищах равномерную плотность животных.

Гурты коров формируют размерами 100...200 голов, телят до 100 голов, молодняка крупного рогатого скота — 200...300 голов, отары овец — 600...1200 голов (приложения 20). При использовании высокопродуктивных культурных или открытых суходольных пастбищ в степных районах размер гуртов, отар принимается максимальный и наоборот, при мелкоконтурности кормовых угодий в северо-западных областях, использовании лесных пастбищ, численность скота в гуртах сокращается.

При закреплении пастбищ за гуртами, отарами необходимо учитывать биологические особенности разных видов и возрастных групп животных, природные свойства пастбищного участка, удаленность его от ферм и летних лагерей, качество травостоя, наличие источников пастбищного водоснабжения, требования к размещению загонов очередного стравливания.

Расчетная площадь гуртовых и отарных участков зависит от потребности в зеленой массе на 1 голову в сутки, поголовья скота в гурте, продолжительность пастбищного периода, наличия и продуктивности пастбищ.

При этом необходимо учитывать площадь пастбищ, используемую ежегодно в порядке пастбищеоборота под сенокошение, отдых и восстановление травостоя, а также площадь, отводимую под скотопрогоны, летние лагеря и водные источники. Все это можно представить формулой:

П=1,25⋅H⋅K⋅ДУ

где: П - расчетная площадь гуртового или отарного участка, га; Н - суточная потребность животного в зеленой массе, кг, кормовых единиц; К -количество скота в гурте, отаре; Д - продолжительность пастбищного периода, дней; У - проектная урожайность пастбищ, кг/га, корм. ед./га; 1,25 - коэффициент, включающий 20% от расчетной площади, выделяемой в порядке пастбищеоборота под сенокошение, отдых и восстановление травостоя, и 5% - отводимую под летние лагеря, водные источники и скотопрогоны.

При недостаточной обеспеченности пастбищами в приведенную формулу следует еще вводить коэффициент обеспеченности пастбищами, который равен отношению имеющейся их площади к расчетной (ПиПр)

Распределение пастбищ между фермами, гуртами и отарами производится в таблице 42.

Таблица 42 - Распределение пастбищ между гуртами и отарами

| № бригады | Вид фермы и место ее размещения | № гуртов, отар | Вид скота | Кол-во голов | Потребность в зеленой массе |  | Площадь гуртового (тарного) участка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ц | % | Расчётная |  |  | Отводимая по проекту |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | культурных | улучшенных | естественных | культурных | улучшенных | естественных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | МФ с. Глебово | 1 | коровы | 200 | 15000,00 | 25,00 | - | 18,75 | - | - | 20,00 | - |
|  |  | 2 | коровы | 200 | 15000,00 | 25,00 | - | 18,75 | - | - | 18,70 | - |
|  |  | 3 | коровы | 200 | 15000,00 | 25,00 | - | 18,75 | - | - | 18,50 | - |
|  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  | … | … |
|  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  | … | … |
| ИТОГО |  |  |  |  | 60000,00 | 100,00 |  | 75,00 |  |  | 75,00 |  |
|  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Всего по бригаде |  | - | - | - | 67200,00 | - | - | 75,00 | 156,00 | - | 75,00 | 156,00 |

Распределение пастбищ между выпасными группами скота проводится с учетом их закрепления за фермами. При этом учитывается наиболее эффективное использование пастбищ и организация содержания скота.

Для равномерного обеспечения животных кормами в течение пастбищного периода необходимо при недостатке пастбищ составлять баланс зеленых кормов по месяцам (таблица 43).

Избыток зеленой массы в месяцы интенсивного роста трав используется на сено, сенаж, силос, для производства травяной муки и учитывается в общем балансе кормов. Недостаток

Таблица 43 - Баланс кормов на пастбищный период

| Виды фермы и название селения | № грунтов, отар и виды скота | Месяцы пастбищного периода | Требуется зеленого корма, ц | Выход зеленых кормов с гуртового участка |  |  |  | Недостаток (-) Избыток (+) | Способ использования или компенсации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь гуртов, отарного участка, га | Урожайность, ц/га | Интенсивность отрастания травостоя, % | Всего, ц |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МФ с. Глебово | 1(коровы) | V | 3040 | 17/3 | 80 | 20 | 272 | -2768 | Озимая рожь на зеленый корм 27,6 га (2768 ц: 100 ц/га=27,6 га) |
|  |  | VI | 2940 | 17/3 | 80 | 30 | 408 | -2532 | Многолетние травы на зеленый корм 25,3 га (2532 ц: 100 ц/га=25,3 га) |
|  |  | VII | 3040 | 17/3 | 80 | 20 | 272 | -2768 | Однолетние травы на зеленый корм 23,1 га (2768 ц: 120 ц/га =23,1 га) |
|  |  | VIII | 3040 | 17/3 | 80 | 15 | 204 | -2836 | Однолетние травы на зеленый корм 23,6 га (2836 ц: 120ц/га=23,6 га) |
|  |  | IX | 2940 | 17/3 | 80 | 15 | 204 | -2736 | Кукуруза на зелёный корм 10,9 га (2736 ц:250ц/га=10,9 га) |
| ИТОГО |  |  | 15000 | 17/3 |  | 100 |  |  |  |
| Всего по бригаде |  |  | 67200 | 64/11 |  |  |  |  |  |

Примечание. В знаменателе дана площадь пастбищ (15% от 75 га = 17 га), которая в порядке пастбищеоборота используется под сенокошение и стравливание по отаве.

Пояснение 1) V 40·80·0,2 = 256; 3040 – 272 = 2768

зеленой массы компенсируется за счет отавы сенокосов, посевов кормовых культур в полях севооборотов и других источников.

Гуртовые участки должны иметь хорошую связь с фермой и водным источником. Допустимые расстояния перегона животных даны в приложении 21.

Гуртовые участки должны быть по возможности компактными и по конфигурации удовлетворять требованиям организации загонной пастьбы. Их следует размещать длинными сторонами вдоль склона, что позволит включить в каждый участок земли с различным водно-воздушным режимом, обеспечивающим неодинаковые сроки отрастания травостоя, исключить возможность занесения стекающими водами с вышележащих участков инфекционных болезней и создать благоприятные условия для размещения загонов очередного стравливания. Границы гуртовых и отарных участков целесообразно совмещать с дорогами, ручьями, каналами, лесными массивами и другими элементами ситуации. Характеристика гуртовых и отарных участков дается в таблице 44.

Разработка пастбищеоборотов. Пастбищеоборот является составной частью организации культурного пастбищного хозяйства. Он предусматривает ежегодное чередование сроков и порядка использования травостоя, ухода за пастбищами на отдельных участках, выделенных под выпас, сенокошение и отдых.
В сочетании с другими мероприятиями пастбищеоборот обеспечивает хороший видовой состав и высокую урожайность травостоя в течение длительного периода, способствует более равномерное поступление зеленой массы по месяцам пастбищного периода, а также является страховым запасом зелёного корма в неблагоприятные годы для роста трав.

Схемы пастбищеоборотов бывают различными в зависимости от природных условий пастбищного участка (местообитания, типа пастбищ), площади и продуктивности пастбищ, типа травостоя, срока и интенсивности его отрастания, системы производства зеленых и грубых кормов, срока службы пастбищ, их использования.

Таблица 44 - Характеристика размещения гуртовых и отарных участков

| № бригад | № гуртов, отар | Вид скота | Площадь гуртового или отарного участка, га |  |  |  | Во скольких участках отведены пастбища | Расположение гуртового участка по рельефу |  |  | Среднее расстояние гуртового участка (км) от: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Культурных пастбищ | Улучшенных пастбищ | Естественных пастбищ |  | В отношении склона | Экспозиции | Крутизна, % | фермы | летнего лагеря | Водного источника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Коровы | 20,0 |  | 20,0 |  | 1 | вдоль | ЮЗ | 2 | 0,7 | - | 0,5 |
|  | 2 | Коровы | 18,7 |  | 18,7 |  | 2 | вдоль | ЮЗ | 2 | 1,0 | - | 0,5 |
|  | 7 | Молодняк КРС | 39,0 |  |  | 39,0 | 2 | вдоль | ЮВ | 4 | 3,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | 8 | Молодняк КРС | 39,0 |  |  | 39,0 | 1 | вдоль | ЮВ | 4 | 3,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бригаде |  |  | 231,0 |  | 75,0 | 156,0 |  |  |  |  |  |  |  |

При больших размерах гуртовых участков проектируют такие пастбищеобороты, которые предусматривают мероприятия по использованию пастбищ и уходу за ними в пределах загонов очередного стравливания, являющимися пастбищеоборотными участками.

На выпасных участках небольших размеров, исключающих возможность проектирования в каждом из расчётного количества загонов очередного стравливания, пастбищеоборотным участком является гуртовой участок.

Продолжительность ротации пастбищеоборота в лесной зоне достаточного увлажнения достигает 10–12 лет, а в засушливых степных районах сокращается до 3–5 лет.

Число лет пастбищеоборота предопределяет количество выпасных участков и площадь пастбищ, которая ежегодно выделяется для сенокошения с позднеосенним выпасом по отаве, отдыха и осеменения. Так, в пяти-, десятигодичных пастбищеоборотах стравливаются 4–8 участков, а на остальных проводятся мероприятия по улучшению травостоя и сенокошение. Исключаемая из пастьбы площадь пастбища составляет 15-20%.

Рекомендуемые схемы пастбищеоборотов приведены в приложении 22. При создании пастбищеоборота в системе гуртовых участков количество их необходимо увеличить на 2–3 участка, на которых в порядке ротации будут проводиться мероприятия по улучшению или возобновлению травостоя и скашивание травы на сено или зеленую подкормку. На остальных гуртовых участках будет производиться выпас.

Объединяются в один пастбищеоборот гуртовые участки, используемые одним видом скота.

Размещение загонов очередного стравливания. Правильное использование гуртовых и отарных участков предполагает деление их на загоны очередного стравливания. Организация загонной системы пастьбы позволяет проводить многократное стравливание без снижения продуктивности пастбища и ухудшения ботанического состава травостоя.

Проектирование загонов очередного стравливания заключается в определении количества и размеров, установлении конфигурации и размещения загонов.

Число загонов зависит от принятого пастбищеоборота и определяется исходя из продолжительности периода отрастания травы, числа дней пастьбы в одном загоне за один цикл стравливания, продуктивности пастбищ, площади гуртового участка.

На высокопродуктивных культурных пастбищах может быть 5–7 циклов стравливания, на естественных — 3–5.

Для определения числа загонов можно пользоваться формулой:

К=П+ЧЧ+О

где: К - число загонов, П - период возобновления травостоя, дней; Ч -средняя продолжительность стравливания загона в течение одного цикла, дней; О - число загонов, выделяемых в порядке пастбищеоборота для сенокошения, отдыха и обновления травостоя, которая принимается 15–20% от регулярно стравливаемых загонов.

Период отрастания травостоя в зависимости от вида пастбищ, типа травостоя, характера увлажнения и месяца (цикла стравливания) колеблется от 18–20 до 30–35 дней пастбищного сезона, иногда до 40 дней.

При орошении травостой после стравливания возобновляется в среднем за 24–26 дней.

Продолжительность пребывания скота в загоне по санитарно-профилактическим соображениям, а также во избежание вторичного использования травостоя в одном цикле стравливания не должна превышать 1–3 дней на культурных и 4–6 дней на других видах пастбищ. Число загонов должно быть кратным числу участков пастбищеоборота. Тогда для ОКП расчетное количество загонов может составить 11.

(K=24+33+2)

Средняя площадь загона определяется путем деления площади гуртового (отарного) участка на количество загонов.

Размеры сторон загонов и их соотношение устанавливают с учетом организации рациональной пастьбы животных, производительного использования сельскохозяйственной техники по уходу за травостоем, минимальных затрат на огораживание, а при орошении — удобство работы поливной техники.

По форме наиболее целесообразны прямоугольные загоны, близкие к квадрату или вытянутые (в зависимости от площади) к водному источнику с соотношением сторон 1: 2, 1: 3.

Ширину загонов устанавливают такой, чтобы обеспечить нормальный разворот гурта во время пастьбы. При пастьбе животных на загоне в двух направлениях минимальная ширина загона в расчете на одну корову должна быть не менее 2 м и на овцу - 0,3 м. На культурных пастбищах ширина загона в расчете на одну корову должна быть 0,5–0,7 м. При больших площадях загонов длина их должна быть не более 600–800 м.

Ширина и длина загонов при орошении пастбищ должны соответствовать рабочим характеристикам дождевальных машин и установок (ширине захвата крыльев, расстоянию между гидрантами, длине поливного и вспомогательного трубопроводов).

При проектировании укрупненных загонов с целью высокопроизводительного использования дождевальных и других машин, сокращения затрат на строительство изгороди, уменьшения площади под скотопрогонами целесообразно предусматривать порционный выпас, при котором гурту выделяется часть загона, обеспечивающая полудневную, дневную потребность гурта.

Загоны очередного стравливания должны быть однотипными по травостою и размещены длинными сторонами поперек склона, одинаковой экспозиции. В степных, полупустынных и пустынных районах с равнинным рельефом загоны размещают длинной стороной перпендикулярно направлению господствующих ветров или с востока на запад, чтобы избежать движения животных при пастьбе против солнца. Минимальная протяженность скотопрогонов достигается при размещении загонов, по так называемой коридорной системе с выходом их коротких сторон на скотопрогон.

Характеристика размещения загонов дается в таблице 45. После размещения загонов очередного стравливания окончательно устанавливается порядок использования пастбищ (таблица 46), с учетом принятого пастбищеоборота для данного вида скота или гуртового участка.

Таблица 45 - Характеристика размещения загонов очередного стравливания

| № гуртового участка | Вид скота | Количество голов | № загонов | Размеры загонов |  |  | Форма загонов | Размещение загонов в отношении склона | Травостой однотипный, не однотипный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь, га | Ширина, м | Длина, м |  |  |  |
| I | коровы | 200 | 1 | 2,0 | 100,0 | 200,0 | прямоугольная | поперек | однотипный |
|  |  |  | 2 | 2,0 | 100,0 | 200,0 | прямоугольная | поперек | однотипный |
|  |  |  | 3 | 2,0 | 100,0 | 200,0 | прямоугольная | поперек | однотипный |
|  |  |  | 4 | 2,0 | 100,0 | 200,0 | прямоугольная | поперек | однотипный |
|  |  |  | 5 | 2,0 | 100,0 | 200,0 | прямоугольная | поперек | однотипный |
|  |  |  | 6 | 2,0 | 100,0 | 200,0 | прямоугольная | поперек | однотипный |
|  |  |  | 7 | 2,0 | 100,0 | 200,0 | прямоугольная | поперек | однотипный |
|  |  |  | 8 | 2,0 | 100,0 | 200,0 | прямоугольная | поперек | однотипный |
|  |  |  | 9 | 2,0 | 100,0 | 200,0 | прямоугольная | поперек | однотипный |
|  |  |  | 10 | 2,0 | 100,0 | 200,0 | прямоугольная | поперек | однотипный |
| Всего |  |  |  | 20,0 | 100 | 100,0 |  |  |  |

Таблица 46 - Порядок использования пастбищ с учётом принятого пастбищеоборота

| Год использования | Загоны очередного стравливания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Первый | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | С | О |
| Второй | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | С |
| Третий | С | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Четвертый | 9 | С | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Пятый | 8 | 9 | С | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Шестой | 7 | 8 | 9 | С | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Седьмой | 6 | 7 | 8 | 9 | С | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Восьмой | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | С | О | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Девятый | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | С | О | 1 | 2 | 3 |
| Десятый | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | С | О | 1 | 2 |

Примечание. Цифры 1, 2, 3 и т.д. означают очередность использования загонов под выпас; С — использование на сенокошение с выпасом по отаве; О — загоны для осеменения и улучшения.

Для ограждения загонов используются постоянные, переносные и комбинированные изгороди. Иногда применяют зеленые изгороди из кустарника.

Постоянная изгородь из деревянных или железобетонных столбов, устанавливаемых на расстоянии 4–6 метров и соединенных 3–5 рядами проволоки, жердей, может возводиться по границам гуртового и отарного участка, загонов и вдоль скотопрогонов. Временная электроизгородь часто используется для выделения порционных участков, а в отдельных случаях и загонов. Для прохода скота в каждом загоне устраивают двое ворот шириной 6–8 м.

Проектирование летних лагерей, источников пастбищного водоснабжения, скотопрогонов. Одновременно с размещением гуртовых участков и загонов очередного стравливания намечаются места для строительства летних лагерей, источников водоснабжения, проектируются скотопрогоны.

Строительство летних лагерей (навесы, постройки для жилья, хранения продуктов и кормов, искусственного осеменения и др.) предусматривается для сокращения расстояний перегонов животных при удаленности пастбищ от фермы на расстояния, превышающие допустимые для данного вида и группы животных. В одном летнем лагере могут размещаться 2–3 выпасные группы скота.

Участок для строительства летнего лагеря должен размещаться по возможности в центре пастбищного массива, вблизи водного источника, быть сухим, защищенным от ветров, иметь хорошие подъездные пути.

Площадь летнего лагеря устанавливается из расчета 50–60 м на корову и 20–30 м на голову молодняка крупного рогатого скота.

Источниками пастбищного водоснабжения могут служить пруды, озера, колодцы, реки, ручьи, осушительные и оросительные каналы, трубопроводы, водопроводы. Удаленность водных источников от пастбищ не должна превышать 1,0–1,5 км для коров, 0,5–1,0 км для телят, 2–2,5 км для молодняка крупного рогатого скота и овец — 2,5–3,0 км.

При отсутствии водоисточников или недостатке воды в имеющихся, или плохом ее качестве предусматривают строительство новых водоисточников или намечают мероприятия по доставке воды. Размещение новых источников пастбищного водоснабжения заключается в определении типа, количества и местоположения их на пастбищах. Источники водоснабжения следует размещать в центре обслуживаемых гуртовых участков или при летних лагерях. Водопойные площадки должны иметь твердое покрытие, автопоилки или корыта. Их размещают по рельефу ниже водоисточника, на расстоянии 10–20 м от него.

На культурных пастбищах наиболее рациональным способом водоснабжения, с точки зрения снижения затрат на поение животных и повышение продуктивности коров, является устройство в загонах водопровода и автопоилок. В этом случае скот будет иметь доступ к водоисточнику в период пастьбы.

Для обеспечения переходов скота и предупреждения вытаптывания травостоя и стравливания посевов проектируют скотопрогоны. Скотопрогоны подразделяются на основные, связывающие фермы, комплексы, летние лагеря с гуртовыми участками и внутрипастбищные, связывающие загоны очередного стравливания. Ширина основных скотопрогонов принимается для гуртов крупного рогатого скота 15–20 м, для отары овец — 25–35 м. Ширина внутрипастбищных скотопрогонов принимается 8-10 м, иногда до 15м.

Поверхность скотопрогонов залужается устойчивыми к выпасу травами, иногда на увлажнённых участках профилируется и укрепляется песком и гравием толщиной 25–30 см. В целях сокращения расстояния перегона животных, непроизводительно используемой площади, а также затрат на устройство изгороди, скотопрогоны проектируются минимальной длины. Для удобства перегона скота углы поворота скотопрогонов желательно проектировать тупыми.

Характеристика размещения летних лагерей, водных источников и скотопрогонов отражается в таблице 47.

Таблица 47 - Характеристика проектируемого размещения         летних лагерей, водных источников, скотопрогонов

| № п.п. | Наименование размещаемых элементов | Проектная площадь, га | Планируемое обслуживание |  |  |  | Удаленность (км) от: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид скота | № гурта | Поголовье скота | Площадь гуртовых участков, га | Фермы | Летнего лагеря |
| 1 | Летний лагерь | 0,9 | Молодняк КРС | 5-6 | 450 | 78,0 | 3,2 | - |
| 2 | Водные источники | 0,1 | Молодняк КРС | 5-6 | 450 | 78,0 | 3,3 | 0,2 |
| 3 | Скотопрогоны | 4,0 | коровы | 1-4 | 800 | 75,0 | 0,5 | 1,5 |
|  |  | 5,6 | Молодняк КРС | 7-8 | 450 | 78,0 | 3,6 | 3,9 |
| Итого |  | 10,6 |  |  |  | 231,0 |  |  |

# Обоснование проекта устройства территории

# пастбищ

Для обоснования и оценки вариантов проекта устройства территории пастбищ используют как технические, так и экономические показатели.

Технические показатели характеризуют пространственное размещение отдельных элементов и требования к их размещению. К экономическим показателям относятся: стоимость валовой продукции, чистого дохода, ежегодные издержки, инвестиции и срок их окупаемости; приведенные затраты.

Урожайность, валовой сбор и питательная ценность травостоя пастбищ во многом зависят от того, насколько выбранный участок по своим природным свойствам соответствует требованиям пастбищных трав к условиям местообитания. Для орошаемого пастбища исключительное значение имеет наличие водоисточника с запасом воды, достаточным для орошения всей площади в течение пастбищного периода. Увеличение выхода валовой продукции достигается путем осуществления предусмотренных мероприятий по улучшению и правильному использованию пастбищ, экономии земли на летние лагеря, скотопрогоны, оросительную сеть.

Валовая продукция до разработки проекта определяется по фактической продуктивности земельных участков в кормовых единицах и стоимостном выражении. Стоимость валовой продукции определяется по цене кормовой единицы, которая оценивается условно по цене 1 ц овса.

Для определения стоимости валовой продукции по проекту принимают планируемую продуктивность пастбищ в кормовых единицах и стоимостном выражении. При этом по проекту площадь пастбищ уменьшается в связи с выделением их под строительство летних лагерей, скотопрогоны, водные источники и т.д.

Чистый доход исчисляется путем исключения из стоимости валовой продукции издержек на ее производство.

Различия в продуктивности животных могут быть обусловлены степенью соответствия состава травостоя, его питательной ценности, биологическим особенностям вида и группы скота, возможностью организации подкормки животных; удаленностью выпасных участков от фермы, летнего лагеря, водоисточника, сокращением холостых перегонов животных и организации водообеспечения. Удой коров при перегонах сверх допустимого расстояния 1,5 км снижается на 0,1 кг на каждый километр увеличения расстояния и увеличивается на 6–10% при устранении перебоев в поении и на 14–19% при устройстве автопоилок.

Издержки производства до разработки проекта принимаются: на естественных пастбищах фактические, на пахотных землях - по средней себестоимости однолетних и многолетних трав на зеленый корм.

По проекту к издержкам производства относят затраты:

а) на амортизацию основных фондов (оросительная и осушительная сеть, изгородь, профилирование и улучшение добавками скотопрогоны, авто поилки и источники пастбищного водоснабжения, сельскохозяйственные машины по уходу за пастбищами и др.);

б) на уход за оросительной и осушительной сетью;

в) на текущий ремонт оросительной и осушительной сетей, сооружений, насосных станций и дождевальной техники;

г) на эксплуатацию насосных станций (стоимость электроэнергии и горюче-смазочных материалов);

д) на зарплату обслуживающего персонала;

е) на уход за пастбищем: внесение удобрений, подсев трав, подкашивание несъеденной травы, разравнивание экскрементов, уборка мусора, ремонт изгороди и скотопрогонов, проведение поливов;

ж) на ежегодное приобретение аккумуляторов для электроизгороди.

Ежегодную сумму отчислений на восстановление, культуртехнические работы (корчевка пней и древесно-кустарниковой растительности, уборка камней, планировка поверхности и первичная обработка почв.

На восстановление этих затрат по залужению пастбищ ежегодно отчисляют сумму, исходя из сроков службы пастбищ.

Ежегодную сумму отчислений на восстановление постоянной изгороди определяют, исходя из сроков службы отдельных ее элементов.

На восстановление передвижных автопоилок (ПАП) ежегодно отчисляют сумму, исходя из 10-летнего срока ее службы.

К инвестициям при устройстве территории пастбищ относятся затраты:

а) на строительство оросительной и осушительной сети;

б) на строительство источников пастбищного водоснабжения, летних лагерей, скотопрогонов;

в) на проведение культуртехнических работ;

г) приобретение дождевальных и сельскохозяйственных машин, необходимых для орошения пастбищ и ухода за ними, а также электроизгородей;

д) на залужение (вспашка, дискование, первичное внесение удобрений, известкование, посев трав, прикатывание, стоимость удобрений, извести и семян лугопастбищных трав).

Срок окупаемости инвестиций статическим методом определяют, как отношение их суммы к приросту чистого дохода.

При разработке вариантов устройства территории пастбищ выбирают лучший по наименьшей сумме приведенных затрат.

Обоснование проекта устройства территории пастбищ отражается в таблице 48.

Таблица 48 - Обоснование проекта устройства территории пастбищ

| № п.п. | Показатели | Варианты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Технические |  |  |
| 1 | Количество гуртовых участков | 8 |  |
| 2 | Средняя площадь гуртовых участков | 28,0 |  |
| 3 | Количество загонов | 10,0 |  |
| 4 | Площадь загона, га | 2,0 |  |
| 5 | Ширина загона, га | 100,0 |  |
| 6 | Длина загона, м | 200,0 |  |
| 7 | Длина изгороди, м | 600,0 |  |
| 8 | Площадь скотопрогонов: га % | 9,6 4,2 |  |
| 9 | Площадь, занятая летними лагерями, водными источниками, га | 1,0 |  |
| 10 | Расстояния перегона животных, км а) до места пастьбы; б) до водопоя | 6 0,7 |  |
| 11 | Урожайность пастбищ ц/га: а) культурных; б) улучшенных; в) естественных | 200,0 80,0 30,0 |  |

# 5.5 Написание пояснительной записки

Глава 5. Устройство территории пастбищ

5.1. Современное состояние и использование пастбищ

Наличие пастбищ в хозяйствах по видам и закрепление их за производственными подразделениями. Краткая характеристика состояния и использования пастбищ. Количество и площадь обособленных массивов, продуктивность пастбищ, характер существующего их использования, культуртехническое состояние и удаленность от водного источника (таблица 41).

Намечаемые мероприятия по улучшению пастбищ.

5.2. Проектируемое устройство территории, пастбищ

Закрепление пастбищ за животноводческими фермами. Намечаемая организация летнего содержания скота. Количество участков, вид и площадь пастбищ, закрепляемых за фермами. Пригодность пастбищ для пастьбы отдельных животных. Комплектование гуртов и отар. Распределение пастбищ между гуртами и отарами (таблица 42). Размещение гуртовых и отарных участков. Обеспеченность животных зеленым кормом за счет пастбищ и других источников (таблица 43). Обоснование размещения гуртовых и отарных участков: количество обособленных участков пастбищ, компактность и конфигурация, связь с фермой, летним лагерем, водным источником и полями севооборотов (таблица 44).

Размещение загонов очередного стравливания. Количество загонов, их площадь, форма, размеры сторон, расположение в отношении рельефа, травостой, удаленность от фермы (летнего лагеря), водоисточника (таблица 45).

Выбор пастбищеоборота и организация использования пастбищ в системе пастбищеоборотов (таблица 46).

Проектирование летних лагерей, источников пастбищного водоснабжения, скотопрогонов. Количество летних лагерей, обоснование размещения и расчет необходимой площади. Характеристика источников пастбищного водоснабжения, необходимость строительства новых водоисточников, расчет потребного количества воды, удобство пользования водоисточниками. Обоснование размещения скотопрогонов: ширина, протяженность, занимаемая площадь, покрытие (таблица 47).

3.3. Обоснование проекта устройства территории пастбищ

Выявление преимуществ и недостатков проекта устройства территории пастбищ, повышение продуктивности пастбищ, увеличение выхода продукции животноводства, определение прироста чистого дохода.

Расчет объема капитальных вложений и ежегодных издержек. Эффективность проекта устройства территории пастбищ и срок окупаемости капитальных вложений (таблица 48).

# Задание 6 УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕНОКОСОВ

# 6.1 Содержание задания

Задание по устройству территории сенокосов включает.

1. Изучение современного состояния и использования сенокосов.

2. Составление проекта устройства территории сенокосов и его обоснование.

3. Написание 6 главы пояснительной записки.

# 6.2 Изучение современного состояния и использования
сенокосов

Детальное изучение сенокосов по материалам почвенного, геоботанического и других обследований необходимо для разработки системы мероприятий, обеспечивающих повышение урожайности травостоя, правильное устройство территории с учетом природных свойств и кормовых достоинств каждого обособленного массива.

Результаты изучения рельефа местности (расположение, экспозиция, крутизна склона), почв (тип, увлажненность), растительного покрова и культуртехнического состояния, удаленности сенокосов заносятся в таблице 49.

Основное внимание уделяется рельефу, плодородию почв и обеспеченности влагой, как наиболее важным экологическим факторам, определяющим возможность произрастания ценных травосмесей и урожайность сенокосов.

Изучаются намеченные мероприятия по поверхностному или коренному улучшению и повышению урожайности сенокосов с целью правильного устройства их территории.

Установление площади и размещение сенокосов произведено при организации угодий и севооборотов, устройстве территории пастбищ. Однако в последующем могут быть внесены изменения в размещение сенокосов, перераспределение их между бригадами с целью создания компактных сенокосных массивов, устранения мелкоконтурности и последующего правильного устройства их территории.

Таблица 49 - Характеристика массивов сенокосов

| № обособленных массивов | Площадь, га |  | Типы сенокосов | Урожайность, ц/га | Характеристика рельефа, почв | Степень увлажненности | Растительность и культуртехническое состояние | Подлежат улучшению, га | Мероприятия по улучшению | Удаленность сенокосов (км) от |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нас. пункт | Водного источника | ферм |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Бригада №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 32 | Суходольный | 12,0 | Рельеф: крутизна склона - 3˚, почвы дерново- сильноподзолистые | Недостаточн. | Злаково – разнотравная, закустаренная – 19 га | 32,0 | Коренное улучшение, удаление кустарника – 19 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
| 2 |  | 10 | Суходольный | 12,0 | « | Недостаточн. | « | - | Коренное улучшение | 2,7 | 0,3 | 2,1 |
| 3 |  | 19 | Суходольный | 12,0 | « | Недостаточн. | « | 19,0 | Коренное улучшение | 2,0 | 0,8 | 1,5 |
| 4 |  | 41 | Суходольный | 12,0 | Рельеф: плосковолнистый, 2-3˚, почвы дерновые | Достаточная | Злаково – бобовая, закочкаренный | 41,0 | Коренное улучшение | 4,3 | 0,7 | 3,9 |
| 5 |  | 102 |  |  |  |  |  | 92,0 |  | 3,2 | 0,6 | 2,8 |

# 6.3 Составление проекта устройства территории сенокосов и его обоснование

Устройство территории сенокосов заключается в введении сенокосооборотов, размещении сенокосооборотных и бригадных участков, дорожной сети, водных сооружений и полевых станов.

Под сенокосооборотом понимается система использования сенокосов и ухода за ними, предусматривающая чередование сроков сенокошения и выпаса по отаве, проведение мероприятий по улучшению травостоя.

Проектирование сенокосооборотов с последующим выделением в них бригадных участков производится лишь при наличии крупных сенокосных массивов в хозяйствах лесной зоны и поймах рек. Значительно чаще составление проекта устройства территории сенокосов начинается с закрепления сенокосных участков за соответствующими бригадами и животноводческими фермами на основе рассчитанного при организации сельскохозяйственных угодий кормового баланса и с учетом создания компактных бригадных земельных массивов. Сенокосы закрепляются за теми бригадами, на территории которых они расположены. После закрепления сенокосов за бригадами устанавливается сенокосооборот, предусматривающий деление сенокосов на 3–6 участков для использования по определенной системе.

Для каждого типа сенокоса (суходольный, пойменный, улучшенный и т.д.) вводится самостоятельный сенокосооборот.

Сенокосооборотные участки должны быть: примерно одинаковыми по площади; однотипными по характеру травостоя; удобными по размерам сторон и конфигурации для механизированного сенокошения, пастьбы животных.

Границами бригадных и сенокосооборотных участков могут служить: дороги, ручьи, канавы, балки.

Если за бригадой закрепляется незначительная площадь сенокосов, то чередование использования и ухода (сроков сенокошения, выпаса по отаве, мероприятий по улучшению) осуществляется только во времени.

Для удобной связи сенокосооборотных участков, массивов между собой и с селениями, полевыми станами и водными источниками проектируют дорожную сеть. Ширина дорог устанавливается 3–4 м. Размещают дороги на ровных, сухих, возвышенных участках. При использовании сенокосов для пастьбы скота по отаве проектируют скотопрогоны, ширину которых и требования к их размещению предусматривают те же, что и на пастбищах.

При отсутствии водных источников или недостатке воды в имеющихся, плохом ее качестве предусматривают строительство новых водоисточников или намечают мероприятия по доставке воды на сенокосы.

Расчет потребности в воде производится с учетом бытовых нужд работающих, технического ухода за машинами и механизмами, водопоя скота, а при орошении - на основе рекомендуемых поливных норм. Наличие воды, ее качество устанавливают на основе обследований существующих водных источников.

Размещение новых водных источников должно быть тесно увязано с общей системой полевого и пастбищного водоснабжения.

На крупных массивах сенокосов, расположенных нередко чересполосно и на большом расстоянии от основных хозяйственных центров и в поймах рек, целесообразно строительство полевых станов для проживания людей в периоды уборки и ухода за сенокосами, пастьбы животных, для хранения инвентаря и горючесмазочных материалов. Полевые станы размещают по возможности в центре сенокосооборотных участков, вблизи водных источников, на возвышенных защищенных от холодных ветров местах.

Характеристика проекта устройства территории сенокосов дается в таблице 50.

Обоснование проектного решения проводится путем определения повышения продуктивности травостоя, эффективности использования машинно-тракторного парка, правильной организации пастьбы животных, снижения капитальных вложений и ежегодных издержек за счет устройства территории сенокосов.

Получаемый эффект (дополнительный чистый доход) от повышения урожайности сенокосов сопоставляется с объемом капиталовложений на улучшение травостоя, строительство скотопрогонов, водных источников, полевых станов и размерами ежегодных затрат на переезды, повороты и заезды тракторных агрегатов, перевозку сена и т.д. Определяется срок окупаемости капитальных вложений на улучшение и устройство территории сенокосов.

Таблица 50 - Характеристика проекта устройства территории сенокосов

| № бригады | № обособленных массивов | Площадь, га | Типы сенокосов | Урожайность, ц/га | № сенокосооборотных участков | Площадь сенокосооборотных участков |  | Конфигурация участков | Удаленность (км) от |  | Схема сенокосооборота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Подлежащих улучшению |  | Жив. ферм | Центра бригады |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 51,0 | Суходольные | 12,0 | 1 | 25,0 | - | Прямоугольная | 1,0 | 1,0 | Сенокошение в период начала колошения |
|  |  |  |  | - | 2 | 26,0 | - | Прямоугольная | 1,2 | 1,2 | Сенокошение в период начала цветения |
|  | 2 | 24,0 | Суходольные | 12,0 | 3 | 24,0 | - | Неправильная | 2,0 | 2,0 | Сенокошение в период начала осеменения |
|  | 3 | 27,0 | Суходольные | 12,0 | 4 | 27,0 | - | Неправильная | 2,0 | 2,0 | Сенокошение в период полного цветения |
| Итого |  | 102,0 |  |  |  | 102,0 |  |  | 1,6 | 1,6 |  |
| 2 | 1 | 67,3 | Пойменные улучшенные | 25,0 | 1 | 16,0 | 16,0 | Прямоугольная | 1,5 | 1,5 | Первый укос в период колошения + второй укос |
|  | 2 |  | Пойменные улучшенные | 25,0 | 2 | 17,0 | 17,0 | Неправильная | 1,8 | 1,8 | Первый укос в период цветения + второй укос |
|  | 3 |  | Пойменные улучшенные | 25,0 | 3 | 17,0 | 17,0 | Прямоугольная | 1,5 | 1,5 | Первый укос в период полного цветения + выпас по отаве |
|  | 4 |  | Пойменные улучшенные | 25,0 | 4 | 17,3 | 17,3 | Неправильная | 1,8 | 1,8 | Первый укос в период созревания семян + выпас по отаве |
| Итого |  | 67,3 |  |  |  | 67,3 | 67,3 |  | 1,6 | 1,6 |  |
| Всего |  | 169,3 |  |  |  | 169,3 | 169,3 |  | 1,6 | 1,6 |  |

# 6.4 Обоснование проекта

Оценка соответствия создаваемых проектом условий задачам повышения продуктивности травостоя, эффективного использования машин и механизмов, рациональной организации пастьбы живот продукции, чистого дохода; объем инвестиций и ежегодных издержек. Определение срока окупаемости инвестиций.

# 6.5 Написание пояснительной записки

Глава 6 Устройство территории сенокосов

6.1. Изучение современного состояния и использования сенокосов

Краткая характеристика сенокосов: количество и площадь обособленных массивов, рельеф, почвы, увлажнение, растительность и культуртехническое состояние. Существующий порядок использования сенокосов. Площадь сенокосов, подлежащих улучшению, и состав мероприятий (таблица 49).

6.2. Составление проекта устройства территории сенокосов

Содержание устройства территории сенокосов. Закрепление сенокосов за бригадами и проектирование сенокосооборотов. Схемы сенокосооборотов. Размещение сенокосооборотных участков (площадь, однотипность травостоя, конфигурация, удаленность) — таблица 50, размещение дорожной сети, скотопрогонов, водных источников, полевых станов.

# Задание 7 СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

# 7.1 Содержание   задания

Осуществление проекта внутрихозяйственного землеустройства — это внедрение в практику производства конкретной сельскохозяйственной организации мероприятий, разработанных в проекте по всем его составным частям и элементам. Для осуществления проекта необходимо перенести его в натуру и реализовать запроектированные мероприятия.

Сущность второго этапа сводится к составлению тщательно продуманного плана его реализации и авторскому надзору за его исполнением. Проект считается полностью осуществленным при условии реализации мероприятий, разработанных в проекте, достижения планируемых показателей развития производства организации. Степень осуществления проекта учитывают по отдельным его составным частям и элементам.

Работы по осуществлению проектов организуют руководители и специалисты сельскохозяйственной организации за счёт своих сил и средств. Проектные институты ведут авторский надзор, а при необходимости проводят корректировку принятых в проекте решений, оказывают помощь в его осуществлении.

Выполнение данного задания включает.

- Составление плана осуществления проекта внутрихозяйственного землеустройства.

2. Написание 7 главы пояснительной записки.

# 7.2 Составление плана осуществления проекта внутрихозяйственного землеустройства

Основные требования к разработке плана осуществления проекта:

- повышение интенсивности использования каждого земельного участка;

— организация планируемого производства продукции в наиболее короткие сроки;

— создание благоприятных социальных условий для жизни и производительного труда сельских жителей;

— снижение единовременных капитальных вложений и ежегодных издержек на осуществление мероприятий, сокращение сроков окупаемости капитальных вложений.

Мероприятия, предусмотренные проектом, различаются сложностью работ, величиной материальных и трудовых затрат, капитальными вложениями на реализацию, необходимыми условиями для их проведения. Поэтому в плане мероприятии по осуществлению проекта должны учитываться:

— современное состояние экономики хозяйства и организации его территории;

— агротехническое состояние полей и наличие книги истории полей;

- объем намечаемых проектом мероприятий по трансформации, улучшению угодий, охране земель, мелиорации земель, инженерного оборудования территории;

— планируемые объемы капитальных вложений в различные отрасли хозяйства, мелиорацию, строительство, охрану земель;

— организация производства, семеноводства, сроки воспроизводства стада до проектного уровня;

— другие условия и соображения, определяющие сроки перехода к намеченным севооборотам, сенокосо- и пастбищеоборотам, садо- и ягодникооборотам.

Общий план осуществления проекта внутрихозяйственного землеустройства состоит из двух частей:

— агроэкономической;

— инженерно-экономической.

Агроэкономическая часть представляет собой переходные планы к севооборотам, а также к пастбище- и сенокосооборотам и развернутые ротационные таблицы.

В планах перехода к севооборотам указываются посевные площади основных групп культур по годам, их размещение в запроектированных полях с учетом предшественников и возможных агротехнических мероприятий.

В планах перехода к пастбище- и сенокосооборотам указываются: площади посева многолетних трав, их размещение по запроектированным участкам с целью их коренного улучшения, участки, предназначенные для сенокошения, отдыха, пастьбы в переходные годы.

Инженерно-экономическая часть предусматривает распределение по годам проектного периода всех мероприятий, связанных с мелиорацией земель и инженерным оборудованием территории, с организацией средств производства, неразрывно связанных с землей, ее охраной и т.д. и затрат на и осуществление

В план осуществления инженерно-экономических мероприятий включается следующее:

— мелиорация земель с целью увеличения площадей сельскохозяйственных угодий: осушение болот, раскорчевка кустарников, вырубок, гарей, мелколесья; мелиорация солонцов; прочие культуртехнические мероприятия;

— мелиоративные и культуртехнические работы с целью улучшения сельскохозяйственных угодий: осушение заболоченных сенокосов, пастбищ и др. сельскохозяйственных угодий; орошение пахотных участков, пастбищ, сенокосов, садов; коренное улучшение пастбищ, сенокосов; залужение эродированных участков; раскорчевка кустарников на пастбищах, сенокосах, очистка от пней и кочек; гипсование засоленных и солонцовых земель; известкование кислых почв;

— закладка защитных лесных насаждений: лесных полос вокруг населенных пунктов, прудов и водоемов, приовражных, прибалочных, полезащитных, садозащитных, зонтов на пастбищах; участков сплошного облесения;

— закладка плодово-ягодных насаждений: садов, виноградников, ягодников, реконструкция и т.д.;

— создание культурных и орошаемых культурных пастбищ;

— строительство и благоустройство населенных пунктов;

— строительство хозяйственных дворов, животноводческих ферм, комплексов; хозяйственных построек, полевых станов; летних лагерей, водопроводов и источников водоснабжения; механизация животноводческих ферм;

— прочие мероприятия по инженерному оборудованию территории;

— капитальные вложения на предусмотренные мероприятия, которые определяются по укрупненным данным, запланированные ассигнования и источники финансирования;

— потребность в материалах, механизмах, оборудовании; строительные и прочие материалы, противоэрозионная техника;

— площади сельскохозяйственных угодий на конец года: пашни, садов, пастбищ и сенокосов, в том числе коренного улучшения, орошаемых и неорошаемых.

Приведенная примерная схема плана в каждом случае может быть развернутой и сокращенной. Общий план мероприятий, предусмотренных проектом, оформляется в таблице 51. В плане осуществления проекта необходимо указывать объемы работ, которые будут выполняться хозяйственным способом.

План осуществления проекта рассматривается при обсуждении и утверждении проекта. Он должен входить составной частью в документацию, вручаемую землевладельцу.

Таблица 51 - План осуществления мероприятий, предусмотренных проектом внутрихозяйственного землеустройства

| № п/п | Виды мероприятий | Ед. измерений | Освоение по проекту |  |  |  |  |  | Затраты на освоение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|  | Трансформация и улучшение угодий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) осушение болот; б) корчевка кустарника и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7.3 Написание пояснительной записки

Основные требования, учитываемые при составлении плана осуществления проекта, его цели и задачи. Разработка плана перехода к севооборотам, пастбище- и сенокосооборотам и т.п. Сроки освоения проекта, в том числе по основным мероприятиям. Объемы освоения мероприятий по годам, затраты на освоение проектируемых мероприятий (таблица 51).

Повышение уровня интенсивности использования земель, улучшения социальных условий жизни сельских тружеников, сроки окупаемости инвестиций.

# ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Предоставленный к защите курсовой проект должен включать:

1) чертёж землеустроительного обследования;

2) проектный чертеж;

3) пояснительную записку.

# 1. Оформление проектного чертежа

Плановая основа для проектного чертежа изготавливается при выполнении подготовительных работ к составлению проекта внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственной организации.

На плановой основе показывают размещение границ всех проектируемых хозяйственных участков и элементов, предусмотренных проектом внутрихозяйственного землеустройства. Границы бригад показывают красным цветом сплошной линией толщиной 2мм.

Окрашивание начинают с мелких контуров, после чего красят крупные массивы и в последнюю очередь границы смежных земель; земли посторонних пользователей, находящихся в границах землевладения хозяйства, окрашивать не следует.

Угодья и севообороты окрашивают в цветовые тона, принятые условными знаками при землеустройстве.

Трансформируемые угодья необходимо окрашивать краской того угодья или севооборота, в который они осваиваются, оставляя условный знак прежним.

Виды производственных центров подписывают буквами, принятыми в землеустройстве, красным цветом с указанием специализации животноводческой фермы, комплекса и его размера по основному поголовью. Уловные обозначения показаны в приложении 23.

Границы производственных центров оттеняют линиями толщиной 0,8 мм: существующие — синим, проектируемые — красным цветом. Черту населенных пунктов показывают красным цветом и оттеняют зеленым.

Магистральные существующие дороги показывают черным, проектируемые — красным цветом в две линии. В разрыве дороги указывают ее толщину. Закрываемые дороги или их части перечеркивают красным косым крестиком из штрихов в 1,0...1,5 мм через 1,0...1,5 см.

Границы вкрапленного постороннего землепользования оттеняют с внутренней стороны зеленой тушью толщиной 0,1...0,3 мм.

Орошаемые угодья и севообороты оттеняют синим, осушенные — желтым и осушенные закрытым дренажем — зеленым цветом.

Границы проектируемых кварталов многолетних насаждений показывают черным цветом сплошными линиями толщиной 0,1 мм, а оттеняют красным цветом толщиной 0,8 мм на расстоянии 0,4 мм от его границы с внутренней стороны. В числителе римскими цифрами красным цветом показывают номер квартала, а в знаменателе арабскими — его площадь.

Условные знаки проектируемого сада (кружки) наносят красным цветом на плане масштаба 1:10000 на расстоянии 8 мм друг от друга с диаметром кружка 1,0 мм; на плане масштаба 1:25 000 соответственно 5 мм и 0,8 мм.

Границы полей севооборотов показывают черным цветом сплошными линиями толщиной 0,1 мм. На расстоянии 0,4 мм от их границы с противоположной стороны полевых дорог дается оттенок красным цветом толщиной 0,8 мм.

Границы полей севооборотов, состоящих из нескольких обособленных участков, показывают прерывистой линией красного цвета. Границы полей, совпадающие с границами землевладения, с внутренней стороны не оттеняются.

Проектируемые новые дороги отображают красным цветом прерывистой линией толщиной 0,3 мм (длина штриха 2 мм, промежутка — 2 мм), с указанием их ширины.

Номер и площадь каждого поля подписывают красным цветом в виде дроби: в числителе — римскими цифрами номер поля с указанием названия (кроме полевого) севооборота (ОС — овощной, КС — кормовой, ПЗС — почвозащитный и т.д.); в знаменателе — арабскими цифрами площадь его с округлением до целого гектара. Буквы названия севооборотов отображают вдвое меньше цифры номера поля.

При наличии нескольким однотипных севооборотов каждому из них дается порядковый номер, который пишется арабскими цифрами после номера поля. Границы рабочих участков показывают сплошными линиями черным цветом толщиной 0,1 мм. Номер и площадь рабочего участка показывают черным цветом в виде дроби арабскими цифрами: в числителе — номер, а в знаменателе — его площадь. Рядом с правой стороны этих подписей арабскими цифрами указывают номер запроектированного агротехнического комплекса. На каждом рабочем участке показывают стрелкой красным цветом направление основной обработки почвы.

В полях орошаемого севооборота показывают условный знак орошения (три точки в горизонтальном направлении).

Вкрапленные и не осваиваемые в пашню угодья оттеняют красным цветом.

Проектируемые лесные полосы оформляют кружками красным цветом. Диаметр кружка для планов масштаба 1:10000 принимается 1,0 мм, расстояние между кружками 10 мм; для планов масштаба 1:25 000 — соответственно 0,8 мм и 5 мм. В разрывах между кружками показывают номер и ширину полосы.

Границы сенокосооборотных участков отображают черным цветом толщиной 0,1 мм и оттеняют сплошными линиями коричневого цвета, толщиной 0,5 мм. В числителе подписывают римскими цифрами коричневым цветом номер бригады, арабскими цифрами в сопровождении буквы «с» (половина высоты номера) номер участка, а в знаменателе арабскими цифрами его площадь.

Сенокосы, улучшенные коренным способом, показывают условным знаком в виде двух вертикальных линий красным цветом (высота линий 1,5 мм, расстояние между линиями 0,5 мм), поверхностным — одной. При осушении их ниже трех вертикальных линий в горизонтальном направлении показывают стрелку.

Границы гуртовых, отарных участков отображают сплошными линиями черным цветом и оттеняют синим цветом толщиной 0,8 мм. Нумерацию участков и их площадь подписывают дробью арабскими цифрами синим цветом: в числителе — номер в сопровождении буквы «г», в знаменателе — его площадь.

Границы пастбищеоборотных участков показывают синим цветом пунктирной линией с тремя точками в разрывах между пунктиром с оттенками сплошными линиями синего цвета толщиной 0,5 мм. Нумерация пастбищеоборотных участков дается римскими цифрами синим цветом (числитель), а площадь их — арабскими (знаменатель).

Справа от номера пастбищеоборотного участка подписывается номер гуртового участка.

Границы загонов очередного стравливания отображают черным цветом и оттеняются желтым цветом толщиной 0,5 мм.
В числителе указывают арабскими цифрами желтым номер загона, а в знаменателе — его площадь.

Улучшение пастбищ, их осушение или орошение обозначаются такими же условными знаками, как и сенокосов.

Проектируемые скотопрогоны показывают синим цветом двумя параллельными прерывистыми линиями на расстоянии 0,8 мм. Длина штрихов и промежутков между ними 8 мм. Штрихи размещают в шахматном порядке. В промежутках между штрихами ставят по три точки. Подписывается ширина скотопрогонов.

Границу землевладения по смежествам окрашивают с внешней стороны в цвет, отличный от цвета границ других землевладений (землепользователей). Ширина полосы окраски 2 мм. Цветовые тона окраски внешних границ землевладения должна быть сильнее цветовых тонов окраски угодий, севооборотов внутри землепользования.

Границы земельных массивов существующих производственных подразделений вычерчивают синим цветом, проектируемых — красной толщиной 2,0 мм.

Если границы проходят по естественным урочищам (балкам, оврагам, рекам и т.д.), то их показывают штрихом с двух сторон.

Границы водоохранных зон - красным цветом. После окраски проектного плана и оформления его заполняется экспликация и штамп.

Оформление таблицы экспликации земель показано в приложении 24.

# 2. Оформление пояснительной записки

Пояснительная записка состоит из введения, текста глав, заключения и списка использованных источников. В пояснительной записке, кроме текста, должны содержаться расчет, таблицы, иллюстрированные рисунки, схемы и т.д.

Пояснительную записку подшивают в твердую обложку. Содержание подписей и образец оформления обложки показаны на схеме 1. На внутренней задней стороне обложки устраивают специальный карман, в который укладывают проектный чертеж и чертеж землеустроительного обследования.

Состав пояснительной записки следующий.

1. Титульный лист.

2. Оглавление.

3. Введение.

4. Текст глав.

5. Заключение.

6. Список использованных источников.

7. Приложения.

Текст пояснительной записки пишется одним цветом чернил, четким и разборчивым почерком с соблюдением правил орфографии и пунктуации на листах писчей бумаги стандартного формата, на одной стороне листа, где слева оставляются поля шириной 3 см, снизу и сверху — по 1 см, справа — 0,5 см.

На титульном листе повторяют надписи обложки и выполняют все по схеме 1. В оглавлении перечисляются: введение, номера и названия всех глав и параграфов, содержащихся в пояснительной записке, заключение, список использованных источников, приложения.

Нумерация страниц проставляется арабскими цифрами, должна быть общей (сплошной), начиная с титульного листа и включая все таблицы и рисунки.

Во введении кратко излагается значение внутрихозяйственного землеустройства в современных условиях, разрабатываемые составные части в курсовом проекте и их содержание, материалы, использованные при разработке курсового проекта.

В заключение дается общий вывод о составленном проекте и его экономической эффективности (даются технико-экономические показатели), показываются влияние запроектированных мероприятий на повышение плодородия почв, прекращение эрозии, улучшение использования сельскохозяйственной техники (таблица 52).

Таблица 52 - Технико – экономические показатели проекта      внутрихозяйственного землеустройства

| Показатели | На год землеустройства |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 1. Организация производства и управления |  |  |  |  |
| - Организационно – производственная структура хозяйства | территориальная |  | территориальная |  |
| - Формы производственных подразделений в растениеводстве | комплексные бригады |  | комплексные бригады |  |
| - Количество производственных подразделений | 3 |  | 2 |  |
| - Размеры подразделений по площади пашни, га | 2021,0; 1101,0; 343,2 |  | 2085,0;1444,2 |  |
| 2. Размещение животноводческих ферм |  |  |  |  |
| - Количество животноводческих ферм | 4 |  | 5 |  |
| - Размеры животноводческих ферм: молочных, голов коров откормленного молодняка крупного рогатого скота, | МФ - 400 ФКРС-300 |  | МФ-500 ФКРС-300 |  |
| - Плотность поголовья скота на 100 га сельхозугодий, условных голов | - 24,4 |  | 32,7 |  |
| 3. Размещение магистральных дорог |  |  |  |  |
| 1. Протяжность дорог км | 18,7 |  | 17,8 |  |
| В том числе с твердым покрытием, км | - |  | 4,9 |  |
| 2. Дорожные сооружения: мосты, количество | 1 |  | 1 |  |
| трубы, количество | - |  | 5 |  |
| 4. Организация угодий и севооборотов |  |  |  |  |
| - Площадь сельскохозяйственных угодий, га |  | 4733,7 |  | 4734,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| пашни |  | 3465,2 |  | 3529,2 |
| залежи |  | 30,0 |  | - |
| садов |  | 122,0 |  | 150,0 |
| сенокосов – всего |  | 214,3 |  | 169,3 |
| из них улучшенных |  | - |  | 67,3 |
| пастбищ – всего |  | 902,2 |  | 886,2 |
| из них: |  |  |  |  |
| орошаемых культурных |  | - |  | 100,0 |
| - Количество севооборотов, штук |  | - |  | 4 |
| - Средний размер севооборота |  |  |  |  |
| полевых, га |  | - |  | 1900,0 |
| кормовых, га |  | - |  | 180,0 |
| - Средний размер поля: полевых севооборотов, га |  |  |  | 240,0 |
| кормовых севооборотов, га |  |  |  | 30,0 |
| - дополнительный чистый доход за счет: |  | - |  | 4030,0 |
| защиты полезащитными лесными |  | - |  |  |
| полосами, руб. |  | - |  |  |
| подборка предшественников, руб. |  | - |  | 1670,0 |
| качества почв, руб. |  | - |  |  |
| - Сокращение транспортных расходов: |  | - |  | 161,3 |
| на перевозку грузов, руб. |  | - |  | 21,1 |
| на перевозку людей, руб. |  | - |  | 19,5 |
| 7.Сокращение затрат на холостые передвижения тракторных агрегатов, руб. |  | - |  | 4030,0 |
| 5. Устройство территории севооборотов |  |  |  |  |
| 1. Площадь массива, га |  |  |  |  |
| 2. Количество полей |  |  |  |  |
| 3. Средняя условная длина полей, м |  |  |  |  |
| 4. Потери на холостые повороты, % |  |  |  |  |
| 5. Средний рабочий уклон, % |  |  |  |  |
| 6. Увеличение урожая зерна за счет лучшего увлажнения склона, ц |  |  |  |  |
| 7. Площадь пашни, занятая дорогами, га |  |  |  |  |
| 8. Площадь разворотных полос и клиньев, га |  |  |  |  |
| 9. Площадь. занятая полезащитными лесными полосами, га |  |  |  |  |
| 10. Площадь, защищенная лесополосами, га |  |  |  |  |
| 11. Дополнительная продукция с защищенной площади, ц |  |  |  |  |
| 12. Итого дополнительной продукции (6+11), ц |  |  |  |  |
| 13. Недобор продукции, занятой лесными полосами, ц |  |  |  |  |
| 14. Недобор продукции, занятой дорогами, ц |  |  |  |  |
| 15. Недобор продукции на поворотных полосах и клиньях, ц |  |  |  |  |
| 16. Всего дополнительной продукции (12-13-14-15), ц |  |  |  |  |
| 17. Стоимость затрат на холостые повороты и заезды, руб. |  |  |  |  |
| 18. Снижение стоимости тракторных работ в связи с уменьшением рабочего уклона, руб. |  |  |  |  |
| 19. Транспортные расходы, руб. |  |  |  |  |
| 20. Итого ежегодных издержек, руб. |  |  |  |  |
| 21. Стоимость дополнительной продукции, руб. |  |  |  |  |

Оформление списка использованных источников осуществляется в соответствии с ГОСТом; текст таблиц и чертежей производится в соответствии с методическими указаниями.

В конце текста пояснительной записки ее автор ставит дату завершения работы и свою подпись. Подпись автора проекта ставится также на обложке и титульном листе. Руководитель при допуске к защите визирует пояснительную записку на обложке и титульном листе и ставит дату.

После защиты курсового проекта перед комиссией председатель выставляет на титульном листе оценку и расписывается.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

Кафедра землеустройства

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

Открытого АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «1 МАЯ» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

К У Р С О В О Й   П Р О Е К Т

Разработал студент

32б группы земфака                                                С. В. Беляев

Проверил и допустил к защите

« » мая 20     г.                                                       доц. Б. А. Сидоров

Защищен « » мая 20     г.

с оценкой ________________

Председатель комиссии                                      доц. А.Б. Иванов

Москва 20…

Схема 1. Пример оформления титульного листа курсового проекта

### ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1 - Коэффициенты перевода сельскохозяйственных угодий в условную пашню

Пашня - 1,0; Многолетние насаждения - 6,5; Кормовые угодья естественные, в среднем - 0,2; Кормовые угодья улучшенные, в среднем - 0,35;

### Приложение 2 - Примерные рекомендации научно-исследовательских учреждений по рациональным размерам животноводческих ферм

| Зоны | Фермы КРС (гол.) |  | Свинофермы не специализированных хозяйств |  | Овцефермы специализированных хозяйств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | молочные | по откорму КРС | маточные | откормочные |  |
| Нечерноземная зона | 200600 | 500600 | 60140 | 6001500 | 5002000 |
| Центрально-черноземная зона | 400800 | 6001000 | 180240 | 15003000 | 20006000 |
| Северо-кавказский район | 600800 | 1000–12000 | 280480 | 30006000 | 50008000 |
| Поволжский район | 400800 | 6001000 | 150240 | 15003000 | 50008000 |
| Уральский район | 200600 | 500600 | 160240 | 12003000 | 20006000 |

### Приложение 3 - Укрупненные нормы потребной площади под производственные центры

А. Производственные комплексы

| Наименование комплекса | Расчетная единица | Нормы площади участка, м2 |
| --- | --- | --- |
| Молочная ферма на 200 голов с молодняком до 6 мес. на 400 голов с молодняком на 600 голов и более с молодняком | 1корова 1 корова 1 корова 1 нетель | 100110 90100 8090 30-40 |
| Откормочная ферма молодняка КРС | 1 голова | 3040 |
| Свиноферма маточная | 1 осн. свиноматка | 150180 |
| Свиноферма откормочная | 1 отк. свинья | 510 |
| Овцеводческая ферма | 1 овца | 1215 |
| Птицеводческая ферма | 1 птица | 3,57,0 |
| Складская группа зданий | 1 га пашни | 5 |
| Бригадные дворы | 1 раб. лошадь | 300 |

Примечание: Нормы площади должны приниматься в указанных пределах в зависимости от расположения фермы, климатической зоны, породности скота и направления хозяйства.

Б. Пункты технического обслуживания сельскохозяйственной техники

| Наименование пункта | Вместимость или емкость | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| Пункт технического обслуживания подразделения хозяйства | 10 тракторов 20 тракторов 30 тракторов | 0,9 1,2 2,2 |
| Гараж с открытой стоянкой | 10 автомобилей 50 автомобилей 80 автомобилей | 0,86 1,06 1,38 |

### Приложение 4 - Санитарно-защитные зоны для сельскохозяйственных организациий и объектов сельскохозяйственного назначения

| N/N п/п | Сельскохозяйственные предприятия и объекты | Размер зон, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фермы: а) коневодческие и кролиководческие б) крупного рогатого скота, овцеводческие и звероводческие в) птицеводческие г) свиноводческие | 100 300 300 500 |
| 2 | Птицефабрики | 1000 |
| 3 | Ветлечебницы | 200 |
| 4 | Теплицы и парники: а) при биологическом обогреве (навоз) б) то же (мусор) в) при обогреве электричеством, паром или водой | 100 300 не нормируются |
| 5 | Цехи по приготовлению кормов: а) без использования пищевых отходов б) с использованием пищевых отходов | не нормируются 100 |
| 6 | Предприятия по первичной переработке молока, фруктов, овощей | не нормируются |
| 7 | Гаражи и парки по ремонту, техобслуживанию и хранению автомобилей и с.-х. техники при численности двигателей более 200 единиц | 100 |
| 8 | Хранилище фруктов, овощей, картофеля, зерна, другой с.-х. продукции | 50 |
| 9 | Постройки для содержания животных и птицы частного пользования при квартальной застройке | 50 |
| 10 | Склады: а) для хранения минеральных удобрений б) для хранения минеральных удобрений и ядохимикатов до 20 тонн в) для хранения ядохимикатов до 20 тонн. | 200 200 200 |

### Приложение 5 - Коэффициенты перевода различных видов животных в условные головы

Коровы, быки, волы  1,0;

Нетели – 0,86;

Молодняк старше 1 года  0,5;

Телята до 1 года  0,25;

Свиньи взрослые  0,5;

Подсвинки старше 4 месяцев  0,25;

Поросята до 4 месяцев  0,05;

Овцы и козы взрослые  0,1;

Ягнята  0,06;

Лошади взрослые  1,1;

Молодняк лошадей старше 1 года  0,8;

Жеребята до 1 года  0,25;

Птица  0,02.

### Приложение 6 - Основные технические нормативы проектирования сельскохозяйственных дорог

| NN | Наименование | Ед. изм. | Группы дорог |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-с | II-с | III-с |
| 1 | Расчетный объем грузовых перевозок в месяц «пик» | тыс. т | свыше 10 | до 10 | до 10 |
| 2 | Расчетная скорость | км/ч | 70 (60,40) | 60 (40,30) | 40 (30,20) |
| 3 | Число полос движения | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Ширина полосы движения | м | 3 |  |  |
| 5 | Ширина проезжей части | м | 6 | 4,5 | 3,5 |
| 6 | Ширина обочины | м | 2 | 1,75 | 1,5 |
| 7 | Ширина укрепления обочины | м | 0,5 | 0,75 | 0,5 |
| 8 | Ширина земляного полотна | м | 10 | 8 | 6,5 |
| 9 | Наибольшие предельные уклоны | % | 60 (70,80)* | 70 (80,90) | 80 (90,90) |
| 10 | Наименьшие радиусы кривых в плане | м | 200 (150,80) | 150 (80,80) | 100 (80,50) |

* Примечание: в скобках указаны параметры для трудных (пересеченной местности) и особо трудных (горных) участков.

# Приложение 7 - Примерные объемы инвестиций, связанных с трансформацией и улучшением земель по группам, видам затрат, руб. на 1 га

| № п/п | Вид освоения, улучшения, трансформации (мелиоративных работ) | Характеристика угодий, на которых выполняются работы | Укрупненные объемы инвестиций на 1 га (руб.) | Примечания и пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Окультуривание и трансформация земель (без затрат на осушение и культуртехнику) |  |  |  |  |
| а) | окультуривание земель без залужения | Любые угодья, трансформируемые в пашню с нормальной кислотностью почв | 200 |  |
| б) | окультуривание земель с залужением | Любые угодья, трансформируемые в сеяные сенокосы и пастбища с нормальной кислотностью почв | 260 |  |
| в) | известкование кислых почв | Любые угодья, намечаемые для освоения или улучшения с кислыми почвами | 45 |  |
| 2. Культуртехнические работы |  |  |  |  |
| а) | срезка и разделка кочек | Слабозакочкаренные угодья, 1020% площади | 20 |  |
|  |  | Сильнозакочкаренные угодья растительными кочками | 60 |  |

продолжение приложения 7

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б) | уборка камней | до 20 м3 на 1 га | 60 |  |  |
|  |  | более 20 м3 на 1 га | 160 |  |  |
| в) | корчевка и разделка кустарника и мелколесья | Слабозакустаренные кормовые угодья (1030% площади) | 140 |  | Корчевателем-собирателем, диаметр стволов до 11 см |
|  |  | Сильнозакустаренные кормовые угодья (свыше 30% площади) | 230 |  |  |
|  |  | Сплошная заросль кустарника и мелколесья | 260 |  | Сомкнутость крон 0,71 и более |
| г) | корчевка леса | Слабо залесенные кормовые угодья | 160 |  | Сомкнутость крон 0,10,25 |
|  |  | Сильно залесенные кормовые угодья | 270 |  | Сомкнутость крон 0,250,7 |
|  |  | Лес | 350 |  | Сомкнутость крон свыше 0,7, диаметр стволов 12 см и более |
| д) | корчевка пней | В малом количестве | 200 |  | 80160 пней на 1 га |
|  |  | В большом количестве | 300 |  | Свыше 160 пней на 1 га |
| е) | планировка поверхности | Выборочная | 500 |  |  |
|  |  | Сплошная | 700 |  |  |
| ж) | ликвидация блюдец | Пашня с замкнутыми переувлажненными микропони-жениями, часто заросшими кустарниками, мелколесьем и лесом | 2800 |  | В расчете на 1 га блюдец |
| 3. Осушение |  |  |  |  |  |
| а) | сетью двойного регулирования (осушительно-увлажнительные системы) | Переувлажненные угодья, трансформируемые в пашню 1 и 2 категорий и ОКП с почвами преимущественно легкого механического состава | 2800 | При условии равнинного рельефа. Норматив не включает затрат на культуртехнические работы, окультуривание |  |
| б) | систематическим дренажем (частым) | Переувлажненные угодья, трансформируемые в пашню 1, 2, 3 категорий и ОКП с почвами преимущ. легкого механического состава | 1900 | При условии равнинного рельефа. Норматив не включает затрат на культуртехнические работы |  |
| в) | Разреженным дренажем | То же, но на слабоводопроницаемых почвах | 950 | То же |  |

продолжение приложения 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г) | локальная открытая осушительная сеть | Переувлажненные угодья, трансформируемые преимущественно в улучшенные сенокосы, пастбища и пашню 3, 4 категорий, с использованием под зернотравяные севообороты на почвах всех типов | 600 |  |
| д) | Сплошная или разреженная сеть открытых каналов по способу Кулинчика | Все виды угодий при сильной мелкоконтурности и переувлажненности | 70 | Без затрат на культуртехнику, окультуривание и инженерное оборудование, включая дороги |
| е) | то же с локальным дренажем | То же | 700 | То же |
| 4. Орошение |  |  |  |  |
| а) | Создание оросительной сети на культурных пастбищах с дождеванием | Угодья, трансформируемые под ОКП | 1600 | Всего, включая инженерное оборудование и огораживание, без культуртехнических работ и окультуривания |

# Приложение 8 - Поступление земельных кормов по месяцам на различных типах пастбищ % к валовому урожаю (составлено по различным источникам)

| Показатели | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А. Северо – западные районы Нечерноземной зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Естественные пастбища | - | 8 | 32 | 26 | 19 | 15 | - | - |
| Лесные пастбища | - | 5 | 35 | 35 | 15 | 10 | - | - |
| Культурные пастбища | - | 13 | 28-30 | 26-28 | 18-19 | 12-13 | - | - |
| Отава сенокосов | - | - | - | - | 65 | 35 | - | - |
| Б. Центральные районы нечерноземной зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Естественные пастбища | - | 15-20 | 30-40 | 15-25 | 15-20 | 10-15 | - | - |
| Лесные пастбища | - | 5-15 | 30-50 | 25-30 | 10-15 | 5-10 | - | - |
| Культурные пастбища | - | 10-15 | 30-35 | 25-30 | 15-20 | 10-15 | - | - |

продолжение приложения 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отава сенокосов | - | - | - | - | 60 | 40 | - | - |
| В. Центральные районы Черноземной зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Естественные пастбища | 5-10 | 30-40 | 25-35 | 5-10 | - | 10-15 | 5-10 | - |
| Культурные пастбища | - | 20 | 35 | 20 | 15 | 10 | - | - |
| Отава сенокосов | - | - | - | 25 | 45 | 30 | - | - |
| Г. Центральные районы Черноземной зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Естественные пастбища | 10-15 | 45-50 | 20-25 | 0-5 | - | 5-15 | 5-10 | - |
| Культурные пастбища | - | 37 | 38 | 20 | - | - | 5 | - |
| Отава сенокосов | - | - | - | - | 35 | 50 | 15 | - |

# Приложение 9 - Средняя продолжительность пастбищного периода

| Зона, республика, край, область | Средняя продолжительность пастбищного периода |
| --- | --- |
| Европейский север |  |
| Архангельская и Мурманская области, Карельская и Коми АССР | 110-124 |
| Северо – запад |  |
| Ленинградская, Калининградская, Новгородская и Псковская области | 135-155 |
| Центральная Нечерноземная |  |
| Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининская, Калужская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тульская и Ярославская области | 150-175 |
| Северо – восточная Нечерноземная |  |
| Волгоградская, Кировская, Горьковская, Костромская области. Марийская и Удмуртская АССР. | 150-170 |
| Центральная Черноземная |  |
| Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Тамбовская области | 175-190 |
| Восточная Черноземная |  |
| Ульяновская область, Мордовская Татарская и Чувашская АССР | 175-200 |
| Северный Кавказ |  |
| Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, Дагестанская, Кабардино – Балкарская, Калмыцкая, Северо – Осетинская и Чечено – Ингушская АССР | 135-240 |
| Урал |  |
| Пермская, Свердловская и Челябинская области, Башкирская АССР | 155-175 |

# Приложение 10 - Примерные размеры севооборотов при закреплении их за бригадами

| Экономический район | Площади севооборотов по видам, га |  |  | Приход. механизаторов на бригаду, чел | Приходится с.-х. угод. на произв. уч-к, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зернотравяные, зерновые | зернотравопропашные, зернопропашные, зернопаропропашные | пропашные |  |  |
| Северо-Западный | 13001400 | 800850 | 600700 | 12 | 10002000 |
| Центральный | 15001800 | 10001200 | 700850 | 14 | 15002500 |
| Центрально-Черноземный | 28003000 | 22002500 | 18002200 | 22 | 20003000 |
| Поволжский | 30004000 | 26002800 | 18002100 | 18 | 20004000 |
| Северокавказский | 30003500 | 23002600 | 19002400 | 20 | 20004000 |

Размеры садоводческих, виноградовских и овощеводческих бригад устанавливаются из расчета 100200 га на подразделение.

Приложение 11 – Примеры схем севооборотов

Картофельный СЕВООБОРОТ

(удельный вес картофеля от 37,5% до 50%)

1. Картофель ранний;

2. Озимая пшеница;

3. Картофель поздний;

4. Овес с подсевом клевера;

5. Клевер 1-го года;

6. Озимая пшеница;

7. Картофель поздний;

8. Яровые зерновые.

ЛЬНЯНОЙ СЕВООБОРОТ

(Центральные и южные районы)

1. Пар занятый;

2. Озимые зерновые;

3. Лён;

4. Яровые зерновые с подсевом многолетних трав;

5. Многолетние травы 1-го года пользования;

6. Многолетние травы 2-го года пользования;

7. Лён;

8. Яровые зерновые.

Свекловичный севооборот

1. Чистый пар

2. Озимые

3. Сахарная свекла

4. Яровая пшеница

5. Ячмень

Овощные севообороты

| 1. Клевер; 2. Капуста; 3. Лук и зеленые овощи; 4. Огурцы и помидоры; 5. Столовые свекла и морковь; 6. Капуста ранняя и средняя; 7. Однолетние травы с подсевом клевера. | 1. Капуста поздняя; 2. Картофель; 3. Столовые корнеплоды; 4. Капуста средняя. |
| --- | --- |

Почвозащитные севообороты

1. Многолетние травы 1-го года пользования;

2. Многолетние травы 2-го года пользования;

3. Озимые или яровые зерновые;

4. Однолетние травы;

5. Яровые зерновые с подсевом многолетних трав (клевер).

Кормовые севообороты

| 1. Многолетние травы 1-го года пользования; 2. Многолетние травы 2-го года пользования; 3. Силосные культуры; 4. Кормовые корнеплоды; 5. Вико-овсяная смесь; 6. Озимые зерновые на зелёный корм с подсевом многолетних трав. | 1. Однолетние травы (зелёный корм, сено); 2. Озимая рожь (зелёный корм) с подсевом многолетних трав; 3. Многолетние травы 1-го года пользования; 4. Многолетние травы 2-го года пользования; 5. Яровые зерновые; 6. Кукуруза (зелёный корм, силос). |
| --- | --- |

Сенокосно-пастбищный севооборот

1. Многолетние травы 1 года пользования – на сено;

2. Многолетние травы 2 года пользования – на сено;

3. Многолетние травы 3 года пользования – на выпас;

4. Многолетние травы 4 года пользования – на выпас;

5. Вико-овсяная смесь;

6. Озимые зерновые (на зелёный корм);

7. Овес с подсевом многолетних трав.

ПОЛЕВЫЕ СЕВООБОРОТЫ

| (Центральный район) | (на легких почвах) |
| --- | --- |
| 1. Пар чистый; 2. Озимые зерновые; 3. Картофель; 4. Яровые зерновые с подсевом многолетних трав; 5. Многолетние травы 1-го года пользования; 6. Многолетние травы 2-го года пользования; 7. Озимые зерновые; 8. Яровые зерновые; 9. Овес. | 1. Люпин на зерно; 2. Озимая рожь; 3. Картофель; 4. Кукуруза на силос; 5. Яровые зерновые; 6. Горох; 7. Озимая пшеница; 8. Яровые зерновые. |
| (Северо-Кавказский район) | (Центрально-Черноземный район) |
| 1. Пар чистый; 2. Озимая пшеница; 3. Озимая пшеница; 4. Ячмень; 5. Горох (однолетние травы на сено); 6. Озимая пшеница; 7. Подсолнечник. | 1. Пар чистый; 2. Озимая пшеница; 3. Сахарная свекла; 4. Горох + вика; 5. Озимая пшеница; 6. Кукуруза (силос); 7. Ячмень + овёс. |

# Приложение 12- Нормативная сменная норма выработки зерноуборочных комбайнов (Wн) в среднем при прямом комбайнировании, га

| Урожайность зерновых, ц/га | Сменная норма выработки (га) при длине гона (м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300–400 | 400–600 | 600–1000 | более 1000 |
| 18–20 | 13,3 | 13,9 | 14,4 | 15,0 |
| 20–22 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,4 |
| 22–26 | 12,1 | 12,6 | 13,1 | 13,7 |
| 26–30 | 11,4 | 11,9 | 12,3 | 12,9 |
| 30–34 | 10,5 | 11,0 | 11,4 | 12,0 |
| 34–38 | 9,9 | 10,3 | 10,6 | 11,2 |
| более 38 | 9,2 | 9,7 | 9,9 | 10,5 |

# Приложение 13 - Число механизированных работ для разных культур

| Наименование культур | Число работ |
| --- | --- |
| Черный пар | 7 |
| Озимая пшеница | 9 |
| Овес, ячмень | 7 |
| Яровая пшеница | 8 |
| Табак | 9 |
| Кукуруза на зерно | 11 |
| Бахча кормовая | 8 |
| Кормовые корнеплоды | 12 |
| Сахарная свекла | 16 |
| Однолетние травы на сено | 12 |
| Однолетние травы на зеленый корм | 10 |
| Озимая рожь на зеленый корм | 5 |
| Кукуруза на зеленый корм и силос | 11 |
| Подсолнечник | 9 |
| Картофель | 12 |
| Овощи | 8 |
| Многолетние травы на сено | 11 |
| Многолетние травы на семена | 11 |
| Плодоносящий сад | 12 |
| Плодоносящий виноградник | 12 |

# Приложение 14 -  Динамика содержания гумуса под посевами сельскохозяйственных культур, тонн с гектара

| Культуры | Урожайность, ц/га | Баланс гумуса Бк, т/га (+) (–) |
| --- | --- | --- |
| Озимая пшеница, озимая рожь | 20 30 40 | –0,43 –0,70 –0,97 |
| Яровая пшеница | 20 30 40 | –0,55 –0,88 –0,15 |
| Ячмень, овес | 20 30 40 | –0,40 –0,71 –0,96 |
| Горох, вика | 10 20 30 | +0,02 –0,09 –0,28 |
| Кукуруза на зерно, просо | 20 40 60 | –0,67 –1,40 –2,12 |
| Однолетние травы на сено | 20 40 60 | +0,09 –0,05 –0,13 |
| Сахарная свекла, корнеплоды | 200 300 400 | –1,36 –2,06 –2,77 |

продолжение приложения 14

| Картофель | 100 200 300 | –0,57 –1,16 –1,76 |
| --- | --- | --- |
| Подсолнечник | 10 20 30 | –0,60 –1,27 –1,97 |
| Многолетние травы на сено | 20 40 | +0,50 +0,71 |

# Приложение 15 - Ширина лесных полос в зависимости от количества рядов и ширины междурядий (ширина закрайки принята равной ширине половины междурядий)

| Ширина междурядий | Ширина лесных полос в зависимости от количества рядов в полосе, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 15,0 |
| 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14, | 16,0 | 18,0 | 20,0 |
| 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 |
| 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 |
| 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 32,0 | 36,0 | 40,0 |

# Приложение 16 - Данные прибавок урожая важнейших сельскохозяйственных культур на полях, защищенных лесными полосами

| Республика | Культура | Нормативные прибавки урожая |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ц/га | % |
| Россия – в среднем | Зерновые культуры: |  |  |
|  | пшеница озимая | 2,4 | 12 |
|  | пшеница яровая | 1,5 | 11 |
|  | рожь озимая | 1,8 | 16 |
|  | ячмень яровой | 1,9 | 12 |
|  | кукуруза на зерно | 3,4 | 17 |
|  | Технические культуры: |  |  |
|  | подсолнечник | 1,6 | 14 |
|  | Кормовые культуры |  |  |
|  | кукуруза на силос | 15,0 | 13 |
|  | многолетние травы на сено | 2,7 | 16 |

# Приложение 17 - Потери на холостых поворотах при выполнении механизированных работ, % (по данным А.П. Маслова)

| Длина гона, м | Пахота | Посев | Сплошная культивация | Лущение стерни | Сенокошение | Междурядная обработка | Средневзвешенные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 100 | 38,4 | 43,2 | 44,5 | 45,6 | 47,8 | 33,3 | 43,0 |
| 200 | 24,0 | 27,9 | 29,3 | 30,3 | 31,6 | 19,9 | 28,1 |
| 300 | 17,6 | 20,5 | 21,9 | 22,5 | 23,7 | 14,2 | 21,0 |
| 400 | 13,7 | 16,3 | 17,4 | 17,9 | 18,9 | 11,0 | 16,7 |
| 500 | 11,3 | 13,4 | 14,4 | 14,8 | 15,9 | 9,0 | 13,8 |
| 600 | 9,6 | 11,4 | 12,4 | 12,7 | 13,5 | 7,6 | 11,9 |

# Приложение 18 -Агробиологические требования садовых растений к климатическим условиям

| Порода | Срок созревания | Сумма активных температур свыше (+100С) | Продолжит вегетационного периода с +100С (дней) | Вымерза-ние ветвей, побегов (град.) | Сумма осадков за год | Почвы, гранулометрический состав, материнская порода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Яблоня | летние | 1800 | 125 | -40 | 500-600 | Серые лесные, черноземы суглинистые на покровных и лессовидных суглинках |
|  | осенние | 2000 | 140 | -37 |  |  |
|  | зимние | 2200 | 150 | -35 |  |  |
| Груша | летние | 2200 | 145 | -30 | 500-600 | Серые лесные, черноземы суглинистые на покровных и лессовидных суглинках |
|  | осенние | 2400 | 160 | -27 |  |  |
|  | зимние | 2600 | 180 | -25 |  |  |
| Вишня | ранние сорта | 1400 | 110 | -39 | 300-400 | Дерново-подзолистые, серые лесные и черноземы суглинистые на лессовидных и покровных суглинках, а также на карбонатных отложениях. |
|  | поздние сорта | 1700 | 115 | -35 |  |  |
| Слива | ранние сорта | 1800 | 130 | -35 | 300-400 | Дерново-подзолистые, серые лесные и черноземы суглинистые на лессовидных и покровных суглинках, а также на карбонатных отложениях. |
|  | поздние сорта | 2000 | 140 | -30 |  |  |
| Черешня | ранние сорта | 2700 | 160 | от -25 | 500-600 | Дерново-подзолистые, серые лесные и черноземы суглинистые на лессовидных и покровных суглинках, а также на карбонатных отложениях. |
|  | поздние сорта | 2900 | 200 | до -30 |  |  |
| Смородина | ранние сорта | 1400 | 90 | от -40 | 600-700 | Дерново-подзолистые, серые лесные и черноземы супесчаные и суглинки |
|  | поздние сорта | 1600 | 105 | до -50 |  |  |
| Малина | ранние сорта | 1100 | 70 | -30 | 700-750 | Дерново-подзолистые, серые лесные и черноземы супесчаные и суглинки |
|  | поздние сорта | 1200 | 75 | -37 |  |  |
| Крыжовник | ранние сорта | 1500 | 95 | -30 | 400-500 | Дерново-подзолистые, серые лесные и черноземы супесчаные и суглинки |
|  | поздние сорта | 1600 | 105 | -35 |  |  |
| Земляника | ранние сорта | 1660 | 100 | от -10 | 600-700 | Дерново-подзолистые, серые лесные и черноземы супесчаные и легкосуглинистые |
|  | поздние сорта | 1800 | 115 | до -15 |  |  |

продолжение приложения 17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 | 8,4 | 10,0 | 10,8 | 11,1 | 11,8 | 6,6 | 10,4 |
| 800 | 7,4 | 8,8 | 9,6 | 9,9 | 10,5 | 5,8 | 9,2 |
| 900 | 6,6 | 8,0 | 8,7 | 8,9 | 9,5 | 5,2 | 8,3 |
| 1000 | 5,8 | 7,2 | 7,9 | 8,1 | 8,6 | 4,7 | 7,7 |
| 1500 | 4,0 | 4,7 | 5,4 | 5,5 | 5,9 | 3,2 | 5,1 |
| 2000 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 2,5 | 4,0 |

# Приложение 19 -Рекомендуемые схемы размещения плодовых деревьев

| Порода, подвой | Свободные кроны |  | Плоские кроны (пальметные) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расстояние, м |  | Расстояние, м |  |
|  | между рядами | между деревьями в ряд | между рядами | между деревьями в ряд |
| Яблоня: |  |  |  |  |
| сильнорослые | 8-6 | 5-3 | 5,5-5 | 6-4 |
| полукарликовые | 6-5 | 3-2,5 | 5-4,5 | 5-4 |
| карликовые | 4-3 | 2,5-1,5 | 4-3 | 2,5-1,5 |
| Груша: |  |  |  |  |
| сильнорослая | 7-6 | 4-2,5 | 4,5-4 | 3,5-3 |
| карликовая | 3,5-3 | 2-1,25 | 3,5-3 | 2,5-1,5 |
| Слива: | 6-5 | 4-3 | 3,5 | 4,5-4 |
| Вишня: | 6-4 | 4-2,5 | 3 |  |
| Смородина: | 2,5 | 1,25 |  |  |
| Крыжовник: | 2,5 | 1,0 |  |  |
| Малина: | 2,0 | 1,0 |  |  |
| Земляника | 0,9 | 0,2 |  |  |

# Приложение 20 - Примерные размеры выпасных групп животных (гуртов, отар и т.д.)

| Виды животных | Количество голов |
| --- | --- |
| Коровы | 100-200 |
| Телята – молочники до 6 месяцев | до 100 |
| Молодняк КРС | 200-300 |
| Овцы | 600-1200 |
| Лошади | 30-100 |

# Приложение 21 - Допустимые расстояния перегона животных

| Виды животных | Радиус перегона, км |  |
| --- | --- | --- |
|  | для лесных и лесостепных районов | для степных районов |
| Коровы | 1-1,5 | 2-2,5 |
| Телята | 0,5-1 | 1-1,5 |
| Молодняк КРС | 2-3 | 3-5 |
| Овцы | 2,5-3 | 3-5 |
| Свиньи | 0,5-1,5 | - |
| Лошади | 2-3 | 4-5 |

# Приложение 22 - Примерные схемы пастбищеоборотов

а) для Нечерноземной зоны

| Год использования пастбищ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номера загонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первый | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | НС | С |
| Второй | С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | НС |
| Третий | НС | С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Четвертый | 10 | НС | С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Пятый | 9 | 10 | НС | С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Шестой | 8 | 9 | 10 | НС | С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Седьмой | 7 | 8 | 9 | 10 | НС | С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Восьмой | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | НС | С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Девятый | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | НС | С | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Десятый | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | НС | С | 1 | 2 | 3 |
| Одиннадцатый | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | НС | С | 1 | 2 |
| Двенадцатый | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | НС | С | 1 |

Примечания:

  - 1, 2…10 означают очередность использования загонов под выпас скота;

  - НС – использование загонов для сенокошения с выпасом по отаве; С – использование загонов для сбора семян, естественного осеменения и под сенокошением после сбора семян.

б) трехгодичного пастбищеоборота на культурных пастбищах

| Год использования пастбищ | Участки постбищеоборотов и загонов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I (1-4) | II (5-6) | III (6-12) |
| Первый | В – 1 | С + В | В – 2 |
| Второй | С + В | В – 2 | В – 1 |
| Третий | В – 2 | В – 1 | С + В |

Примечания:

- В – 1 – стравливание участка в первую очередь;

- В – 2 – стравливание (начиная, примерно, с середины первого цикла пастьбы);

- С + В – подкашивание трав до цветения и трехкратное стравливание

в) группового пастбищеоборота

| Год использования | Пастбищеоборотные (выпасные) участки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V (запасн.) |
| Первый | В | В | В | В | Ул. |
| Второй | В | В | В | Ул. | В |
| Третий | В | В | Ул. | В | В |
| Четвертый | В | Ул. | В | В | В |
| Пятый | Ул. | В | В | В | В |

Примечания:

- В – выпас скота;

- Ул. – улучшение травостоя и сенокошение.

г) для засушливой степной зоны

| Год использования пастбищ | Норма загонов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Первый | 1 | 2 | 3 | 4 | О | С |
| Второй | 2 | 3 | 4 | О | С | 1 |
| Третий | 3 | 4 | О | С | 1 | 2 |
| Четвертый | 4 | О | С | 1 | 2 | 3 |
| Пятый | О | С | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Шестой | С | 1 | 2 | 3 | 4 | О |

Примечания:

- цифры 1, 2, 3, 4 означают очередность использования загонов под выпас скота;

- О – использование загонов для улучшения и обновления травостоя;

- С – использование загонов для сенокошения

д) для пустынной зоны

| Год использования | Пастбищные участки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Первый | весна | зима | лето | осень |
| Второй | весна | зима | лето | осень |
| Третий | зима | весна | осень | лето |
| Четвертый | зима | весна | осень | лето |

# Приложение 23 – Условные обозначения для оформления проекта внутрихозяйственного землеустройства

| Наименование условного обозначения | Изображение условного обозначения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Границы производственных подразделений сельскохозяйственных организаций |  |
| Границы полей севооборота |  |
| Границы полей севооборотов, состоящих из нескольких разобщенных участков |  |
| Границы запольных участков пашни (1), рабочих участков (2) |  |
| Границы пастбищных гуртовых (отарных) участков, 15 – порядковый номер, г-гурт, 11 – площадь, га. |  |

продолжение приложения 23

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Границы участков очередного стравливания; 5 – порядковый номер участка очередного стравливания, 4.1- площадь участка, га |  |
| Изгороди, заборы, и другие ограждения (по границам культурных пастбищ) |  |
| Границы сенокосных бригадных участков |  |
| Границы вкрапленных посторонних землепользований, скотопрогонов, дорог с полосой отвода |  |
| Границы участков осушенных земель |  |
| Границы участков орошаемых земель |  |
| Границы водоохранных зон |  |
| Центральная усадьба сельскохозяйственных организаций |  |
| Усадьба отделения, бригады, производственного подразделения |  |
| Бригады (полеводческие, животноводческие, комплексные и др.) черным –существующие, красным - проектные |  |
| Границы производственных центров, и других хозяйственных участков, комплексов, ферм, токов и.т.п. |  |
| Внутрихозяйственные автомобильные дороги (улучшенные и грунтовые), а также ведомственные дороги (при отсутствии полос отвода) шириной на плане 0,6 мм и более; 6 – ширина дороги, м. |  |
| Грунтовые проселочные дороги |  |
| Основные полевые дороги |  |
| Дороги по садам, виноградники и другим многолетним насаждениям: 1) межклеточные; 2) межквартальные; 3) межкартные 2, 3 и 5 – ширина дорог, м |  |
| Скотопрогоны, имеющие ограждения шириной более 1 мм на плане (вычерчиваются в масштабе плане) |  |

продолжение приложения 23

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| То же, не имеющие ограждений (вычерчиваются в масштабе плана) |  |
| Выполаживание вершин оврагов: 5-номер оврага, 10-площадь, га. |  |
| Валы водозадерживаюшие: 3-номер сооружения |  |
| Пашня |  |
| Орошаемая пашня |  |
| Осушенные открытым дренажем |  |
| Залежь |  |
| Сады фруктовые, лесные садозащитные насаждения, ширина лесонасаждений, м. Существующие (черным). Проектные (красным) |  |
| Ягодники (смородина, малина и др. ягодные кустарники) |  |
| Виноградники |  |
| Тутовики (саженные) |  |
| Сенокосы суходольные чистые |  |
| Сенокосы заливные чистые |  |

продолжение приложения 23

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Пастбища суходольные чистые |  |
| Пастбища заболоченное |  |
| Леса (смешанные) |  |
| Кустарники |  |
| Озеро |  |
| Трансформация угодий |  |
| Трансформация линейных объектов |  |
| Полевой севооборот |  |
| Овощной севооборот | ОС 200 |
| Специальный севооборот (табачный - т, картофельный – кр, земляничный – з и т.д) |  |
| Почвозащитный | ПЗС 100 |
| Кормовой севооборот (к), прифермские участки | КС 200 |
| Лугопастбищный севооборот (лп) |  |

продолжение приложения 23

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Запольные участки |  |
| Распылители стока: 5-номер сооружения |  |
| Направление основной обработки почвы |  |
| Обработка пропашных культур поперек склона |  |
| Безотвальная вспашка |  |
| Комбинированная вспашка |  |
| Временное залужение |  |
| Бороздование зяби |  |
| Щелевание |  |

# Приложение 24 - Форма экспликации угодий

|  | Общая площадь землепользования () | Пашня |  |  | Сенокосы |  |  | Пастбища |  |  |  | Всего с.-х. угодий | Леса | Полезащитные лесные полосы | Приовражные и Прибалочные лесные полосы | Кустарники | Болота | Под водой | Под дорогами | Под постройками, дворами, улицами | Прочие земли, не используемые в сельском хозяйстве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полевой севооборот | Кормовой севооборот |  | улучшенные | естественные |  | ОКП | улучшенные | естественные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На год землеустройства | Условные топографические знаки угодий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь угодий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Окраска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь угодий и севооборотов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# СПИСОК использованных источников

- Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: http://www.constitution.ru/10003000/ 10003000-3.htm.

- Российская Федерация. Законы. Земельный Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон//Информационная система «Консультант Плюс».

- Российская Федерация. Законы. О землеустройстве [Электронный ресурс]: федер. закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ // Информационно-правовая система «Консультант Плюс».

- Волков С. Н. Землеустройство [Текст]: учебник / С. Н. Волков. – М.: ГУЗ, 2013. – 992 с.

- Волков, С.Н. Землеустройство [Текст]: в 9-ти т. Т.2: Внутрихозяйственное землеустройство / С.Н. Волков. – М.: Колос, 2002. – 545 с. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).

- Волков, С.Н. Правовое и техническое регулирование отношений при проведении землеустройства сельских территорий [Текст] / С.Н. Волков. - М.: ГУЗ, 2010. - 248 с.

- Волков, С.Н. Справочник землеустроителя [Электронный ресурс] / С.Н. Волков. – М.: ГУЗ, 2015.

- Организация рационального использования и охраны земель в сельскохозяйственных организациях (внутрихозяйственное землеустройство) [Текст]: учеб. и науч.-практ. пособие / С.Н. Волков, Т.А. Емельянова, Г.А. Карцев, В.Ф. Спиридонов и др.; под общ. ред. С.Н. Волкова. – М.: ГУЗ, 2015. – 588 с.

- Практикум по внутрихозяйственному землеустройству сельскохозяйственного предприятия [Текст]: С.Н. Волков, М.П. Шубич, А.В. Купчиненко и др. – М.,2003. –163 с.

- Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель [Текст]. – М.: Роскомзем, 1996. – 410 с.

Учебное пособие

ПО ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОМУ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОй организации

Общая редакция

Волков Сергей Николаевич

Авторский коллектив

Волков Сергей Николаевич

Шубич Михаил Павлович

Черкашина Елена Вячеславовна

Дуплицкая Елена Анатольевна

Мячина Марина Рудольфовна

Редакционно-издательский отдел ГУЗа

Подписано в печать                  Сдано в производство

Формат 84х64 1/16  Печать офсет. Бумага офсет.

Печ.-л.      Уч.-изд. л.      Тираж       Заказ №

Участок оперативной полиграфии ГУЗа

Москва, ул. Казакова,15

Даётся преподавателем

Даётся преподавателем