Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Государственный университет по землеустройству

Кафедра городского кадастра

# Материалы для курсового

проектирования по планировке

сельских населенных мест.

Объект № 15

«ДОЛИНСКОЕ»

2003г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель исполнительного

Комитета Николаевской сельской

администрации

…………………………………..ЗАДАНИЕ Объект№ 15

## на разработку проекта планировки

и застройки центрального поселка

акционерного общества «Долинское»

Николаевского района Волгоградской области

Общие сведения

Акционерное общество «Долинское» находится в южной части Николаевского района Волгоградской области.

Центральный поселок  расположен в 32 км от районного центра и железнодорожной станции  Николаево и в 240 км от областного центра г.Волгограда.

В настоящее время в хозяйстве имеется 5 отделений и 6 нас. пунктов.

Общая численность существующего населения в акционерном обществе- 2202 чел., в т.ч. в поселке Покровка- 892 человек.

Площадь землепользования всего предприятия- 23452 га, из них отделения №1, на котором находится центральный поселок 7010 га.

Производственные кадры по определению перспектив развития всего предприятия и центрального поселка  должны составлять:

| №п/п | Категории работающих | Кол-во рабочих на центр.поселок |
| --- | --- | --- |
|  | Растениеводство | 116 |
|  | Животноводство | 123 |
|  | Строительство | 42 |
|  | Рем.мастерские | 37 |
|  | Адм.управл.персонал | 27 |
|  | Рабочие перераб.предприятия и газопровода | 55 |
|  | итого: | 400 |

Структура населения по возрастному составу:

| Возрастные группы населения | Удельн.вес возр. В 1997 г. % | груп Расч. срок |
| --- | --- | --- |
| До 7 лет | 24 | 23 |
| От 7 до 15 лет | 22 | 21 |
| Старше 55 лет (женщ.) | 6 | 5 |
| Старше 60 лет (муж.) | 4 | 3 |
| Итого: несамодеятельного населения | 56 | 52 |
| От 16 до 55 лет (женщ.) | 22 | 23 |
| От 16 до 60 лет (муж.) | 22 | 25 |
| Итого: трудоспособного населения | 44 | 48 |

По плану перспективного развития предприятия на расчетный срок предусматривается следующий объем производства:

| №п/п | ### Вид отрасли с/х производства |  | Кол-во единиц в центр.пос |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Животноводство: |  |  |
|  | А) КРС –всего |  | 2000 |
|  | В т.ч. | Коровы | 800 |
|  |  | Нетели | 100 |
|  |  | Телята до 6 мес. | 350 |
|  |  | Молодняк старше 6 мес. | 750 |
|  | Б) Лошади- всего |  | 120 |
|  | В т.ч. | Рабочие | 60 |
|  |  | Молодняк | 40 |
|  |  | Спортивные | 20 |
| 2 | Машинный парк |  |  |
|  | А) Автомашины |  | 95 |
|  | В т.ч. | Грузовые | 68 |
|  |  | Легковые | 20 |
|  |  | Специальные | 7 |
|  | Б) Тракторы- всего |  | 100 |
|  | В т.ч. | Гусенечные | 70 |
|  |  | Колесные | 30 |
|  | В) Комбайны- всего |  | 70 |
|  | В т.ч. | Зерновые | 50 |
|  |  | Специальные | 20 |
|  | Г) с/х машины- всего кв.м. площади для хранения |  | 2400 |
|  | В т.ч. | Под навесами | 1000 |
|  |  | На открытых площадках | 1400 |
|  | Д) Складское хозяйство. Тонны продукции для хранения |  |  |
|  | А) зерно- всего |  | 4000 |
|  | В т.ч. | Семенное | 1700 |
|  |  | Продовольственное | 500 |
|  |  | Фуражное | 1800 |
|  | Б) корнеплоды и картофель- всего |  | 1300 |
|  | В т.ч. | Семенное | 450 |
|  |  | Продовольственное | 350 |
|  |  | Фуражное | 500 |
|  | В) овощи продовольственные |  | 250 |
|  | Г) силос, сенаж |  | 6550 |
|  | Д) грубые корма-всего |  | 1500 |
|  | В т.ч. | Сено | 400 |
|  |  | Солома | 1100 |
|  | Е) горючие и смазочные материалы (годовая потребность- всего (емкости проектировать на 50% потребности)) |  | 750 |

При размещении объектов строительства на центральном поселке предусмотреть кроме перечисленного следующее:

В производственном строительстве:

### Теплично-парниковый комплекс. Размер его определить по следующим нормам на одного жителя центрального поселка: для зимних и весенних теплиц- 3 кв.м. площади застройки; для парниковой территории- 5 парниковых рам; для открытого утепленного грунта- 10 кв.м. полезной площади.

Комплекс КРС предусмотреть для беспривязного содержания животных.

В машинно-тракторном комплексе учесть смешанный способ хранения с/х техники.

В складском комплексе для картофеля, корнеплодов и овощей разместить хранилища наземного типа.

В конном рабочем дворе для спортивных лошадей в выделить специальную конюшню и рядом с ней расположить манеж для тренинга лошадей и дорожку для верховой езды.

В жилищном строительстве:

Застройку жилых территорий производить домами следующих типов:

для крупных семей (7,6 чел) –одноквартирные дома усадебного типа. Лучше с мансардами в целях сокращения площади застройки. Для семей из  5 чел.- двухквартирные дома усадебного типа- одноэтажные или с мансардами. Для семей из 4-х чел. –2-х квартирные дома блокированного типа с квартирами в двух уровнях. Для семей из 3 чел.-4-х квартирные дома блокированного типа. Для одиночек и семей из 2-х чел.–предусмотреть двухэтажные секционные дома 8-ми или 16-ти квартирные.

Размер участков для семей также связать с их численностью:

для семей из 7; 6 чел. выделить по 0,25 га; для семей из 5 чел.-по 0,20 га; для семей из 4 чел.-по 0,075 га на картиру, т.е. 0,15 га на дом; для семей из 3 чел.- по 0,06 га на квартиру, 0,24 га на дом. Для одиночек и семей из 2-х чел. усадебных участков при секционных домах не проектировать. Территорию для самих секционных домов определить из условия  выделения для них по 0,015 га на каждую квартиру.

Желающим иметь садово-огородный участок (примерно для 50% семей, размещаемых в секционных домах) запроектировать по 0,08 га за чертой поселка, обеспечив удобную связь с домами  и централизованное водоснабжение.

Соотношение  квартир предусмотреть с учетом следующего соотношения семей различной численности:

Для одиночек –9%; для семей из двух человек-23%; для семей из 3 чел.-25%; для семей из 4 чел.-25%; для семей из 5,6,7 чел.соответственно-10;5;3; %.

В культурно-бытовом строительстве:

Вместимость зрительного зала клуба увеличить на 100 мест.

Кол-во мест учащихся в школе принять по сравнению с расчетным на 50 больше, учитывая  старшеклассников с других поселков предприятия. На школьном участке разместить интернат для них.

В общественном центре запроектировать кафе-танцзал и финскую баню с открытым бассейном.

Выписки из районной планировки,

Внутрихозяйственного землеустройства,

актов различных обследований

и материалов инженерных изысканий.

Существующее состояние застройки и благоустройства: большинство жилых домов и производственных зданий построены в первые послевоенные годы. Они в основном глинобетонные и из камышитовых плит. Физическая их амортизация и тем более моральная –полная, но до сих пор эксплуатируются за счет поддерживающего ремонта.

Централизованных сетей инженерных коммуникаций не существует. Только электрификация осуществляется от государственной высоковольтной сети через трансформаторную подстанцию, расположенную между жилыми и производственными зданиями.

Водоснабжение осуществляется из шахтных или собственных буровых колодцев.

Отопление печное. Очитка из выгребных ям.

Радиофикация и телефонизация- с очень малым количеством абонентов- преимущественно в административных зданиях и в домах руководящего персонала.

Природные условия:

Климат района расположения предприятия - умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха +6,3 градуса.

Грунты представлены супесями и легкими суглинками.

Расчетное сопротивление –более 2,5 кг/кв.см. дневной поверхности.

Промерзаемость грунта 0,7-0,9 м.

Грунтовые воды находятся на глубине 5-8 м. Артезианские воды- по заключению гидрогеологической службы области- на глубине 75 м. Дебит скважин до 25 кбм/час.

Рельеф усадьбы спокойный с уклонами от 2 до 5 %.

Господствующие ветры- восточные и юго-восточные. Повторяемость ветров представлена следующим процентным соотношением:

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 8 | 25 | 23 | 14 | 8 | 10 | 7 |

Подпись руководителя предприятия

Дата

Печать