Министерство сельского хозяйства РФ

Государственный университет по землеустройству

Кафедра городского кадастра

# Материалы для курсового

проектирования по планировке

сельских населенных мест.

Объект № 3

«ЗЕРНОВОЕ»

2003г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель исполнительного

Комитета Батайского сельской

администрации

…………………………………..                  ЗАДАНИЕ Объект№3

на разработку проекта планировки

и застройки центрального поселка

акционерного общества «Зерновое»

Батайского района Ростовской области.

#### Общие сведения

Акционерное общество «Зерновое» находится в юго-восточной  части Батайского района Ростовской области. В настоящее время в хозяйстве имеется три отделения и пять населенных пунктов. Центральным является поселок Зерновой:

Общая численность существующего населения в акционерном обществе- 5980 чел., в т.ч. в центральном поселке-  1387 человек.

Площадь землепользования всего предприятия- 19546 га. В центральном отделении –6378  га.

Производственные кадры на расчетный срок должны составлять:

| №п/п | Категории работающих | Кол-во рабочих в центр.поселке |
| --- | --- | --- |
|  | Растениеводство | 135 |
|  | Животноводство | 95 |
|  | Строительство | 42 |
|  | Рем.мастерские | 28 |
|  | Внешний транспорт | 32 |
|  | Адм.управл.персонал | 25 |
|  | Пром.предприятия и обслуживание дома отдыха | 75 |
|  | Итого: | 432 |

Структура населения по возрастному составу:

| Возрастные группы населения | Удельн.вес В 1997 г. % | Население на расчетн.срок % |
| --- | --- | --- |
| До 7 лет | 25 | 22 |
| От 7 до 15 лет | 25 | 21 |
| Старше 55 лет (женщ.) | 8 | 5 |
| Старше 60 лет (муж.) | 4 | 3 |
| Итого: несамодеятельного населения | 60 | 51 |
| От 16 до 55 лет (женщ.) | 19 | 26 |
| От 16 до 60 лет (муж.) | 21 | 23 |
| Итого: трудоспособного населения | 40 | 49 |

Животноводство. По плану перспективного развития производства в центральном поселке намечается следующие поголовье скота:

| №п/п | Вид отрасли с/х производства |  | Кол-во производств. единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРС –всего |  | 1900 |
|  | В т.ч. | Коровы | 750 |
|  |  | Нетели | 150 |
|  |  | Телята до 6 мес. | 400 |
|  |  | Молодняк старше 6 мес. | 600 |
| 2 | Лошади- всего |  | 115 |
|  | В т.ч. | Рабочие | 80 |
|  |  | Молодняк | 20 |
|  |  | Спортивные | 15 |
| Машинно-тракторный парк. Для полной и своевременной обработки с/х угодий необходимо следующее количество машин: |  |  |  |
| № п/п | Виды с/х машин |  | Кол-во машин в цен.пос. |
| 1 | Автомашины-всего |  | 80 |
|  | В т.ч. | Грузовые | 50 |
|  |  | Легковые | 20 |
|  |  | Специальные | 10 |
| 2 | Тракторы- всего |  | 145 |
|  | В т.ч. | Гусенечные | 90 |
|  |  | Колесные | 55 |
| 3 | Комбайны- всего |  | 80 |
|  | В т.ч. | Зерновые | 60 |
|  |  | Специальные | 20 |
| 4 | с/х машины- всего кв.м. площади их хранения |  | 2100 кв.м. |
|  | В т.ч. | Под навесами | 1100 |
|  |  | На открытых площадках | 1000 |
| С/х продукция. На расчетный срок потребуется хранилищ для следующего объема с/х продукции: |  |  |  |
| №п/п | Виды продукции в тоннах |  | В скл.компл. центр.пос. |
| 1 | Зерно-всего |  | 4500 |
|  | В т.ч. | Семенное | 2000 |
|  |  | Продовольственное | 500 |
|  |  | Фуражное | 2000 |
| 2 | корнеплоды и картофель- всего |  | 2500 |
|  | В т.ч. | Семенное | 1000 |
|  |  | Продовольственное | 500 |
|  |  | Фуражное | 1000 на ферме КРС |
| 3 | овощи продовольственные |  | 500 |
| 4 | силос, сенаж |  | 8000 |
| 5 | грубые корма-всего |  | 1000 |
|  | В т.ч. | Сено | 300 на ферме |
|  |  | Солома | 700 в поле, в стогах |
| 6 | горючие и смазочные материалы (годовая потребность- всего (емкости проектировать на 50% потребности)) |  | 600 |

При размещении объектов строительства на центральном поселке учитывать кроме того:

В производственном строительстве:

### Теплично-парниковый комплекс. Размер его определить по следующим нормам на одного жителя центрального поселка: для зимних и весенних теплиц- 3 кв.м. площади застройки; для парниковой территории- 5 парниковых рам; для открытого утепленного грунта- 10 кв.м. полезной площади.

Комплекс КРС предусмотреть с беспривязным содержанием коров и нетелей.

В машинно-тракторном комплексе  способ хранения с/х машин должен быть открытым.

В складском комплексе для картофеля, корнеплодов и овощей предусмотреть хранилища полузаглубленного типа.

В конном рабочем дворе для спортивных лошадей предусмотреть специальную конюшню и рядом с ней расположить манеж для тренинга лошадей и дорожку для верховой езды.

В жилищном строительстве:

Застройку жилых территорий производить домами следующих типов:

для крупных семей (7,6 чел) –одноквартирные дома усадебного типа с мансардами в целях сокращения площади застройки: участки 0.25 га (60x40)

Для семей из 4 и 5 чел.- двухквартирные дома блокированного типа c квартирами в двух уровнях (участки 30x60)

Для семей из 3 чел.-4-х квартирные дома блокированного типа (с участками 40x60)

Для одиночек и семей их двух чел.- секционные двухэтажные, восьми или шестнадцатиквартирные дома.

Соотношение семей принять во внимание по данным перспективных расчетов демографической статистики! Одиночек –10%; семей из двух человек-22%; семей из 3 чел.-24%; семей из 4 чел.-20%; семей из 5,6,7 чел.соответственно-12;7;5; %.

Размер участков для семей также связать с численностью семе, проживающих в домахй: для семей из 7; 6 чел. Выделить по 0,25 га; для семей из 5 и 4 чел.-по 0,20 га; для семей из 3 чел.- по 0,06 га на квартиру,т.е. 0,24 га на дом. для одиночек и семей из 2-х чел. усадебных участков при  домах не проектировать.

Территорию для размещения самих секционных домов рассчитать  из условия  выделения по 0,015 га на квартиру в секционных домах. Желающим иметь садово-огородный участок (примерно для 50% семей)  запроектировать по 0,08 га за чертой поселка, обеспечив удобную связь с домами  и централизованное водоснабжение.

В культурно-бытовом строительстве:

Кроме необходимых по нормам проектирования общественных объектов предусмотреть тренажерный зал, открытое кафе и танцплощадку.

Выписки из районной планировки,

внутрихозяйственного землеустройства,

актов различных обследований

и материалов инженерных изысканий.

Существующее состояние застройки и благоустройства большинства жилых домов и производственных зданий имеют большой физический износ, моральный и технологический износ-полный.

Централизованных сетей инженерных коммуникаций не существует, кроме электрификации.

Водоснабжение в основном из шахтных или собственных буровых колодцев. Отопление- печное. Очистка- из выгребных ям. Радиофикация и телефонизация- с малым количеством абонентов.

Природные условия:

Рельеф поселка спокойный с уклонами в пределах 2-5% северной (к морю)-восточной и южной экспозицией склона.

Грунтовые воды на глубине 5-7 метров от поверхности.

Артезианские воды находятся на глубине 55-60 метров. Дебит действующих в этом районе скважин составляет 15-17 кбм/час.

Грунты суглинистые с подстилающим песчаником и галькой. Расчетное сопротивление грунта 3 кг на 1 кв.см. поверхности. Почвы- сверхмощные черноземы.

Климат умеренный, теплый. Среднегодовая температура воздуха +10 гр. Самые холодные месяцы январь, февраль –5, -10 гр. Самые теплые июль-август до +30 гр.

Глубина промерзания грунта в среднем 0,5-0,7 м в редкие холодные годы.

Господствующие ветры- ярко выраженные- восточные.

Среднегодовая повторяемость ветров (в%)

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 15 | 31 | 7 | 6 | 13 | 14 | 7 |

Печать                 Дата

Подпись руководителя предприятия