# Расчет выброса загрязняющих веществ от шиноремонтного участка

При ремонте резинотехнических изделий  (камеры, покрышки и т.п.) выделяются загрязняющие вещества: при обработке местных повреждений (шероховке) выделяется резиновая пыль, при приготовлении клея, промазке клеем и сушке выделяются пары бензина, при вулканизации выделяются сернистый ангидрид, дивинил, изопрен.

Валовые выбросы загрязняющих веществ рассчитываются по формулам:

валовые выделения пыли

Мin = gn . n . t . 3600 . 10-3, кг/год

где       gn – удельный показатель выделения пыли, при работе единицы оборудования в течение 1 сек (г);

n – число дней работы участка в году;

t – среднее (чистое) время работы шероховального станка в часах в день.

Расчет проводится отдельно для камер и покрышек, полученные результаты суммируются.

Валовые выбросы остальных загрязняющих веществ определяются по формуле:

Мib = gib . B . 10-3, кг/год

где       gib – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг ремонтных материалов, клея в процессе его нанесения с последующей сушкой и вулканизацией;

В – количество израсходованных ремонтных материалов, в кг в год (клей, резина, бензин).

Максимально разовый выброс пыли при шероховке берется из таблицы.

Максимально разовый выброс бензина определяется по формуле:

G = (gib . В’) / (t . 3600), г/с

где         B’ – количество израсходованного бензина в день, кг;

t – время, затрачиваемое на приготовление, нанесение и сушку клея в день, час.

Максимально разовый выброс остальных веществ определяется по формуле:

G = (Мib . 10-3 . а) / (t . n . 3600), г/с

где         t – время вулканизации на одном станке в день, час.;

n – количество дней работы участка в год;

а – количество вулканизационных станков на участке.

## Исходные данные

Число дней работы участка в году – 210+№№.

Среднее (чистое) время работы шероховального станка в день – 2+0,1№ час для покрышек, 1+0,1№ час для камер.

Количество израсходованных ремонтных материалов: клей – 52+№ кг, резина – 31+№ кг, бензин – 22+№ кг в год.

Время, затрачиваемое на приготовление, нанесение и сушку клея – 3,5+0,1№ час.

Время вулканизации на одном станке – 1,2+0,1№ час.

Количество вулканизационных станков – 2.

## Удельное выделение пыли при шероховке

| Шероховка мест повреждения | Выделяемые загрязняющие вещества | Удельное выделение при работе ед. оборудования в течение 1 сек (г) |
| --- | --- | --- |
| камер | пыль | 0,0226 |
| покрышек | пыль | 0,051 |

Удельные выделения загрязняющих веществ в процессе ремонта резинотехнических изделий

| Операция |  | Применяемые вещества |  | Выделяемые вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование |  | удельное к-во, г/кг |
| Приготовление, нанесение и сушка клея | технический каучук, бензин |  | бензин |  | 900 |  |
| Вулканизация покрышек | не вулканизированная протекторная и прослоечная резина |  | сернистый ангидрид дивинил изопрен |  | 0,0054 0,0213 0,0162 |  |
| Вулканизация камер | вулканизированная камерная резина |  | сернистый ангидрид |  | 0,0054 |  |