Расчет выбросов загрязняющих веществ от автозаправочных станций (АЗС)

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на АЗС являются резервуары с нефтепродуктами при их заполнении и топливные баки автомобилей при их заправке.

Валовой выброс углеводородов определяется по формуле:

Мсн = (n1’m1’ + n1”m1” + n5’m5’ + n5”m5”) 10-3, т/год

где n1’,n1” – нормы естественной убыли нефтепродуктов первой группы при приемке, хранении и отпуске в осенне-зимний и весенне-летний периоды, кг/год;

m1’,m1” – количество нефтепродуктов первой группы, реализуемое в каждый период, т;

n5’,n5” - нормы естественной убыли нефтепродуктов пятой группы при приемке, хранении и отпуске в осенне-зимний и весенне-летний периоды, кг/год;

m5’,m5” - количество нефтепродуктов первой группы, реализуемое в каждый период, т;

Максимально разовый выброс углеводородов определяется только в весенне-летний период при сливе нефтепродуктов первой группы из автоцистерны в резервуар по формуле:

Gсн = (C1V) / tсл , г/с

где С1 – концентрация углеводородов в выбросах газо-воздушной смеси при заполнении резервуара в весенне-летний период нефтепродуктами первой группы, 200 г/м3;

V – количество топлива, м3;

tсл – время слива, сек., слив с помощью насоса – tсл1, слив самотеком – tсл2.

Для автомобилей – цистерн (АЦТСВ) и прицепа-цистерны (ПЦ), предназначенных для перевозки нефтепродуктов:

АЦ-4.2-53А – V = 4,2м3, tсл1 = 600 с, tсл2 = 1020 с;

АЦ-4.2-130 – V = 4,2м3, tсл1 = 600 с, tсл2 = 1020 с;

ТСВ-6 – V = 6,5м3, tсл1 = 900 с, tсл2 = 1560 с;

ПЦ-5.6-817 – V = 5,6м3, tсл2 = 1200 с.

Распределение нефтепродуктов по группам, распределение территории РФ по климатическим зонам и нормы естественной убыли нефтепродуктом при приемке, хранении и отпуске на АЗС и пунктах заправки приведены в таблицах.

# Распределение нефтепродуктов по группам

| # Группа | Наименование нефтепродуктов |
| --- | --- |
| 1 | Бензин автомобильный, ГОСТ 2084-77 Бензин автомобильный АИ-96 «Экстра», ОСТ 38019-75 |
| 5 | Топливо дизельное кроме «Зимнего» и «Арктического» Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, ГОСТ 1667-68 Топливо дизельное экспортное, ТУ-38 |

Распределение территории РФ по климатическим зонам

для применения естественной убыли нефтепродуктов

| Климатиче-ская зона | Края, округа, области и т.д., входящие в климатическую зону |
| --- | --- |
| 1 | Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Красноярский край (Хакассия), Таймыр, Ханта-Мансийск, Чукотский, Эвенский, Ямало-Ненецкий, Амурская, Иркутская, Мурманская, Томская |
| 2 | Башкирия, Коми (кроме Воркуты, Инты, Печоры), Марийская, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Тувинская, Алтайский, Приморский, Хабаровский, Еврейская, Хакассия, Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Нижне-Новгородская, Ивановская, Кемеровская, Камчатская, Курская, Костромская, Санкт-Петербургская, Оренбургская, Омская, Орловская, Московская, Новгородская, Магаданская, Псковская, Пензенская, Пермская, Рязанская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Тюменская, Челябинская, Читинская, Ярославская |
| 3 | Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Ингушетия, Краснодарский, Ставропольский, Астраханская, Ростовская |

Нормы естественной убыли нефтепродуктов при приемке, хранении, отпуске на автозаправочных станциях и пунктах заправки, кг на 1т принятого количества

| Тип резервуара | Группа нефтепродукта | # Климатическая зона |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  | осенне-зимний период | весенне-летний период | осенне-зимний период | весенне-летний период | осенне-зимний период | весенне-летний период |
| Наземный стальной | 1 5 | 0,38 0,02 | 0,60 0,02 | 0,54 0,03 | 0,99 0,03 | 0,72 0,03 | 1,05 0,03 |
| Наземный стальной с понтоном | 1 | 0,15 | 0,3 | 0,27 | 0,4 | 0,4 | 0,56 |
| Загрубленный | 1 5 | 0,23 0,01 | 0,30 0,02 | 0,36 0,01 | 0,40 0,02 | 0,48 0,02 | 0,56 0,02 |

Примечание: календарный план делится на два периода: осенне-зимний (с 1 октября по 31 марта включительно) и весенне-летний (с 1 апреля по 30 сентября включительно)

## Исходные данные

Группа нефтепродуктов: 	при № 1, 2, 3, 4, 5 - 1-я;

при № 6, 7, 8, 9, 0 (10) – 5-я.

Климатическая зона: при № 1, 2, 3 – 1-я;

при № 4, 5, 6 – 2-я;

при № 7, 8, 9, 0 (10) – 3-я.

Тип резервуара: 	при № 3, 4, 6, 7 – наземный стальной;

при № 1, 2 – наземный стальной с понтоном;

при № 5, 8, 9, 0 (10) – заглубленный.

Цистерны:			при № 1, 2, 3 – АЦ 4.2-53А;

при № 4, 5, 6 – ТСВ-6;

при № 7, 8, 9, 0(10) – ПЦ 5.6-817.

tсл – 	при № 1, 2 - tсл1 (АЦ 4.2-53А);

при № 3, 4 - tсл2 (АЦ 4.2-53А);

при № 5, 6 - tсл1 (ТСВ-6);

при № 7, 8 - tсл2 (ТСВ-6);

при № 9, 0 (10) - tсл2 (ПЦ 5.6-817).

Количество топлива, реализуемое  в весенне-летний период: 850+№№ кг в сутки;

в осенне-зимний период – 450+№№ кг в сутки.