-1-

Кафедра геодезии и геоинформатики ФГБОУ ВПО ГУЗ

Ст. преподаватель Ю.Ю. Каширкин

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ:

« ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА»

по курсу: Автоматизация ТГР для заочного обучения.

# Введение

Учебно –Методическое пособие  предназначено для начинающих Пользователей CREDO. Для работы с комплексом не нужно иметь специальных компьютерных знаний. Достаточно владеть основными навыками по созданию, копированию и сохранению каталогов (папок) и файлов.

Цель Учебно –Методического пособия: изучение особенностей обработки инженерно-геодезических данных, построения цифровой модели местности в системах комплекса CREDO, а также формирование навыков работы в системах CREDO_DAT 3.11 и Топоплан 1.0 на конкретном примере обработки данных, полученных с электронного тахеометра 3Та5.

Особенности работы в системе CREDO_DAT 3.11 и Топоплан 1.0 Пользователи осваивают при выполнении  задания с решением следующих основных задач:

1. Импорт данных (ручной ввод данных)

2. Обработка данных планово-высотного обоснования и тахеометрической съемки

3. Создание цифровой модели местности

4. Подготовка выходной документации

5. Экспорт данных в геоинформационные системы

1. ЗАДАНИЕ

По полевым материалам: журналу тахеометрической съемки и абрисам произвести необходимые расчеты и составить план участка в масштабе

1 : 2000 с высотой сечения рельефа горизонталями через 1 м., используя

системы: CREDO_DAT 3.11 и Топоплан 1.0.

Измерения выполнялись электронным тахеометром 3Та5. Исходные данные : табл. 1, результаты полевых измерений: табл. 2.3, абрисы (рис. 2.1, 2.2).

1.1. Краткие сведения

1.1.1. Система CREDO_DAT 3.11 предназначена для автоматизации камеральной обработки инженерно-геодезических данных. Система позволяет импортировать измерения в форматах наиболее распространенных электронных тахеометров, а также вводить данные вручную. Система дает возможность обрабатывать измерения в сетях и тахеометрической съемке, выполнять поиск и анализ грубых ошибок, производить уравнивание планово-высотного  обоснования.

В системе CREDO_DAT 3.11 Вы произведете ручной ввод данных,  получен-ных при съемке электронным тахеометром 3Та5, проанализируете и обработаете данные, экспортируете их для дальнейшей обработки в системе Топоплан 1.0, подготовите к печати необходимые ведомости и каталоги, создадите чертеж: схему планово-высотного  обоснования тахеометрической съемки.

1.1.2. Система Топоплан 1.0 предназначена для создания и инженерного использования топографических крупномасштабных планов в виде цифровых моделей местности. Система обеспечивает обработку результатов топографиче-

-2-

ской съемки, экспорт цифровой модели местности в формате DXF (3D); создание “твердых копий” плана в листах или планшетах в формате DXF (2D) и т.д.

2. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Используя полевой журнал тахеометрической съемки электронным тахеомет-ром 3Та5 (табл. 2.3)  и систему CREDO_DAT 3.11, ввести результаты измере-ний вручную и вычислить координаты и высоты пунктов тахеометрического хода и пикетных точек. Для расчета MZ и v использовать формулы:

МZ= (Л+П-180º)/2 ,       v= МZ- Л, v= П- МZ-180º       (2.1)

Колебания значений МZ на станции не должны превышать 0,5'.

Расхождения между абсолютными значениями прямых и обратных превышений допускается не более 4 см на 100 м.

Варианты индивидуальных заданий:

x216 = 4255,70, Y216 =  —2009,00*                                                                       Таблица 1

|  | Дирекционные углы |  |  |  | Координаты т. 225, м |  | Высоты точек, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вариантов | 215-216 |  |  | 225—226 | X | Y | 225 | 216 |
| 1 |  |  | 221º11΄00˝ | 353º41΄00˝ | 4212,40 | -2380,84 | 209,19 | 212,46 |
| 2 |  |  | 221 16 00 | 353 46 00 | 4212,94 | —2380,90 | 210,19 | 213,45 |
| 3 |  |  | 221 21 | 353 51 | 4213,48 | -2380,96 | 211,27 | 214,53 |
| 4 |  |  | 221 26 | 353 56 | 4214,02 | —2381,02 | 212,35 | 215,61 |
| 5 |  |  | 221 31 | 354 01 | 4214,56 | —2381,08 | 213,43 | 216,69 |
| 6 |  |  | 221 36 | 354 06 | 4215,10 | -2381,14 | 214,51 | 217,77 |
| 7 |  |  | 221 41 | 354 11 | 4215,64 | -2381,20 | 215,59 | 218,85 |
| 8 |  |  | 221 46 | 354 16 | 4216,18 | -2381,26 | 216,67 | 219,93 |
| 9 |  |  | 221 51 | 354 21 | 4216,72 | -2381,32 | 217,75 | 221,01 |
| 10 |  |  | 221 56 00 | 354 26 00 | 4217,26 | —2381,38 | 218,83 | 222,09 |
| 11 |  |  | 222 01 | 354 31 | 4217,80 | —2381,44 | 219.91 | 223,17 |
| 12 |  |  | 222 06 | 354 36 | 4218,34 | —2381.50 | 220,99 | 224,25 |
| 13 |  |  | 222 11 | 354 41 | 4218,89 | —2381,54 | 221.07 | 224,33 |
| 14 |  |  | 222 16 | 354 46 | 4219,43 | -2381,59 | 222,15 | 225,34 |
| 15 |  |  | 222 21 | 354 51 | 4219,97 | —2381,64 | 223,23 | 226,42 |
| 16 |  |  | 222 26 | 354 56 | 4220,51 | —2381,69 | 224.31 | 227,50 |
| 17 |  |  | 222 31 | 355 01 | 4221,05 | —2381,74 | 225.39 | 228,58 |
| 18 |  |  | 222 36 | 355 06 | 4221,59 | —2381,79 | 226,47 | 229,66 |
| 19 |  |  | 222 41 00 | 355 11 00 | 4222,13 | —2381,84 | 227,55 | 230,74 |
| 20 |  |  | 222 46 | 355 16 | 4222,67 | -2381 89 | 228,63 | 231,82 |
| 21 |  |  | 222 51 | 355 21 | 4223.21 | -2381,94 | 229,71 | 232,90 |
| 22 |  |  | 222 56 | 355 26 | 4223,75 | —2381,99 | 230.79 | 233,98 |
| 23 |  |  | 223 01 | 355 31 | 4224,29 | -2382,04 | 231,87 | 235,06 |
| 24 |  |  | 223 06 | 355 36 | 4224,83 | -2382,09 | 232,95 | 236,14 |
| 25 |  |  | 223 11 | 355 41 | 4225,20 | —2381,83 | 234,03 | 237,22 |
| 26 |  | 223 23 |  | 355 53 | 4226,58 | -2381,98 | 235,11 | 238,31 |
| 27 |  | 223 35 |  | 356 05 | 4227,88 | —2382,21 | 236,19 | 239,39 |
| 28 |  | 223 47 |  | 356 17 | 4229,43 | —2382,20 | 237,27 | 240,47 |
| 29 |  | 223 59 |  | 356 29 | 4230,34 | -2382,29 | 238,35 | 241,55 |
| 30 |  | 224 11 00 |  | 356 41 00 | 4231,83 | —2382,61 | 239,43 | 242,63 |

Примечание: * Координаты т. 216 одинаковые для всех вариантов.

-3-

Журнал измерений

(тахеометрический ход)                                                 Таблица 2

| Станция |  |  | Hi |  | Место нуля |  |  | Инструмент |  | Дата | T° |  | P | Влажность % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 |  |  | 1,40 |  | 90°00'00" |  |  | 3Та5 |  | 14.07.2007 | 20,0 |  | 750,0 | 70,0 |
| Прием | Цель |  |  | Круг |  | Гор. лимб | Верт. лимб |  | Расстояние |  |  | Hv | Метод опр. расстояния |  |
| 1 |  | 215 |  | Право |  | 245°39'02" | 272°08'01" |  |  |  |  |  | Наклонное расстояние (с/д) |  |
|  |  | 101 |  | Право |  | 123°24'03" | 269°24'58" |  |  |  |  | 3,00 | Наклонное расстояние (с/д) |  |
|  |  | 215 |  | Лево |  | 63°57'10" | 87°52'02" |  |  |  |  |  | Наклонное расстояние (с/д) |  |
|  |  | 101 |  | Лево |  | 301°43'12" | 90°35'01" |  | 118,250 |  |  | 3,00 | Наклонное расстояние (с/д) |  |

| Станция |  |  | Hi | Место нуля |  | Инструмент | Дата |  | T° |  | P | Влажность % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 |  |  | 1,35 | 89°59'32" |  | 3Та5 | 14.07.2007 |  | 20,0 |  | 750,0 | 70,0 |
| Прием | Цель | Круг |  |  | Гор. лимб | Верт. лимб |  | Расстояние |  | Hv | Метод опр. расстояния |  |
| 1 | 216 | Право |  |  | 344°29'15" | 271°35'10" |  |  |  | 1,82 | Наклонное расстояние (с/д) |  |
|  | 102 | Право |  |  | 121°29'16" | 270°19'11" |  |  |  | 3,00 | Наклонное расстояние (с/д) |  |
|  | 216 | Лево |  |  | 161°45'20" | 88°24'20" |  | 118,270 |  | 1,82 | Наклонное расстояние (с/д) |  |
|  | 102 | Лево |  |  | 298°46'22" | 89°39'25" |  | 157,480 |  | 3,00 | Наклонное расстояние (с/д) |  |

| Станция |  |  | Hi |  | Место нуля |  | Инструмент |  | Дата |  | T° |  |  | P | Влажность % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 |  |  | 1,33 |  | 89°59'56" |  | 3Та5 |  | 14.07.2007 |  | 20,0 |  |  | 750,0 | 70,0 |
| Прием |  | Цель |  | Круг |  | Гор. лимб |  | Верт. лимб |  | Расстояние |  | Hv | Метод опр. расстояния |  |  |
| 1 | 101 |  |  | Право |  | 359°09'19" |  | 270°25'19" |  |  |  | 1,78 | Наклонное расстояние (с/д) |  |  |
|  | 225 |  |  | Право |  | 225°07'17" |  | 270°55'02" |  |  |  | 3,00 | Наклонное расстояние (с/д) |  |  |
|  | 101 |  |  | Лево |  | 178°00'06" |  | 89°34'20" |  | 157,460 |  | 1,78 | Наклонное расстояние (с/д) |  |  |
|  | 225 |  |  | Лево |  | 43°58'03" |  | 89°05'01" |  | 127,000 |  | 3,00 | Наклонное расстояние (с/д) |  |  |

| Станция |  | Hi |  | Место нуля |  | Инструмент |  | Дата |  | T° |  | P | Влажность % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 |  | 1,33 |  | 90°00'01" |  | 3Та5 |  | 14.07.2007 |  | 20,0 |  | 750,0 | 70,0 |
| Прием | Цель |  | Круг |  | Гор. лимб |  | Верт. лимб |  | Расстояние |  | Hv | Метод опр. расстояния |  |
| 1 | 102 |  | Право |  | 299°49'21" |  | 270°36'01" |  | 127,010 |  | 3,00 | Наклонное расстояние (с/д) |  |
|  | 226 |  | Право |  | 191°34'24" |  |  |  |  |  |  | Наклонное расстояние (с/д) |  |
|  | 102 |  | Лево |  | 118°16'15" |  | 89°24'01" |  |  |  | 3,00 | Наклонное расстояние (с/д) |  |
|  | 226 |  | Лево |  | 10°01'17" |  |  |  |  |  |  | Наклонное расстояние (с/д) |  |

-4-

Журнал измерений

(станции тахеометрической съемки)

| Станция | Инструмент | Hi | MO (MZ) | X | Y | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | 3Та5 | 1,40 | 90°00'00" |  |  |  |

| Таблица 3 Цель | Гор. лимб | Верт. лимб | Расстояние наклонное | Hv | Прев. | X | Y | Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 0°00'00" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 114°35'01" | 90°38'06" | 42,011 | 1,40 |  |  |  |  |
| 2 | 148°25'00" | 91°52'01" | 45,510 | 1,40 |  |  |  |  |
| 3 | 175°20'02" | 93°38'10" | 72,714 | 1,40 |  |  |  |  |
| 4 | 223°35'05" | 93°35'05" | 74,205 | 1,40 |  |  |  |  |
| 5 | 264°05'10" | 92°41'50" | 98,015 | 1,40 |  |  |  |  |
| 6 | 293°15'09" | 91°52'09" | 123,912 | 2,00 |  |  |  |  |
| 7 | 312°45'06" | 91°50'01" | 144,507 | 1,40 |  |  |  |  |
| 8 | 319°15'03" | 91°55'11" | 135,820 | 1,40 |  |  |  |  |
| 9 | 311°44'59" | 91°51'06" | 123,918 | 1,40 |  |  |  |  |
| 10 | 307°55'07" | 89°57'08" | 83,022 | 3,00 |  |  |  |  |
| 11 | 305°55'01" | 90°32'03" | 39,521 | 1,40 |  |  |  |  |
| 12 | 274°44'58" | 91°24'15" | 58,100 | 1,40 |  |  |  |  |
| 13 | 221°34'55" | 92°14'13" | 34,904 | 1,40 |  |  |  |  |
| 14 | 17°40'00" | 89°24'59" | 42,071 | 3,00 |  |  |  |  |
| 15 | 74°15'12" | 91°32'12" | 53,056 | 1,40 |  |  |  |  |
| 16 | 59°55'04" | 92°16'10" | 80,554 | 1,40 |  |  |  |  |
| 101 | 0°00'04" |  |  | 1,40 |  |  |  |  |

-5-

| Станция | Инструмент | Hi | MO (MZ) | X | Y | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 3Та5 | 1,35 | 89°59'32" |  |  |  |

| Цель | Гор. лимб | Верт. лимб | Расстояние наклонное | Hv | Прев. | X | Y | Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | 0°00'00" |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 292°00'09" | 89°49'03" | 71,093 | 1,35 |  |  |  |  |
| 18 | 318°10'03" | 90°10'55" | 104,517 | 1,35 |  |  |  |  |
| 19 | 332°00'01" | 91°05'13" | 48,541 | 1,35 |  |  |  |  |
| 20 | 57°04'55" | 91°38'14" | 55,140 | 1,35 |  |  |  |  |
| 21 | 79°15'02" | 90°57'00" | 108,004 | 1,35 |  |  |  |  |
| 22 | 86°46'07" | 90°54'10" | 113,511 | 1,35 |  |  |  |  |
| 23 | 108°05'12" | 90°30'05" | 101,502 | 1,35 |  |  |  |  |
| 24 | 94°00'05" | 90°43'02" | 61,150 | 1,35 |  |  |  |  |
| 25 | 124°14'51" | 90°12'03" | 76,022 | 1,35 |  |  |  |  |
| 26 | 161°00'05" | 89°25'24" | 64,331 | 1,35 |  |  |  |  |
| 27 | 198°30'00" | 88°52'04" | 90,234 | 1,35 |  |  |  |  |
| 28 | 227°40'08" | 88°18'13" | 79,937 | 2,00 |  |  |  |  |
| 29 | 225°00'11" | 88°41'43" | 32,813 | 1,35 |  |  |  |  |
| 216 | 0°00'05" |  |  | 1,35 |  |  |  |  |

| Станция | Инструмент | Hi | MO (MZ) | X | Y | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 3Та5 | 1,33 | 89°59'56" |  |  |  |

| Цель | Гор. лимб | Верт. лимб | Расстояние наклонное | Hv | Прев. | X | Y | Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 0°00'00" |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 35°34'59" | 90°07'03" | 84,411 | 1,33 |  |  |  |  |
| 31 | 61°59'59" | 90°29'13" | 106,131 | 1,50 |  |  |  |  |
| 32 | 73°30'05" | 91°00'01" | 62,084 | 1,33 |  |  |  |  |
| 33 | 130°00'12" | 91°34'09" | 39,547 | 1,33 |  |  |  |  |
| 34 | 178°30'07" | 90°46'51" | 78,334 | 1,33 |  |  |  |  |
| 35 | 223°30'13" | 89°47'12" | 59,873 | 1,33 |  |  |  |  |
| 36 | 342°00'03" | 84°59'06" | 23,822 | 3,00 |  |  |  |  |
| 37 | 307°30'30" | 88°41'34" | 61,123 | 1,33 |  |  |  |  |
| 38 | 264°00'19" | 89°02'01" | 82,229 | 1,33 |  |  |  |  |
| 39 | 283°10'15" | 88°53'14" | 128,094 | 1,33 |  |  |  |  |
| 40 | 305°55'21" | 88°45'51" | 116,963 | 1,33 |  |  |  |  |
| 101 | 0°00'05" |  |  | 1,33 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 3

-6-

Рис. 2.1

-7-

Рис. 2.2

-8-

3. ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ.

Построить план тахеометрической съемки в масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа 0,5м, используя систему Топоплан 1.0 и полученные ранее результаты в системе CREDO_DAT 3.11  (файл-тах.gds)  по вычислительной обработке результатов полевых измерений.

Примечание:

Перед выполнением работы необходимо изучить системы CREDO_DAT 3.11 и ТОПОПЛАН 1.0, используя соответстующую литературу и обучающие примеры СП «Кредо-Диалог» и сайт: http://www.credo-dialogue.com

Москва, 2018г.