МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственный университет по землеустройству

Кафедра городского кадастра

Материалы для курсового проектирования по планировке сельских населенных мест

ОБЪЕКТ № 2

«КУБАНЬ»

2003 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель исполнительного

Комитета Тихорецкой сельской

администрации

ЗАДАНИЕ Объект № 2

на разработку проекта планировки

и застройки центрального поселка

акционерного общества «Кубань»

тихорецкого района Краснодарского края

Общие сведения

Акционерное общество «Кубынь» находится в западной части Тихорецкого района. Центральный поселок находится примерно в геометрическом центре землепользования. Расстояние до райцентра 10 км и до областного центра 92 км.

Общая численность существующего населения в акционерном обществе – 7540 чел., в т.ч. в центральном поселке – 1450 человек.

Площадь землепользования всего предприятия – 23713 га. Площадь центрального отделения составляет 8350 га.

Производственные кадры на расчетный срок должны составлять:

| № п/п | Категории работающих | Кол-во рабочих на центральн. поселке |
| --- | --- | --- |
| 1. | Растениеводство | 145 |
| 2. | Животноводство | 93 |
| 3. | Строительство | 32 |
| 4. | Рем.мастерские | 25 |
| 5. | Внешний транспорт | 30 |
| 6. | Адм.управл.персонал | 18 |
| 7. | Пром. предприятия | 50 |
|  | Всего: | 393 |

Структура населения по возрастному составу:

| Возрастные группы населения | Удельн. вес В 1997 г. % | Население на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| До 7 лет | 25 | 23 |
| От 7 до 15 лет | 23 | 21 |
| Старше 55 лет (жен) | 8 | 5 |
| Старше 60 лет (муж) | 4 | 3 |
| Итого: несамодеятельного населения | 60 | 52 |
| От 16 до 55 лет (жен) | 19 | 25 |
| От 16 до 60 (муж) | 21 | 23 |
| Итого: трудоспособного населения | 40 | 48 |

Животноводство. По плану перспективного развития производства в центральном поселке намечается следующее поголовье скота:

| № п/п | Виды отрасли с/х производства | Кол-во производств. единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | КРС – всего | 1850 |
|  | В т.ч. Коровы | 750 |
|  | Нетели | 120 |
|  | Телята до 6 мес | 300 |
|  | Телят старше 6 мес. | 680 |
| 2 | Лошади – всего | 150 |
|  | В т.ч. Рабочие | 100 |
|  | Молодняк | 30 |
|  | Сортивные | 20 |

Машинно-тракторный комплекс. Для полной и своевременной обработки с/х угодий необходимое следующее кол-во машин:

| № п/п | Виды машин | Кол-во машин для предприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомашины – всего | 85 |
|  | В т.ч. Грузовые | 50 |
|  | Легковые | 20 |
|  | Специальные | 15 |
|  | Тракторы - всего | 165 |
|  | В т.ч. Гусенечные | 90 |
|  | Колесные | 75 |
|  | Комбайны – всего | 70 |
|  | В т.ч. Зерновые | 65 |
|  | Специальные | 5 |
|  | с/х машины – всего кв.м площади их хранения | 2500 кв.м. |
|  | В т.ч. Под навесами | 1000 |
|  | На открытых площадках | 1500 |

Сельскохозяйственная продукция. На расчетный срок потребуется хранилищ для следующего объема:

| № п/п | Виды продукции в тоннах | В склад. компл. центр. пос. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зерно – всего | 4500 |
|  | В т.ч. Семенное | 2200 |
|  | Продовольственное | 500 |
|  | Фуражное | 1800 |
| 2 | корнеплоды и картофель – всего | 2250 |
|  | В т.ч. Семенное | 1250 |
|  | Продовольственное | 250 |
|  | Фуражное | 750 |
| 3 | овощи продовольственные | 300 |
| 4 | силос, сенаж | 10700 |
| 5 | грубые корма – всего | 1300 |
|  | В т.ч. Сено | 300 (на ферме КРС под навесом) |
|  | Солома | 1000 (в поле в стогах) |
| 6 | горючие и смазочные материалы (годовая потребность – всего (емкости проектировать на 50 % потребности)) | 750 |

При размещении объектов строительства на центральном поселке предусмотреть кроме того:

В производственном строительстве:

Теплично-парниковый комплекс. Размер его определить по следующим нормам на одного жителя центрального поселка:

для зимних и весенних теплиц – 3 кв.м площади застройки;

для парниковой территории – 5 парниковых рам;

для открытого утепленного грунта – 10 кв.м посевной площади рассады овощей.

Комплекс КРС запроектировать беспривязного содержания.

В машинно-тракторном комплексе предусмотреть открытый способ хранения машин.

В складском комплексе для картофеля, корнеплодов и овощей разместить хранилища заглубленного типа.

В конном рабочем дворе для спортивных лошадей предусмотреть специальную конюшню и рядом с ней расположить манеж для тренинга лошадей и дорожку для верховой езды.

В жилищном строительстве:

Застройку жилых территорий производить домами следующих типов: для крупных семей (7,6 чел) – одноквартирные дома усадебного типа с мансардами в целях сокращения площади застройки.

Для семей менее крупных (5 чел) – двухквартирные дома усадебного типа с мансардами.

Для семей из трех и четырех чел – 4-х квартирные дома блокированного типа с кварт. в 2-х уровнях.

Одиночек и семей из двух чел расселить в безучастковых домах секционного типа.

Размер участков при домах также связать с численностью семей, проживающих в них: для семей из 7; 6 чел выделить по 0,25 га;

для семей из 5 чел – по 0,20 га; для семей из 3 и 4 чел – по 0,006 га на квартиру, 0,24 га на дом.

Для одиночек и семей из 2-х чел участков при домах не проектировать. Учитывать территорию для размещения всех секционных домов, площадок для отдыха населению их и полос зеленых насаждений с расчетом 0,015 га на квартиру.

Желающим иметь садово-огородный участок (примерно 50% от кол-ва семей) запроектировать по 0,08 га за пределами поселка, рядом с поселковой чертой, обеспечив удобную связь с домами и центральное водоснабжение.

Соотношение семей принять во внимание по данным перспективных расчетов демографической статистики! Одиночек – 8%; семей из двух человек – 25%; семей из 3 чел – 27%; семей из 4 чел – 23%; семей из 5, 6, 7 чел соответственно – 8; 6; 3%.

В культурно-бытовом строительстве:

Кроме необходимых по нормам проектирования общественных объектов предусмотреть: тренажерный зал с бассейном для плавания и рыночную площадь.

Выписка из районной планировки,

Внутрихозяйственного землеустройства,

актов различных обследований

и материалов инженерных изысканий.

Существующее состояние застройки и благоустройства: большинство жилых домов и производственных зданий  построено задолго до войны. Некоторые из них в войну разрушены и восстановлены своими силами после войны. Амортизация их в зависимости от материала стен составляет 70-80%. Здания построенные после войны, уже имеют амортизацию более 50%. Новых зданий нет.

Централизованных сетей инженерных коммуникаций не существует, кроме электрификации.

Водоснабжение – в основном из шахтных колодцев.

Отопление печное

Очистка из выгребных ям.

Радиофикация и телефонизация – с малым количеством абонентов.

Природные условия:

Рельеф поселка равнинный. Уклоны в пределах от 0,8% до 5%.

Грунтовые воды на глубине 3-6 метров от поверхности.

Артезианские воды (по данным гидрогеологической службы области) находятся на глубине 85 м. Дебит артезианских скважин составляет 15 кбм/час грунты суглинистые с подстилающим песчаником галькой. Расчетное сопротивление грунта – 2,5-3 кг на 1 кв.см. поверхности.

Почвы – сверхмощные черноземы.

Климат умеренный. Теплый, среднегодовая температура воздуха +9,6 градусов. Самые холодные месяцы – январь, февраль; самые теплые – июль, август. Глубина промерзания грунта в среднем 0,7-0,8 м.

Господствующие ветра – ярко выраженные восточные.

Среднегодовая повторяемость по восьми направлениям следующая:

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 15 | 31 | 7 | 6 | 13 | 14 | 7 |

Подпись руководителя предприятия

Дата

Печать