Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Государственный университет по землеустройству

Кафедра городского кадастра

# Материалы для курсового

проектирования по планировке

сельских населенных мест.

Объект № 7

«ЛАРИНСКИЙ»

2003г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель исполнительного

Комитета Ларинской сельской

администрации

…………………………………           ..ЗАДАНИЕ Объект№ 7

на разработку проекта планировки

и застройки центрального поселка

акционерного общества «Ларинский»

Волгоградской области

Общие сведения

Акционерное общество «Ларинский» находится в южной части  района Волгоградской области.

Центральный поселок расположен в 40 км от районного центра и железнодорожной станции и в 245 км от областного центра г.Волгограда.

В настоящее время в хозяйстве имеется 6 населенных пунктов и 3 отделения.

Общая численность существующего населения в акционерном обществе-2202  чел., в т.ч. в центральном поселке- 715 человек.

Площадь землепользования всего предприятия-23452 га. Площадь центрального отделения составляет 5947 га.

Производственные кадры на расчетный срок должны составлять:

| №п/п | Категории работающих | Кол-во рабочих на центр.поселок |
| --- | --- | --- |
|  | Растениеводство | 156 |
|  | Животноводство | 106 |
|  | Строительство | 32 |
|  | Рем.мастерские | 35 |
|  | Адм.управл.персонал | 41 |
|  | Рабочие перераб.предприятия и газопровода | 50 |
|  | Итого: | 420 |

Структура населения по возрастному составу:

| Возрастные группы населения | Удельн.вес В 1997 г. % | Расчетн.срок % |
| --- | --- | --- |
| До 7 лет | 24 | 21 |
| От 7 до 15 лет | 22 | 21 |
| Старше 55 лет (женщ.) | 6 | 5 |
| Старше 60 лет (муж.) | 4 | 3 |
| Итого: несамодеятельного населения | 56 | 50 |
| От 16 до 55 лет (женщ.) | 22 | 25 |
| От 16 до 60 лет (муж.) | 22 | 25 |
| Итого: трудоспособного населения | 44 | 50 |

По плану перспективного развития предприятия на расчетный срок предусматривается следующий объем производства:

| №п/п | Вид отрасли с/х производства |  | Кол-во производств. единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Животноводство: |  |  |
|  | А) КРС –всего |  | 1800 |
|  | В т.ч. | Коровы | 700 |
|  |  | Нетели | 100 |
|  |  | Телята до 6 мес. | 350 |
|  |  | Молодняк старше 6 мес. | 650 |
|  | Б) Лошади- всего |  | 100 |
|  | В т.ч. | Рабочие | 60 |
|  |  | Молодняк | 20 |
|  |  | Спортивные | 20 |
| 2 | Машинный парк |  |  |
|  | А) Автомашины |  | 75 |
|  | В т.ч. | Грузовые | 53 |
|  |  | Легковые | 12 |
|  |  | Специальные | 10 |
|  | Б) Тракторы- всего |  | 80 |
|  | В т.ч. | Гусенечные | 50 |
|  |  | Колесные | 30 |
|  | В) Комбайны- всего |  | 70 |
|  | В т.ч. | Зерновые | 50 |
|  |  | Специальные | 20 |
|  | Г) с/х машины- всего кв.м. площади их хранения |  | 2400 |
|  | В т.ч. | Под навесами | 1000 |
|  |  | На открытых площадках | 1400 |
|  | Д) Складское хозяйство. Тонны продукции для хранения |  |  |
|  | А) зерно- всего |  | 2700 |
|  | В т.ч. | Семенное | 1200 |
|  |  | Продовольственное | 500 |
|  |  | Фуражное | 1000 |
|  | Б) корнеплоды и картофель- всего |  | 1300 |
|  | В т.ч. | Семенное | 2500 |
|  |  | Продовольственное | 250 |
|  |  | Фуражное | 800 |
|  | В) овощи продовольственные |  | 500 |
|  | Г) силос, сенаж |  | 6500 |
|  | Д) грубые корма-всего |  | 2550 |
|  | В т.ч. | Сено | 350 |
|  |  | Солома | 2200 |
|  | Е) горючие и смазочные материалы (годовая потребность- всего (емкости проектировать на 50% потребности)) |  | 780 |

При размещении объектов строительства на центральном поселке  кроме перечисленного предусмотреть еще:

В производственном строительстве:

### Теплично-парниковый комплекс: размер его определить по следующим нормам на одного жителя центрального поселка:

### для зимних и весенних теплиц- 3 кв.м. площади застройки;

### для парниковой территории- 5 парниковых рам;

### для открытого утепленного грунта- 10 кв.м. полезной площади.

Комплекс КРС предусмотреть для беспривязно-боксового содержания скота.

В машинно-тракторном комплексе учесть смешанный способ хранения с/х техники.

В складском комплексе для картофеля, корнеплодов и овощей размещать хранилища полузаглубленного типа.

В конном рабочем дворе для спортивных лошадей  выделить специальную конюшню и рядом с ней расположить манеж для тренинга лошадей и дорожку для верховой езды.

В жилищном строительстве:

Застройку жилых территорий производить домами следующих типов:

для крупных семей (7,6 чел) –одноквартирные дома усадебного типа. Лучше с мансардами в целях сокращения площади застройки. Для семей менее крупных (5 чел.)- двухквартирные дома усадебного типа- одноэтажные или с мансардами.

Для семей из 3 и 4 чел.-4-х квартирные дома блокированного типа. Для одиночек и семей из двух человек –предусмотреть двухэтажные секционные дома 8-ми или 16-ти квартирные.

Размер участков для семей также связать с их численностью:

для семей из 7; 6 чел. выделить по 0,20 га  на каждую семью.

для семей из 5 человек- по 0,15 га

для семей из 3 и 4 чел.- по 0,06 га на квартиру, т.е. 0,24 га на дом

Для одиночек и семей из 2-х чел. усадебные участки при секционных домах не проектировать. Территорию для самих секционных домов определить из условия  выделения по 0,015 га на каждую квартиру.

Желающим иметь садово-огородный участок (примерно для 50% семей) запроектировать по 0,08 га за чертой поселка, обеспечив удобную связь с домами  и централизованное водоснабжение.

Соотношение квартир предусмотреть с учетом следующего соотношения семей различной численности: для одиночек –10%; для семей из двух человек- 22%; для семей из 3 чел.-23%; для семей из 4 чел.- 24%; для семей из 5,6,7 чел.соответственно-10;6;5; %.

В культурно-бытовом строительстве:

Вместимость зрительного зала клуба увеличить на 70 мест.

К вместимости (расчетной) школы прибавить 50 мест для старшеклассников с других поселков предприятия.

На школьном участке расположить для них интернат.

При входе на спортивно-парковую территорию разместить спортивный корпус с закрытым бассейном.                                  Выписки из районной планировки,

внутрихозяйственного землеустройства,

актов различных обследований

и материалов инженерных изысканий.

Существующее состояние застройки и благоустройства: большинство жилых домов и производственных зданий глинобитные и из камышитовых плит. Физическая их амортизация и тем более моральная- полная.

Централизованных сетей инженерных коммуникаций не существует. Только электрификация осуществляется от государственной высоковольтной сети.

Водоснабжение производится из шахтных или собственных буровых колодцев.

Отопление печное. В нескольких сравнительно новых домах имеется паровое отопление от бачков, нагреваемых газобаллонными установками.

Очитка из выгребных ям.

Радиофикация и телефонизация- с очень малым количеством абонентов- преимущественно в административных зданиях, коммунальных учреждениях  и в домах руководящего персонала.

Природные условия:

Климат района расположения предприятия- умереннно-континентальный. Среднегодовая температура +6,3 градуса.

Грунты представлены супесями и легкими суглинками. Расчетное сопротивление- более 2,5 кг на кв.см. дневной поверхности.

Промерзаемость грунта- 0.7-0,9 м.

Грунтовые воды – по заключению гидро-геологической службы области- на глубине 75 м.

Дебит скважин, судя по существующим, расположенным    рядом с предприятием,- до 25 кбм/час.

Рельеф поселка спокойный с уклонами 3%.

Господствующие ветры- восточные и юго-восточные. Повторяемость ветров представлена следующим процентным соотношением:

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 8 | 25 | 23 | 14 | 8 | 10 | 7 |

Подпись руководителя предприятия

Дата

Печать