МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственный университет по землеустройству

Кафедра городского кадастра

Материалы для курсового проектирования по планировке сельских населенных мест

ОБЪЕКТ № 1

«ЦЕЛИННЫЙ»

2003

СОГЛАСОВАНО:

Председатель исполнительного

Комитета Родниковской сельской академии

ЗАДАНИЕ: Объект №1

На разработку проекта планировки

И застройки центрального поселка «Целинный»

Акционерного общества Родниковского района

Хакасской автономной области

Общие сведения:

Акционерное общество «Целинный» находится в Юго-Восточной части Родниковского района Хакасской авт. области. Центральный поселок расположен в 25 км восточнее районного центра и железнодорожной станции Родниково и в 100 км от областного центра г. Абакан.

Общая численность существующего населения в акционерном обществе 1832 чел., в т.ч. в центральном поселке 592 чел.

В настоящее время в хозяйстве имеется 2 отделения и 3  нас. пункта. Площадь землепользования всего предприятия – 113452 га, в центр. отделении – 3447 га.

Производственный кадры должны составлять на расч. срок:

| № п/п | Категории работающих | Кол-во рабочих на центр. поселок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Растениеводство | 134 |
| 2. | Животноводство | 111 |
| 3. | Строительство | 32 |
| 4. | Рем. мастерские | 35 |
| 5. | Адм. управл. персонал | 27 |
| 6. | Рабочие перераб. предприятия | 50 |
|  | Всего: | 389 |

Структура населения по возрастному составу:

| Возрастные группы населения | Удельн. вес В 1997 г. % | Расчетн. срок % |
| --- | --- | --- |
| До 7 лет | 24 | 23 |
| От 7 до 15 лет | 22 | 21 |
| Старше 55 лет (жен) | 6 | 5 |
| Старше 60 лет (муж) | 4 | 4 |
| Итого: несамодеятельного населения | 56 | 53 |
| От 16 до 55 лет (жен) | 22 | 22 |
| От 16 до 60 (муж) | 22 | 25 |
| Итого: трудоспособного населения | 44 | 47 |

По плану перспективного развития предприятия на расчетный срок предусматривается следующий объем производства на центр. поселке:

| № п/п | Вид отрасли с/х производства | Кол-во производств. единицы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Животноводство: |  |
|  | А) КРС – всего | 2000 |
|  | В т.ч. Коровы | 900 |
|  | Нетели | 100 |
|  | Телята до 6 мес. | 350 |
|  | Молодняк старше 6 мес. | 650 |
|  | Б) Лошади всего | 110 |
|  | В т.ч. Рабочие | 70 |
|  | Молодняк | 25 |
|  | Спортивные | 15 |
| 2. | Машинный парк |  |
|  | А) Автомашины | 80 |
|  | В т.ч. Грузовые | 52 |
|  | Легковые | 18 |
|  | Специальные | 10 |
|  | Б) Тракторы всего | 95 |
|  | В т.ч. Гусеничные | 60 |
|  | Колесные | 25 |
|  | В) Комбайны – всего | 105 |
|  | В т.ч. Зерновые | 85 |
|  | Специальные | 20 |
|  | Г) с/х машины – всего кв.м площади их хранения |  |
|  | В т.ч. Под навесами | 2400 |
|  | На открытых площадках | 1000 |
|  | Д) Складское хозяйство. Тонны продукции для хранения | 1400 |
|  | А) зерно всего | 2300 |
|  | В т.ч. Семенное | 1000 |
|  | Продовольственное | 300 |
|  | Фуражное | 1000 |
|  | Б) корнеплоды и картофель всего | 1000 |
|  | В т.ч. Семенное | 250 |
|  | Продовольственное | 250 |
|  | Фуражное | 500 |
|  | В) овощи продовольственные | 250 |
|  | Г) силос, сенаж | 6000 |
|  | Д) грубые корма всего | 1950 |
|  | В т.ч. Сено | 350 (в т.ч. на ферме -350 т) |
|  | Солома | 1650 (1650 - в стогах на поле) |
|  | Е) горючие и смазочные материалы (годовая потребность всего (емкости проектировать на 50 % потребности)) | 780 |

При размещении объектов строительства на центральном поселке предусмотреть кроме перечисленного следующее:

В производственном строительстве:

Теплично-парниковый комплекс. Размер его определить по следующим нормам на одного жителя центрального поселка: для зимних и весенних теплиц – 3 кв. м площади застройки; для парниковой территории – 5 парниковых рам; для открытого утепленного грунта 10 кв. м полезной площади.

Комплекс КРС предусмотреть для привязного содержания коров и нетелей.

В машинно-тракторном комплексе учесть закрытый способ хранения с/х техники.

В складском комплексе для картофеля, корнеплодов и овощей разместить хранилища заглубленного типа.

В конном рабочем дворе для спортивных лошадей выделить специальную конюшню и радом с ней расположить манеж для тренинга лошадей и дорожку для верховой езды.

В жилищном строительстве:

Застройку жилищных территорий производить домами следующих типов: для крупных семей (7,6 чел.) – одноквартирные дома усадебного типа. Лучше с мансардами в целях сокращения площади застройки. Для семей из 4 и 5 чел. двухквартирные дома блокированного типа. Для семей из 3 чел.  4-х квартирные дома блокированного типа. Для семей из 2-х чел. и одиночек – предусмотреть двухэтажные секционные дома 8-ми или 16-ти квартирные.

Соотношение семей принять во внимание по данным перспективных расчетов демографической статистики: одиночек – 9%; семей из двух человек – 24%; семей из 3 чел. – 26%; семей из 4 чел. – 22 %; семей из 5, 6, 7 чел. соответственно 9; 6; 4%.

Размер участков для семей также связать с их численностью: для семей из 7; 6 чел. – выделить по 0,25 га (40х60) при доме; для семей из 5 и 4 чел. – по 0,070 га на квартиру, т.е. 0,20 га на дом; для семей из 3 чел. – по 0,06 га на квартиру, 0,24 га на дом. Для одиночек и семей из 2-х чел. Усадебных участков при секционных домах не проектировать. Территорию для самих секционных домов определить из условия выделения по 0,015 га на каждую квартиру. Желающим иметь садово-огородный участок примерно для 50 % семей, размещаемых в секционных домах запроектировать по 0,08 га за чертой поселка, обеспечив удобную связь с домами и централизованное водоснабжение.

В культурно-бытовом строительстве:

Увеличить вместимость зрительного зала клуба на 20%.

Количество мест в школе увеличить на 40 и на школьном участке разместить для старшеклассников других населенных пунктов интернат. В общественном месте предусмотреть кафе, танцевальный зал для семейных и молодежных празднеств.

Выписка из районной планировки,

внутрихозяйственного землеустройства,

актов различных обследований

и материалов инженерных изысканий.

Существующее состояние застройки и благоустройства большинства жилых домов и производственных зданий имеют не только большой физический износ (% амортизации), но и полный износ моральный и технологический. Все общественные учреждения находятся в приспособленных, а также полностью амортизированных жилых помещениях.

Водоснабжение осуществляется их шахтных колодцев.

Отопление печное.

Очистка из выгребных ям.

Радиофикация и телефонизация с малым количеством абонентов – преимущественно в административных зданиях и в домах руководящего персонала.

Природные условия:

Климат района умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха +4,3 градуса.

Минимальная расчетная температура –20 градусов.

Грунты представлены суглинками разной мощности.

Расчетное сопротивление – 2.3 кг/кв.см. грунтовые воды находятся на глубине 3-5 м. Артезианские воды на глубине 90-100 м. Дебит скважин, 13-15 кбм/час. промерзаемость грунта в пределх 0,7-1 м. Почвы мощные, слабо выщелоченные черноземы.

Среднегодовая повторяемость ветров (в%)

| С | СЗ | З | ЮЗ | Ю | ЮВ | В | СВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7 | 8 | 11 | 12 | 25 | 18 | 11 |

Подпись руководителя предприятия

Дата

Печать