Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Государственный университет по землеустройству

Кафедра городского кадастра

# Материалы для курсового

проектирования по планировке

сельских населенных мест.

Объект № 12

«ВЕРДСКИЙ»

2003г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель исполнительного

комитета Шацкой сельской

администрации

…………………………………..

## ЗАДАНИЕ Объект№ 12

На разработку проекта планировки

И застройки центрального поселка

Акционерного общества «Вердский»

Шацкого р-на Рязанской области

Общие сведения

Акционерное общество «Вердский» находится в юго-восточной части  Шацкого района Рязанской области.

В настоящее время в хозяйстве имеется 4 отделения и 9 населенных пунктов.

Общая численность существующего населения в акционерном обществе- 1220 чел., в т.ч. в центральном поселке- 533 человек.

Площадь землепользования всего предприятия- 17675,6 га. В центральном отделении- 9162,2 га.

Центральный поселок расположен на расстоянии 27 км от районного центра- г.Шацка, в 31 км от железнодорожной станции и 62 км от областного центра- г.Рязани.

В результате разработки плана перспективного развития акционерного общества на расчетный срок в центральном поселке предполагается обеспечить строительством:

Производственные кадры:

| №п/п | Категории работающих | Кол-во рабочих |
| --- | --- | --- |
|  | Растениеводство | 185 |
|  | Животноводство | 145 |
|  | Строительство | 23 |
|  | Рем.мастерские | 18 |
|  | Внешний транспорт | 12 |
|  | Адм.управл.персонал | 13 |
|  | Маслозавод | 24 |
|  | Итого: | 420 |

Для расчета населения принять следующую возрастную структуру:

| Возрастные группы населения | Существующая | На расчетн.срок |
| --- | --- | --- |
| До 7 лет | 25 | 24 |
| От 7 до 15 лет | 22 | 21 |
| Старше 55 лет (женщ.) | 8 | 5 |
| Старше 60 лет (муж.) | 5 | 3 |
| Итого: несамодеятельного населения | 60 | 53 |
| От 16 до 55 лет (женщ.) | 23 | 24 |
| От 16 до 60 лет (муж.) | 17 | 23 |
| Итого: трудоспособного населения | 40 | 47 |

Животноводство на перспективу принимается следующее:

| №п/п | Вид скота |  | В центр.пос.на расч. срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРС –всего |  | 1820 |
|  | В т.ч. Быки |  | 20 |
|  |  | Коровы | 900 |
|  |  | Нетели | 100 |
|  |  | Телята до 6 мес. | 340 |
|  |  | Молодняк старше 6 мес. | 460 |
| 2 | Лошади- всего |  | 115 |
|  | В т.ч. | Рабочие | 80 |
|  |  | Молодняк | 20 |
|  |  | Спортивные | 15 |
| Для полной и своевременной обработки с/х угодий необходимо следующее количество машин: |  |  |  |
| №п/п | Виды с/х машин |  | На центр. поселке в перспективе |
| 1 | Автомашины- всего |  | 95 |
|  | В т.ч. | Грузовые | 67 |
|  |  | Легковые | 15 |
|  |  | Специальные | 13 |
| 2 | Тракторы- всего |  | 110 |
|  | В т.ч. | Гусенечные | 70 |
|  |  | Колесные | 40 |
| 3 | Комбайны- всего |  | 50 |
|  | В т.ч. | Зерновые | 35 |
|  |  | Специальные | 15 |
| 4 | с/х машины прицепной тяги площади для стоянки- всего |  | 2000 кв.м. |
|  | В т.ч. | Под навесами | 1000 |
|  |  | На открытых площадках | 1000 |
| В перспективе возможно хранение следующего количества с/х продукции: |  |  |  |
| №п/п | Виды продукции в тоннах |  | В скл.компл. центр.пос. |
| 1 | Зерно-всего |  | 4000 |
|  | В т.ч. | Семенное | 2000 |
|  |  | Продовольственное | 500 |
|  |  | Фуражное | 1500 |
| 2 | корнеплоды и картофель- всего |  | 1200 |
|  | В т.ч. | Семенное | 300 |
|  |  | Продовольственное | 300 |
|  |  | Фуражное | 600 |
| 3 | овощи продовольственные |  | 300 |
| 4 | силос, сенаж |  | 8000 |
| 5 | грубые корма-всего |  | 500 |
|  | В т.ч. | Сено | 300 |
|  |  | Солома | 1200 |
| 6 | горючие и смазочные материалы (годовая потребность- всего (емкости проектировать на 50% потребности)) |  | 700 |

При размещении объектов строительства на центральном поселке  учитывать кроме того:

В производственном строительстве:

### Теплично-парниковый комплекс. Размер его определить по следующим нормам на одного жителя центрального поселка:

### для зимних и весенних теплиц- 3 кв.м. площади застройки;

### для парниковой территории- 5 парниковых рам;

### для открытого утепленного грунта- 10 кв.м. полезной площади.

В целях размещения рассады из теплиц.

Комплекс крупного рогатого скота предусмотреть с привязным содержанием коров и нетелей.

В машинно-тракторном комплексе способ хранения с/х машин проектировать закрытый.

В складском комплексе для картофеля, корнеплодов и овощей разместить хранилища заглубленного типа.

В конном рабочем дворе для спортивных лошадей выделить специальную конюшню и рядом с ней расположить манеж для тренинга лошадей и дорожку для верховой езды.

В жилищном строительстве:

Застройку жилых территорий производить домами следующих типов:

для крупных семей (7,6 чел) –одноквартирные дома усадебного типа с мансардами в целях сокращения площади застройки.

Для семей менее крупных (5 человек)- двухквартирные дома усадебного типа также с мансардами.

Для семей еще менее крупных (4  чел.)- двухквартирные дома блокированного типа с квартирами в двух уровнях.

Для семей из 3 чел.-4-х квартирные дома блокированного типа.

Для одиночек и семей из 2-х чел.– секционные двухэтажные восьми и шестнадцати квартирные.

Соотношение семей принять во внимание по данным проективных расчетов демографической статистики: одиночек –10%; семей из двух человек-23%; семей из 3 чел.-26%; семей из 4 чел.-24%; семей из 5,6,7 чел.соответственно-9;5 3; %.

Размер участков для семей также связать с численностью семей, проживающих в них:

для семей из 7; 6 чел. выделить по 0,25 га (40x60) при доме;

для семей из 5 чел.-по 0,20 га ;

для семей из 4 человек- по 0,075 га на квартиру, т.е. 0,15 га на дом.;

для семей из 3 чел.- по 0,06 га на квартиру, 0,24 га на дом.

Для одиночек и семей из 2-х чел. Усадебных участков при секционных домах не проектировать. Территорию для самих секционных домов определить из условия  выделения по 0,015 га на каждую квартиру.

Желающим иметь садово-огородный участок (примерно для 50% семей) запроектировать по 0,08 га за чертой поселка, обеспечив удобную связь с домами  и централизованное водоснабжение.

В культурно-бытовом строительстве:

Кроме необходимых по нормам проектирования общественных объектов предусмотреть дом празднеств с выставочным залом.

Выписки из районной планировки,

Внутрихозяйственного землеустройства,

актов различных обследований

и материалов инженерных изысканий.

Существующее состояние застройки и благоустройства: большинство жилых домов и производственных зданий имеют не только большой физический износ, но и полный износ моральный и технологический.

Централизованных сетей инженерных коммуникаций не существует. Кроме электрификации.

Водоснабжение осуществляется в основном из шахтных  или собственных буровых колодцев.

Отопление печное. Очитка из выгребных ям.

Радиофикация и телефонизация  с очень малым количеством абонентов.

Природные условия:

Рельеф поселка спокойный, с уклонами в пределах 1,6%.

Грунтовые воды находятся на глубине 4-7 метров от поверхности.

Грунты представлены суглинками. Расчетное сопротивление грунта более 2 кг на 1 кв.см. поверхности.

Почвы населенного пункта- суглинистые и среднесуглинистые черноземы.

Артезианские воды (по заключению областного гидрогеологического управления) находятся на глубине 110 м. Действующие ближайшие от предприятия скважины имеют дебит 12-15 кбм/час.

Господствующие ветры имеют юго-восточное направление. Повторяемость ветров в течение года по данным ближайшей метеостанции выражается следующим соотношением в %:

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 6 | 17 | 28 | 20 | 13 | 8 | 5 |

Подпись руководителя предприятия

Дата

Печать