МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственный университет по землеустройству

Кафедра городского кадастра

Материалы для курсового проектирования по планировке сельских населенных мест

ОБЪЕКТ № 13

«ИЛЬИНСКОЕ»

2003 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель исполнительного

Комитета Рассказовской сельской

администрации

ЗАДАНИЕ Объект № 13

на разработку проекта планировки

и застройки центрального поселка

акционерного общества Ильинское

Рассказовского района Тамбовской обл.

Общие сведения

Акционерное общество «Ильинское» находится в юго-восточной части Рссказовского района, Тамбовской области.

Общая численность существующего населения в акционерном обществе – 1220 чел., в т.ч. в центральном поселке – 533 человека.

Площадь землепользования всего предприятия – 17675,6 га. В центральном отделении – 9162,2 га.

Ц. поселок расположен на расстоянии 27 км от районного центра – г. Ильин, 631 км от железнодорожной станции и 62 км от областного центра – г. Тамбова.

В результате разработки плана перспективного развития акционерного общества на расчетный срок в центральном поселке предполагается обеспечить строительством:

Производственные кадры на расчетный срок должны составлять:

| № п/п | Категории работающих | Кол-во рабочих |
| --- | --- | --- |
| 1. | Растениеводство | 185 |
| 2. | Животноводство | 145 |
| 3. | Строительство | 28 |
| 4. | Рем.мастерские | 18 |
| 5. | Внешний транспорт | 12 |
| 6. | Адм.управл.персонал | 13 |
| 7. | маслозавод | 24 |
|  | Итого: | 425 |

Для расчета населения принять следующую возрастную структуру

(в %):

| Возрастные группы населения | Существующая | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| До 7 лет | 25 | 24 |
| От 7 до 15 лет | 22 | 21 |
| Старше 55 лет (жен) | 8 | 5 |
| Старше 60 лет (муж) | 5 | 3 |
| Итого: несамодеятельного населения | 60 | 53 |
| От 16 до 55 лет (жен) | 23 | 24 |
| От 16 до 60 (муж) | 17 | 23 |
| Итого: трудоспособного населения | 40 | 47 |

Животноводство на перспективу принимается следующее:

| № п/п | Виды скота | В центр. пос. на расч. срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | КРС – всего | 1820 |
|  | В т.ч. Быки | 20 |
|  | Коровы | 900 |
|  | Нетели | 100 |
|  | Телята до 6 мес. | 340 |
|  | Молодняк старше 6 мес. | 460 |
| 2 | Лошади – всего | 115 |
|  | В т.ч. Рабочие | 80 |
|  | Молодняк | 20 |
|  | Сортивные | 15 |

Для полной и своевременной обработки с/х угодий необходимо следующее количество машин:

| № п/п | Виды с/х машин | На центр. поселке в перспективе |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомашины – всего | 95 |
|  | В т.ч. Грузовые | 67 |
|  | Легковые | 15 |
|  | Специальные | 13 |
|  | Тракторы - всего | 110 |
|  | В т.ч. Гусенечные | 70 |
|  | Колесные | 40 |
|  | Комбайны – всего | 50 |
|  | В т.ч. Зерновые | 35 |
|  | Специальные | 15 |
|  | с/х машины – всего кв.м площади их хранения | 2000 кв.м. |
|  | В т.ч. Под навесами | 1000 |
|  | На открытых площадках | 1000 |

В перспективе возможно хранение следующего количества сельскохозяйственной продукции:

| № п/п | Виды продукции в тоннах | В скл. компл. центр. пос. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зерно – всего | 3000 |
|  | В т.ч. Семенное | 2000 |
|  | Продовольственное | 500 |
|  | Фуражное | 500 в т.ч. на ферме КРС |
| 2 | корнеплоды и картофель – всего | 1200 |
|  | В т.ч. Семенное | 300 |
|  | Продовольственное | 300 |
|  | Фуражное | 600 |
| 3 | овощи продовольственные | 300 |
| 4 | силос, сенаж | 8000 |
| 5 | грубые корма – всего | 1500 |
|  | В т.ч. Сено | 300 в т.ч. 300 т |
|  | Солома | 1200 на ферме КРС |
| 6 | горючие и смазочные материалы (годовая потребность – всего (емкости проектировать на 50 % потребности)) | 700 |

При размещении объектов строительства на центральном поселке учитывать кроме того:

В производственном строительстве:

Теплично-парниковый комплекс. Размер его определить по следующим нормам на одного жителя центрального поселка:

для зимних и весенних теплиц – 3 кв.м площади застройки;

для парниковой территории – 5 парниковых рам;

для открытого утепленного грунта – 10 кв.м полезной площади.

Комплекс КРС предусмотреть с привязным содержание коров и нетелей.

В машинно-тракторном комплексе способ хранения сельскохозяйственных машин проектировать закрытый.

В складском комплексе для картофеля, корнеплодов и овощей разместить хранилища заглубленного типа.

В конном рабочем дворе для спортивных лошадей выделить специальную конюшню и рядом с ней расположить манеж для тренинга лошадей и дорожку для верховой езды.

В жилищном строительстве:

Застройку жилых территорий производить домами следующих типов: для крупных семей (7,6 чел) – одноквартирные дома усадебного типа с мансардами в целях сокращения площади застройки.

Для семей менее крупных из 4  и 5 чел – двухквартирные дома усадебного типа также с мансардами.

Для семей из 3 чел – 4-х квартирные дома блокированного типа с кварт. в 2-х уровнях.

Для семей из 2-х чел и одиночек – секционные двухэтажные 8-ми или 16-ти квартирные.

Соотношение семей принять во внимание по данным проективных расчетов демографической статистики! Одиночек – 10%; семей из двух человек – 23%; семей из 3 чел – 26%; семей из 4 чел – 24%; семей из 5, 6, 7 чел соответственно – 9; 5; 3%.

Размер участков при домах также связать с численностью семей, проживающих в них: для семей из 7; 6 чел выделить по 0,20 га;

для семей из 5 и 4 чел – по 0,075 га на квартиру, т.е. 0,15 га на дом; для семей из 3 чел – по 0,06 га на квартиру, 0,24 га на дом.

Для одиночек и семей из 2-х чел усадебных участков при секционных домах не проектировать. Территорию для размещения самих секционных домов рассчитать из условия выделения по 0,015 га на каждую квартиру в них.

Желающим иметь садово-огородный участок (примерно 50% семей) запроектировать по 0,08 га за чертой поселка, обеспечив удобную связь с домами и центральное водоснабжение.

В культурно-бытовом строительстве:

Предусмотреть дом празднеств с выставочным залом.

Выписка из районной планировки,

Внутрихозяйственного землеустройства,

актов различных обследований

и материалов инженерных изысканий.

Существующее состояние застройки и благоустройства: большинство жилых домов и производственных зданий имеют не только большой физический износ, но и полный износ моральный и технологический.

Централизованных сетей инженерных коммуникаций не существует, кроме электрификации.

Водоснабжение осуществляется из шахтных или собственных буровых колодцев.

Отопление печное

Очистка из выгребных ям.

Радиофикация и телефонизация – с очень малым количеством абонентов.

Природные условия:

Рельеф поселка спокойный с уклонами в пределах 1-6%.

Грунтовые воды находятся на глубине 4-7 метров от поверхности.

Грунты представлены суглинками. Расчетное сопротивление грунта более 2 кг на 1 кв.см поверхности.

Почвы населенного пункта – суглинистые и среднесуглинистые черноземы.

Артезианские воды (по заключению областного гидрогеологического управления) находятся на глубине 110 м. Действующие ближайшие от предприятия скважины имеют дебит 12-15 кбм/час.

Господствующие ветры имеют юго-восточное направление. Повторяемость ветров в течение года по данным ближайшей метеостанции выражается следующим соотношением в %:

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 6 | 17 | 28 | 20 | 13 | 8 | 5 |

Подпись руководителя предприятия

Дата

Печать