Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Государственный университет по землеустройству

Кафедра городского кадастра

# Материалы для курсового

проектирования по планировке

сельских населенных мест.

#### Объект № 4

«ЛАРИНСКИЙ»

2003г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель исполнительного

комитета Ларинской сельской

администрации

…………………………………..                 ЗАДАНИЕ Объект№4

на разработку проекта планировки

и застройки центрального поселка

акционерного общества «Ларинский»

мордовского района Тамбовской области

Общие сведения

Акционерное общество «Ларинский» находится в юго-западной  части Мордовского района Тамбовской области.

В настоящее время в хозяйстве имеется 4 отделения и 12 населенных пунктов. Центральным является и определен для дальнейшего развития поселок Ларино.

Общая численность существующего населения в акционерном обществе-2402 чел. В т.ч. в центральном поселке- 539 человек.

Площадь землепользования всего предприятия-11854 га. В центральном отделении-3547  га.

Производственные кадры, по определению перспектив развития на 20 лет вперед, должны составлять:

| №п/п | Категории работающих | Кол-во рабочих на центр.поселок |
| --- | --- | --- |
|  | Растениеводство | 192 |
|  | Животноводство | 110 |
|  | Строительство | 30 |
|  | Рем.мастерские | 20 |
|  | Адм.управл.персонал | 25 |
|  | Кирпичный завод | 50 |
| 7. | Сельская администрация | 8 |
|  | Всего: | 435 |

Структура населения по возрастному составу:

| Возрастные группы населения | Удельн.вес В 1997 г. % | Расчетн.срок % |
| --- | --- | --- |
| До 7 лет | 17 | 23 |
| От 7 до 15 лет | 12 | 20 |
| Старше 55 лет (женщ.) | 15 | 4 |
| Старше 60 лет (муж.) | 14 | 3 |
| Итого: несамодеятельного населения | 58 | 50 |
| От 16 до 55 лет (женщ.) | 24 | 23 |
| От 16 до 60 лет (муж.) | 18 | 27 |
| Итого: трудоспособного населения | 42 | 50 |

Животноводство на перспективу принимается следующее:

| №п/п | Виды скота |  | Кол-во гол. На расч. срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРС –всего |  | 1800 |
|  | В т.ч. | Коровы | 630 |
|  |  | Нетели | 150 |
|  |  | Телята до 6 мес. | 350 |
|  |  | Молодняк старше 6 мес. | 670 |
| 2 | Лошади- всего |  | 135 |
|  | В т.ч. | Рабочие | 100 |
|  |  | Молодняк | 20 |
|  |  | Спортивные | 15 |
| Машинно-тракторный парк, для полной и своевременной обработки с/х угодий должен иметь следующее количество машин: |  |  |  |
| №п/п | Виды с/х машин |  | Кол-во машин в цен.пос. |
| 1 | Автомашины |  | 100 |
|  | В т.ч. | Грузовые | 80 |
|  |  | Легковые | 10 |
|  |  | Специальные | 10 |
| 2 | Тракторы- всего |  | 175 |
|  | В т.ч. | Гусенечные | 85 |
|  |  | Колесные | 90 |
| 3 | Комбайны- всего |  | 120 |
|  | В т.ч. | Зерновые | 80 |
|  |  | Специальные | 40 |
| 4 | с/х машины- всего кв.м. площади их хранения |  | 5600 |
|  | В т.ч. | Под навесами | 2500 |
|  |  | На открытых площадках | 3100 |
| С/х продукция. На расчетный срок предполагается хранение следующей продукции: |  |  |  |
| №п/п | Виды продукции в тоннах |  | В скл.компл. центр.пос. |
| 1 | Зерно-всего |  | 5100 |
|  | В т.ч. | Семенное | 2000 |
|  |  | Продовольственное | 300 |
|  |  | Фуражное | 2800 |
| 2 | корнеплоды и картофель- всего |  | 1800 |
|  | В т.ч. | Семенное | 450 |
|  |  | Продовольственное | 250 |
|  |  | Фуражное | 1100 |
| 3 | овощи продовольственные |  | 300 |
| 4 | силос, сенаж |  | 8000 |
| 5 | грубые корма-всего |  | 3100 |
|  | В т.ч. | Сено | 400 |
|  |  | Солома | 2700 |
| 6 | горючие и смазочные материалы (годовая потребность- всего (емкости проектировать на 50% потребности)) |  | 685 |

При размещении объектов строительства на центральном поселке предусмотреть кроме того:

В производственном строительстве:

### Теплично-парниковый комплекс. Размер его определить по следующим нормам на одного жителя центрального поселка:

### для зимних и весенних теплиц- 3 кв.м. площади застройки;

### для парниковой территории- 5 парниковых рам;

### для открытого утепленного грунта- 10 кв.м. полезной площади.

Комплекс КРС предусмотреть с беспривязно-боксовым содержанием скота.

В машинно-тракторном комплексе учесть закрытый способ хранения с/х техники.

В складском комплексе для картофеля, корнеплодов и овощей разместить хранилища заглубленного типа.

В конном рабочем дворе для спортивных лошадей выделить специальную конюшню и рядом с ней расположить манеж для тренинга лошадей и дорожку для верховой езды.

В жилищном строительстве:

Застройку жилых территорий производить домами следующих типов:

для крупных семей (7,6 чел) –одноквартирные дома усадебного типа, с  мансардами- в целях сокращения площади застройки.

Для семей менее крупных (5 чел.)- двухквартирные дома усадебного типа.

Для семей из 4 чел.- двухквартирные дома блокированного типа.

Для семей из 3 чел.-4-х квартирные дома блокированного типа.

Для семей из 2-х чел. и одиночек –предусмотреть двухэтажные секционные дома 8-ми или 16-ти квартирные.

Соотношение семей принять во внимание по данным перспективных расчетов демографической статистики! Одиночек –9%; семей из двух человек-19%; семей из 3 чел.-26%; семей из 4 чел.-27%; семей из 5,6,7 чел.соответственно-10;6;3; %.

Размер участков для семей также связать с  численностью семей, проживающих в них:

для семей из 7 и 6 чел. выделять по 0,20 га

для семей из 5  чел.-по 0,15 га

для семей из 3 чел.- по 0,06 га на квартиру, т.е. 0,24 га на дом.

Для одиночек и семей из 2-х чел. Усадебных участков при секционных домах не проектировать. Территорию для самих секционных домов определить из условия  выделения по 0,015 га на каждую квартиру.

Желающим иметь садово-огородный участок (примерно для 50% семей, размещаемых в секционных домах) запроектировать по 0,08 га за чертой поселка, обеспечив удобную связь с домами  и централизованное водоснабжение.

В культурно-бытовом строительстве:

Увеличить вместимость зрительного зала клуба на 20%.

Вместимость школы увеличить на 50 мест для старшеклассников других поселков предприятия.

На школьном участке разместить для них интернат.

На спортивно-парниковой территории центрального поселка предусмотреть зимний спортивный корпус с закрытым бассейном.

Выписки из районной планировки,

внутрихозяйственного землеустройства,

актов различных обследований

и материалов инженерных изысканий.

Существующее состояние застройки и благоустройства: большинства жилых домов и производственных зданий имеют не только большой физический износ (% амортизации), но и полный износ моральный и технологический. Все общественные учреждения находятся в приспособленных жилых домах.

Централизованных сетей инженерных коммуникаций не существует. Кроме электрификации.

Водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев.

Отопление печное.

Очитка из выгребных ям.

Радиофикация и телефонизация- с малым количеством абонентов- преимущественно в административных зданиях и в домах руководящего персонала.

Природные условия:

Климат района расположения предприятия  умеренно-континентальный. Среднегодовая температура  +5,1 градуса. Минимальная расчетная температура –20 градусов.

Грунты представлены суглинками разной мощности.

Расчетное сопротивление –2 кг/кв.см.

Промерзаемость грунта в пределах 0,6-1 м. Почвы –мощные слабо выщелоченные черноземы.

Среднегодовая повторяемость ветров представлена следующим соотношением (в%)

| С | СЗ | З | ЮЗ | Ю | ЮВ | В | СВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 6 | 8 | 10 | 13 | 25 | 17 | 12 |

Печать                                Дата

Подпись руководителя предприятия