Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Государственный университет по землеустройству

Кафедра городского кадастра

# Материалы для курсового

проектирования по планировке

сельских населенных мест.

Объект № 5

«АЧЮЕВО»

2003г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель исполнительного

Комитета Азовской сельской

администрации

…………………………………..               ЗАДАНИЕ Объект№5

на разработку проекта планировки

и застройки центрального поселка

акционерного общества «Ачюево»

Краснодарского края

Общие сведения

Акционерное общество «Ачюево» находится в юго-западной части Азовского района ростовской области.

Общая численность существующего населения в акционерном обществе-5980 чел.в том числе в центральном поселке-1780  человек.

Площадь землепользования всего предприятия- 19546 га. В центральном поселке 7543  га.

Производственные кадры на расчетный срок должны составлять:

| №п/п | Категории работающих | Кол-во рабочих на центр.поселок |
| --- | --- | --- |
|  | Растениеводство | 150 |
|  | Животноводство | 87 |
|  | Строительство | 35 |
|  | Рем.мастерские | 20 |
|  | Внешний транспорт | 27 |
|  | Адм.управл.персонал | 15 |
|  | Пром. предприятия и обслуживание дома отдыха | 70 |
|  | Всего: | 404 |

Структура населения по возрастному составу:

| Возрастные группы населения | Удельн.вес В 1997 г. % | Расчетн.срок % |
| --- | --- | --- |
| До 7 лет | 25 | 23 |
| От 7 до 15 лет | 23 | 21 |
| Старше 55 лет (женщ.) | 8 | 5 |
| Старше 60 лет (муж.) | 4 | 3 |
| Итого: несамодеятельного населения | 60 | 52 |
| От 16 до 55 лет (женщ.) | 19 | 25 |
| От 16 до 60 лет (муж.) | 21 | 23 |
| Итого: трудоспособного населения | 40 | 48 |

Животноводство. По плану перспективного развития производства в центральном поселке намечается следующие поголовье скота:

| №п/п | Вид скота |  | Кол-во гол. На расч. срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРС –всего |  | 1980 |
|  | В т.ч. | Коровы | 880 |
|  |  | Нетели | 100 |
|  |  | Телята до 6 мес. | 400 |
|  |  | Молодняк старше 6 мес. | 600 |
| 2 | Лошади- всего |  | 125 |
|  | В т.ч. | Рабочие | 80 |
|  |  | Молодняк | 30 |
|  |  | Спортивные | 15 |
| Машинно-тракторный парк. Для полной и своевременной обработки с/х угодий необходимо следующее количество машин: |  |  |  |
| №п/п | Виды с/х машин |  | Кол-во машин в цен.пос. |
| 1 | Автомашины |  | 98 |
|  | В т.ч. | Грузовые | 50 |
|  |  | Легковые | 25 |
|  |  | Специальные | 23 |
| 2 | Тракторы- всего |  | 150 |
|  | В т.ч. | Гусенечные | 85 |
|  |  | Колесные | 65 |
| 3 | Комбайны- всего |  | 75 |
|  | В т.ч. | Зерновые | 65 |
|  |  | Специальные | 10 |
| 4 | с/х машины- всего кв.м. площади их хранения |  | 2250кв.м. |
|  | В т.ч. | Под навесами | 1200 |
|  |  | На открытых площадках | 1050 |
| С/х продукция. На расчетный срок потребуется хранилищ для следующего объема с/х продукции: |  |  |  |
| №п/п | Виды продукции в тоннах |  | В скл.компл. центр.пос. |
| 1 | Зерно-всего |  | 4300 |
|  | В т.ч. | Семенное | 2000 |
|  |  | Продовольственное | 500 |
|  |  | Фуражное | 1800 |
| 2 | корнеплоды и картофель- всего |  | 2000 |
|  | В т.ч. | Семенное | 1000 |
|  |  | Продовольственное | 300 |
|  |  | Фуражное | 800 в т.ч. 400 на ферме КРС |
| 3 | овощи продовольственные |  | 500 |
| 4 | силос, сенаж |  | 4000 |
| 5 | грубые корма-всего |  | 1200 |
|  | В т.ч. | Сено | 300 в т.ч. 300 900 на ферме КРС |
|  |  | Солома |  |
| 6 | горючие и смазочные материалы (годовая потребность- всего (емкости проектировать на 50% потребности)) |  | 710 |

При размещении объектов строительства на центральном поселке предусмотреть кроме перечисленного следующее:

В производственном строительстве:

### Теплично-парниковый комплекс. Размер его определить по следующим нормам на одного жителя центрального поселка: для зимних и весенних теплиц- 3 кв.м. площади застройки; для парниковой территории- 5 парниковых рам; для открытого утепленного грунта- 10 кв.м. полезной площади.

Комплекс КРС предусмотреть с беспривязным содержанием коров и нетелей.

В машинно-тракторном комплексе способ хранения с/х машин должен быть открытым.

В складском комплексе для картофеля, корнеплодов и овощей разместить хранилища заглубленного типа.

В конном рабочем дворе для спортивных лошадей предусмотреть специальную конюшню и рядом с ней расположить манеж для тренинга лошадей и дорожку для верховой езды.

В жилищном строительстве:

Застройку жилых территорий производить домами следующих типов:

для крупных семей (7,6 чел) –одноквартирные дома усадебного типа с мансардами в целях сокращения площади застройки.

Для семей менее крупных из 4 и 5 чел.- двухквартирные дома блокированного типа с квартирами в двух уровнях

Для семей из 3 чел.-4-х квартирные дома блокированного типа также в двух и даже в трех уровнях

Для семей из 2-х чел. и одиночек расселить в безучастковых домах секционного типа.

Размер участков при домах также связать с численностью семьи, проживающей в доме:

для семей из 7; 6 чел. -0,25 га (40x60);

для семей из 5 и 4 чел.-по 0,20 га (30x60)

для семей из 3 чел.- по 0,06 га на квартиру, т.е. 0,24 га на дом.

Для одиночек и семей из 2-х чел. усадебных участков при секционных домах не проектировать. Территорию для самих секционных домов определить из условия  выделения по 0,015 га на каждую квартиру.

Желающим иметь садово-огородный участок примерно для 50% семей, размещаемых в секционных домах запроектировать по 0,08 га за чертой поселка, обеспечив удобную связь с домами  и централизованное водоснабжение.

Соотношение семей принять во внимание по данным перспективных расчетов демографической статистики! Одиночек –10%; семей из двух человек-23%; семей из 3 чел.-25%; семей из 4 чел.-22%; семей из 5,6,7 чел.соответственно-1;6;4; %.

В культурно-бытовом строительстве:

Кроме необходимых по нормам проектирования общественных объектов предусмотреть открытое кафе, танцплощадку и рыночную площадь.

Выписки из районной планировки,

Внутрихозяйственного землеустройства,

актов различных обследований

и материалов инженерных изысканий.

Существующее состояние застройки и благоустройства большинства жилых домов и производственных зданий имеют небольшой процент амортизации, но  моральный и технологический-полный.

Централизованных сетей инженерных коммуникаций не существует, кроме электрификации.

Водоснабжение- в основном из шахтных или собственных буровых колодцев.

Отопление печное.

Очитка из выгребных ям.

Радиофикация и телефонизация- с малым количеством абонентов.

Природные условия:

Рельеф поселка спокойный с уклонами в пределах 2-5% северным- к морю, восточным и южным.

Грунтовые воды (по данным гидрогеологической службы области) находятся на глубине 55 м. Дебит артезианских скважин составляет 17 кбм/час.

Грунты суглинистые с подстилающим песчаником и галькой. Расчетное сопротивление грунта 3 кг на 1 кв.см. поверхности.

Почвы-сверхмощные черноземы.

Климат умеренный, теплый, среднегодовая температура воздуха +10 гр. Самые холодные месяцы- январь и февраль, самые теплые июль и август.

Глубина промерзаемости грунта в среднем 0,7-0,8 м. В редкие холодные годы.

Господствующие ветры- ярко выраженные- восточные.

Среднегодовая повторяемость ветров (в%)

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 15 | 31 | 7 | 6 | 13 | 14 | 7 |

Подпись руководителя предприятия

Дата

Печать