Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Государственный университет по землеустройству

Кафедра городского кадастра

# Материалы для курсового

проектирования по планировке

сельских населенных мест.

Объект № 6

«ЮЖНЫЙ»

2003г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель исполнительного

Комитета Темрюкской сельской

администрации

…………………………………..                 ЗАДАНИЕ Объект№6

на разработку проекта планировки

и застройки центрального поселка

акционерного общества «Южный»

Темрюкского района Ростовской области.

Общие сведения

Акционерное общество Темрюкского р-на Краснодарского края «Южный» находится в южной части  района. Центральным является поселок Петровское.

Общая численность существующего населения в акционерном обществе-5980 чел., в т.ч. в центральном поселке- 1387 человек.

Площадь землепользования всего предприятия-19546 га. Площадь центрального отделения составляет 6378 га.

Производственные кадры на расчетный срок должны составлять:

| №п/п | Категории работающих | Кол-во рабочих на центр.поселок |
| --- | --- | --- |
|  | Растениеводство | 135 |
|  | Животноводство | 95 |
|  | Строительство | 42 |
|  | Рем.мастерские | 28 |
|  | Внешний транспорт | 23 |
|  | Адм.управл.персонал | 25 |
|  | Пром. предприятия и обслуживание дома отдыха | 75 |
|  | Итого: | 423 |

Структура населения по возрастному составу:

| Возрастные группы населения | Удельн.вес В 1997 г. % | Уд. Вес насел. на расчетн.срок % |
| --- | --- | --- |
| До 7 лет | 25 | 22 |
| От 7 до 15 лет | 25 | 21 |
| Старше 55 лет (женщ.) | 8 | 5 |
| Старше 60 лет (муж.) | 4 | 3 |
| Итого: несамодеятельного населения | 60 | 51 |
| От 16 до 55 лет (женщ.) | 19 | 26 |
| От 16 до 60 лет (муж.) | 21 | 23 |
| Итого: трудоспособного населения | 40 | 49 |

Животноводство. По плану перспективного развития производства в центральном поселке намечается следующие поголовье скота:

| №п/п | Вид скота |  | Кол-во гол. На расч. срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРС –всего |  | 1950 |
|  | В т.ч. | Коровы | 850 |
|  |  | Нетели | 150 |
|  |  | Телята до 6 мес. | 340 |
|  |  | Молодняк старше 6 мес. | 610 |
| 2 | Лошади- всего |  | 135 |
|  | В т.ч. | Рабочие | 100 |
|  |  | Молодняк | 20 |
|  |  | Спортивные | 15 |
| Машинно-тракторный парк. Для полной и своевременной обработки с/х угодий необходимо следующее количество машин: |  |  |  |
| №п/п | Виды с/х машин |  | Кол-во машин в цен.пос. |
| 1 | Автомашины |  | 85 |
|  | В т.ч. | Грузовые | 50 |
|  |  | Легковые | 20 |
|  |  | Специальные | 15 |
| 2 | Тракторы- всего |  | 115 |
|  | В т.ч. | Гусенечные | 60 |
|  |  | Колесные | 55 |
| 3 | Комбайны- всего |  | 70 |
|  | В т.ч. | Зерновые | 60 |
|  |  | Специальные | 10 |
| 4 | с/х машины- всего кв.м. площади их хранения |  | 2100 кв.м. |
|  | В т.ч. | Под навесами | 1100 |
|  |  | На открытых площадках | 1000 |
| С/х продукция. На расчетный срок потребуется хранилищ для следующего объема с/х продукции: |  |  |  |
| №п/п | Виды продукции в тоннах |  | В скл.компл. центр.пос. |
| 1 | Зерно-всего |  | 4500 |
|  | В т.ч. | Семенное | 2000 |
|  |  | Продовольственное | 500 |
|  |  | Фуражное | 2000 |
| 2 | корнеплоды и картофель- всего |  | 2500 |
|  | В т.ч. | Семенное | 1000 |
|  |  | Продовольственное | 500 |
|  |  | Фуражное | 1000 |
| 3 | овощи продовольственные |  | 500 |
| 4 | силос, сенаж |  | 8000 |
| 5 | грубые корма-всего |  | 1000 |
|  | В т.ч. | Сено | 300 |
|  |  | Солома | 700 в поле, в стогах |
| 6 | горючие и смазочные материалы (годовая потребность- всего (емкости проектировать на 50% потребности)) |  | 600 |

При размещении объектов строительства на центральном поселке учитывать кроме того:

В производственном строительстве:

### Теплично-парниковый комплекс. Размер его определить по следующим нормам на одного жителя центрального поселка: для зимних и весенних теплиц- 3 кв.м. площади застройки; для парниковой территории- 5 парниковых рам; для открытого утепленного грунта- 10 кв.м. в целях размещения рассады из теплиц.

Комплекс КРС предусмотреть с беспривязным содержанием коров и нетелей.

В машинно-тракторном комплексе  способ хранения с/х машин должен быть открытым.

В складском комплексе для картофеля, корнеплодов и овощей предусмотреть хранилища заглубленного типа.

В конном рабочем дворе для спортивных лошадей выделить специальную конюшню и рядом с ней расположить манеж для тренинга лошадей и дорожку для верховой езды.

В жилищном строительстве:

Застройку жилых территорий производить домами следующих типов:

для крупных семей (7,6 чел) –одноквартирные дома усадебного типа с мансардами в целях сокращения площади застройки.

Для семей менее крупных (5 чел.)- двухквартирные дома усадебного типа также с мансардами.

Для семей из 4 и 3 чел.-4-х квартирные дома блокированного типа. Для одиночек и семей из 2-х чел. – секционные двухэтажные дома 8-ми или 16-ти квартирные.

Соотношение семей принять во внимание по данным перспективных расчетов демографической статистики! Одиночек –10%; семей из двух человек-22%; семей из 3 чел.-24%; семей из 4 чел.-20%; семей из 5,6,7 чел.соответственно-12;7;5; %.

Размер участков для семей также связать с  численностью семей, проживающих в домах: для семей из 7; 6 чел. выделить по 0,20 га ; для семей из 5  чел.-по 0,15 га; для семей из 3 чел.- по 0,06 га на квартиру,  т.е. 0,24 га на дом, для одиночек и семей из 2-х чел. усадебных участков при секционных домах не проектировать. Территорию для самих секционных домов определить из условия  выделения по 0,015 га на каждую квартиру в секционных домах. Желающим иметь садово-огородный участок (примерно для 50% семей) запроектировать по 0,08 га за чертой поселка, обеспечив удобную связь с домами  и централизованное водоснабжение.

В культурно-бытовом строительстве:

Кроме необходимых по нормам проектирования общественных объектов предусмотреть тренажерный зал, открытое кафе и танцплощадку.

Выписки из районной планировки,

Внутрихозяйственного землеустройства,

актов различных обследований

и материалов инженерных изысканий.

Существующее состояние застройки и благоустройства: большинство жилых домов и производственных зданий имеют  большой физический износ, моральный и технологический износ-полный.

Централизованных сетей инженерных коммуникаций не существует, кроме электрификации.

Водоснабжение в основном из шахтных или собственных буровых колодцев. Отопление печное. Очитка из выгребных ям. Радиофикация и телефонизация- с малым количеством абонентов- преимущественно в административных зданиях и в домах руководящего персонала.

Природные условия:

Рельеф поселка спокойный с уклонами в пределах 2-5% северной к морю- восточной и южной экспозицией склона.

Грунтовые воды на глубине 5-7 метров от поверхности.

Артезианские воды находятся на глубине 50-60 метров. Дебит действующих в этом районе скважин составляет 15-17 кбм/час.

Грунты суглинистые с подстилающим песчанниокм и галькой. Расчетное сопротивление грунта 30 кг на кв.см. поверхности. Почвы-сверхмощные черноземы.

Климат умеренный, теплый, среднегодовая температура воздуха +10 градусов. Самые холодные месяцы январь, февраль –5 –10. Самые теплые июль-август до +30 градусов.

Глубина промерзания грунта в среднем 0,5-0,7 м. В редкие холодные годы- 1,0 м.

Господствующие ветры- ярко выраженные –восточные.

Среднегодовая повторяемость ветров (в%)

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 15 | 31 | 7 | 6 | 13 | 14 | 7 |

Подпись руководителя предприятия

Дата

Печать