Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Государственный университет по землеустройству

Кафедра городского кадастра

# Материалы для курсового

проектирования по планировке

сельских населенных мест.

Объект № 8

«СИБИРЦЕВО»

2003г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель исполнительного

Комитета Чулымской сельской

администрации

…………………………………..                 ЗАДАНИЕ Объект№  8

## на разработку проекта планировки

и застройки центрального поселка

акционерного общества «Сибирцево»

Чулымского района Новосибирской области

Общие сведения

Акционерное общество «Сибирцево» находится в  24 км южнее районного центра- г.Чулым и в 185 км от областного центра г.Новосибирск.

На момент составления проекта планировки центрального поселка имеется четыре отделения и четыре населенных пункта.

Общая площадь землепользования составляет 27943 га в том числе центральное отделение- 7423 га.

Численность существующего населения- 1258 чел., в т.ч. в центральном поселке, который является и поселком первого отделения,- 465 человек.

Для нормального обслуживания  в перспективе расчетного срока необходимы следующие производственные кадры:

| №п/п | Категории работающих | Кол-во рабочих на центр.поселок |
| --- | --- | --- |
|  | Растениеводство | 145 |
|  | Животноводство | 113 |
|  | Строительство | 36 |
|  | Машиноремонтная служба | 33 |
|  | Адм.управл.персонал | 42 |
|  | Предприятия, обрабат. Сх прод. | 48 |
|  | Всего: | 417 |

Структура населения по возрастному составу:

| Возрастные группы населения | Удельн.вес #### В 1997 г. % | Расчетн.срок % |
| --- | --- | --- |
| До 7 лет | 24 | 23 |
| От 7 до 15 лет | 21 | 21 |
| Старше 55 лет (женщ.) | 5 | 5 |
| Старше 60 лет (муж.) | 3 | 4 |
| Итого: несамодеятельного населения | 53 | 53 |
| От 16 до 55 лет (женщ.) | 25 | 25 |
| От 16 до 60 лет (муж.) | 22 | 22 |
| Итого: трудоспособного населения | 47 | 47 |

По плану перспективного развития  в центральном поселке предусматривается следующий объем производства:

| №п/п | Вид отрасли с/х производства |  | Кол-во производств. единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Животноводство: |  |  |
|  | А) КРС –всего |  | 1800 |
|  | В т.ч. | Коровы | 700 |
|  |  | Нетели | 100 |
|  |  | Телята до 6 мес. | 400 |
|  |  | Молодняк старше 6 мес. | 600 |
|  | Б) Лошади- всего |  | 130 |
|  | В т.ч. | Рабочие | 80 |
|  |  | Молодняк | 30 |
|  |  | Спортивные | 20 |
| 2 | Машиноремонтаная служба |  |  |
|  | А) Автомашины |  | 100 |
|  | В т.ч. | Грузовые | 70 |
|  |  | Легковые | 20 |
|  |  | Специальные | 10 |
|  | Б) Тракторы- всего |  | 135 |
|  | В т.ч. | Гусенечные | 95 |
|  |  | Колесные | 40 |
|  | В) Комбайны- всего |  | 75 |
|  | В т.ч. | Зерновые | 65 |
|  |  | Специальные | 10 |
|  | Г) с/х машины- всего кв.м. площади их хранения |  | 2500 |
|  | В т.ч. | Под навесами | 1000 |
|  |  | На открытых площадках | 1500 |
|  | Д) Складское хозяйство. Тонны продукции для хранения |  |  |
|  | А) зерно- всего |  | 3000 |
|  | В т.ч. | Семенное | 1500 |
|  |  | Продовольственное | 500 |
|  |  | Фуражное | 1000 |
|  | Б) корнеплоды и картофель- всего |  | 1400 |
|  | В т.ч. | Семенное | 500 |
|  |  | Продовольственное | 400 |
|  |  | Фуражное | 500 |
|  | В) овощи продовольственные |  | 300 |
|  | Г) силос, сенаж |  | 7000 |
|  | Д) грубые корма-всего |  | 1350 |
|  | В т.ч. | Сено | 350 |
|  |  | Солома | 1000 |
|  | Е) горючие и смазочные материалы (годовая потребность- всего (емкости проектировать на 50% потребности)) |  | 780 |

Кроме обеспечения зданиями и сооружениями перечисленного объема производства запроектировать еще:            В производственном строительстве:

### Теплично-парниковый комплекс. Размер его определить по следующим нормам на одного жителя центрального поселка:

### для зимних и весенних теплиц- 3 кв.м. площади застройки;

### для парниковой территории- 5 парниковых рам;

### для открытого утепленного грунта- 10 кв.м. полезной площади.

Комплекс КРС запроектировать с беспривязно-боксовым содержания коров и нетелей.

Хранение сельскохозяйственной техники в машинно-тракторном комплексе предусмотреть закрытым способом.

В складском комплексе для картофеля, корнеплодов и овощей предусматривать хранилища заглубленного типа.

В конном рабочем дворе для спортивных лошадей в выделить специальную конюшню и рядом с ней расположить манеж для тренинга лошадей и дорожку для верховой езды.

В жилищном строительстве:

Застройку жилых территорий производить домами следующих типов: для крупных семей (7,6 чел) –одноквартирные дома усадебного типа. Лучше с мансардами в целях сокращения площади застройки. Для семей менее крупных из 4 и 5 чел.- двухквартирные дома усадебного типа также с мансардами.

Для семей из 3 чел.-4-х квартирные дома блокированного типа.

Для одиночек и семей из 2-х человек –проектировать секционные дома городского типа 8-ми или 16-ти квартирные.

Соотношение квартир предусмотреть с учетом следующего соотношения семей различной численности:

| Для одиночек –12%; Для семей из 2-х чел-28%; Для семей из 3-х чел.-22%; | Для семей из 4-х чел-20%; Для семей из 5 чел.-8%; Для семей из 6 чел.-6%; Для семей из 7 чел.-4%. |
| --- | --- |

Размер участков при домах также связать с численностью семей, проживающих в доме:

для семей из 7; 6 чел. – 0,2 га;

для семей из 5 и 4 чел.-по  0,15 га на дом;

для семей из 3 чел.- по 0,06 га на квартиру, т.е. 0,24 га на дом.

Для одиночек и семей из 2-х чел. усадебных участков при домах не выделять. При желании этих семей (примерно 50% из них) разместить садово-огородные участки за чертой поселка по 0,08 га для каждой семьи, обеспечивая удобства связи с домами и централизованное водоснабжение.

В культурно-бытовом строительстве:

Предусмотреть тренажерный зал и бассейн для плавания; отвести территорию для рыночной площади.  Для дополнительных учащихся старших классов на школьном участке расположить интернат.

Выписки из районной планировки,

Внутрихозяйственного землеустройства,

актов различных обследований

и материалов инженерных изысканий.

Существующее состояние застройки и благоустройства: жилые дома и производственные здания- преимущественно рубленные, требуется замена их новыми.

Централизованных сетей инженерных коммуникаций не существует. Только электрификация осуществляется от государственной высоковольтной сети. Понижающая трансформаторная подстанция расположена между жилыми и производственными зданиями.

Водоснабжение осуществляется из шахтных  и редко собственных буровых колодцев.

Отопление печное.

Очитка из выгребных ям.

Радиофикация и телефонизация- с очень малым количеством абонентов- преимущественно в административных зданиях и в домах руководящего персонала.

Природные условия:

Рельеф поселка равнинный. Климат района расположения поселка резко континентальный с коротким, но жарким летом и длинной холодной зимой.

Среднегодовая температура воздуха составляет +2,7 градусов.

Снежный покров достигает 60-80 см. Промерзаемость грунта составляет 1,6-1.7 м. Грунты представлены среднесуглинистыми разностями с расчетным сопротивлением 2,0-2.5 кг на 1 кв.см дневной поверхности.

Грунтовые воды находятся на глубине 7-9 м. Артезианские воды на глубине 100-115 м. Дебит артезианских скважин- 10-12 кбм/час. Почвы- типичные выщелоченные черноземы.

Преобладающее направление ветров- юго-западное. Повторяемость ветров в течение года выражается следующим соотношением:

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 20 | 27 | 19 | 7 |

Подпись руководителя предприятия

Дата

Печать